| Генеральный план Новичихинского сельского поселения, Новичихинского района, Алтайского края МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА Общая пояснительная записка шифр 6287 Том II. г. Барнаул, 2012 г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # ОАО «Алтайгражданпроект» Генеральный план Новичихинского сельского поселения, Новичихинского района, Алтайского края МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА Общая пояснительная записка шифр 6287 Том II. Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий. Главный инженер проекта ________________ Д.И.Ударцев. Генеральный директор; В.П.Колотов. Заместитель генерального директора по производству; Т.И.Павленко. Главный инженер проекта; Д.И.Ударцев. г. Барнаул, 2012 г. |  |  |  |
|  | Авторский коллектив и ответственные исполнители проекта: Подпись. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ЧАСТЬ. Начальник архитектурно-строительного отдела; Бушаева О.Г.. Главный архитектор проекта; Башкиров Е. В.. Архитектор; Конюшенкова Ю. В.. Инженер; Копылова М. Е.. ТРАНСПОРТ И ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА. Гл. специалист. Инженер; Лапаухов В. В.. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. Гл. специалист; Великая Л. Я.. Инженер; Хорошева Т. В.. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ И СЛАБОТОЧНАЯ ЧАСТИ. Гл. специалист; Виноградова М.В.. Инженер; Лёмов А. Б.. ГАЗИФИКАЦИЯ. Гл. специалист; Ильина Н. Ф.. Инженер; Борисов С. Н.. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. Гл. специалист; Копылова Л. В.. |
|  |  |  |  |  |  |  | Шифр 6287 |  |  |  |  |  |  |
|  | Изм | Кол | Лист | № док | Подп | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГИП |  | Ударцев Д.И. |  |  |  | Генеральный план сельского поселения Новичихинский сельсовет, Новичихинского района Алтайского края. | Стадия | Лист | Листов |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ПД | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОАО «Алтайгражданпроект» г. Барнаул |  |  |  |  |  |

С О Д Е Р Ж А Н И Е :

1. Введение. Цели и задачи проекта.	8

2. Природные условия и ресурсы территории	12

2.1. Геологическое строение	12

2.1.1. Современные отложения	12

2.1.2. Верхнечетвертично-современные отложения III-IV	12

2.1.3. Верхнечетвертичные отложения	12

2.2. Рельеф	13

2.3. Климат	13

2.4. Гидрография и гидрология	14

2.4.1. Гидрологическая характеристика	14

2.4.2. Гидрогеологические условия	15

2.5. Инженерно-геологические условия	15

2.6. Почвы	15

2.7. Растительность.	16

2.8. Животный мир.	16

2.8.1. Птицы 	16

2.8.2. Животные	16

2.8.3. Рыбы	16

2.9. Биологические ресурсы, полезные ископаемые, ландшафты, рекреационные ресурсы и пр.	17

2.9.1. Полезные ископаемые	17

2.9.2. Рекреационные ресурсы	17

2.9.3. Культурно-исторические ресурсы	17

2.9.4. Ландшафты	17

2.10. Физико-геологические явления	18

2.11. Выводы:	18

3. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	20

3.1. Краткая оценка возможной обстановки на территории района при возникновении чрезвычайных ситуаций. Возможные источники возникновения аварий и стихийных бедствий в районе.	20

3.1.1. Техногенные чрезвычайные ситуации	20

3.1.2. Природные чрезвычайные ситуации	21

3.1.3. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации	21

3.1.4. Крупные террористические акты	21

3.2. Эвакуация населения из зоны ЧС. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны.	22

3.2.1. Эвакуация населения из зоны ЧС	22

3.2.2. Инженерно-технические мероприятия Гражданской Обороны	23

4. Комплексная оценка и основные проблемы развития территории.	25

4.1. Положение Новичихинского сельского совета в системе расселения Алтайского края.	25

4.2. Население и трудовые ресурсы	26

4.3. Функциональное зонирование и планировочная организация территории Новичихинского сельсовета.	30

4.3.1. Категории земель.	31

4.3.2. Функциональное зонирование.	32

4.3.3. Жилая зона.	33

4.3.4. Зона общественно-делового назначения.	33

4.3.5. Производственная зона.	36

4.3.6. Зона транспортной инфраструктуры.	39

4.3.7. Зона инженерной инфраструктуры.	39

4.3.8. Зона рекреационной инфраструктуры.	39

4.3.9. Зона специального назначения.	40

4.4 Транспортное обеспечение	41

4.5.Инженерная подготовка территории.	42

4.6. Инженерное обеспечение.	43

4.6.1. Водоснабжение	43

4.6.2. Канализация.	43

4.6.3. Теплоснабжение.	44

4.6.4. Газификация.	44

4.6.5. Электроснабжение	44

4.6.6. Связь и телефонизация	45

4.7.Экологическое состояние.	45

5.Обоснование вариантов решения задач территориального планирования.	47

5.1 Система расселения.	47

5.2. Население и трудовые ресурсы.	48

5.3. Функциональное зонирование и планировочная организация территории Новичихинского сельсовета.	49

5.3.1. Жилая зона.	49

5.3.2. Зона общественно-делового назначения.	53

5.3.3. Производственная зона.	55

5.3.4 Зона транспортной инфраструктуры.	58

5.3.5. Зона инженерной инфраструктуры.	58

5.3.6. Рекреационная зона.	59

5.3.7. Зона специального назначения.	60

5.4 Транспортное обеспечение.	62

5.5. Инженерная подготовка территории	64

5.6. Инженерное обеспечение	64

5.6.1. Водоснабжение	64

5.6.2. Водоотведение	67

5.6.3. Теплоснабжение.	69

5.6.4. Газификация	73

5.6.5. Электроснабжение	76

5.6.6. Связь и сигнализация	77

5.7. Экологическое состояние.	77

6. Основные технико-экономические показатели генерального плана.	84

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

| № п/п | Наименование | Гриф | Масштаб | Кол-во экз. | Марка листа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Схема современного использования территории (опорный план). с. Новичиха |  | 1: 5 000 | 4 | ГП-1 |
| 2. | Схема современного использования территории (опорный план) пос. Мамонтово |  | 1: 5 000 | 4 | ГП-1-1 |
| 3. | Сельское поселение. Схема функциональных зон и ограничений использования территорий. |  | 1: 25 000 | 4 | ГП-2 |
| 4. | Схема функциональных зон и ограничений использования территорий. с. Новичиха. |  | 1:5 000 | 4 | ГП-2-1 |
| 5. | Схема функциональных зон и ограничений использования территорий. Пос. Мамонтово. |  | 1:5 000 | 4 | ГП-2-2 |
| 6. | Схема объектов транспортной инфраструктуры. с. Новичиха |  | 1:5 000 | 4 | ГП-3 |
| 7. | Схема объектов транспортной инфраструктуры. Пос. Мамонтово |  | 1:5 000 | 4 | ГП-3-1 |
| 8. | Схема объектов инженерной инфраструктуры.. Водоснабжение. с. Новичиха. |  | 1:5 000 | 4 | ГП-4 |
| 9. | Схема объектов инженерной инфраструктуры.. Водоснабжение. Пос. Мамонтово. |  | 1:5 000 | 4 | ГП-4-1 |
| 10. | Схема объектов инженерной инфраструктуры. Водоотведение. с. Новичиха |  | 1:5 000 | 4 | ГП-5 |
| 11. | Схема объектов инженерной инфраструктуры. Теплоснабжение. с. Новичиха |  | 1:5000 | 4 | ГП-6 |
| 12. | Схема объектов инженерной инфраструктуры. . Электроснабжение. с. Новичиха |  | 1:5000 | 4 | ГП-7 |
| 13. | Схема объектов инженерной инфраструктуры. . Электроснабжение. Пос. Мамонтово. |  | 1:5000 | 4 | ГП-7-1 |
| 14. | Схема объектов инженерной инфраструктуры. Наружные сети связи. с. Новичиха |  | 1:5000 | 4 | ГП-8 |
| 15. | Схема объектов инженерной инфраструктуры. Газоснабжение. с. Новичиха. |  | 1:5000 | 4 | ГП-9 |
|  | Пояснительная записка | ДСП |  |  |  |

1. Введение. Цели и задачи проекта.

Генеральный план сельского поселения Новичихинский сельсовет, Новичихинского района Алтайского края разработан ОАО «Алтайгражданпроект».

Муниципальный заказчик: Администрация Новичихинского района Алтайского края

Для разработки генерального плана, составлены топографические основы масштабов:

1:25000

1:5000

Топоосновы составлены в Балтийской системе высот.

Сплошные горизонтали проведены через 1,0 м. выполнены предприятием № 8 ГУГКа.

В проекте использованы материалы инженерно-геологических изысканий.

Генеральный план разработан на расчетный срок 20 лет с выделением первой очереди строительства.

Правовая и нормативная база для разработки проекта:

| Обозначение | Наименование |
| --- | --- |
| Закон Алтайского края от 12.11.2009 № 120-ЗС | «О градостроительной деятельности на территории Алтайского края» |
| Федеральный закон от 18.06.01 № 78-ФЗ | «О землеустройстве» |
| Федеральный закон от 10.01.02 № 7-ФЗ | «Об охране окружающей среды» |
| Федеральный закон от 21.12.04 № 172-ФЗ | «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» |
| Федеральный закон от 29.12.04 № 190-ФЗ | Градостроительный кодекс Российской Федерации |
| Федеральный закон от 25.10.01 № 136-ФЗ | Земельный кодекс Российской Федерации |
| Федеральный закон от 04.12.06 № 200-ФЗ | Лесной кодекс Российской Федерации |
| Федеральный закон от 03.06.06 № 74-ФЗ | Водный кодекс Российской Федерации |
| Федеральный закон от 29.12.04 № 188-ФЗ | Жилищный кодекс Российской Федерации |
| Приказ № 400 ветеринарной службы от 16.08.2007 | «Санитарные правила сбора и утилизации биологических отходов» |
| СП 42.13330-2011 | СНи «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». |
| СанПиН 2.2.1./2.1.1.2361-08 | «Санитарно-защитные зоны, санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». |
| ВСН 34-94 | «Планировка и застройка военных городков». |
| СН 457-74 | «Нормы отвода земель для аэропортов» |
| СНиП 32-03-96 | «Аэродромы» |
| ГОСТ 17.1.5.02-80 | «Охрана природы. Гидросфера. Технические требования к зонам рекреации водных объектов» |
| СНиП II-35-76 | «Котельные установки». |
| СНиП 2.04.03-85 | «Канализация. Наружные сети и сооружения». |
| СНиП 2.04.02-84* | «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». |
| СП 31-110-2003 | «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» |
| Методические указания | «Расчет электрических нагрузок в сетях 0,38-110кв сельскохозяйственного назначения» |
| СНиП 42-01-2002 | «Газораспределительные системы» |
| СП 42-101—2003 | «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» |
| СНиП 41-02-2003 | «Тепловые сети» |
| СНиП 23 – 01 - 99 | «Строительная климатология и геофизика» |
| МДС 41-4.2000 | «Методика определения количеств тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах коммунального теплоснабжения» |
| Справочник М – 1988 г | Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей». |

Цель работы: создание условий для повышения эффективности управления развитием территории муниципального образования, с учетом развития территории сельского поселения за счет формирования ресурсов информации, необходимой для принятия решений, способствующих улучшению условий жизнедеятельности населения территории сельского поселения, улучшению экологической ситуации, эффективному развитию инженерной, транспортной, производственной и социальной инфраструктур, сохранению историко-культурного и природного наследия, обеспечению устойчивого градостроительного развития территории поселения.

Для достижения цели необходима рациональная организация территориально-хозяйственного устройства сельского поселения. Формирование архитектурно-планировочной структуры и функционального зонирования для достижения оптимальных условий развития производства, градостроительства, сохранения и улучшения природной среды, сохранения памятников материальной культуры.

Основные задачи:

Подготовка предложений:

1) по изменению границ сельского поселения;

2) по изменению границ зон с особыми условиями использования территорий, а также территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий;

3) по изменению границ земель сельскохозяйственного назначения, границ земель специального назначения, границ земель лесного фонда, земель водного фонда, земель особо охраняемых природных территорий федерального и краевого значения, границ земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, территорий объектов культурного наследия;

4) по границам особо охраняемых природных территорий и объектов местного значения;

5) по границам земель рекреационного назначения и размещению объектов отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности;

6) по развитию объектов и сетей инженерно-технического обеспечения федерального, краевого, местного значения поселения;

7) по развитию автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах сельского поселения;

8) по изменению границ планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры федерального, краевого и местного значения городского округа;

9) по размещению объектов капитального строительства, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления сельского поселения Новичихинского района Алтайского края.

Для решения поставленных задач авторами выполнены:

-сбор и анализ материалов предшествующего агроэкономического, эколого-географического, архитектурно-градостроительного, культурно-исторического изучения территории сельского поселения;

-кратковременное повторно-мониторинговое обследование территории сельского поселения специалистами ОАО «Алтайгражданпроект»;

-сбор статистической информации по всем разделам;

-учет мнения местного населения во время общественных обсуждений материалов генерального плана сельского поселения.

Муниципальная правовая база в сфере градостроительной деятельности и земельно-имущественных отношений.

Муниципальная правовая база в сфере градостроительной деятельности и земельно-имущественных отношений регулируется Уставом МО, а также принятыми решениями собрания депутатов Новичихинского сельсовета Новичихинского района, регулирующими правовые отношения в области градостроительной деятельности администрации Новичихинского района.

- Решение о делегирование части полномочий органов местного самоуправления Новичихинский сельсовет по решению вопросов в области градостроительной деятельности администрации Новичихинского района. Собрание депутатов постановило:

- Решением собрания депутатов Новичихинского сельсовета утвержден: порядок переустройства и перепланировки жилого помещения

1. Виды переустройства и перепланировки жилого помещения .

2. Основания проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.

3. Отказ в согласовании переустройства  и (или) перепланировки жилого помещения.

4. Завершение переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.

5. Последствия самовольного переустройства и (или) самовольной перепланировки жилого помещения.

-  Решением собрания депутатов Новичихинского сельсовета утвержден: порядок подготовки и выдачи разрешения на строительство.

Решением собрания депутатов Новичихинского сельсовета утверждено: подготовка и выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию.

-    Решением собрания депутатов Новичихинского сельсовета утверждена учетная норма и норма предоставления площади жилого помещения по договору социального найма:

Учетная норма площади жилого помещения в муниципальном жилом фонде установлена в размере не более 12 м² общей площади на одного члена семьи.

Норма предоставления площади жилого помещения по договору социального найма установлена 15 м² общей площади жилого помещения на одного члена семьи.

2. Природные условия и ресурсы территории

Использованы материалы изысканий прошлых источников: атлас Алтайского края (ГУГК 1978 г.) материалы изысканий прошлых лет.

2.1. Геологическое строение

Геологический разрез исследуемого района изучен на глубине до 20 м и представлен песчано-глинистыми покровными верхнечетвертичными и современными отложениями.

2.1.1. Современные отложения

Современные отложения представлены техногенными образованиями, почвами и песками эолового происхождения.

Насыпные грунты – пески пылеватые, перемешанные с древесной щепой, битым кирпичом и галькой. Слой распространен на местах бывших построек и автодорогах. Мощность 0,3-1,0 м.

Почвенно-растительный слой в IV – супесчаный грунт темно-серого цвета, гумусированный. Имеет повсеместное распространение. Вскрытая мощность слоя 0,2-0,4 м.

Эоловые отложения – пески мелкие светло-желтые. Встречены единичными выработками в юго-западной части села.

Вскрытая мощность 5-6,5 м. В подошве слоя залегают пески пылеватые.

2.1.2.  Верхнечетвертично-современные отложения III-IV

Они представлены озерными отложениями и аллювием р. Новичихи.

Озерно-аллювиальные отложения слагают долину р. Новичихи, представлены иловатыми суглинками, супесями с гравием и песками пылеватыми. Мощность этих отложений 1-3 м.

2.1.3. Верхнечетвертичные отложения

Супеси, алевриты, ленточные глины.

Нижний и средний отделы: аллювиально-озерные и субаэральные отложения, лессовидные суглинки и супеси с горизонтами погребенных почв, пески, супеси, суглинки, илы, глины, иногда включения щебня.

Эолово-делювиальные покровные отложения сплошным чехлом покрывают Приобское плато, залегая на отложениях краснодубровской свиты.

Мощность отложений составляет 10-20 м. Представлены лессовидными непросадочными суглинками, супесями и песками пылеватыми.

Лессовидные непросадочные суглинки и супеси локально распространены в восточной и южной частях села, местами фациально замещаясь, кровля их залегает в интервале глубин 0,4-7,5 м.

2.2. Рельеф

В геоморфологическом отношении район работ находится на склоне черноземных степей Приобского плато.	Поверхность склона слабоволнистая, с общим уклоном на северо-запад, в сторону древней долины стока р. Барнаулки. Абсолютные отметки колеблются в пределах 235—254,9 м. Относительное превышение составит 19,9 м. С юга на запад склон прорезает корытообразная долина р. Новичихи. Узкой полосой пойма протягивается вдоль обоих берегов реки и имеет ширину от 15 до 50 м.

Террасы отсутствуют. Абсолютные отметки поймы в южной части села 240,0 м, в западной части — 235,0 м.

Превышение поймы над урезом воды в реке составляет 1-2 м, и в период паводка она затапливается.

В юго-восточной части села к пойме примыкает лощина, склоны пологие.

Одним из факторов, осложняющих формы рельефа, является наличие карьеров на территории села. В западной части расположен выработанный карьер песка, длина его 190 м, глубина разработки до 3,8 м. В южной и восточной частях села расположены два выработанных карьера суглинков. В настоящее время, южный и восточный карьеры засыпаны древесными опилками,  выровнены с основным рельефом местности.

Согласно геоморфологическому районированию Алтайского края Новичихинский район относится к  рельефу равнин, области слабо дифференцированных новейших движений – ложбины древнего стока днища перевеянные, озерные – современные плоские и плоско западинные.

2.3. Климат

В строительно-климатическом отношении район входит в пределы района I и подрайона В.

Климат района резко континентальный: холодная продолжительная зима, короткое жаркое лето, поэтому для данного региона характерна неустойчивость климатических факторов: резкие колебания температур, частые метели зимой и редкие ливневые дожди летом.

Среднегодовая температура воздуха +2,2 о С. Средняя температура января -18оС, июля +19 о С.

Среднегодовое количество осадков составляет 346 мм.

Ветровой режим зимой обусловлен положением Сибирского антициклона, летом- южно-азиатского.

Наибольшей повторяемостью как в зимний, так и в летний периоды отмечаются ветры юго-западного и северо-восточного направлений.

Зимой средняя  скорость ветра достигает 4,8 м/сек., летом 3,5 м/сек.

Высота снегового покрова 20 - 30 см. Нормативная глубина промерзания для суглинков 1,9 м, для супесей, песков пылеватых и песков мелких   — 2,3 м.

Ленточный бор  с восточной стороны способствует накоплению снежного покрова, улучшению водного режима почв, ослаблению ветров и повышению относительной влажности воздушных масс.

2.4. Гидрография и гидрология

2.4.1 Гидрологическая характеристика

Река Новичиха берет начало в 5 км южнее села Новичиха и течет в северном направлении.

Бассейн реки расположен между р. Аллей и древней ложбиной стока р. Барнаулки. Река является бессточной. Длина реки 7,5 км, средний уклон — 0,003.

Степень распаханности бассейна 80 % от общей площади водосбора, заселенность менее 5 %, заболоченность менее 2 %.

Долина  р. Новичиха  корытообразная, ширина 50-90 м, врезана на 4-6 м. Пойма двусторонняя, террасы отсутствуют.

Река Новичиха зарегулирована тремя водохранилищами. Плотины прудов  насыпные, однородные из суглинистого грунта, оборудованы водосбросными сооружениями и придамбовыми дренажами. В период весеннего половодья возможен прорыв плотин.

В естественном режиме р. Новичиха зимой перемерзает, летом пересыхает.

Основной сток наблюдается в период весеннего половодья за счет таяния снега. Дождевые осадки на сток существенного влияния не оказывают.

На территории района работ выделяются 2 водоносных горизонта, приуроченных к не расчлененному комплексу эолово-делювиальных покровных отложений и отложениям р. Новичихи. 	Грунтовые воды отложений вскрыты выработками, пройденными в разное время, на глубине 0,7-16,0 м.

Уровень грунтовых вод залегает на различных глубинах в зависимости о рельефа: в долине р. Новичихи в интервале 0-2 м, абсолютные отметки 227-237 м; на склоне в интервалах 0-2 м, 2-5 м,    5-10 м, и более 10 м.

Воды безнапорные. Водовмещающими грунтами служат пески пылеватые, супеси и суглинки. Залегая близко к поверхности, грунтовые воды слабо защищены от загрязнения.

Источником питания служат атмосферные осадки и талые воды.

Максимальный уровень устанавливается в апреле-мае, минимальный — в феврале-марте.

Амплитуда сезонных колебаний уровня грунтовых вод составляет 1,7 м.

По химическому составу грунтовые воды неоднородны, гидрокарбонатные и сульфатные.

По результатам химического анализа грунтовые воды в основном сульфатно-кальциевые, магниевые, натриевые, обладают сульфатной агрессией по отношению к бетонам на обычных цементах.

В центральной части села встречаются участки грунтовых вод, по составу гидрокарбонатно-натриево-кальциевые, не обладающие никакими видами агрессии.

2.4.2 Гидрогеологические условия

Глубина залегания первого от поверхности водоносного горизонта  до 3 м.

Артезианский бассейн Касмалинской и Карасукской свит, основные водные горизонты – горизонт средне-верхних четвертичных отложений, глубина залегания 0 – 45 м, статический уровень 1 – 4 м, минерализация воды 0,3 – 2 г/л, редко до 10, удельный дебет скважин 0,02 – 1л/с/м, преобладающий химический состав воды гидрокарбонатный кальциевый.

2.5.  Инженерно-геологические условия

Формация – платформенная.

Генетический тип комплекса – аллювиальный.

Инженерно геологическая группа комплексов пород – лессовидные породы с прослойками песков.

С юга на запад склон прорезает корытообразная долина р. Новичихи. Узкой полосой пойма протягивается вдоль обоих берегов реки и имеет ширину от 15 до 50 м.

Террасы отсутствуют. Абсолютные отметки поймы в южной части села 240,0 м. в западной части — 235,0 м.

Превышение поймы над урезом воды в реке составляет 1-2 м, и в период паводка она затапливается.

В юго-восточной части села к пойме примыкает лощина, склоны пологие.

Одним из факторов, осложняющих формы рельефа, является наличие карьеров на территории села. В западной части расположен выработанный песчаный карьер, в восточной части выработанный карьер суглинков.

Сейсмичность района менее 6 баллов по шкале Рихтера.

Полезные ископаемые представлены глинами кирпично - черепичными.

2.6. Почвы

На территории района представлены следующие виды почв: дерново-слабоподзолистые и лугово-черноземные, солонцеватые, солончаковатые.

Почвообразующие породы- средне и легкосуглинястые пылеватые на лёссах и лёссовидных суглинках.

Природная зона: степь умеренно засушливая.

Группы пахотных земель: черноземы обыкновенные и слабовыщелоченные, реже солонцоватые, средне гумусные средне мощные.

Механический состав: средне и легко суглинистые.

2.7.  Растительность.

На территории поселения преобладает смешанная растительность. Растительный мир Новичихинского района это степная растительность – богаторазнотравно-морковниково-красноковыльные и богаторазнотравно-тыросовые растения.

Богатый хвойный лес, состоящий  в основном из сосны. Лесные ресурсы богаты сырьем для фармацевтической промышленности (разнообразие лекарственных трав), для пищевой промышленности (ягоды, грибы). Лесной фонд поселения находится в ведении Новичихинского сельского лесхоза. Эта территория относится к 1 классу природной пожарной опасности. Пожарам подвержены светлохвойные породы деревьев.

Типы леса: сосновые лишайниково-степные, на пологоволнистых участках равнины березово-сосновые, лугово-степные в межбугровых понижениях.

2.8. Животный мир.

2.8.1 Птицы

Птицы представлены следующими видами: грач, перепел, серая ворона, сорока, об. пустельга, коршун, местами болотная сова в полях на месте ковыльных степей; с полевым жаворонком на посевах зерновых; с дубровником, б. горлицей, белошапочной и об.  овсянками и лесным коньком в байрачных лесах и колках; об. чечевицей, коноплянкой, чернолобым сорокопутом в кустарниковых балках и лесных полосах; коростелем, бекасом, дупелем (местами) во влажных лугах, глухарь и тетерев на токах.

2.8.2 Животные

Животные представлены следующими видами: краснощекий суслик, домовая мышь, даурский хомячок,  джунгарский хомячок, узкочерепная полевка, об. хомяк на посевах зерновых и фрагментах богаторазнотравных ковыльных степей; лесная мышь, красная полевка, полевая мышь, степная мышовка, медведь, рысь, лисица, суслик, хорь, заяц-беляк, горностай, корсак, белка.

2.8.3 Рыбы

Рыбы представлены: (Новичихинский район) караси, озерный гальян и пескарь.

2.9.  Биологические ресурсы, полезные ископаемые, ландшафты, рекреационные                                     	  ресурсы и пр.

2.9.1 Полезные ископаемые

Полезные ископаемые представлены строительными песками, глинами кирпично-черепичными.

2.9.2  Рекреационные ресурсы

Значительную рекреационную ценность представляет озеро Горькое - самое крупное из соленых озер, расположенных на территории района, частично входящее в территорию Новичихинского сельсовета. Удаленность от райцентра составляет 4 км.

Участки ленточного бора государственного лесного фонда РФ вблизи населенного пункта и пруд Ворошиловский в центре села Новичиха так же являются местными рекреационными ресурсами.

2.9.3 Культурно-исторические ресурсы

На территории муниципального образования  расположено 2 памятника археологии и 4 памятника истории.

Таблица 1

Перечень объектов культурного наследия

| № п/п | Наименование | Датировка | Автор открытия | Год открытия | Местонахождение | Решение о постановке на госучет краевого значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятники археологии |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Парасково, поселение | поздний неолит, ранний железный век | Шмидт А.В. | 2002 | В 3,5 км к северу северо-востоку от с. Новичиха |  |
| 2 | Новичиха, поселение | эпоха бронзы,5-1 вв. до н.э. | Иванов Г.Е., Лунев В.Д. | 1972 | В 3 - 5 км к СВ от с. Новичиха | Постановление АКЗС № 169 от 28.12.1994 г. |
| Памятники истории |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование | Датировка | Автор | Год установки | Местонахождение | Решение о постановке на госучет краевого значения |
| 1 | Братская могила партизан |  | неизвестен | 1920, 1936гг. | Новичиха с., центр села | Решение АКСДТ № 962 от 20.12.49г. |
| 2 | Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945 гг.) |  | неизвестен | 1975 | Новичиха с., Ленинская ул. | Постановление АКСНД № 94 от 02.04.01 г. |
| 3 | Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945 гг.) |  | неизвестен | 1970 | Новичиха с., Красноармейская ул., 18 // Первомайская ул. | Постановление АКСНД № 94 от 02.04.01 г. |
| 4 | Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945 гг.) |  | неизвестен | 1980 г. | Мамонтово с., Барнаульская ул., 1а | Постановление АКСНД № 94 от 02.04.01 г. |

2.9.4  Ландшафты

Ландшафты низменные дренированные степные :равнинные террасы  плоские и плосковолнистые лессовые в основании песчаные с богаторазнотравно-ковыльными степями на черноземах обыкновенных, местами выщелоченных.

2.10. Физико-геологические явления

Из неблагоприятных физико-геологических явлений на исследуемой территории развиты заболачивание, затопление и пучинистость.

а). Заболачивание.

Имеет место в северо-западной части исследуемой территории в районе стариц в прибортовой зоне склона и в пойме р. Новичихи.

б). Пучинистость.

Пучинистость грунтов развита на участках с близким стоянием грунтовых вод.

в). Затопление.

Долина р. Новичиха подвергается ежегодному затоплению водами до отметки 237 при 1% обеспеченности и до отметки 237 при 10 % обеспеченности для створа, расположенного в 350 м ниже плотины у южной окраины села. Максимальный уровень прорыва этой плотины соответствует отметке 238 БС.

2.11. Выводы:

Исходя из комплексного анализа территории Новичихинского сельского совета, можно сделать вывод о том, что природно-экологические и инженерные условия в целом благоприятны для развития сельского хозяйства, промышленного и гражданского строительства. Территория села Новичиха пригодна для проведения строительных работ при соблюдении мероприятий по борьбе с неблагоприятными физико-геологическими явлениями.

Из неблагоприятных физико-геологических явлений на территории села развиты:

– пучинистость грунтов;

– затопление паводковыми водами;

– заболачивание берегов;

– сульфатная агрессия грунтовых вод к бетонам на обычных цементах.

Рекомендуемые мероприятия при строительстве:

–  производить заложение фундаментов ниже расчетной глубины промерзания;

–  применять гидроизоляцию фундаментов на участках с высоким стоянием грунтовых вод;

применять фундаменты на сульфатостойких цементах;

— необходимо учитывать данные по сейсмичности территории при проектировании и строительстве объектов капитального строительства (6 баллов шкалы MSK-64 на средних грунтах в соответствии с районированием ОСР-97А);

— необходимо строгое соблюдение норм пожарной безопасности при нахождении на территории лесных массивов, полное осуществление мер по противопожарному содержанию леса (рубки, ухода, опашка).

3. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

На территории Новичихинского сельсовета сохраняется высокий уровень угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В Новичихинском районе уделяется большое внимание вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Современное состояние Новичихинской районной территориальной подсистемы РСЧС и уровень её развития таковы, что оно еще не в полной мере обеспечивает комплексное решение проблемы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Главной задачей территориальной подсистемы РСЧС является заблаговременное осуществление комплекса мер, направленных на предупреждение и максимально возможное уменьшение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, на сохранение здоровья людей, снижение материальных потерь и размера ущерба, причиняемого окружающей среде.

Основная цель — обеспечение гарантированного уровня защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в пределах показателей приемлемого риска.

Одним из важных факторов, является участие в ЦП «Снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2010-2012 гг.

3.1 Краткая оценка возможной обстановки на территории района при                       возникновении чрезвычайных ситуаций. Возможные источники                    возникновения аварий и стихийных бедствий в районе.

К источникам чрезвычайных ситуаций техногенного характера относятся аварии на потенциально опасных объектах или на транспорте, пожары, взрывы, или высвобождение различных видов энергии.

3.1.1. Техногенные чрезвычайные ситуации

В Новичихинском сельском совете возможны следующие техногенные чрезвычайные ситуации:

а)  Аварии грузового, легкового и пассажирского транспорта.

Для ликвидации последствий ЧС приводятся в действие силы РСЧС (медицинская  служба, пожарная служба, служба охраны общественного порядка, инженерная служба, спасательное звено).

б) Аварии на объектах экономики, имеющих АХОВ.

Взрыв на 2 мельницах, находящихся в одном здании на Новичихинском хлебоприемном предприятии;

Взрыв на мельнице ООО «Россия» ;

Взрыв на мельнице ООО «Союз»;

Взрыв на складе хранения пропановых баллонов филиала «Рубцовскмежрайгаз» в с. Новичиха.

Пожар на автозаправочных станциях села Новичиха.

в) Аварии на электроэнергетических станциях.

При ураганных ветрах, обследовании, диверсии, случайных механических повреждениях.

г) Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения

Котельные, теплотрассы, водопроводные сети.

д) Возможны пожары на объектах экономики: цеха лесхоза, складские помещения, производственные здания, животноводческие фермы, склады хранения сена.

    - Природные чрезвычайные ситуации

К источникам ЧС природного характера относятся: землетрясения, просадки в лёссовых грунтах, эрозии, переработки берегов, подтопления, сильные ветра, смерчи,  пыльные бури, суховеи, сильные осадки, засухи, заморозки, туманы, грозы, природные пожары.

В Новичихинском сельском совете возможны следующие природные чрезвычайные ситуации:

а) Ураганные ветры, снежные заносы, сильные дожди, град, мороз, туман, жара - могут создать чрезвычайную ситуацию с нарушением нормальной деятельности населения и производственной деятельности.

б) Опасные гидрологические явления (подтопление талыми водами): в с. Новичиха может создаться угроза подтопления жилого массива приозерной зоны, разрушение жилых домов, учреждений, коммуникаций, дорожного полотна.

в) Лесные пожары и особенно при сильном ветре возможно их распространение в с. Новичиха на жилой массив, Центральную районную больницу, дом престарелых.

г) Пожары степных массивов сельхозкультур, при сильном ветре возможно выгорание больших площадей посевов и лесозащитных полос.

3.1.3. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации

а) Особо опасные заболевания людей (сибирская язва, лихорадка, бешенство).

б) Карантинные и особо опасные болезни сельскохозяйственных животных (сибирская язва., ящур, бешенство и другие).

в) Карантинные особо опасные болезни и вредители сельскохозяйственных растений и леса. Основное распространение вредителей сельскохозяйственных растений в районе — это саранча.

3.1.4. Крупные террористические акты

Крупный террористический акт возможен на головном водозаборном сооружении Чарышского водовода в с. Новичиха и пос. Мамонтово Новичихинского района.

При разрушении водоносных залов без питьевой воды могут  остаться 8 населенных пунктов, 50% проживающих в них населения, около 6,8 тыс. человек и в местах массового скопления людей: школах, детских садах, сельских клубах, кинотеатрах.

3.2.  Эвакуация населения из зоны ЧС. Инженерно-технические

мероприятия гражданской обороны.

3.2.1. Эвакуация населения из зоны ЧС

В случае возникновения лесного пожара, при сильном юго-западном ветре, в 27, 28, 29, 40 кварталах Новичихинского лесничества, Новичихинского лесхоза, может возникнуть необходимость эвакуации населения  и имущества с выше указанных объектов и территорий.

Если возникнет необходимость эвакуации населения. Председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям района дает распоряжение руководителям этих объектов о приведении в готовность эвакуационных комиссий Ч+20 мин.

Рабочий персонал и население оповещается о начале эвакуации по районному радиовещанию, внутреннему радиовещанию, посредством громкоговорящих установок, включением сирены лесхоза, через посыльных. Оповещается о сохранении спокойствия и порядка. Указывается место посадки на автотранспорт.

Население, подлежащее эвакуации из зоны ЧС

- Районная больница - 90 человек (60 человек — пешим, 30 человек автотранспортом, 2 единицы техники  автобусы ПАЗ). Маршрут № 1, место высадки -  с. Новичиха, детский сад «Солнышко»;

- Дом престарелых — 50 человек (50 человек автотранспортом, 5 единиц техники). Маршрут №2 А, место высадки -  с. Новичиха, детский сад «Искорка»;

- ООО «Новичиха ЛЕС» -130 человек (130 человек пешим порядком). Маршрут № 3П, место размещения районный дом культуры.

- Жилой сектор микрорайона лесоперерабатывающего предприятия - 209 человек. Маршрут № 4П, место размещения ДЮСШ.

| Наименование городов, сельских районов | Подлежат эвакуации (чел) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  | Детей в возрасте до 14 лет | Беременных женщин | Больных на стационарном лечении | Персонала мед. учреждений | Пенсионеров |  |
|  |  |  |  |  |  | Женщин старше 55 лет | Мужчин старше 60 лет |
| Новичихинский | 559 | 29 | 5 находящихся в больнице | 50 | 37 27- больница 10- дом престарелых | 29 | 10 |

Эвакуационные мероприятия завершить в срок Ч+1 час. Развертывание СЭП осуществляет рабочий персонал детских садов «Солнышко» (районная больница), «Искорка» (Дом престарелых), районного дома культуры («Новичиха ЛЕС»).

Вывоз эваконаселения:

- ЦРБ 2 автобуса ПАЗ Новичихинского АТП, дополнительно можно привлечь 3 автомобиля скорой помощи ЦРБ по маршруту № 1А.

- Дом престарелых — 2 автобуса ПАЗ Новичихинского АТП и 3 автомобиля скорой помощи ЦРБ по маршруту № 2А.

- Вывод населения с лесхоза пешим порядком по маршруту № 3 П, № 4, дополнительно автобус АТП.

Общественный порядок обеспечивается Новичихинским РОВД силами 6 человек и 3 единицами техники. Регулирование дорожного движения обеспечивается 2 постами ГИБДД, 2 единицами техники и 2 машинами ГИБДД для сопровождения автомобильных и пеших колонн. В задачу этих служб входит:

- обеспечение безопасного прохода и проезда колонн с эваконаселением.

- доведения их до места размещения.

- пропуск техники пожаротушения по другим маршрутам.

Защита эваконаселения в местах сбора осуществляется участковыми инспекторами РОВД

-3 человека.

Размещаемое эваконаселение в выше обозначенных местах подлежит списочному учету, который осуществляют администрации пунктов размещения. Служба торговли и питания организует подвоз питьевой воды, торговых точек с продуктами питания, при необходимости организуется подвоз горячего питания из центральной столовой. Санитарно-противоэпидемические и лечебно-эвакуационные мероприятия осуществляются Госсанэпидемнадзором по одному посту на каждом пункте временного размещения населения и 3-х  временных фельдшерско-акушерских пунктах с усиленным медперсоналом,необходимым запасом медикаментов и дежурством скорой медицинской помощи.

Управление эвакуацией населения осуществляет эвакуационная комиссия объекта под руководством руководителя этого объекта. Контролирует ход эвакуации член районной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Информирование и инструктирование населения в ходе эвакуации ведут: руководитель объекта, члены эвакуационной комиссии, представитель КЧС. Эваконаселению разъясняется  причина эвакуации, соблюдение спокойствия и порядка, куда они будут эвакуированы, на каком транспорте и на какой примерный срок.

3.2.2. Инженерно-технические мероприятия Гражданской Обороны

Инженерно-технические мероприятия ГО генерального плана Новичихинского сельсовета, Новичихинского района, Алтайского края, разработаны на основании СНиП II-II-77, СН 427-71 «Указания по проектированию противорадиационных укрытий и данных штаба ГО Алтайского края».

В настоящее время в селе Новичиха проживает 4 272 человек, с учетом перспективы развития села численность населения на расчетный срок составит 5 400 человек.

Согласно СНиП  II-II-77 защита населения, проживающего в сельских населенных пунктах, должна предусматриваться в противорадиационных укрытиях. Устройство ПРУ предусмотрено в зданиях культурно бытового назначения и жилых домах секционного типа (см. прилагаемую схему лист ГО-1)

ПРУ обеспечивают защиту укрываемых от воздействия ионизирующих излучений при радиоактивном заражении местности и допускают непрерывное пребывание в них расчетного количества людей в течение 1-2 суток. ПРУ в поселке размещены таким образом, что радиус сбора населения составляет не более 500 метров. Общая вместимость ПРУ должна обеспечивать укрытием не менее 85 % населения, проживающего в селе Новичиха, что составляет 3 631 человек.

Проектом предусматривается разместить в проектируемых ПРУ 4 590 человек.

Укрытия можно использовать в мирное время для нужд народного хозяйства и обслуживания населения и должны приводиться в готовность для прима укрываемых в сроки, не превышающие 12 часов.

Функциональное зонирование села решено исходя из задачи безопасности и защиты населения. Подъезды к производственным комплексам предусмотрены по автодороге, исключая транзитное движение транспорта через селитебную территорию.

По сигналу осуществляется полное отключение электроэнергии поселка, с пункта управления, расположенного в помещении здания районной администрации. Там же размещается районный штаб ГО.

Сигнальные сирены С-40 включаются по команде, передаваемой по телефонным цепям через приставки ОБ, которые размещаются на зданиях, показанных на чертеже ГО-1. В настоящее время водоснабжение села Новичиха осуществляется из скважин, водоразборных колонок.

На перспективу предусматривается водоснабжение из поселкового водопровода с вводом в здания культурно-бытового назначения, в которых размещены ПРУ. Для защиты воды от заражения устья скважин герметизируются.

В резервуаре чистой воды предусматривается вентиляция с очисткой воздуха, герметизация люка. Как из скважин, так и из резервуаров предусматривается подача воды в передвижную тару. Подача воды в сеть села может осуществляться, минуя башню.

В период особого положения для обеспечения водой населения, проживающего в с. Новичиха, устанавливается норма водопотребления на 1 человека 25 л/сутки, согласно СН 427-71 п. 5-12

4. Комплексная оценка и основные проблемы развития территории.

4.1. Положение Новичихинского сельского совета в системе расселения Алтайского края.

Муниципальное образование сельское поселение Новичихинский сельсовет расположен в юго-западной части Алтайского края, в центральной части Новичихинского района. Территория сельсовета составляет  31,26  тыс. га.

Новичихинский сельсовет граничит с землями Павловского, Токаревского, Мельниковского, Поломошенского и Лобанихинского сельсоветов Новичихинского района, а также с землями Поспелихинского района.

Земельные ресурсы сельского поселения Новичихинский сельсовет составляют 31260 га, из них - земли сельскохозяйственного назначения — 19901.5 га; земли запаса – 285 га; земли лесного фонда — 10123 га; земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения – 75 га; земли населенных пунктов составляют 875.5 га, в том числе село Новичиха —771. га, поселок Мамонтово —104,5 га.

В состав Новичихинского сельсовета входит село Новичиха, которое является административным центром поселения, и поселок Мамонтово, расположенный на расстоянии 15 км восточнее от с. Новичиха.

Рельеф рассматриваемой местности спокойный. Рекреационные ресурсы в границах Новичихинского сельсовета представлены озером Горькое, частично входящим в состав границ, и озером Сладкое, а также прудом Ворошиловским. В границах райцентра Новичиха это пруд «Центральный», площадь водной поверхности пруда составляет —16 га.

Село Новичиха расположено в 251 км к юго-западу от г. Барнаула.  Является административным центром Новичихинского района и Новичихинского сельского поселения, обладает промышленным, социальным потенциалом. Граничит с землями сельхозназначения сельской администрации, в западной части  примыкает к ленточному бору лесного фонда, на юге прилегают земли запаса. Поселок Мамонтово граничит с землями сельхозназначения сельской администрации.

Автодорогой краевого значения является дорога — Поспелиха-Новичиха-Волчиха. Сельское поселение связано с железнодорожной станцией Поспелиха, которая находится в 45 км севернее райцентра, в 30 км от пос. Мамонтово.

Транспортная связь с населенными пунктами района осуществляется по дорогам местного значения: Мамонтово - Солоновка, Новичиха - Токарево, Новичиха - Лобаниха.

Авиационного сообщения с городами и селами края нет, существует вертолетная площадка для экстренных служб.

4.2. Население и трудовые ресурсы

Население

Общая численность населения в Новичихинском сельсовете на 01.01.2010 г. составляет 4287 человек, из них 4170 — в селе Новичиха, 117 в поселке Мамонтово.

В таблице №1 приводятся данные, характеризующие движение населения за ряд лет.

Структура населения по возрастному составу установлена на основании данных  администрации Новичихинского сельского совета.

В сельском совете наблюдается тенденция сокращения  численности  населения,  вызванная миграционным оттоком населения, низким социальным уровнем жизни и его естественной убылью, а так же снижением средней продолжительности жизни и преждевременной смертностью, только последние два года наблюдается незначительный прирост населения.

Далее представлена структура населения по характеру трудовой деятельности на основании метода «трудового баланса».

Население жилой зоны сельского поселения подразделяется на следующие группы:

градообразующая — к этой группе населения относятся отрасли сельскохозяйственного производства, предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции, ремонту сельхозтехники и т.д.;

обслуживающая — к этой группе относятся работники школьной сети, учреждений здравоохранения, предприятий торговли, общественного питания и других учреждений, обслуживающих данный населенный пункт;

несамодеятельная — состоит из детей дошкольного и школьного возраста, взрослые нетрудоспособные (пенсионеры) и трудоспособные, занятые в домашнем хозяйстве.

Структура населения по характеру трудовой деятельности.

Таблица №2.

| № п/п | Группы населения | 2008 год |
| --- | --- | --- |
| 1. | Самодеятельное население (%) в том числе: градообразующая группа обслуживающая группа | 2662 985 735 |

Структура основных градообразующих кадров.

Таблица № 3.

| № п/п | Отрасли и предприятия | Вид деятельности | Численность градообразующих кадров на 01.01.2009 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Промышленные, коммунальные предприятия. |  |  |
|  | В том числе: |  | 440 |
| 1 | «Новичихинское дорожное ремонтно-строительное управление» ГУП ДХ Алтайского края | Транспортная деятельность | 53 |
| 2 | Общество с ограниченной ответственностью «Новичиха ЛЕС» | Лесопереработка, лесовосстановление | 130 |
| 3 | Компания «РАПС» | Общественное объединение | 12 |
| 4 | Новичихинское Районное потребительское общество | Торговля, производство хлеба | 57 |
| 5 | Асфальто-бетонный завод | Строительство | 10 |
| 6 | Западные электрические сети филиал открытого акционерного общества «Алтайэнерго» | Энергетика | 22 |
| 7 | «Рубцовские МЭС» филиал АК ГУП КЭС «Алтайкрайэнерго» | Энергетика | 14 |
| 8 | Абонентный участок Рубцовского энергонадзора | Энергетика | 3 |
| 9 | Общество с ограниченной ответственностью «Тепло» | ЖКХ | 69 |
| 10 | ООО «Магик-строй» | ЖКХ | 4 |
| 11 | Открытое акционерное общество «Алтайкрайгазсервис» | ЖКХ | 4 |
| 12 | Районный узел связи | связь | 16 |
| 13 | Общество с ограниченной ответственностью «Новичихинские коммунальные сети» | ЖКХ | 9 |
| 14 | Алтайское управление водоводов | ЖКХ | 30 |
| 15 | Общество с ограниченной ответственностью «Агроснаб» | ЖКХ | 7 |
|  | 2. Сельскохозяйственные организации |  |  |
|  | В том числе: |  | 232 |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью «Россия» | Общественное объединение | 132 |
| 2 | Крестьянское хозяйство «Рос-Дина» | Сельское хозяйство | 13 |
| 3 | Крестьянское хозяйство «Свободный» | Сельское хозяйство | 12 |
| 4 | Общество с ограниченной ответственностью «Мясное подворье» | Переработка сельскохозяйственной продукции | 16 |
| 5 | Общество с ограниченной ответственностью «Союз» | Переработка сельскохозяйственной продукции | 16 |
| 6 | Новичихинская МТС | Сельское хозяйство | 16 |
| 7 | Бойня КРС «Редькина» | Переработка сельскохозяйственной продукции | 4 |
| 8 | Открытое акционерное общество «Новичихинский ХПП» | Переработка сельскохозяйственной продукции | 23 |
|  | 3. Административно-хозяйственные и общественные организации: |  |  |
|  | В том числе: |  | 320 |
| 1 | Администрация района | Государственное управление | 40 |
| 2 | Комитет по культуре | Государственное управление | 5 |
| 3 | Районный дом культуры | Учреждение культуры | 11 |
| 4 | Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике | Финансовая деятельность | 11 |
| 5 | Отдел управления Роснедвижимости | Государственное управление | 1 |
| 6 | «Ростехинвентаризация» | Государственное управление | 2 |
| 7 | Кадастровая палата | Государственное управление | 1 |
| 8 | Алтайский центр КГУП АЦЗКП Земельного кадастра и недвижимости | Государственное управление | 5 |
| 9 | Отдел вневедомственной охраны | Экстренные службы | 5 |
| 10 | Прокуратура | Законодательное управление | 2 |
| 11 | Судебный участок Новичихинского района | Законодательное управление | 6 |
| 12 | Федеральная служба исполнения наказаний. Уголовно-исполнительная инспекция № 45 | Законодательное управление | 1 |
| 13 | Главное управление федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю | Законодательное управление | 6 |
| 14 | Новичихинский районный суд | Законодательное управление | 11 |
| 15 | Районный отдел внутренних дел | Управление правопорядка | 62 |
| 16 | Филиал №1 Алтайского регионального отделения Фонда социального страхования | Государственное управление | 1 |
| 17 | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования | Государственное управление | 2 |
| 18 | Управление социальной защиты населения по Новичихинскому району | Государственное управление | 17 |
| 19 | Сельский совет | Государственное управление | 5 |
| 20 | Отдел ЗАГС | Государственное управление | 2 |
| 21 | Центр занятости населения | Государственное управление | 6 |
| 22 | Налоговая инспекция | Финансовая деятельность | 2 |
| 23 | Сбербанк | Финансовая деятельность | 17 |
| 24 | Пенсионный фонд | Государственное управление | 21 |
| 25 | Казначейство | Финансовая деятельность | 9 |
| 26 | Новичихинская районная государственная семенная инспекция | Государственное управление | 4 |
| 27 | Управление ветеринарии | Государственное управление | 28 |
| 28 | Редакция районной газеты «Сельчанка» | Издательская деятельность | 17 |
| 29 | Телевизионный транслятор | Связь | 1 |
| 30 | «Сибирь Телеком» | Электросвязь | 19 |
|  | ИТОГО: |  | 985 |

Структура основных обслуживающих кадров представлена в таблице № 4.

Таблица № 4.

|  | В том числе: |  | 735 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Районная больница, поликлиника, скорая помощь | Здравоохранение | 176 |
| 2 | Аптеки, аптечные пункты | Здравоохранение | 18 |
| 3 | Дом престарелых | Здравоохранение | 50 |
| 4 | Комитет по образованию | Образование | 24 |
| 5 | Детский дом творчества | Образование | 4 |
| 6 | Средняя школа | Образование | 75 |
| 7 | Начальная школа | Образование | 9 |
| 8 | Детские дошкольные учреждения | Образование | 82 |
| 9 | Библиотека | Образование | 5 |
| 10 | ДЮСШ | Образование | 11 |
| 11 | Музыкальная школа | Образование | 9 |
| 12 | Музей | Учреждение культуры | 1 |
| 13 | Стадион | Спортивное учреждение | 5 |
| 14 | Кафе | Частное предпринимательство | 9 |
| 15 | Столовая РайПО | Общественное объединение | 20 |
| 16 | Учреждения бытового обслуживания | Частное предпринимательство | 37 |
| 17 | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | Частное предпринимательство | 37 |
| 18 | Рынок | Общественное объединение | 50 |
| 19 | Баня | ЖКХ | 2 |
| 20 | Парикмахерская | Частное предпринимательство | 8 |
| 21 | Фотоателье | Частное предпринимательство | 2 |
| 22 | Почта | Общественное объединение | 17 |
| 23 | Новичихинское АТП | Транспорт | 17 |
| 24 | Церковь | Общественное объединение | 4 |
| 25 | Пожарная часть | Экстренные службы | 16 |
| 26 | Мастерская по дереву | Частное предпринимательство | 5 |
| 27 | Шиномонтажная мастерская | Частное предпринимательство | 3 |
| 28 | Автогазозаправочная станция | Частное предпринимательство | 4 |
| 29 | Охотобщество | Общественное объединение | 2 |
| 30 | АЗС «Алтайнефтепродукт» | Торговля топливом | 5 |
| 31 | АЗС «Прометей» | Торговля топливом | 8 |
| 32 | АЗС «Роснефть» | Торговля топливом | 3 |
| 33 | Станция технического обслуживания | Частное предпринимательство | 3 |
|  | ИТОГО: |  | 735 |

4.3 Функциональное зонирование и планировочная организация территории Новичихинского сельсовета.

На формирование планировочной структуры сельского поселения, значительное влияние оказало прохождение через его территорию транзитной дороги краевого значения Поспелиха-Новичиха-Волчиха (с востока на запад) и ответвления от нее дороги районного значения на с. Поломошное в северо-восточном направлении, а также на с. Токарево в юго-западном направлении. Также можно выделить два планировочных элемента — населенные пункты (с. Новичиха, пос. Мамонтово).

4.3.1 Категории земель.

Территория Новичихинского сельского совета состоит из следующих категорий земель:

- земли населенных пунктов;

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

Земли населенных пунктов.

Землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов.

Границы городских, сельских населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий. Границы городских, сельских населенных пунктов не могут пересекать границы муниципальных образований или выходить за их границы, а также пересекать границы земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам.

Земли сельскохозяйственного назначения.

Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения;

Землями промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землями для обеспечения космической деятельности, землями обороны, безопасности и землями иного специального назначения признаются земли, которые расположены за границами населенных пунктов и используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, объектов для обеспечения космической деятельности, объектов обороны и безопасности, осуществления иных специальных задач и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным Земельным кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

Земли лесного фонда.

К землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

Земли водного фонда.

К землям водного фонда относятся земли:

1) покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах;

2) занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах.

На землях, покрытых поверхностными водами, не осуществляется образование земельных участков.

В целях строительства водохранилищ и иных искусственных водных объектов осуществляется резервирование земель.

Порядок использования и охраны земель водного фонда определяется Земельным  Кодексом РФ и водным законодательством.

Земли запаса.

К землям запаса относятся земли, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам.

Использование земель запаса допускается после перевода их в другую категорию, за исключением случаев, если земли запаса включены в границы охотничьих угодий, и иных предусмотренных федеральными законами случаев.

4.3.2 Функциональное зонирование.

В состав земель населенных пунктов входят земельные участки, отнесенные в соответствии с градостроительными регламентами к различным территориальным зонам.

Основной целью зонирования населенного пункта, является рациональное использование территории, что позволит достичь наибольших удобств и создать благоприятные санитарные условия.

Согласно Градостроительному кодексу РФ, обязательным положением территориального планирования является зонирование территории с установлением зон различного функционального назначения и установление ограничений на использование территорий указанных зон при осуществлении градостроительной деятельности.

Названные позиции позволили провести функциональное зонирование территории и выделить следующие функциональные зоны населенных пунктов:

- Жилая зона;

- Зона общественно-делового назначения;

- Производственная зона;

- Зона транспортной инфраструктуры;

- Зона инженерной инфраструктуры;

- Рекреационная зона;

- Зона специального назначения.

Характеристика функциональных зон.

4.3.3. Жилая зона.

Территория села Новичиха и пос. Мамонтово застроена, в основном, деревянными жилыми домами с большими приусадебными участками.

По данным бюро технической инвентаризации жилой фонд сельсовета в настоящее время составляет 118, 426 тыс. м2.

При современной численности населения - 4287 человека — жилищная обеспеченность составляет 28 м2 на одного жителя (при минимальной норме — 18 м² на человека, согласно СНиП 2.07-01-89*).

В настоящее время территория жилой застройки занимает 258,2 га (в том числе малоэтажная жилая застройка занимает территорию 7,0 га) — в селе Новичиха и 18 га в поселке Мамонтово.

Немаловажным фактором, определяющим перспективность жилищного строительства в сельском населенном пункте, является действие ряда государственных программ.

Районная целевая программа «Улучшение жилищных условий населения» до 2015 г., ЦП Обеспечение жильем и улучшение жилищных условий молодых семей».

Зона усадебной застройки

В селе Новичиха за 2008 год индивидуальными застройщиками построено домов общей площадью 920 м2..Строительство частных жилых домов ведется в основном за счет собственных сил и средств застройщиков, в некоторых случаях по подряду строительных организаций. В поселке Мамонтово строительство не велось. Муниципальное жилье в сельсовете не строится. В целом наблюдаются низкие объемы жилищного строительства.

Жилищный фонд сельского совета по техническим характеристикам оценивается   показателями:

18 % жилого фонда находится в ветхом состоянии (свыше 66 % износа);

50 % жилого фонда находится в удовлетворительном состоянии (до 65 %) износа;

32 % всего жилого фонда находится в хорошем техническом состоянии — до 30 % износа.

4.3.4 Зона общественно-делового назначения.

Большая часть объектов административного, культурно-бытового значения, учреждений  социальной сферы, необходимых для местного населения сельского совета и всего района, сосредоточены в центральной части районного центра с незначительным смещением в восточном направлении на пересечении улиц Первомайская и Ленина. Часть учреждений размещается в приспособленных зданиях или в отдельно-стоящих капитальных строениях. Общественно-деловой центр села Новичиха занимает площадь 20,6 га. Муниципальная общественная застройка составляет  1697 м².

На ул. Ленина находится центральная площадь с организованным  пешеходным выходом к центральному пруду. Следует выделить наиболее значимые объекты: Дом культуры, Администрация района, Центральная районная больница.

В составе общественного центра также можно выделить центральный общественный парк и парк памяти. Уровень благоустройства площади и общественного центра в целом очень низкий,  планировочный каркас полностью не сформирован, отсутствует привлекательность в архитектурно-эстетическом облике, нет единой системы зеленых насаждений. В настоящее время не везде предусмотрены условия для инвалидов. Отсутствуют пандусы для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры, к жилым и общественным зданиям, места на стоянках для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов.

Административный центр поселка Мамонтово представлен поселковым клубом,  магазином, мемориалом воинской славы, располагается на ул. Барнаульской.  Уровень благоустройства улиц и территорий общественного центра низкий.

Общественный центр сформирован не полностью. Объекты административного, культурно-бытового значения, учреждений социальной сферы, необходимых для местного населения, рассредоточены по территории жилой зоны.

Культурно-бытовое обслуживание населения.

Увеличение спроса на товары и услуги за последнее время и поддержка малого и среднего предпринимательства федеральными программами создали благоприятные условия для развития потребительского рынка в районном центре .

Торговля на территории села в основном осуществляется в стационарных  специализированных магазинах: продуктовых, промышленных, смешанных и на центральном рынке. Развита мелкорозничная торговля. Основной рынок представлен частным предпринимательством, за исключением Новичихинского РайПО, которое находится  в ведомстве сельсовета. Организация осуществляет деятельность по всему району. Торговая сеть предприятия в черте населенного пункта  представлена 12 магазинами.

Деятельность сферы обслуживания направлена на предоставление платных услуг населению: производство мебели, парикмахерские, фотоателье, станции технического обслуживания.  Функционирует объект коммунальной службы - районная баня.

Предприятия общественного питания представлены центральной столовой, кафе в количестве 4 объектов и кафе сезонного назначения (летние кафе).

Большая часть объектов размещается в центре села.

Состояние материально-технической базы предприятий торговли и зданий бытового обслуживания — удовлетворительное.

Магазины, предприятия бытового обслуживания и общественного питания предоставляют услуги не только для населения райцентра, но и по всему району.

Культурная база  в с. Новичиха представлена Районным домом культуры с залом на 350 мест, библиотекой с количеством томов 30231, музеем.

В поселении отлажена четкая система работы по реализации комплексных программ «Семья. Женщина. Дети», а также  «Дети Алтая», в рамках которых проходят фестивали, мероприятия, конкурсы детского творчества.

Спортивно-досуговая база включает в себя спортивную школу и стадион на 800 мест. Село Новичиха является основным местом проведения спортивно-массовых мероприятий районного и краевого уровня. Объекты размещены в центральной части села. Техническое и материальное состояние учреждений культуры и спорта оценивается как неудовлетворительное и требует капитального ремонта.

В поселке Мамонтово находится культурно-досуговый объект - поселковый клуб, мемориал воинской славы. Торговля представлена магазином Новичихинского РайПО смешанного типа.

Система образования представлена: двумя общеобразовательными школами (средняя и начальная на 640 мест), музыкальной школой (на 4 места) и тремя детскими дошкольными учреждениями (на 185 мест). В школах района реализуются федеральные, региональные, муниципальные программы.

Медицинское обслуживание в с. Новичиха осуществляет центральная районная больница с расчетным количеством коек — 30; поликлиника  с расчетным количеством посещений в день — 200; пункт скорой помощи  Общий штат сотрудников учреждений здравоохранения составляет 176 человек. Дом престарелых, включая медицинский персонал, обслуживается штатом в составе 50 человек.. Все учреждения расположены в юго-западной части села, по улице Морозова.

Функционируют 2 аптеки и 4 аптечных пункта, рассредоточенных по территории райцентра.

В поселке Мамонтово размещен фельдшерско-акушерский пункт.

Состояние материально-технического оснащения учреждений культуры и некоторых объектов социального обслуживания райцентра находится в неудовлетворительном состоянии и нуждается в реконструкции.

Объект религиозного значения представлен зданием сельской Православной церкви, имеет районное значение. Церковь размещается в границах общественного центра по улице Первомайской.

Экстренные службы Новичихинского сельсовета представлены:

- Подразделением федеральной противопожарной службы МЧС России и внештатным аварийно-спасательным формированием в виде организованных противопожарных постов по промышленным объектам ОАО «Новичихинский ХПП», ООО «Россия» и ООО «Новичиха ЛЕС». Привлекаются водовозы ООО «Тепло». Подразделения выполняют и осуществляют мероприятия по пожарной безопасности. Техническое обеспечение пожарного депо составляют 2 специализированных автомобиля.

- Районный отдел внутренних дел (РОВД) состоит из ряда подразделений: Милиции общественной безопасности, инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД), дорожно-патрульной службы (ДПС), патрульно-постовой службы (ППС) и криминальной милицией.

- Пункт скорой помощи предназначен для оказания первичной медико-санитарной, в том числе неотложной, медицинской помощи гражданам при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства,с автопарком - 2 специализированных автомобиля.

Для приема сообщений в телефонных сетях населенных пунктов устанавливается единый номер — для каждой экстренной службы.

В целом, состояние материально-технической базы объектов культуры и спорта   находится в неудовлетворительном состоянии. Отдельные объекты культурно-бытового обслуживания нуждаются в реконструкции, также необходимо обновление материально-технической базы.

4.3.5 Производственная зона.

В настоящее время экономическая база сельского поселения представлена сельскохозяйственными и производственными предприятиями, предприятиями по переработке сельскохозяйственной продукции и обслуживающими сельское хозяйство, деревообрабатывающей промышленностью. Наиболее крупными предприятиями сельского поселения являются: Общество с ограниченной ответственностью «Россия» и общество с ограниченной ответственностью «Новичиха ЛЕС». Все производственные территории располагаются преимущественно на территории села Новичиха, а также в пос. Мамонтово. Основная продукция, выпускаемая в муниципальном образовании, — мука, хлеб и хлебобулочные изделия, мясо, кондитерские и колбасные изделия, рыбная продукция, масло растительное. Основными бюджетообразующими предприятиями поселения являются Новичихинский лесхоз, ОАО «Россия». Основной растениеводческой отраслью является производство зерна.

Объекты сельскохозяйственной инфраструктуры.

Высокое плодородие земель, многолетние сельскохозяйственные традиции и профессиональные навыки, наличие стабильно работающих субъектов хозяйствования, а также то, что повышение эффективности сельского хозяйства является одним из приоритетных национальных проектов, создают условия для развития района в варианте «муниципальное образование — один из крупнейших центров сельского хозяйства края». Отрасль представлена производственными комплексами, а так же другими объектами сельскохозяйственной специализации.

- Общество с ограниченной ответственностью «Россия». Организация представлена системой комплексов и объектов, расположенных на нескольких территориях населенного пункта, включающих в себя: молочную ферму, мехток, машинно-тракторный парк в составе 67 единиц сельскохозяйственной техники, нефтебазу, сельскохозяйственные и материальные склады, пилораму, мельницу - производительностью 15 тонн в сутки, пекарню,  административно-бытовой корпус и мастерскую по обслуживанию и хранению сельскохозяйственной техники. В состав автопарка входят: 15 комбайнов, 32 трактора, количество грузового автотранспорта составляет 20 единиц.

- Общество с ограниченной ответственностью «Новичихинское МТС». Основная деятельность предприятия направлена на выращивание зерновых и обслуживание сельхозтоваропроизводителей по району,   выполняется ремонт сельскохозяйственной техники. На территории размещаются: административно- бытовой корпус, сельскохозяйственные склады, токарная и ремонтная мастерские, гараж, котельная. Собственная техническая база составляет 20 единиц техники.

- Общество с ограниченной ответственностью «Рос-Дина». Предприятие занимается выращиванием зерновых культур. Собственная техническая база составляет 18 единиц техники. Сельскохозяйственные склады, весовая, административное здание расположены на территории организации.

- Крестьянское хозяйство «Свободный» расположено в поселке Мамонтово. Деятельность предприятия - выращивание зерновых. Техническая база обеспечена мехтоком, зерноскладом, 5 единицами сельскохозяйственной техники.

- Управление ветеринарии — обслуживает сельскохозяйственных животных, находящихся в личной собственности граждан.

- Открытое Акционерное Общество «Новичихинский ХПП». Основная деятельность предприятия направлена на переработку зерна, функционирует две мельницы - мощность производства составляет 22 тонны в сутки. Сырьё на переработку поставляют сельхозпредприятия, производимая продукция реализуется населению, розничным предприятиям, транспортируется по району.

- Общество с ограниченной ответственностью «Союз». Деятельность направлена на переработку зерновых.  Наименование выпускаемой продукции это мука и отруби.

- Функционируют два цеха забоя крупного рогатого скота. Представлены обществом с ограниченной ответственностью «Мясное подворье» и деятельностью индивидуального предпринимателя бойней «Редькина». Объем производительности каждого цеха составляет 3 тонны в сутки. КРС закупается у личных подсобных хозяйств сельсовета, а так же других районов.  Цеха имеют статус межрайонного значения по переработке и реализации продукции.

Объекты производственной инфраструктуры.

Лесная и деревообрабатывающая отрасль промышленности.

Промышленность представлена обществом с ограниченной ответственностью  «Новичиха Лес».

ООО «Новичиха ЛЕС» расположено в непосредственной близости от Ленточного бора государственного лесного фонда Российской Федерации и лесопосадок, таким образом предприятие само обеспечивает себя первичным сырьем.

Деятельность организации — комплексная: лесозаготовки, лесопиление и  лесовосстановление. Мощность производства составляет 30 тыс. м³ в сутки. Продукция реализуется физическим и юридическим лицам других районов, областей, а так же осуществляются поставки в Казахстан.

Предприятия пищевой промышленности.

Пищевая промышленность представлена организацией  «Новичихинское Районное Потребительское Общество».

- «Новичихинское РайПО» на базе собственной пекарни изготовляет кондитерские и хлебобулочные изделия. Потребители продукции — население районного центра.

- Территория Новичихинского маслосырзавода используется как пункт приема молока.

- Строительные организации.

- Основными строительными организациями, осуществляющими капитальное строительство в поселке, являются: Общество с ограниченной ответственностью «РАПС» и «Новичихинское ДРСУ» ГУП ДХ Алтайского края.

- Новичихинское ДРСУ ГУП ДХ Алтайского края. Производит ремонт и обслуживание автомобильных дорог в районе. Собственная техническая база - 28 единиц.

- Поставщики основных строительных материалов: Шипуново ДРСУ, Курья ДРСУ, Поспелиха ДРСУ-8, ОПТК, ООО «Спарта», «ГМОС».

- Асфальто-бетонный завод — функционирует как объект дорожного участка, по производству асфальта. Поскольку специфика работы ДРСУ носит сезонный характер, завод действует только в период строительного сезона. Часть территории завода используется как угольный склад, осуществляется торговля углем. Техническая база составляет 2 единицы техники.

- ООО «РАПС» - строительная организация. В настоящее время занимается оказанием платных услуг населению, работой по подряду, обработкой пиломатериалов, распиловкой леса. Основным поставщиком сырья является ООО «Новичиха ЛЕС».

Коммунально-складские, снабженческие организации.

Жилищно-коммунальная сфера представлена рядом предприятий.

- Общество с ограниченной ответственностью «Новичихинские коммунальные сети» - предоставляют услуги населению по откачке канализации с последующим вывозом на поля фильтрации. Техническая база составляет 2 единицы специализированных автомобилей.

- Общество с ограниченной ответственностью «Магик-строй» - оказывают платные услуги населению по вывозу твердых бытовых отходов, ведут деятельность по содержанию свалки. В зимнее время осуществляют расчистку поселковых улиц и проездов. Транспортное обеспечение составляет 3  единицы спецтехники.

- Общество с ограниченной ответственностью «Тепло» - это объединение теплопунктов и котельных, расположенных на территории всего  района. Деятельность объединения направлена на подачу тепла к жилым домам и объектам социальной сферы, подключенным к центральной системе отопления. Организация обеспечивает теплом  районный центр и районную периферию.

- На территории населенного пункта функционирует общественная баня на 7 мест.

- «Алтайское управление водоводов» - предприятие обеспечивает бесперебойную работу водопроводной сети.

4.3.6. Зона транспортной инфраструктуры.

Автотранспортные предприятия.

- Перевозки осуществляются транспортом, принадлежащим Барнаульскому филиалу «Новичихинского АТП».

- На территории районного центра действует официальная служба такси «Визит». Автопарк предприятия составляет 5 автомобилей.

4.3.7. Зона инженерной инфраструктуры.

Предназначена для размещения и функционирования сооружений и коммуникаций энергообеспечения, водоснабжения и очистки стоков, связи, газоснабжения, теплоснабжения, а также включает территории, необходимые для их технического обслуживания и охраны.

    - Зона рекреационной инфраструктуры.

Ландшафтно-рекреационные ресурсы Новичихинского сельского поселения представлены ленточным  бором государственного лесного фонда Российской Федерации, а также водными ресурсами. Водные ресурсы представлены озером Горькое и озером Сладкое, частично входящими в состав границ, а также прудом Ворошиловским. В границах села Новичиха располагается пруд «Центральный», традиционно служащий местом отдыха местного населения.

4.3.9. Зона специального назначения.

Утилизация отходов

Источниками образования отходов производства и потребления на территории Новичихинского сельсовета  являются: население, производственная и сельскохозяйственная база, автозаправочные станции.

Объекты размещения отходов представлены сельской свалкой и несанкционированными местами скопления мусора. Часть объектов захоронения расположена на землях сельскохозяйственного  назначения и в пределах населенных пунктов.

Основная сельская свалка села Новичиха располагается на расстоянии 800 метров от районного центра, общая площадь составляет 19,1 га. Вследствие возгорания отходов происходит загрязнение атмосферного воздуха пылью, сажей, фенолами, оксидами азота, токсичными газами и другими вредными веществами. Вследствие фильтрации сточных вод нередко загрязняются грунтовые воды.

В поселке Мамонтово свалка располагается в северной части сельского поселения, на расстоянии 1,5 км от от границы населенного пункта , площадь составляет 0.3 га.

В водоохранных зонах рек и на территории лесопарков фиксируются стоянки отдыхающих, которые зачастую оставляют после себя мусор.  В результате, участки кратковременного отдыха постепенно превращаются в свалки.

Организация сбора и вывоза бытовых отходов на территории поселения остается на достаточно низком уровне, отсутствуют автомобили, позволяющие производить уборку территории механизированным способом.

Сельское кладбище

Кладбище с. Новичиха размещено в восточной части села, находится от ближайшей жилой застройки на расстоянии 50 метров.  Площадь составляет 2,8 га.

В поселке Мамонтово, кладбище располагается в восточной части села на расстоянии 2,5 км от жилой застройки. Площадь кладбища составляет 0,6 га.

Скотомогильники

В северо-западной части от села Новичиха, на расстоянии 1 км, от ближайшей жилой застройки расположен действующий скотомогильник, территория составляет 1 га. Объект планируется закрыть в связи с окончанием срока эксплуатации.

Вокруг объектов специального назначения отсутствуют какие-либо виды защиты окружающей природной среды, не организованы санитарно-защитные зоны. Обустройство не соответствует действующим санитарным нормам и правилам, нет соответствующей технической документации.

В поселке Мамонтово скотомогильников нет.

Склады ядохимикатов (пестицидов)

На территории ООО «Новичиха ЛЕС» размещается склад пестицидов, принадлежащий ООО «Россия». Объем склада составляет 1,9 м³

Северо-западнее территории поселка Мамонтово расположен склад пестицидов объемом 6,5 м³.

Следовательно, в Новичихинском сельсовете остро назрела проблема обеспечения экологической безопасности окружающей среды и населения при обращении с отходами производства и потребления, которая может быть решена путем реализации комплекса мероприятий по сбору, размещению, переработке и обезвреживанию образующихся отходов.

4.4 Транспортное обеспечение

с. Новичиха

Сложившаяся улично-дорожная сеть поселка представлена:

        - основными и второстепенными жилыми  улицами;

        - поселковыми дорогами.

Ширина улиц колеблется от 14 м до 30 м., в среднем составляет 22 м. Общая протяженность всех улиц по обмеру опорного плана — 37,7 км.

Площадь, занимаемая улицами и проездами — 75,4 га (754 тыс. м2), что составляет 16,8 %  территории поселка.

Основными поселковыми улицами в настоящее время являются: ул. Первомайская, ул. Ленина, ул. Красноармейская, ул. Народная.

Протяженность основных  улиц — 14,8 км, из них с асфальтобетонным покрытием - 3,2 км,  что составляет 20 % от общей протяженности основных улиц.

Площадь улиц с твердым покрытием составляет — 8,4 га, из них с асфальтобетонным - 3,8 га.  Тротуары отсутствуют.

Средняя ширина проезжих частей основных поселковых улиц с асфальтобетонным покрытием — 6,5 м.

По улицам Первомайской, Народной, Депутатской осуществляется движение внутрипоселкового маршрута Больница-Маслозавод. На маршруте действует один автобус ПАЗ.

Протяженность автобусной сети составляет — 4,8 км,  плотность – 1,5 км/км2.

Через поселок, по улицам Народная и Депутатская проходит  дорога краевого значения (IV т. к.)  Поспелиха-Новичиха-Волчиха.   Интенсивность движения по дороге на въезде и выезде в районный центр со стороны Поспелихи составляет около 100 авт. в сутки. (в транспортных единицах)

Параметры дороги отвечают нормам  IV технической  категории.

В райцентре имеются одна государственная автозаправочная станция на 4 колонки, две   коммерческие АЗС на 3 колонки (каждая) и авто-газозаправочная станция. Все объекты расположены на выезде из населенного пункта со стороны Поспелиха.

Станции технического обслуживания легкового автотранспорта (2 шт)  на 2 поста каждая расположены в северо-западной и юго-восточной частях  райцентра.

пос. Мамонтово:

Сложившаяся улично-дорожная сеть поселка представлена:

        - основными жилыми  улицами;

        - поселковыми дорогами.

Ширина улиц колеблется от 20 м до 60 м., в среднем составляет 35 м. Общая протяженность всех улиц по обмеру опорного плана — 1,55 км.

Площадь, занимаемая улицами и проездами, составляет 4,7 га (47,7 тыс. м2), что составляет 4,5 %  территории поселка.

Основными поселковыми улицами в настоящее время являются: ул. Барнаульская, ул. Новосибирская.

Протяженность основных  улиц - 1,55 км, из них с асфальтобетонным покрытием -1 км,  что составляет 60 % от общей протяженности основных улиц.

Площадь улиц с твердым покрытием составляет — 2 га, из них с асфальтобетонным-2 га.  Тротуары отсутствуют.

Средняя ширина проезжих частей основных поселковых улиц с асфальтобетонным покрытием — 6,5 м.

Через центр поселка с востока на запад проходит  дорога краевого значения (IV т. к.)  Поспелиха-Новичиха-Волчиха. Интенсивность движения по дороге на въезде и выезде в село составляет около 100 авт. в сутки (в транспортных единицах).

Параметры дороги отвечают нормам  IV технической  категории.

Ближайшие АЗС, ГАЗС, СТО  расположены в с. Новичиха в 15 км.

  - Инженерная подготовка территории.

Новичиха:

На территории районного центра Новичиха имеются 2 пруда (Центральный и Ворошиловский), которые оборудованы плотинами. Плотины прудов грунтовые, насыпные, оборудованные водосливами.

В настоящее время плотины находятся в неудовлетворительном состоянии: донные водовыпуски, верховые откосы и гребни плотин разрушены, демонтировано подъемное оборудование затворов. В период весеннего половодья такое состояние плотин может привести к их прорыву и затоплению прилегающей территории.

Пруды заилены, частично завалены мусором.

На всей территории поселка организация поверхностных стоков не решена, большинство ливневых стоков попадает в русло р. Новичиха вызывая загрязнение и заиление пруда Центральный.

Мамонтово:

На территории поселка организация поверхностных стоков не решена.

Эрозионные процессы природного и техногенного характера отсутствуют.

Поселок в вертикальной планировке не нуждается.

4.6. Инженерное обеспечение.

4.6.1 Водоснабжение

Водоснабжение села осуществляется от Чарышского водовода и ряда скважин, расположенных в черте жилой застройки.

Подключение с. Новичиха к Чарышскому водоводу осуществляется через резервуары чистой воды (2 х 500 м3), подача воды в сеть посредством насосов насосной станции второго подъема. Для регулирования подачи воды  имеется водонапорная башня с баком емкостью 100 м3. Все указанные сооружения располагаются на одной площадке.

Отпуск воды от Чарышского водопровода составляет 1900 м3/сут.

Производительность насосной станции 90 м3/час (на  станции установлено 3 насоса, 2 рабочих и 1 резервный).

Производительность скважин с. Новичиха:

скв. Питомника - 6 м3/час;

скв. Маслосырзавода -  6 м3/час;

скв. Больницы - 4 м3/час.

Распределительные сети проложены Д=50-150 мм.

На существующей сети установлены пожарные гидранты, водоразборные колонки.

На территории предприятий и поселка имеются водонапорные башни (5 штук).

Техническое водоснабжение предприятий и ферм осуществляется от существующих скважин, расположенных на их территориях.

Водоснабжение поселка Мамонтово осуществляется от Чарышского водовода.

4.6.2  Канализация.

В с. Новичиха имеются поля фильтрации, расположенные восточнее жилой застройки в районе кладбища. Районная больница и Маслосырзавод имеют собственные поля фильтрации. Площадь полей фильтрации в районе кладбища составляет 7531 м2 , в районе маслосырзавода - 11776 м2.

Построены насосная станция и напорный коллектор. Пропускная мощность канализационной насосной станции составляет 160 м3/час. Фактический расход стоков КНС составляет 16  м3/сут.

2-этажная жилая и общественная застройка канализуется на выгребы. Фактический вывоз ЖБО составляет 23,4 м3/сут.

Водоотвод жилых и общественных зданий поселка Мамонтово происходит в выгребные ямы. Из них производится отвоз на поля фильтрации с. Новичиха.

4.6.3 Теплоснабжение.

Теплоснабжение села Новичиха осуществляется от 40 котельных. Двадцать пять котельных из общего числа встроенные мелкие и обеспечивают теплом отдельные административные  здания. Общая мощность их составляет 7,1 Гкал/час, с учетом промышленных котельных. Топливо — каменный уголь. В индивидуальной застройке печное отопление.

Наиболее крупные две котельные снабжают теплом  центральную часть застройки села: №1 Российская, № 11 Школьная.

Все котельные, кроме промышленных, расположены в зоне жилой застройки.

Теплоснабжение предприятий и больницы осуществляется от собственных котельных.

Производительность котельных:

- №1 Российская  -  Q=3,13 Гкал/час;

- №2 Больничная -  Q=0,75 Гкал/час;

- №11 Школьная  -  Q=1,20 Гкал/час;

- №12 РДК            -  Q=0,11 Гкал/час.

В селе условно по месту положения формируется три промплощадки.

В поселке Мамонтово централизованного теплоснабжения не предусмотрено.

4.6.4 Газификация.

В настоящее время теплоснабжение районного центра Новичиха и пос. Мамонтово осуществляется с помощью  котельных и индивидуальных печей, использующие в качестве топлива каменный уголь и дрова. На нужды пищеприготовления используется сжиженный углеводородный газ из резервуарных установок СУГ и баллонов, доставляемых автотранспортом.

4.6.5 Электроснабжение

В настоящее время электроснабжение поселка осуществляется от энергосистемы АКГУПКЭ «АЛТАЙКРАЙЭНЕРГО» через ПС 110/35/10 кВ «Новичихинская». На подстанции установлены два трансформатора мощностью 6,3 МВА.

Электроснабжение жилых и общественных, производственных, складских зданий и объектов сельскохозяйственного назначения предусматривается от существующих трансформаторных подстанций киоскового и мачтового исполнения. Подключение трансформаторных подстанций предусматривается ВЛ-10 кВ от РПП-110/35/10 кВ. Воздушные линии 10 кВ выполнены сталеалюминиевыми проводами АС-50 по деревянным и ж/б опорам по сериям 3.407-118 и 3.407-143. Выбор марки и сечения проводов выполнен в соответствии с Методическими указаниями по выбору проводов ВЛ 0,4-10 кВ, на минимум приведенных затрат, исходя из передаваемой мощности, допускаемых потерь напряжения в линии и нормированных отклонений напряжения в линии и нормируемых отклонений напряжения у электоприемников в пределах + 5% от номинального в нормальном режиме и от - 10% - в после аварийных режимах. Схема электроснабжения петлевая.

Ориентировочное положение трансформаторных подстанций, а так же трасса 10 кВ показаны на схеме инженерных сетей.

Для защиты существующих сетей ВЛ-10 кВ от грозовых перенапряжений предусматривается:

- заземление разъединительных пунктов (РЛНДз-10/200), устанавливаемых на отпайках с сопротивлением заземления не более 10 Ом;

- заземление разъединительного пункта (РЛНДз-10/200), у комплектной трансформаторной подстанции с сопротивлением заземления не более 10 Ом путем присоединения к замкнутому заземляющему устройству, связанному с заземляющим устройством КТП;

- заземление КТП с сопротивлением заземляющего устройства нейтрали трансформатора 4 Ома;

- Сопротивление заземляющих устройств опор выполняются по типовому проекту с требованием ПУЭ п.1.7.59, 2.5.76.

4.6.6 Связь и телефонизация

Телефонизация

Телефонизация выполнена от существующей АТС емкостью 1608 номеров. Сети предусмотрены кабелем марки ТПП 200х2;100х2;50х2, проложенным в канализации из а/цементных труб, кабелем ТППБ 100х2;50х2;30х2;20х2, проложенным в земле, и проводом ПРППМ, подвешиваемым по опорам. Распределение осуществляется от шкафов ШР. Проложен кабель оптоволокно от с. Поспелиха к АТС п. Новичиха. Установлено-1530 номеров.

Радиофикация.

В жилых домах и общественных зданиях коммунального и сельскохозяйственного назначения предусмотрено эфирное вещание.

  - Экологическое состояние.

Целью выполнения раздела «Охрана окружающей среды» является разработка предложений по охране основных компонентов окружающей среды: атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почв, растительности и животного мира, по улучшению санитарно-эпидемиологических условий обогащения ландшафта, способствующих сохранению экологического равновесия и эффективному развитию и функционированию всех отраслей хозяйства.

На территории населенного пункта выделены следующие группы объектов-загрязнителей:

- Промышленные предприятия (строительной, пищевой промышленности, сельского хозяйства);

- Сооружения санитарно-технические;

- Инженерно-транспортные объекты.

5.Обоснование вариантов решения задач территориального планирования.

5.1 Система расселения.

Муниципальное образование Новичихинский сельсовет, в дальнейшем развивается в существующих границах. Земельные ресурсы сельского поселения Новичихинский сельсовет составят 31260 га, из них - земли сельскохозяйственного назначения — 20118,48 га, земли лесного фонда —10123 га, земли промышленности и иного специального назначения – 105,12 га, земли населенных пунктов — 913,4 га.

В соответствии с проектом, был проведен анализ территорий села Новичиха и пос. Мамонтово, а также разметка участков, на которых может размещаться новое строительство, - условно свободных территорий. Условно свободные территории слагаются из неиспользуемых участков, участков амортизированных строений, участков производственных построек, подлежащих выносу из селитебных территорий.

Таким образом, проектом определено, что новое строительство в селе Новичиха в дальнейшем будет развиваться в юго-западном направлении на землях запаса, в восточном направлении на землях сельской администрации, а также на условно свободных территориях.

Общая площадь села Новичиха — 808,9 га. Территория, занимаемая жилой застройкой, составляет 408,9 га, общественно-деловая зона — 21,2 га, производственная зона — 33,9 га, зона инженерной и транспортной инфраструктур — 68,6 га, рекреационная зона — 37,1 га, зона специального назначения — 3,4 га.

Поселок Мамонтово — будет развиваться в существующих границах. Общая площадь поселка Мамонтово — 104,5 га. Территория, занимаемая жилой застройкой, составляет 59,6 га, общественно-деловая зона — 0,3 га, зона инженерной и транспортной инфраструктур — 5,6 га, рекреационная зона — 8,1 га.

Анализ сложившегося положения выявил отрицательные стороны:

- Отсутствует четкое функциональное зонирование (ряд предприятий и коммунально-складских объектов размещается на селитебной территории).

- Отсутствуют санитарно-защитные зоны промпредприятий.

- Имеются отрицательные физико-геологические явления: заболачивание берегов, затопление паводковыми водами, пучинистость грунтов.

- Существует транзитное движение через селитебную территорию села Новичиха и пос. Мамонтово.

- Улицы не благоустроены, недостаточно озеленены, нет тротуаров.

- Не обеспечен поверхностный сток.

- Возникновение лесных пожаров в летний период.

- Угроза возникновения очагов птичьего гриппа.

- Ураганы.

Положительные стороны:

- В максимальной степени привлекательность и природные достоинства рассматриваемой территории обусловлены наличием водоемов и ленточного бора.

- Рельеф местности — спокойный, территория пригодна для строительства.

- Наличие резервных территорий для строительства на окончание расчетного срока генерального плана.

- Небольшая удаленность от железной дороги (45 км — Поспелиха).

5.2. Население и трудовые ресурсы.

Численность населения на расчетный срок определена на основе данных о перспективах развития поселения в системе расселения с учетом демографического прогноза естественного механического прироста и маятниковых миграций.

Необходимое количество кадров сельского совета на первую очередь строительства и расчетный срок установлено на основании объемов работ, приведенных в задание на проектирование, норм трудозатрат по отраслям сельского хозяйства, а также на основе планируемого количества трудящихся по другим отраслям народного хозяйства и составляет: на первую очередь строительства — 4 600 человек, на расчетный срок — 5 400.

Увеличение мест приложения труда и улучшение социальных условий жизни населения,, позволят закрепить кадры в селе.

В таблице приводятся показатели как современной возрастной структуры села Новичиха, так и предусматриваемой на основные этапы проектирования.

Таблица № 6.

Возрастная структура населения (чел./%).

| № п/п | Возрастная группа | Удельный вес возрастных групп в общей численности населения чел./% |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существ. положение | Первая очередь | Расчетный срок |
| 1 | Дошкольники до 7 лет (чел/%) | 390 / 9 % | 437 / 9,5 % | 513 / 9,5% |
| 2 | Школьники от 7 до 15 лет включительно | 374 / 8,8 % | 391 / 8,5 % | 459 / 8,5 % |
| 3 | Старше трудоспособного возраста | 1375 / 32 ,2 % | 1426 / 31 % | 1620 / 30 % |
| 4 | - в т. ч. работающих | 50 / 1,2 % | 55 / 1,2 % | 65 / 1,2 % |
| 5 | Трудоспособный возраст с 16-55 (60) лет (чел/%) | 2148 / 50 % | 2346 / 51 % | 2808 / 52 % |
|  | В том числе : |  |  |  |
|  | - школьники 16-17 лет | 74 / 1,7 % | 83 / 1,8 % | 108 / 2 % |
|  | - работающих (школьников) | - | 23 / 0,5 % | 54 / 1 % |
|  | -занятых в домашнем хозяйстве (в трудоспособном возрасте) | 126 / 3 % | 138 / 3 % | 162 / 3 % |
|  | - обучающихся с отрывом от производства | 158 / 3,7 % | 175 / 3,8 % | 216 / 4 % |
|  | -инвалидов (в трудоспособном возрасте) | 90 / 2,1 % | 92 / 2 % | 108 / 2 % |
|  | Всего: (чел/%) | 4287 / 100 % | 4600 | 5400 |

  - Функциональное зонирование и планировочная организация территории Новичихинского сельсовета.

Зонирование территории решено исходя из задач создания благоприятных условий для населения с учетом природных факторов, санитарных и специальных требований, рациональных транспортных и пешеходных связей. Проектом  учтены возможности дальнейшего расширения функциональных зон.

Изучение территории сельского поселения на основе данных обследования природных особенностей и санитарно-гигиенических условий, существующей планировки и застройки села Новичиха и поселка Мамонтово, инженерного оборудования и благоустройства, возможности размещения первоочередного строительства, перспектив развития промышленности, транспорта, энергетического хозяйства, местных строительных ресурсов и строительных баз позволяет сделать вывод, что сложившееся функциональное зонирование территории не противоречит основным принципам планировочных требований. Следовательно, на основе этого создаются предпосылки для разработки дальнейшего более детального функционально-строительного зонирования территории. В частности, территория населенных пунктов разбивается на две основные зоны — жилую зону, со всеми необходимыми элементами (общественные центры, зона отдыха, внутрипоселковые связи и размещение основных объектов культурно-бытового назначения) и большую производственную зону, преимущественно расположенную в селе Новичиха и полосой огибающая поселок с севера и востока. Часть производственных территорий располагается в селитебной зоне, в центральной части села Новичиха. Транзитная магистраль Поспелиха-Новичиха-Волчиха районного значения вынесена за пределы жилой зоны и пройдет за границей населенного пункта.

Зонирование территории по видам ее использования в условиях сложившейся застройки направлено главным образом на определение границ производственной зоны и разработку проектных предложений по выносу из жилой застройки производственных, хозяйственных и коммунальных зданий и сооружений на специально отведенные участки, образующие производственную зону.

5.3.1. Жилая зона.

Предназначена для застройки  многоквартирными жилыми домами, жилыми домами малой и средней этажности, индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками. Может допускаться также в качестве вспомогательных основным видам разрешенного использования размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, промышленных, коммунальных и складских объектов, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду.

При решении структуры селитебной территории учитывалась основная тенденция создания рациональной системы обслуживания населения. Планировка селитебной территории села предусматривает размещение и организацию жилых кварталов, учреждений культурно-бытового обслуживания, зеленых насаждений общего пользования и спортивных устройств, а также надлежащую организацию движения транспорта, обеспечивающую удобное транспортное обслуживание и изоляцию школ, детских учреждений, физкультурных и спортивных площадок от основных потоков транспорта.

В планировочном отношении село Новичиха сформировалось в виде регулярной прямоугольной системы кварталов, вытянувшихся параллельно линии пруда. Уличная сеть имеет криволинейный характер. Приусадебные участки имеют свободную конфигурацию. В проекте происходит сохранение структуры основных улиц.

В пос. Мамонтово — прямоугольная система кварталов, две основные улицы расположены перпендикулярно транзитной дороге, проходящей через поселок.

Жилищный фонд.

Для определения потребной жилой площади на перспективный срок, необходимо учитывать проектную численность населения. В настоящее время в Новичихинском сельском поселении по данным сельсовета проживает 4287 человека, на 1 очередь строительства — 4600, на расчетный срок — 5400 человек.

Потребная жилая площадь на перспективный срок рассчитана исходя из нормы жилищной обеспеченности 25,7 м2  в соответствии с СНиП «Планировка и застройка городских и населенных  пунктов».

Для усадебной застройки плотность населения принята — 14 чел./га. Средний размер семьи — 3,5 человека.

Новое жилищное усадебное строительство определено с учетом проектной численности населения, переселения из ветхого жилья, а также выносом жилой застройки из санитарно-защитных зон (Таблица № 7).

Таблица № 7.

Показатели нового жилищного усадебного строительства.

| Показатели по сельсовету | Площадь, м2 |
| --- | --- |
| Замена ветхого жилья | 21317 |
| Новое строительство | 20304 |
| Вынос жилья из СЗЗ | 19737 |
| Итого: | 61358 |

На 1 очередь объем нового жилищного строительства определится в размере 15339,5 м2

Из них 5 904 м2  — новое строительство, 9 435,5 м2  — переселение из ветхого жилья .

На расчетный срок  объем нового жилищного строительства составит 46 018,5 м2.

Из них 14 400 м2—новое строительство, 11 881,5 м2—переселение из ветхого жилья, 19 737 м2 — вынос жилья из санитарно-защитных зон.

Итого — 61358 м2.

Выбор и организация жилой застройки определены с учетом:

а). намечаемого увеличения численности населения с 4 287 человек до 5 400 к концу расчетного срока и улучшения бытовых условий и качества жизни населения;

б). создания санитарно-защитных зон от производственных предприятий;

в). наличия в селе одноэтажной застройки с низкой плотностью, застройки со значительным процентом износа, а также свободных от застройки территорий, что позволяет осуществлять застройку усадебными и малоэтажными жилыми домами.

Зона усадебной застройки

Зона усадебной застройки состоит из участков сохраняемой застройки, занимающей 508,7 га (вычислено картометрически).

Общая выделяемая площадь складывается в связи с расчетной плотностью населения (20 чел./га, согласно СНиП 2.07-01-89*), выносом жилой застройки из санитарно-защитных зон, с переселением из ветхого жилья (21 317 м2), а также увеличением проектной численности населения.

Проектом предусматривается одноэтажное муниципальное усадебное строительство в восточной и юго-западной частях села на свободных территориях, пригодных для строительства, а так же за счет сноса ветхой застройки и выноса производственных территорий. Ветхая застройка в большинстве своем сосредоточена в районе улиц Мичурина, Пушкина  и Чехова.

Положительными характеристиками для застройки восточной части села Новичиха являются наличие всех сетей и коммуникаций, направление господствующего ветра.

Развитие индивидуального строительства предлагается осуществлять в восточной, западной и южной частях села на свободных участках, а так же за счет уплотнения существующей застройки и замены ветхого жилья.

В юго-западной части села положительными характеристиками являются благоприятная экологическая ситуация (наличие ленточного соснового бора, отсутствие производственных предприятий), плодородие почв.

Размер усадебных участков принять — 15 соток.

Таблица № 8.

Темпы жилищного строительства в год.

| № п/п | Этажность | Существующее положение |  | Проектное предложение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая площадь, м2 | Территория, га | Общая площадь, м2 | % | Территория, га |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 1-эт. с участками | 110830,5 | 212,9 | 131134,5 | 94,5 | 309,5 |
| 2. | 2-этажные | 3841,22 | 5 | 3841,22 | 2,8 | 5 |
| 3. | 3-этажные | 3754,26 | 2 | 3754,26 | 2,7 | 2 |
|  | ИТОГО: | 118426 | 219,9 | 138730 | 100,00% | 316,5 |

Резервные территории

Проектом предусматривается территориальный резерв для перспективного развития села (за пределами расчетного срока генерального плана).

Предположительно, численность населения с. Новичиха через 30-40 лет составит 6000 человек. Объем жилищного строительства определен, исходя из норм обеспечения населения 18 м² на человека таким образом, общая площадь  жилищного строительства составит:

6000 чел. - 4287 = 1713 человек

1713 х 18 м2 /чел.= 30 834 м2 .

30 834 + 118 426 = 149 260  м2 .

В соответствии с заданием на проектирование принято следующее соотношение этажности проектируемых домов:  80 % застройки составит усадебная и 20% - малоэтажная.

Для усадебной застройки за пределами расчетного срока генерального плана потребуется 30 га.

Таблица № 9.

Динамика жилого фонда на расчетный срок

| № п/п | Показатели | Весь жилой фонд | В том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-эт. | 2-эт. | 3-эт. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Существующий жилой фонд - тыс м2 | 118,43 | 110,83 | 3,841 | 3,754 |
|  | то же в % к итогу | 100 | 93,6 | 3,24 | 3,16 |
| 2. | Убыль жилого фонда тыс. м2 | 21,32 | 21,32 | - | - |
|  | в %% к существующему | 18 | 18 | - | - |
| 3. | Сохраняемый жилой фонд тыс. м2 | 77,37 | 69,78 | 3,841 | 3,754 |
|  | в %% к итогу | 100 | 90,1 | 5 | 4,9 |
| 4. | Новое строительство тыс. м2 | 61,36 | 61,36 | - | - |
|  | в %% к итогу | 100 | 100 | - | - |
|  | Восстановление убываемого фонда | 21,32 | 21,32 | - | - |
| 5. | Жилой фонд к концу периода — тыс. м2 | 138,73 | 131,13 | 3,84 | 3,75 |
|  | в %% к итогу | 100 | 94,5 | 2,8 | 2,7 |
| 6. | Население при норме жилой обеспеченности 18 м2 | 5400 | 5127 | 144 | 129 |

5.3.2. Зона общественно-делового назначения.

Предназначена для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли,общественного питания, бытового обслуживания, торговой деятельности, а также образовательных учреждений среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий и иных зданий, строений и сооружений, стоянок автомобильного транспорта, центров деловой, финансовой, общественной активности. В перечень объектов недвижимости, разрешенных к размещению в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, подземные или многоэтажные гаражи.

Главная площадь, на пересечении ул. Первомайской и ул. Ленинской, с ее общественными учреждениями и главная улица являются важнейшими функциональными частями поселка и одновременно служат его композиционным ядром, культурным центром населенного пункта, местом проведения общенародных мероприятий. Главная улица Первомайская связывает  основные части селитебной территории: главную площадь с жилыми образованиями, зоной отдыха и производственной зоной. Территорию главной площади следует сделать полностью пешеходной. С этой целью необходима планировочная организация площади, предусматривающая соответствующее взаимное размещение зданий и устройство к ним транспортных подъездов, не проходящих через площадь. Учитывая, что радиус обслуживания общепоселкового центра жилой зоны превышает 800 м, необходимо организовать подцентры в юго-западной (ул. Морозова — Депутатская), в юго-восточной (по ул. Островского) и в восточной (новая застройка) частях жилой зоны, в которых  могут размещаться учреждения повседневного пользования (магазины, аптечные пункты, детские и спортивные площадки и т. д.).

Таблица № 10.

| Создание подцентров бытового обслуживания | Площадь, га |
| --- | --- |
| ул. Морозова | 2 |
| ул. Островского | 4,4 |
| ул. Ленина | 1 |

Таким образом, проектом предусмотрено формирование единого общественного центра, дополняемого объектами повседневного пользования в жилой застройке.

Необходимо завершить эстетический и архитектурно-планировочный ансамбль общественно-делового центра посредством мероприятий по благоустройству объектов и прилегающих территорий.

Культурно-бытовое обслуживание населения.

Сеть учреждений культурно-бытового обслуживания должна как можно полнее удовлетворять потребности населения в организации быта, отдыха, воспитания и образования.

В проекте принята 2-х ступенчатая система обслуживания населения следующими группами учреждений:

Первая ступень: учреждения повседневного пользования, размещаемые в кварталах жилой застройки: школы, детские дошкольные учреждения, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

Вторая ступень: учреждения периодического и эпизодического обслуживания районного и общепоселкового значения (дом культуры, сбербанк, а так же ряд административных учреждений).

Таблица № 11.

Расчет

потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания

на расчетный срок

| № п/п | Наименование учреждений | Един. Изм. | Норматив на 1000 жит. | Потреб. на 5400 чел | Общее расчетное кол-во | В то числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Существ. | Новое строительство |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Общеобразовательные школы | место | 100% от 8,8 % | 475 | 1020 | 1020 | - |
| 2 | Детские дошкольные учреждения | место | 85% от 9 % детей | 413 | 365 | 185 | 180 |
| 3 | Дом культуры, клуб | место | 140 | 756 | 350 | 350 | - |
| 4 | ДЮСШ | Место для кружковых занятий | 2,3 % от 8,8 % | 11 | 11 | 4 | 7 |
| 5 | Детский дом творчества | место | 6 % от 8,8 % | 28 | 28 | 4 | 24 |
| 6 | Музыкальная школа | место | 2,7 % от 8,8 % | 13 | - | 4 | - |
| 7 | Дом престарелых | место | - | 151 |  |  |  |
| 8 | Библиотека | Тыс. том | 4,5-5 | 4,5-5 | 30,23 | 30,231 | - |
| 9 | Больница | коек | 90 | 90 | 90 | 90 | - |
| 10 | Поликлиника | посещ. в день | 200 | 200 | 200 | 200 | - |
| 11 | Станция скорой помощи | автом. | 0,1 | 0,54 | 1 | 2 | 2 |
| 12 | Аптека | объект | 0,1 | 0,49 | 6 | 6 | 6 |
| 13 | Продовольственный магазин | 1 м2 торг. площ. | 100 | 540 | 1,560 | 1,560 | 900 |
| 14 | Магазин непродовольственных товаров | 1 м2 торг. площ. | 200 | 1080 | 1,153 | 1,153 | 600 |
| 15 | Предприятие общественного питания | 1 место | 40 | 216 | 216 | 180 | 36 |
| 16 | Учреждения бытового обслуживания | 1 торговое место | 7 | 38 | 38 | 37 | 1 |
| 17 | Рынок | м2 | 6 | 33 | 100 | 100 | - |
| 18 | Гостиница | место | 6 | 33 | 33 | - | 33 |
| 19 | Баня | место | 7 | 38 | 38 | 7 | 31 |
| 20 | Комплекс спортивных сооружений | 1 га | 0,9 | 4,8 | 4,8 | 1,7 | 3,1 |

5.3.3. Производственная зона.

Предназначена для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, обеспечивающих их функционирование объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов.  В санитарно-защитной зоне промышленных, коммунальных и складских объектов не допускается размещение жилых домов, дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения, учреждений отдыха, физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, садоводческих, дачных и огороднических кооперативов, а также производство сельскохозяйственной продукции.

Одной из приоритетных отраслей, способствующих сохранению и увеличению рабочих мест, а также улучшению благосостояния населенных пунктов и населения, является развитие животноводства. Природно-климатические условия, географическое месторасположение поселения, а также трудовые ресурсы позволяют сохранить и развивать отрасль животноводства во всех хозяйствах, что в дальнейшем будет способствовать росту экономики.

Производственная зона скомпонована с востока от поселка  за транзитной дорогой, а также в северной части села. Однако, часть промышленных зон располагается на территории жилой застройки без учета санитарно-защитных зон и господствующего направления ветра (с запада на восток). Все промышленные зоны проектом предлагается оставить в пределах существующих отведенных территорий. Проектируемые комплексы (кирпичный завод) следует строить на отведенных проектом местах.

В пределах указанной территории выделяются зоны различного функционального назначения: коммунально-складские, промышленные и санитарно-технические.

Проектом предусмотрено:

- создание производственной зоны, как единой системы комплексов и объектов;

- развитие производства с подветренной стороны (в восточной части от села Новичиха и пос. Мамонтово) по отношению к жилой зоне, а также в северном направлении.

Сельское хозяйство.

Ведущая роль в экономике сельского совета отведена сельскому хозяйству.

Актуализация развития сельского хозяйства в соответствии с имеющимися ресурсами удовлетворит потребность населения в продукции и позволит вывозить излишки за пределы района, что решит проблему продовольственной безопасности сельского совета. Максимально возможная переработка полученной сельхозпродукции обеспечит круглогодичную занятость трудоспособного сельского населения и будет способствовать стимулированию развития малого предпринимательства.

Планируется вынос молочной фермы ООО «Россия» (8,3 га) в целях сохранения жилой застройки, попадающей в СЗЗ предприятия.

Выделяется две резервные территории в южной и северо-западной частях села для размещения сельскохозяйственных предприятий IV и V классов опасности.

Промышленные территории.

Проектные решения организовывают четкое функциональное зонирование, формирование единой системы комплексов и объектов с устройством санитарно-защитных зон, создания благоприятных условий для размещения жилого массива.

К этой группе территорий отнесены участки, предназначенные для следующих организаций и предприятий:

Таблица № 12.

Баланс производственных территорий.

| № п/п | Наименование предприятий | Территория, га |  | Санитарно-защитная зона м, нормативная |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | По схеме современного использования | По генеральному плану |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ООО «Новичиха ЛЕС» | 4,4 | 4,4 | 100 |
| 2 | Мехток ООО «Россия» | 54,8 | 54,8 | 100 |
| 3 | Мельница ООО «Россия» | 3,88 | 3,88 | 100 |
| 4 | Ферма КРС | 8,35 | 8,35 | 300 |
| 5 | Машинно-тракторный парк и мастерская | 4,43 | 4,43 | 300 |
| 6 | Склад сена | 4,79 | 4,79 | 100 |
| 7 | Компания «РАПС» | 3,5 | 3,5 | 100 |
| 8 | ОАО «Новичихинская МТС» | 1.592 | 1.592 | 100 |
| 9 | «Новичихинское ДРСУ» ГУП ДХ Алтайского края | 1.9232 | 1.9232 | 300 |
| 10 | ОАО «Новичихинский ХПП» | 8,5136 | 8,5136 | 100 |
| 11 | ООО «Мясное подворье» | 3,0 | 3,0 | 300 |
| 12 | Новичихинское АТП | 0,249 | 0,249 | 100 |
| 13 | ООО «Союз» | 1,592 | 1,592 | 100 |
| 14 | Крестьянское хозяйство «Рос-Дина» | 5 | 5 | 100 |
| 15 | Крестьянское хозяйство «Свободный» | 1,4123 | 1,4123 | 50 |
| 16 | Бойня КРС «Редькина» | 0,1 | 0,1 | 100 |
| 17 | Асфальтобетонный завод | 1,78 | 1,78 | 500 |
| 18 | Кирпичный завод | 1,77 | 1,77 | 300 |
|  | Всего: | 111,08 | 111,08 |  |

На расчетный срок планируется размещение новой промышленной зоны  в северной части населенного пункта. По функциональному назначению промзона относится к строительной отрасли, на территории которой будет размещаться завод, где будет производится кирпич-сырец, таким образом обеспечится трудоустройство 10 человек. В основном, продукция будет реализовываться на территории Новичихинского сельского совета.

В юго-западной части села, в пределах санитарно-защитных зон существующих предприятий выделены зоны для размещения производственных организаций IV и V классов опасности, СЗЗ которых не превышают существующие.

Коммунально-складская зона.

На территориях коммунально-складских зон следует размещать предприятия пищевой промышленности (пищевкусовой, мясной и молочной), общетоварные (продовольственные, непродовольственные), специализированные склады (холодильники, картофеле-, овоще-, фруктохранилища), предприятия коммунального, транспортного и бытового обслуживания населения населенного пункта.

Проектом предлагается вынос гаражей из селитебной территории в целях сокращения СЗЗ: гаражи МУП «Благоустройство» и  гаражи ООО «Новичихинские коммунальные сети».

К этой группе территорий отнесены участки, предназначенные для следующих организаций и предприятий:

Таблица № 13.

Баланс коммунально-складских территорий.

| № п/п | Наименование предприятий | Территория, га |  | Санитарно-защитная зона м, нормативная |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | По схеме современного использования | По генеральному плану |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ООО «Тепло» | 10,0 | 10,0 | 300 |
| 2 | Управление ветеринарии | 0,8 | 0,8 | 100 |
| 3 | Западные электрические сети филиал ОАО «Алтайэнерго» | 0,96 | 0,96 | - |
| 4 | «Рубцовские МЭС» филиал АК ГУП КЭС «Алтайкрайэнерго» | 0,21 | 0,21 | - |
| 5 | Абонентный участок Рубцовского энергонадзора |  |  | - |
| 6 | Гаражи МУП «Благоустройство» | 0,12 | 0,12 | 100 |
| 7 | Гаражи ООО «Новичихинские коммунальные сети» | 1,22 | 1,22 | 100 |
| 8 | Алтайское управление водоводов |  |  | 30 |
| 9 | Автогазозаправочная станция | 0,15 | 0,15 | 100 |
| 10 | АЗС «Алтайнефтепродукт» | 0,1 | 0,1 | 100 |
| 11 | АЗС ОАО «Прометей» | 0,1 | 0,1 | 100 |
| 12 | АЗС ОАО «Роснефть» | 0,165 | 0,165 | 100 |
| 13 | Станция технического обслуживания | 0,13 | 0,13 | 50 |
| 14 | Шиномонтажная мастерская |  |  | 50 |
| 15 | Телевизионный транслятор | 0,025 | 0,025 | - |
| 16 | ОАО «Алтайкрайгазсервис» | 0,31 | 0,31 | - |
| 17 | Новичихинское РайПО | 0,6 | 0,6 | - |
| 18 | Сервис технического обслуживания | 0,21 | 0,21 | 50 |
|  | Итого: | 15,1 | 15,1 |  |

5.3.4 Зона транспортной инфраструктуры.

Предназначена для размещения и функционирования сооружений и коммуникаций железнодорожного и автомобильного транспорта, а также включает территории, подлежащие благоустройству с учетом технических и эксплуатационных характеристик таких сооружений и коммуникаций.

5.3.5. Зона инженерной инфраструктуры.

Предназначена для размещения и функционирования сооружений и коммуникаций энергообеспечения, водоснабжения и очистки стоков, связи, газоснабжения, теплоснабжения, а также включает территории, необходимые для их технического обслуживания и охраны.

5.3.6. Рекреационная зона.

Предназначена для организации мест отдыха населения и включает в себя парки, сады, городские леса, лесопарки, пляжи, а также особоохраняемые территории. На территориях рекреационных зон градостроительным регламентом в качестве сопутствующих основным видам разрешенного использования может допускаться строительство и реконструкция объектов спортивного, оздоровительного и культурно-досугового назначения в соответствии с градостроительными нормативами.  В пределах данной зоны возможно развитие рекреационной деятельности: баз отдыха для детей, спортивных и оздоровительных лагерей, несложных туристических маршрутов.

Площадь озелененных территорий общего пользования принимается из расчета 12 м2/чел.

В систему озеленения села входят: благоустройство парковой зоны отдыха населения вдоль правого берега пруда, озеленение участков зданий общественного назначения, озеленение внутриквартальных территорий в секционной застройке, создание бульваров во вновь создаваемых подцентрах, рядовая посадка вдоль улиц деревьев, и, наконец, озеленение приусадебных участков индивидуальных домов. Озелененные территории общего пользования должны быть оборудованы малыми архитектурными формами.

Одним из основных компонентов в системе озеленения является зона отдыха (площадью 2 га), организуемая на берегу пруда Ворошиловский. Посадка декоративных деревьев и кустарников, организация системы дорожек, тротуаров, спортивных площадок, введение малых архитектурных зон, организация пляжа — все это позволит придать ей необходимый облик.

Естественной зоной отдыха населения района может служить ленточный сосновый бор, примыкающий к селу с западной стороны.

Озеленение внутриквартальных территорий в группах секционных жилых домов следует проводить по рекомендуемым примерным решениям внутреннего благоустройства дворов. В зоне одноэтажной застройки озеленение создается за счет палисадников, для чего застройка предусматривается с отступом от красных линий на 6 метров внутрь усадьбы. Участки общественных и культурно-бытовых зданий (школ, детских садов т.д.) должны быть озеленены не менее чем на 50 % территории.

Кроме того, с восточной и южной сторон посажена 200-метровая ветрозащитная полоса. Со стороны северо-западных ветров село защищено ленточным сосновым бором.

При формировании композиций из зеленых насаждений необходимо уделять внимание физиологическим требованиям растений (почвенное плодородие, влажность и т.д.) и их устойчивости к экстремальным условиям (засухе, загазованности примагистральных территорий, возможным перепадам температур). При выборе растений для формирования озеленения рекомендуется отдавать предпочтение местным или хорошо акклиматизированным видам древесно-кустарниковых насаждений, выращиваемых в местных питомниках. Наиболее пригодными для использования являются хвойные породы (сосна, ель), обладающие высокой степенью декоративности. Кроме того, они способны поглощать и утилизировать токсические газы в сравнительно больших количествах, а также выделять кислород и фитонциды. Из лиственных пород рекомендуется высаживать рябину и березу.

Для создания визуально комфортной среды, рекомендуется формировать посадки в виде групп или солитеров, с преобладанием  насаждений с повышенной степенью декоративности. Правильно сформированные посадки в сочетании с рельефом сделают территорию еще более привлекательной для отдыхающих.

В составе санитарно-защитных зон необходимо сформировать систему зеленых насаждений специального назначения, которые обладают высокими защитными свойствами и зрительно изолируют инженерные объекты от окружающей территории. Как правило, санитарно-защитное озеленение формируется полосами, состоящими из газоустойчивых видов древесных растений с большим количеством листовой массы. Указанные насаждения призваны содействовать ослаблению отрицательного воздействия на жилую зону вредностей, выделяемых объектами производственной зоны. Площадь санитарно защитного озеленения составит 86,8 га.

В настоящее время в селе имеется 2,9 га зеленых насаждений общего пользования. Сюда входит общепоселковый парк и сквер-мемориал.

Обеспеченность зелеными насаждениями общего пользования составляет 8 м2 на человека.

5.3.7 Зона специального назначения.

Предназначена для размещения объектов ритуального назначения, а также складирования и захоронения отходов. На территориях указанных зон размещение объектов, относящихся к основным видам разрешенного использования для других территориальных зон, недопустимо.

Утилизация твердых бытовых отходов.

Свалки оставить на прежнем месте (в с. Новичиха и пос. Мамонтово), в существующих границах. Необходим ряд мероприятий по усовершенствованию существующего полигона. Предусматривается территория в северо- восточном направлении для нового строительства  полигона ТБО площадью 2 га.

Сельское кладбище.

Существующее кладбище в с. Новичиха расширить в восточном направлении с увеличением площади до 3,5 га. В пос. Мамонтово кладбище развивается в своих границах.

Скотомогильники.

Скотомогильник, расположенный  к северу от села Новичиха, закрыть. В настоящий момент,   отведен участок под строительство нового скотомогильника к северо-востоку от села на расстоянии 2 км от последнего здания и 300 метров от дороги. Строительство нового скотомогильника осуществляется в соответствии с требованиями законодательства. Санитарно-защитная зона составляет 1000 м.

Склады ядохимикатов (пестициды).

Склады непригодных и устаревших пестицидов, подлежат перезатариванию и утилизации в рамках краевой целевой программы «Охраны окружающей среды на территории Алтайского края» на 2007-2009 гг. и международного проекта АКАП «Экологически безопасное управление запасами устаревших пестицидов на территории Российской Федерации». В Новичихинском районе организацией ООО «АлтайХимСоюз» проведена инвентаризация и переупаковка запасов устаревших пестицидов в количестве 40 тонн 530 кг. Переупакованные пестициды вывезены в Бийский район на специализированный склад для последующей утилизации.

Таблица № 14.

Санитарно-технических территории.

| № п/п | Наименование предприятий | Территория, га |  | Санитарно-защитная зона м, нормативная |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | По опорному плану | По генеральному плану |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Полигон твердых бытовых отходов | 2,6 | 2,6 | 500 |
| 2 | Сельское кладбище | 2,8 | 3,5 | 50 |
| 3 | Скотомогильник № 1(старый) | 0,6 | 0,6 | 1000 |
| 4 | Скотомогильник № 2 | 0,6 | 0,6 | 1000 |
|  | Всего: | 6,6 | 7,3 |  |

Санитарно-защитные зоны.

Проектом предусматривается  создание нормативных санитарно-защитных зон.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать жилые здания, детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, учреждения здравоохранения и отдыха, спортивные сооружения, сады, парки.

Жилой фонд из этой зоны постепенно выносится на территорию существующей одноэтажной застройки, а также на участки нового строительства.

Территория районов запрещения строительства вычислена картометрически и составляет 85,5 га.

Примечание: высокий процент сноса жилой застройки вызван организацией санитарно защитных зон от существующих предприятий, вынос которых нереален ввиду больших затрат. Для сохранения существующей жилой застройки, возможно сокращение санитарно-защитных зон, за счет перепрофилирования предприятий, либо внедрение передовых технологических решений, эффективных очистных сооружений, направленных на сокращение уровней воздействия на среду обитания.

Таким образом, в основу разработки генерального плана положены следующие принципы:

    - Наилучшее использование рельефа местности, существующих зеленых насаждений, водоемов, климата, направления господствующих ветров.

    - Максимальное сохранение существующих жилых и производственных зданий.

    - Экономичное решение инженерных коммуникаций.

    - Соблюдение противопожарных санитарных и планировочных требований.

5.4 Транспортное обеспечение.

Новичиха:

Проектная улично-дорожная сеть решена в соответствии с требованиями СНиП 2-07-01-85*, с учетом сложившихся улиц, капитальной застройки и увязана с сетью внешних автодорог.

Предусмотрена следующая классификация:

Поселковые дороги

Главные улицы

Улицы в жилой застройке:

Основные

Второстепенные

Проезды

Главные улицы представлены улицами Первомайская, Народная, Депутатская.  Эти улицы осуществляют связь жилых районов с общественным центром.

Основные улицы: Красноармейская, Ленина, Ворошиловская, 70 лет ВЛКСМ, Боровская, Островского, Мамонтовская, осуществляющие связь внутри жилых территорий с главными улицами.

Протяженность основных поселковых улиц на расчетный срок составит 18,4 км, плотность их в селитьбе — 2,24 км/км2.

Кроме основных поселковых улиц в транспортном обслуживании принимает участие автомобильная дорога Поспелиха-Новичиха-Волчиха, которая выносится из селитьбы, в обход поселка с юга.

Для обеспечения транспортной связи в пределах промышленно-коммунальных зон и связи их с внешними автодорогами предусмотрены поселковые дороги.

Протяженность улиц и дорог по генеральному плану составляет 58,5 км, занимаемая ими площадь равна 0,97 км2  или 11,6% селитебной территории.

Существующий  маршрут поселкового транспорта «Больница-Маслозавод» удовлетворяет нуждам населения. Пассажироперевозки осуществляются также  коммерческим транспортом (такси).

Существующие  станции технического обслуживания(из расчета 1 пост на 200 машин),  автозаправочные станции  (производительностью 1 колонки на 200 заправок в сутки)  удовлетворяют существующим потребностям.

В условиях усадебной застройки хранение индивидуального транспорта предусматривается на приусадебных участках.

Существует необходимость в замене ветхих остановочных павильонов на новые.

Мамонтово:

Проектная улично-дорожная сеть решена в соответствии с требованиями СНиП 2-07-01-85*, с учетом сложившихся улиц, капитальной застройки и увязана с сетью внешних автодорог.

Предусмотрена следующая классификация:

Поселковые дороги

Главные улицы

Улицы в жилой застройке:

Основные

Второстепенные

Проезды

Главная улица — улица Барнаульская осуществляет связь жилых районов с общественным центром.

Основная улица — Новосибирская. Осуществляет связь внутри жилых территорий и главной улицы.

Протяженность основных поселковых улиц на расчетный срок составит 2,3 км, плотность их в селитьбе 2,2 км/км2.

Кроме основных поселковых улиц в транспортном обслуживании принимает участие автомобильная дорога Поспелиха — Новичиха — Волчиха.

Для обеспечения транспортной связи в пределах промышленно-коммунальных зон и связи их с внешними автодорогами предусмотрены поселковые дороги.

Протяженность улиц и дорог по генеральному плану составляет 5,9 км, занимаемая ими площадь равна 0,035 км2  или 16,2% от селитебной территории.

Существует необходимость в замене ветхих остановочных павильонов на новые.

5.5. Инженерная подготовка территории

Новичиха:

На территории районного центра Новичиха имеются 2 пруда (Центральный и Ворошиловский), которые оборудованы плотинами. Плотины прудов грунтовые, насыпные, оборудованные водосливами. В настоящее время плотины находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют капитального ремонта.

Пруды необходимо расчистить от наносов, заиливания, растительности, благоустроить береговую зону.

В местах отдыха произвести дноуглубление прудов на глубину до 2 м.

Расчистка, дноуглубление предусмотрены на расчетный срок.

В центральной части р. ц. Новичиха русло реки Новичиха, соединяющей пруды,  предлагается расчистить от наносов и спланировать, береговые откосы укрепить одерновкой.

В восточной части выработанный карьер суглинков засыпается с устройством озеленения. К расчетному сроку предлагается склоны карьеров уположить, укрепить посевом трав, посадкой деревьев.

Построить ливневую канализацию открытого типа и очистительные сооружения ливневого стока.

Мамонтово:

На территории села Мамонтово проектом предлагается построить ливневую канализацию открытого типа со стоком ливневых вод в пониженные места за пределами поселка.

5.6 Инженерное обеспечение

    - Водоснабжение

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды

Нормы водопотребления принимаются согласно принятой степени благоустройства в соответствии со СНиП 2.04.02-84*.

Ими учтены расходы воды на хозяйственно питьевые и бытовые  нужды населения в жилых и общественных зданиях, культурно-бытовых, лечебных и других учреждениях.

Для создания необходимого напора, регулирования расхода в системе водоснабжения,  хранения регулирующего аварийного и противопожарного запаса воды предусмотрено использование существующих  резервуаров чистой воды емкостью 2 х 500 м³.

Требуемый напор на вводе для одноэтажных зданий -10 м. в. ст., 2 х-этажных - 14 м. в. ст.,  3-этажных - 18 м. вод. ст.

Расходы воды на нужды населения определены по принятым нормам водопотребления и численности населения с учетом коэффициента суточной неравномерности водопотребления и приведены в таблице.

Расход воды на поливку улиц, проездов, зеленых насаждений определен по норме 60 л/сут. из расчета на одного человека.

Количество воды на нужды местной промышленности, обслуживающей местное население, неучтенные расходы приняты дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые и технологические нужды промышленных предприятий приняты по укрупненным показателям на единицу продукции и справкам предприятий.

Расход воды на наружное пожаротушение принимается на 1 очередь - 10 л/сек. на расчетный срок — 15 л/сек. (СНиП 2.04.02-84*), на внутреннее — 2 х 2,5 л/сек.

Наружное пожаротушение предусматривается из пожарных гидрантов.

Расчетная продолжительность тушения пожара 3 часа, число одновременных пожаров на 1 очередь и на расчетный срок — один.

Неприкосновенный пожарный запас составляет:

на 1 очередь — 162 м3;

на расчетный срок — 216 м3.

Хранение противопожарных запасов предусматривается в резервуарах чистой воды. Тушение пожаров на территории промышленных предприятий предусматривается от сетей производственно-пожарного водопровода. Общие расходы воды питьевого качества приведены в таблице.

Суточные расходы воды ГП по жилому поселку.

(м3/сут.)

| № п/п | Наименование | 1 очередь |  |  |  | Расчетный срок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | насел. чел. | средне- сут. норма водопотр л/сут. чел. | средне- сут. расход воды м3/сут. | максимальный расход воды м3/сут. | насел. чел. | средне-сут. норма водопотр. л/сут. чел. | средне- сут. расход воды м3/сут. | максимальный расход воды м3/сут. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Застройка зданиями |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а). оборудованными водопроводом, канализацией и центральным горячим водоснабжением | 265 | 300 | 79,50 | 87,45 | 265 | 300 | 79,50 | 87,45 |
|  | б). оборудованными водопроводов, канализацией и местными водонагревателями | 4335 | 180 | 780,30 | 858,33 | 5135 | 180 | 924,30 | 1016,73 |
|  | в). не оборудованная водопроводом и канализацией с водопользованием из водопроводных колонок | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| 2. | Расход воды на нужды местной промышленности и неучтенные расходы (10% от хоз. питьевого) |  |  | 86,0 | 111,80 |  |  | 100,40 | 130,50 |
| 3. | Поливочный расход воды | 4600 | 60 | 276 |  | 5400 | 60 | 324 |  |
| 4. | Расход воды на нужды животных |  |  | 40 |  |  |  | 60 |  |
|  | ИТОГО: | 4600 |  | 1261,80 | 1040,38 | 5400 |  | 1488,20 | 1214,62 |

Суммарные максимальные расходы воды питьевого качества по ГП м3/сут.

| Наименование | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Расход воды |  |  |
| 1. По жилому поселку | 945,78 | 1104,18 |
| 2. По промышленным предприятиям, совхозам, фермам | 94,60 | 110,44 |
| ИТОГО: | 1040,38 | 1214,62 |

Источник водоснабжения.

Источником питьевого водоснабжения  принимается Чарышский водопровод, отпуск воды от которого составляет 1900 м3/сут. Подключение к водопроводу предусмотрено через существующие резервуары чистой воды, расположенные на водозаборной площадке.

Техническое водоснабжение больницы, предприятий и ферм предусматривается от существующих скважин, расположенных на их территориях.

При глубине 30-40 м скважины малодебитны (4-6 м3/час), при 300 м вода в скважинах имеет горько/соленый вкус и непригодна для питьевого водоснабжения без специальной обработки.

Схема водоснабжения.

Схема водоснабжения принимается объединенная хозяйственно-питьевая противопожарная низкого давления. Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения поселка принимаются Чарышский водопровод.

Место положения водозаборной площадки показано на схеме водоснабжения (см. лист НВК-1).

Водоснабжение поселка проектируется по следующей схеме:

вода из Чарышского водопровода подается в существующие  резервуары чистой воды (2 х 500), затем насосами (2 рабочих, 1 резервный)  второго подъема подается в водопроводную сеть Д=50-150 мм, через водонапорную башню емкостью 100 м3.

Трассировка сети производится по кольцевой системе, по улицам с учетом существующей сети.

Разбор воды из сети проектируется через водопроводные краны, в районах индивидуальной застройки на сети предусматриваются водоразборные колонки в 200 м друг от друга. Для целей пожаротушения на сети устанавливаются пожарные гидранты на расстоянии не более 150 м друг от друга.

Хранение необходимых запасов воды для обеспечения хозяйственно-питьевых, противопожарных и аварийных нужд предусматривается в резервуарах чистой воды, емкость которых составляет:

на 1 очередь и на расчетный срок 2 х 500 м3.

Для регулирования подачи воды на водозаборной площадке предусмотрена башня емкостью 100 м3.  У скважин расположены  башни 1 шт. - емкостью  75 м3, 2 шт. - емкостью  50 м3

Вывод.

Водоснабжение села на 1 очередь и  расчетный срок предусмотреть от Чарышского  водопровода. Предусматривается строительство водопровода к перспективной приусадебной  застройке и реконструкция существующих сетей находящихся в неисправном состоянии.

Для дальнейшей эксплуатации сохраняются существующие резервуары, башни и насосная станция  второго подъема.

Резервуары располагаются при насосной станции второго подъема на водозаборной площадке. Скважины, расположенные в зоне жилой застройки закрываются и могут быть использованы как резервные источники водоснабжения.

5.6.2. Водоотведение

Нормы и расходы водоотведения.

Нормы водоотведения приняты согласно СНиП 2.04.03-85 и соответствуют нормам водопотребления. Для неканализованной застройки норма водоотведения принята 25 л/сек. на одного человека.

Количество сточных вод от предприятий местной промышленности, обслуживающих население, а так же неучтенные расходы приняты в размере 5 % от суммарного количества сточных вод от поселка. Расходы производственных сточных вод приняты по данным предприятий и укрупненным показателям на единицу продукции (см. таблицу).

Расходы сточных вод, поступающих в поселковую канализацию, приведены в таблицах.

Таблица 19.

Суточные расходы стоков по жилому поселку. (м3/сут.)

| № п/п | Наименование | 1 очередь |  |  |  | Расчетный срок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | насел. чел. | средне-сут. норма водоотвед. | средне- сут. расход стоков м3/сут. | максимальный расход стоков м3/сут. | насел. чел. | средне- сут. норма водоотвед. м3/сут. чел. | средне- сут. расход стоков м3/сут. | максимальный расход стоков м3/сут. |
| Застройка зданиями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а).оборудованными водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением | 265 | 300 | 79,50 | 87,45 | 265 | 300 | 79,50 | 87,45 |
|  | б). оборудованными водопроводом, канализацией и местными водонагревателями | 4215 | 180 | 780,30 | 858,33 | 4985 | 180 | 924,30 | 1016,73 |
|  | в). без централизованной канализации | 120 | 25 | 3,00 | 3,30 | 150 | 25 | 3,75 | 4,13 |
|  | ИТОГО | 4600 |  | 902,8 | 949,08 | 5400 |  | 1054 | 1108,31 |

Таблица 20.

Суммарные расходы стоков м3/сут.

| Наименование | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Расход стоков: |  |  |
| 1. По жилому сектору | 949,08 | 1108,31 |
| 2. По промышленным предприятиям | 47,5 | 55,4 |
| ИТОГО: | 996,58 | 1163,71 |

Система и схема канализации.

Предусматривается полная раздельная система канализации. Канализование с. Новичиха проектируется по следующей схеме: все сточные воды по системе коллекторов поступают на главную насосную станцию, расположенную в районе пересечения улиц Красноармейской и 8 Марта, и по напорному коллектору подаются на очистные сооружения, расположенные севернее маслосырзавода, в состав которых входят: сооружения по механической очистке (решетки, песколовки и отстойники). Существующей площади полей фильтрации (1,14 га) недостаточно для канализования с. Новичиха и .Мамонтово. Предлагается расширить поля фильтрации до 8,6 га и дальнейшим переводом из категории земель сельхозназначения в земли промышленности. Срок реализации -1 очередь.

Водоотвод жилых и общественных зданий поселка Мамонтово происходит в выгребные ямы. Из них отвоз на поля фильтрации с Новичиха.

Расчет полей фильтрации произведен согласно норм СНиП 2.04.03-85.  Расчетная площадь составляет- 9,5 га при нагрузке сточных вод на поля фильтрации для песков — 135 м3/га.

S п.ф= Q/135=1163,71/135=8,6 га.

Глубина залегания грунтовых вод — 3 м.

Среднегодовое количество осадков составляет 346 мм. Климатический район для строительства 1 в.

Нагрузка сточных вод на поля фильтрации уменьшается на 25 %. согласно примечания 2 табл. СНиП 2.04.03-85.

Трассировка канализационной сети произведена с учетом рельефа, вертикальной планировки. Основные коллекторы проектируются по ул. Красноармейской, Ленина. На сети предусматривается одна существующая насосная станция производительностью:

на 1 очередь — 1000 м3/сут.;

на расчетный срок —   1200  м3/сут.

Минимальный уклон внутриквартальной сети — 0,008.

Канализование больничного комплекса предусматривается на локальные очистные сооружения: поля подземной фильтрации, площадка которых располагается в 30 м от территории больницы.

Канализование всех промышленных предприятий на поселковые поля фильтрации.

Вывод .

Пропускной способности существующей КНС  достаточно для прохода расчетной нагрузки сточных вод.

Площади существующих полей фильтрации недостаточно. Проектом предложено увеличение площади полей фильтрации до 8,6 га.

Так же предлагается рекультивация земель, занятых полями фильтрации (площадью 0,6 га), расположенных недалеко от кладбища, так как санитарно-защитная зона перекрывает жилую застройку.

Проектом необходима постройка четырех канализационных насосных станций для передачи стоков на  главную насосную станцию.

    - Теплоснабжение.

Тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора определены в соответствии со СНиП 41-02-2003 и рекомендациями по инженерному оборудованию сельских населенных пунктов (часть 4).

Расчетная температура 38оС.

1. Расчетные расходы тепла определены по укрупненным показателям удельных расходов тепла на отопление:

для одноэтажных и 2-этажных зданий q=184,2  ккал/час на м2 общей площади;

для трехэтажных зданий q=107,2 ккал/час на м2.

2. Максимально-часовой расход тепла на отопление жилых и общественных зданий:

Qот.=q x F x (1+k1), где:

q — укрупненный показатель максимального часового расхода тепла на отопление жилых зданий ккал/час м2;

F — общая площадь м2;

k1 — коэффициент, учитывающий тепловой поток на отопление общественных зданий; при отсутствии данных следует принимать равным 0,25.

3. Максимально-часовой расход тепла на вентиляцию общественных зданий :

Q вент.=q  x F x k1 x k2

q — укрупненный показатель максимального часового расхода тепла на отопление жилых зданий ккал/час м2;

F — общая площадь м2;

k1 — коэффициент, учитывающий тепловой поток на отопление общественных зданий; при отсутствии данных следует принимать равным 0,25;

k2 — коэффициент, учитывающий тепловой поток на вентиляцию общественных зданий; принимаем равным: для общественных зданий- 0,6.

4. Максимально-часовой расход тепла на горячую воду определяем в соответствии со СНиП 2.04.01-85 и принимаем равным Q г.в.=166 800 Вт.

Тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора представлены в следующей таблице

| № п/п | Наименование показателей | Существующая | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | а). численность населения, обеспечиваемого централизованным теплоснабжением | 727 | 727 | 727 |
|  | б). централизованным горячим водоснабжением | 0 | 265 | 265 |
| 2. | Общая площадь зданий, принимаемых на централизованное теплоснабжение, тыс. м2: |  |  |  |
|  | Общественные здания м2 | 1 697 | 1 697 | 3 297 |
|  | 1-этажных жилых домов м2 | 110 830,5 | 131 134,5 | 131 134,5 |
|  | 2-этажных жилых домов м2 | 3 841,22 | 3 841,22 | 3 841,22 |
|  | 3-этажных жилых домов м2 | 3 754,26 | 3 754,26 | 3 754,26 |
| 3. | Расчетная тепловая нагрузка, (Ккал/час) | 2 550 624 | 2 790 151 | 3 144 930 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | а). на отопление 2-х, 3-х этажных жилых зданий (Ккал/час) | 2 174 337 | 2 174 337 | 2 174 337 |
|  | б). на отопление общественных зданий (Ккал/час) | 335 971 | 335 971 | 652 738 |
|  | в). на вентиляцию общественных зданий (Ккал/час) | 40 316 | 40 316 | 78 328 |
|  | г). на горячее водоснабжение | 0 | 239 527 | 239 527 |

Потребные расходы тепла по ГП

| Наименование | Существующая | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Расчетная тепловая нагрузка |  |  |  |
| а) по жилой и общественной застройке, (Ккал/час) | 2 550 624 | 2 790 151 | 3 144 930 |
| б) по промышленным предприятиям, (Ккал/час) | 2 442 850 | 2 442 850 | 2 442 850 |
| Итого: | 4 993 474 | 5 233 001 | 5 587 780 |

Централизованным теплоснабжением предусмотрено обеспечить на 1 очередь всю существующую жилую застройку этажностью от двух и более этажей, всю существующую общественную застройку, а на расчетный срок проектируемые общественные здания.

Для проектируемой муниципальной усадебной застройки и существующей 1-этажной государственной и жилой застройки намечается горячее водоснабжение от местных газовых котлов (водонагревателей).

Теплоснабжение и горячее водоснабжение объектов соцкультбыта и жилья центральной части на 1 очередь, предусматривается от существующей котельной № 1.

Производительность котельной Q= 3,13 Гкал/час.

Все мелкие котельные ликвидируются. Квартальная котельная сохраняется для дальнейшей эксплуатации как тепловой пункт. Теплоснабжение предприятий и больницы от собственных котельных.

На расчетный срок теплоснабжение и горячее водоснабжение жилой и общественной застройки проектируется от котельной № 1 и котельной № 2.

Проектом предусматривается реконструкция Школьной котельной с увеличением ее производительности.

В селе условно по месту положения формируется три промплощадки. Учитывая расположение предприятий, их теплоснабжение на расчетный срок предусматривается следующим образом:

- маслосырзавод от собственной котельной;

- от котельной № 1: МПМК, РЭУ, ПУЖКХ, Птицефабрика;

- от котельной № 2: ХПП, водозабор, АЗС, производственная база колхоза;

- от котельной ДРСУ: ДРСУ,СХТ, Сельхозхимия, пище комбинат.

Схема сетей двухтрубная.

Прокладка сетей намечается подземная из стальных бесшовных стальных горячекатаных труб в непроходных сборных железобетонных каналах.

Схема тепловых сетей представлена на листе ТС-1.

Вывод. Проектом предусматривается перевод котельных с твердого топлива на газ.

Проектом предусматривается реконструкция Школьной котельной с увеличением ее производительности. Производительности других существующих котельных достаточно для нового строительства.

Мероприятия противопожарной безопасности.

Противопожарное водоснабжение.

Водопроводная сеть запроектирована кольцевая с пожарными гидрантами. Основные параметры водопровода приняты с учетом требований СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение селитебной территории:

Расход на наружное пожаротушение

в расчете на 1 пожар в населенном пункте

на 1 очередь 							10 л/сек.

на расчетный срок							15 л/сек.

Расход на один пожар на наружное

пожаротушение жилых зданий в сельских

населенных пунктах.						2 х 2,5 л/сек.

Итого на 1 очередь							15 л/сек.

Итого на  расчетный срок						20 л/сек.

Расчетное количество одновременных

пожаров								1

расчетная продолжительность тушения 1 пожара		3 часа

неприкосновенный 3-х часовой запас

на 1 очередь  							15 х 3600 х 3=162 куб. м.

на расчетный срок							20 х 3600 х 3=216 куб. м.

Суммарный расход воды за 3 часа наибольшего

водопотребления (по расчету) на 1 очередь			193 куб. м.

водопотребления (по расчету) на расчетный срок		227 куб. м.

Расчетная емкость резервуаров на 1 очередь

(162 куб.м. + 193 куб.м. )						355 куб. м.

Емкость резервуаров на расчетный срок

( 216 куб.м. + 227 куб.м.)						443 куб. м.

Проектом предусмотрено хранение противопожарных запасов в резервуарах чистой воды, размещенных на водозаборной площадке. Размещено 2 резервуара емкость по 500 м3 каждый.

Пожарные насосы устанавливаются в здании насосной станции 2-го подъема, которая размещена на водозаборной площадке.

Водопроводная башня емкость 100 м3. Оборудуется устройством для забора воды пожарными автомобилями. Емкость водопожарной башни обеспечивает нормативный 10 минутный расход воды на пожаротушение (9 куб. м.).

Пожарные гидранты размещаются на водопроводной сети из расчета обеспечения пожаротушения любого обслуживаемого данной сетью здания не менее чем от 2-х гидрантов.

Расстояние между гидрантами определяется расчетом в зависимости от типа гидрантов по ГОСТ 8220-62 и ГОСТ 13816-80, при этом длина прокладки руковных линий по дорогам с твердым покрытием не должна превышать:

- при наличии автонасосов		-200 м;

- при наличии мотопомп		-100 : 150 м.

Пожарные гидранты предусматриваются вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий.

5.6.4 Газификация

Программой газификации Алтайского края предусматривается снабжение природным газом с. Новичиха и с. Мамонтово.

Генеральным планом планируется полная газификация сел включающая в себя:

- строительство ГРС  Новичиха подключение от магистрального газопровода;

- строительство ГГРП в с. Новичиха и с. Мамонтово;

- строительство 12-ти ГРП в с. Новичиха и одной в с. Мамонтово;

- строительство газопроводов высокого давления I категории 1,2 МПа от ГРС до ГГРП;

- строительство газопроводов высокого давления II категории 0,6 МПа от ГГРП до ГРП;

- строительство газопроводов низкого давления от  ГРП до потребителей;

- перевод существующих и перспективных котельных на природный газ;

- перевод газовых плит работающих на сжиженном газе на природный газ;

- установка индивидуальных газовых отопительных установок для нужд отопления и приготовления ГВС.

Точкой подключения предположительно будет служить магистральный газопровод Омск-Новосибирск-Барнаул-Рубцовск. Теплотворная способность природного газа 8040 ккал/м3. Состав и свойства природного газа согласно данным АО «Томсктрансгаз» соответствует ГОСТ 5542-87.

От точки подключения газопровод сверх высокого давления будет проложен до ГРС Новичиха, расположенной на расстоянии не менее 175 м от населенного пункта, на ГРС давление будет снижено до 1,2 МПа. Далее газопровод будет проложен до ГГРП с. Новичиха и села Мамонтово, где давление будет снижено до 0,6 МПа затем газ следует до двенадцати  ГРП в с. Новичиха и одной ГРП в с. Мамонтова и котельных с. Новичиха, использующих газ высокого давления. На ГРП давление будет снижено до низкого и проложено до  потребителей.

Расходы газа потребителями приведены в табл.1 и 2

Расчеты выполнены на основании:

1. СНиП 42-01-2002 – «Газораспределительные системы»;

2.СП 42-101—2003 - «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

2. СНиП 11 – 36 – 73 – «Тепловые  сети»;

3. СНиП 23 – 01 - 99 – «Строительная  климатология  и  геофизика»;

4. МДС 41-4.2000 - «Методика определения количеств тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах коммунального теплоснабжения»;

5. Наладка  и  эксплуатация  водяных  тепловых  сетей». Справочник  М – 1988 г.

Проектируемые объекты с использованием природного газа.

с. Новичиха

1.Котельные

- №1 Российская Q=3,13 Гкал/час

- №2 Котельная больницы Q=0,75 Гкал/час

- №11 Школьная котельная Q=1,2 Гкал/час

- №12 РДК 	Q=0,11 Гкал/час

- 36 мелких котельных Q=1,01 Гкал/час

Расход газа на  котельные

таблица 1

| Наименование | Расход тепла (Гкал/час) | Расход тепла (Гкал/год) | Расход газа (м3/час) | Расход газа (млн. н м3/год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №1 Российская | 3,13 | 7618,91 | 432,559 | 1,053 |
| №2 Котельная больницы | 0,75 | 1825,62 | 103,648 | 0,252 |
| №11 Школьная | 2,1 | 5111,73 | 290,216 | 0,706 |
| №12 РДК | 0,11 | 267,76 | 15,202 | 0,037 |
| 36 мелких котельных | 1,01 | 2458,5 | 139,580 | 0,340 |
| Итого: | 7,1 | 17282,52 | 981,205 | 2,388 |

| Наименование | 1 очередь | расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Котельная по ул. Островская (Гкал/час) | - | 0,5 |
| Котельная по ул. Морозова (Гкал/час) | 0,5 | 0,5 |

2. Индивидуальные жилые дома

Расход газа на коммунально-бытовые нужды  индивидуальной застройки

таблица 2

| Наименование | 1 очередь | расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Количество квадратных метров индивидуальной застройки отапливаемой от индивидуальных газовых котлов. (м2) | 66496 | 88896 |
| Количество населения снабжаемое газом на нужды пищеприготовления и ГВС. (чел.) | 4478 | 5263 |
| Отопление индивидуальной застройки |  |  |
| Расход тепла на отопление индивидуальной застройки (Гкал/час) | 10,64 | 13,74 |
| Расход тепла на отопление индивидуальной застройки (Гкал/год) | 25899,43 | 33444,75 |
| Расход газа на отопление индивидуальной застройки (м3/час) | 1470,4 | 1898,81 |
| Расход газа на отопление индивидуальной застройки (млн. н м3/год) | 3,58 | 4,62 |
| Пищеприготовление и ГВС индивидуальной застройки |  |  |
| Расход тепла на пищеприготовление и ГВС (Гккал/год) | 10747,2 | 12631,2 |
| Расход газа на пищеприготовление и ГВС индивидуальной застройки (млн. н м3/год) | 1,49 | 1,75 |
| Расход газа на пищеприготовление и ГВС индивидуальной застройки (м3/час) | 707,26 | 831,24 |
| Итого |  |  |
| Расход газа (м3/час) | 2177,66 | 2730,05 |
| Расход газа (млн. н м3/год) | 5,06 | 6,37 |

Объекты переводимые на газ с. Мамонтово

1. Индивидуальные жилые дома

Расход газа на коммунально-бытовые нужды  индивидуальной застройки

таблица 3

| Наименование | 1 очередь | расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Количество квадратных метров индивидуальной застройки отапливаемой от индивидуальных газовых котлов. (м2) | 3416 | 3836 |
| Количество населения снабжаемое газом на нужды пищеприготовления и ГВС. (чел.) | 122 | 137 |
| Отопление индивидуальной застройки |  |  |
| Расход тепла на отопление индивидуальной застройки (Гкал/час) | 0,53 | 0,59 |
| Расход тепла на отопление индивидуальной застройки (Гкал/год) | 1285,18 | 1443,19 |
| Расход газа на отопление индивидуальной застройки (м3/час) | 72,97 | 81,94 |
| Расход газа на отопление индивидуальной застройки (млн. н м3/год) | 0,18 | 0,2 |
| Пищеприготовление и ГВС индивидуальной застройки |  |  |
| Расход тепла на пищеприготовление и ГВС (Гккал/год) | 292,8 | 328,8 |
| Расход газа на пищеприготовление и ГВС индивидуальной застройки (млн. н м3/год) | 0,04 | 0,05 |
| Расход газа на пищеприготовление и ГВС индивидуальной застройки (м3/час) | 19,27 | 21,64 |
| Итого |  |  |
| Расход газа (м3/час) | 92,23 | 103,57 |
| Расход газа (млн. н м3/год) | 0,22 | 0,24 |

5. Суммарные показатели расхода газ по с. Новичиха и с. Мамонтово

Суммарный расход газа на села и ГРС Новичиха приведен в таблице 3

таблица 3

| Наименование | 1 очередь | расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| с. Новичиха |  |  |
| Расход газа (м3/час) | 3158,86 | 3711,25 |
| Расход газа (млн. н м3/год) | 7,45 | 8,76 |
| с. Мамонтово |  |  |
| Расход газа (м3/час) | 92,23 | 103,57 |
| Расход газа (млн. н м3/год) | 0,22 | 0,24 |
| Итого |  |  |
| Расход газа (м3/час) | 3251,10 | 3814,83 |
| Расход газа (млн. н м3/год) | 7,67 | 9,00 |

    - Электроснабжение

В объем работ настоящего раздела входит разработка принципиальных решений электроснабжения на первую очередь и расчетный срок развития поселка.

В первой очереди строительства предлагается выполнить следующие мероприятия:

  - Для электроснабжения жилого сектора с общественным центром предусматривается строительство трансформаторных подстанций и распределительных линий 10 кВ. Данные трансформаторные подстанции располагаются с учетом максимально возможного приближения их к центрам нагрузок, при этом протяженность низковольтных сетей от подстанции до наиболее удаленных потребителей не превышает 400 метров.

  - Для обеспечения электроэнергией скотомогильников находящихся в северной части села необходимо строительство двух трансформаторных подстанций и распределительную линию 10 кВ.

  - Выполнить освещение дорог по улицам Пионерская, Островского, Пушкина, Чехова, Морозова, Октябрьская, Хлеборобная, Новая. Наружное освещение предлагается выполнить, используя железобетонные опоры, а распределительные линии выполнить СИПом.

  - В связи с увеличением нагрузки, изменением линии застройки в целях повышения надежности электроснабжения предлагается значительная реконструкция энергосистемы, замена трансформаторных подстанций мачтового типа на трансформаторные подстанции киоскового типа, с увеличением мощности трансформаторов.

На расчетный срок предлагается выполнить следующие мероприятия:

Для электроснабжения жилой застройки и зданий общественного назначения на юге с. Новичиха, предусматривается строительство  двух трансформаторных подстанций. Строительство трансформаторных подстанции по ул. Боровская и на бывшей территории сельскохозяйственного комплекса ООО «Россия». Данные трансформаторные подстанции располагаются с учетом максимально возможного приближения их к центрам нагрузок, при этом протяженность

низковольтных сетей от подстанции до наиболее удаленных потребителей не превышает 400 метров.

Электроснабжение промышленных предприятий — строительство ТП, отпаек от линий ВЛ 10 кВ — должны решаться при конкретном проектировании этих объектов.

В связи с выносом предприятий сельскохозяйственного и промышленного назначения необходимо выполнить демонтаж трансформаторных подстанций, обеспечивающих данные предприятия.

Замена деревянных опор на железобетонные опоры, вынос линии электропередач ВЛ10кВ из-под жилой застройки.

5.6.6 Связь и сигнализация

Телефонизация

Телефонизация выполнена от существующей АТС емк. на 1608 номеров.  Сети предусмотрены кабелем марки ТПП 200х2;100х2;50х2,проложенным в канализации из а/цементных труб , кабелем ТППБ 100х2;50х2;30х2;20х2, проложенным в земле, и проводом ПРППМ, подвешиваемым по опорам. Распределение осуществляется от шкафов ШР. Проложен кабель оптоволокно от с. Поспелиха к АТС п. Новичиха.

Установлено-1530 номеров.

Радиофикация.

В жилых домах и общественных зданиях коммунального и с/хозяйственного назначения предусмотрено эфирное вещание.

5.7. Экологическое состояние.

Цель разработки подраздела состоит в определении системы мероприятий, способствующих оздоровлению и охране воздушного бассейна города в соответствии с намечаемым масштабом его развития.

Состояние атмосферного воздуха в значительной степени определяется размещением и концентрацией экологически активных отраслей промышленности, уровнем очистки производственных выбросов от загрязняющих веществ, сосредоточением и загруженностью транспортных магистралей.

В с. Новичиха расположено порядка 20 производственных и сельскохозяйственных объектов.  Определены и представлены в графических материалах санитарно-зашитные зоны производственных объектов. Действующие предприятия, в основном, относятся к III и IV классу с нормативным размером санитарно-защитной зоны 100 и 50 м соответственно. Нормативные размеры санитарно-защитных зон соответствуют ныне действующему СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция).

Охрана окружающей среды

Целью выполнения раздела «Охрана окружающей среды» является разработка предложений по охране основных компонентов окружающей среды: атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почв, растительности и животного мира, по улучшению санитарно-эпидемиологических условий, обогащения ландшафта, способствующих сохранению экологического равновесия и эффективному развитию и функционированию всех отраслей хозяйства.

На территории населенного пункта выделены следующие группы объектов-загрязнителей:

- Промышленные предприятия (строительной, пищевой промышленности, сельского хозяйства);

- Сооружения санитарно-технические;

- Инженерно-транспортные объекты;

- Объекты коммунального назначения.

Охрана атмосферного воздуха

Цель разработки подраздела состоит в определении системы мероприятий, способствующих оздоровлению и охране воздушного бассейна города в соответствии с намечаемым масштабом его развития.

Состояние атмосферного воздуха в значительной степени определяется размещением и концентрацией экологически активных отраслей промышленности, уровнем очистки производственных выбросов от загрязняющих веществ, сосредоточением и загруженностью транспортных магистралей.

В с. Новичиха расположено порядка 20 производственных и сельскохозяйственных объектов.  Определены и представлены в графических материалах санитарно-защитные зоны производственных объектов. Действующие промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в основном, относятся к III и IV классу с нормативным размером санитарно-защитной зоны 100 и 50 м соответственно. Нормативные размеры санитарно-защитных зон соответствуют ныне действующему СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция).

| № | Наименование объекта | Размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
| 1. | Асфальто-бетонный завод | 500 |
| 2. | Маслозавод | 100 |
| 3. | ООО «Россия» | 100-300 |
| 4. | Цех забоя КРС | 300 |
| 5. | Сервис технического обслуживания | 50 |
| 5. | Производственная база | 50-100 |
| 7. | ОАО «Рапс» |  |
| 8. | Территория коммунального хозяйства | 50 |
| 9. | Гаражи автотранспортного предприятия | 300 |
| 10. | Хлебоприемный пункт | 100 |
| 11. | МЭС | 100 |
| 12. | Автозаправочная станция | 100 |
| 13. | ОАО Новичихинская МТС | 300 |
| 14. | ООО Агроснаб | 50 |
| 15. | ДРСУ | 100 |
| 16. | ООО «Новичиха Лес» | 100 |
| 17. | Котельная | 50 |
| 18. | КХ «Рос Дина» | 100 |
| 19. | Летняя овцеводческая ферма | 300 |
| 20. | Свалка | 500 |
| 21. | Кладбище | 50 |
| 22. | Очистные сооружения (поля фильтрации) | 300 |

В пределы санитарно-защитных зон действующих предприятий попадает жилая застройка.

Жилая застройка, попадающая в пределы СЗЗ, предусматривается к выносу. Под строительство нового жилья предусматриваются свободные территории в юго-западной и восточной частях села.

С целью обеспечения СЗЗ фермы КРС ООО «Россия» предусмотрен ее вынос из жилой застройки.

Большое влияние на формирование уровня загрязнения оказывают объекты теплоснабжения данного населенных пунктов. В настоящее время централизованное теплоснабжение с. Новичиха осуществляется 40 котельными общей мощностью  7,1 Гкал/час. Существующей тепловой мощности котельных достаточно для покрытия тепловых нагрузок потребителей с учетом роста населения и развития промышленности на расчетный срок. Поэтому расширение котельных не предусматривается. Предусматривается строительство новой котельной в связи со строительством нового общественного центра.

Все котельные работают на твердом топливе – каменном угле, большинство из них не оснащены золоулавливающим оборудованием. Все это влечет за собой значительное количество выбросов в атмосферу загрязняющих веществ: угольной золы, сажи, оксидов азота,  окиси углерода, оксидов серы.

Генпланом предусматривается: перевод системы централизованного теплоснабжения, а также отопления усадебной застройки на природный газ. Суммарный годовой расход газа составит 8,8 млн.м3/год. Перевод теплоснабжения с. Новичиха и пос. Мамонтово на природный газ позволит практически полностью исключить выбросы в атмосферу угольной золы, сажи, оксидов серы, угольной пыли и пыли шлака.

Состояние атмосферного воздуха среди прочих факторов определяется сосредоточением и загруженностью транспортных магистралей.

Настоящим генпланом решается основная транспортная проблема – вынос транзитного движения из центральной части села путем строительства объездной дороги.

Охрана поверхностных и подземных вод

Цель разработки подраздела заключается в определении системы мероприятий, способствующих охране и рациональному использованию поверхностных и подземных вод в соответствии с намечаемыми масштабами развития  хозяйства.

Задачами подраздела являются:

Анализ состояния поверхностных и подземных вод, выявление наиболее неблагоприятных участков и территории и отдельных водотоков, основных отраслей хозяйства и отдельных предприятий, являющихся главными источниками загрязнения водного бассейна;

- Прогноз состояния водного бассейна с учетом намечаемого развития населенного;

- Разработка системы мероприятий по охране поверхностных и подземных вод от их загрязнения.

Основными источниками загрязнения поверхностных и подземных вод являются промышленность, сельское хозяйство, транспорт и коммунально-бытовой сектор.

Объектами подверженными загрязнению являются река Новичиха и оз. Горькое, расположенные на территории сельсовета.

Река Новичиха берет начало в 5 км южнее села Новичиха и течет в северном направлении. Длина реки 7,5 км, средний уклон — 0,003.

Река Новичиха зарегулирована тремя водохранилищами. Плотины прудов не капитальные, насыпные, без водосливов, в период весеннего половодья наблюдается прорыв плотин. В естественном режиме р. Новичиха зимой перемерзает, летом пересыхает. Проектом определены водоохранные зоны:

- р. Новичиха – 50 м;

- Пруд Ворошиловский — 50 м.

В соответствии с «Водным кодексом Российской Федерации» в пределах водоохранных зон запрещается:

  - использование сточных вод для удобрения почв;

  - размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

  - осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

  - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод.

В целях соблюдения указанных выше требований  генпланом предусмотрено размещение в водоохранной зоне реки объектов жилого и рекреационного назначения.

В пределах прибрежных защитных полос дополнительно к вышеуказанным ограничениям запрещается: распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Прибрежные защитные полосы реки Новичиха и прудов Ворошиловского и Центрального составляет 30-50 м. Для каждого конкретного участка реки будут уточняться при разработке ПДП.

Водоснабжение села осуществляется от Чарышского водовода и ряда скважин, расположенных в черте жилой застройки. Источники водоснабжения  не изменятся.

Для предотвращения подземных источников водоснабжения от загрязнения предусматриваются зоны санитарной охраны источников водоснабжения (ЗСО). Граница первого пояса – зона строгого режима составляет 30-50 м.  Граница второго пояса определяется гидрологическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора. Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

На территории первого пояса ЗСО запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, а также применение ядохимикатов и удобрений.

На территории второго пояса ЗСО запрещается размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, навозохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод.

На территории второго и третьего поясов ЗСО запрещается размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения по согласованию с ЦГСЭН, органами и учреждениями государственного экологического и геологического контроля.

Граница ЗСО площадки водопроводных сооружений совпадает с ограждением площадки и принимается:

от стен резервуаров чистой воды — 30 м,

от конструкции ствола башни — 10 м.

Водоотведение коммунальной жилой застройки и общественных зданий осуществляется через канализационные сети на поля фильтрации. Водоотведение от одноэтажной жилой застройки производиться в индивидуальные выгреба с вывозом стоков на поля фильтрации.

В селе Новичиха имеются поля фильтрации, расположенные восточнее жилой застройки в районе кладбища. Построены насосная станция и напорный коллектор. Районная больница и Маслосырзавод имеют собственные поля фильтрации.

Водоотвод в поселке Мамонтово происходит в выгребные ямы. Из них отвоз на поля фильтрации с. Новичиха.

С целью охраны водоемов и подземных вод от загрязнения генпланом предусматриваются следующие мероприятия:

- Централизованные системы водоснабжения и водоотведения;

- Сброс производственных стоков после локальной очистки;

- Строительство новых полей фильтрации.

Охрана почвенно-растительного покрова и восстановление нарушенных земель

Цель разработки подраздела состоит в обосновании мероприятий по охране почвенно-растительного покрова от механических повреждений, органического и неорганического загрязнения в условиях развития промышленности и сельскохозяйственного производства.

Главными вопросами охраны почвенно-растительного покрова являются:

Мероприятия по борьбе с эрозией почв;

Обеспечение чистоты почвенно-растительного покрова (защита от механического, химического и бактериального загрязнения);

Организация системы удаления мусора;

Мероприятия по восстановлению нарушенных территорий.

Нарушенные территории в рассматриваемых населенных пунктах отсутствуют.

Важной проблемой является утилизация отходов промышленности и коммунально-бытового сектора.

В настоящее время в населенном пункте имеется полигон для сбора твердых бытовых отходов, расположенный с северной стороны села на расстоянии 850 м от жилой застройки. Существующий полигон отвечает санитарным нормам. Система утилизации отходов не изменится.

Кроме того, перевод системы централизованного теплоснабжения и усадебной застройки на природный газ позволит практически полностью исключить образование золошлаковых отходов.

Охрана окружающей среды от воздействия шума

Цель разработки подраздела заключается в анализе и прогнозировании вредных воздействий шума, вызываемых развитием непроизводственной сферы, смягчение и нейтрализацию этих воздействий.

Основными источниками шума в рассматриваемых населенных пунктах являются  транспортные магистрали.

Основным мероприятием по снижению шума от городских магистралей является вынос транзитного грузового движения на объездные дороги.

Таким образом, при разработке генплана Новичихинского сельсовета были учтены экологические проблемы. Проектные решения приняты в увязке с действующими экологическими нормативами. Реализация генплана позволит улучшить экологическую обстановку сельсовета.

6.  Основные технико-экономические показатели

генерального плана.

| №№ п/п | Показатели | Един. изм. | Исходн. год | Первая очередь стр-ва | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Население |  |  |  |  |
|  | 1. Численность населения села | тыс. чел. | 4287 | 4600 | 5400 |
|  | 2. Возрастная структура населения: | чел./% |  |  |  |
|  | -дети 0-16 лет | чел./% | 764 | 828 | 972 |
|  | -население в трудоспособном возрасте | чел./% | 2148 | 2346 | 2808 |
|  | -население старше трудоспособного возраста | чел./% | 1375 | 1426 | 1620 |
|  | 3. Трудовая структура населения: | чел. |  |  |  |
|  | -градообразующая группа | чел. | 985 | 1196 | 1620 |
|  | -обслуживающая группа | чел. | 735 | 828 | 1026 |
|  | -несамодеятельное население | чел. | 2133 | 2254 | 2592 |
| 2 | Промышленные предприятия |  |  |  |  |
|  | 1. Число предприятий | ед. | 18 | 19 | 23 |
|  | 2. Численность трудящихся | чел. | 665 | 813 | 1126 |
| 3 | Прочие градообразующие кадры | чел. | 320 | 383 | 494 |
| 4 | Территория |  |  |  |  |
|  | 1. Общая площадь поселковых земель | тыс. га | 31,26 | 31,26 | 31,26 |
|  | 2. В пределах поселковой черты | га | 875,5 | 913,4 | 913,4 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | - селитебные территории | га | 265,8 | 468,5 | 468,5 |
|  | -внеселитебные территории | га | 608,4 | 455,4 | 455,4 |
| 5 | Категории земель |  |  |  |  |
|  | Земли населенного пункта | га | 875,5 | 913,4 | 913,4 |
|  | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 19901,5 | 20118,48 | 20118,48 |
|  | Земли лесного фонда | га | 10123 | 10123 | 10123 |
|  | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 75 | 105,12 | 105,12 |
|  | Земли запаса | га | 285 | - | - |
| 6 | Функциональные зоны |  |  |  |  |
|  | Жилая зона | га | 265,8 | 279,3 | 468,5 |
|  | Зона общественно-делового назначения | га | 17,6 | 21 | 21,5 |
|  | Производственная зона | га | 31,9 | 33,9 | 33,9 |
|  | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 64,1 | 74,2 | 74,2 |
|  | Рекреационная зона | га | 35,7 | 45,2 | 45,2 |
|  | Зона специального назначения | га | 2,8 | 3,4 | 3,4 |
| 7 | Плотность (средняя) населения | чел./га |  |  |  |
|  | - в пределах территории селитьбы | чел./га | 13,5/1 га | 20/1 га | 20/1 га |
| 8 | Жилищное строительство |  |  |  |  |
|  | - жилищный фонд на начало года | тыс. м2 | 118,43 | 124,33 | 138,73 |
|  | - средняя обеспеченность населения общей площадью | м2 /чел. | 28/1 | 27/1 | 25,6/1 |
| 9 | Убыль жилищного фонда |  |  |  |  |
|  | - за период | тыс. м2 | 21,32 | - | - |
| 10 | Ввод в эксплуатацию жилых тыс. м2 домов (всего общей площади) | м2 | 907 | 15,34 | 46,02 |
| 11 | Культурно-бытовое строительство |  |  |  |  |
|  | 1. детские дошкольные учреждения | мест | 185 | 245 | 365 |
|  | 2. общеобразовательные школы | мест | 1020 | - | - |
|  | 3. магазины (всего торговой площади) | м2 | 2713 | 2713 | 3673 |
|  | 4. предприятия общественного питания | посад. мест | 180 | 216 | 216 |
|  | 5. клуб | мест | 350 | 350 | 350 |
|  | 6. учреждения бытового обслуживания | раб. мест | 37 | 38 | 38 |
| 12 | Поселковый транспорт |  |  |  |  |
|  | 1. протяженность улиц | км | 39,25 | 64,4 | 64,4 |
| 13 | Инженерное оборудование и благоустройство |  |  |  |  |
| 14 | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | Отпуск воды всего | тыс. м3/сутки | 0,828 | 1,040 | 1,215 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | Хозяйственно-питьевые нужды населения | тыс. м3/сутки | 0,828 | 0,946 | 1,104 |
|  | Мощность источников водоснабжения | тыс. м3/сутки |  |  |  |
|  | Чарышский водопровод | тыс. м3/сутки | 1,43 | 1,9 | 1,9 |
|  | Отпуск воды на хозяйственно-питьевые нужды в среднем на 1-го жителя | л /сут. | 103 | 180 | 180 |
|  | Обеспеченность жилого фонда централизованным водоснабжением | % | 94,5 | 100 | 100 |
| 15 | Канализация |  |  |  |  |
|  | Общее поступление сточных вод в систему канализации | тыс. м3/сутки | 577,6 | 0,997 | 1,164 |
|  | Мощность очистных сооружений | тыс. м3/сутки | 1,6 |  |  |
|  | Обеспеченность жилого фонда канализацией | % | 11,6 | 100 | 100 |
| 16 | Теплоснабжение | % |  |  |  |
|  | Максимальное потребление тепловой энергии на коммунально-бытовые нужды от центральных источников | Гкал/час | 4,99 | 5,23 | 5,59 |
| 17 | Электроснабжение | % |  |  |  |
|  | а). Суммарное потребление электроэнергии | млн. кВт.ч/ год | 13,4 | 13,9 | 17,2 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | - на нужды промышленных предприятий | млн. кВт.ч/ год | 8,4 | 8,6 | 10,9 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт.ч/ год | 5 | 5,3 | 6,3 |
|  | б). потребление электроэнергии на 1 чел. в год: | кВт.ч. | 7213 | 8366 | 7873 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | кВт.ч. | 1203 | 1152 | 1164 |
|  | в). источники покрытия электронагрузок: |  |  |  |  |
|  | ПС 110/35/10 кВ Новичихинская | Млн. кВт | 4,9 | 5,1 | 6,3 |

Прилагаемые документы