Администрация МО Долговский сельсовет

ДОКУМЕНТ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Муниципального образования

Долговский сельсовет

Новичихинского района

Алтайского края

Часть 1. Материалы по обоснованию проектных решений

Шифр: 14

Главный инженер:                                                                С.В.Сосновый

Главный инженер проекта:                                                Л.В.Ларина

2015 г.

Авторский коллектив и ответственные исполнители  проекта:

Архитектурно-планировочная часть:

1. ГИП, архитектор                                                               К.В.Лехнер

Инженерное обеспечение:

1.Главный специалист - сантехник ВК                               Н.И.Тихомирова

2.Главный специалист - электрик                                        М.Н. Мителёва

3.Главный специалист - сантехник ОВ, газ                        И.Е.Нечаев

4. Инженер-эколог                                                                И.П. Гаштольд

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	6

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	8

1.1 Особенности экономико-географического положения	8

2. ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ	9

2.1 Климатическая характеристика.	9

2.2 Геоморфология и рельеф.	10

2.3 Почвенные ресурсы.	12

2.4 Характеристика водных объектов.	14

2.5 Природные ресурсы.	14

2.6 Растительность и животный мир	14

2.7 Характеристика земельного фонда. Структура землепользования.	15

2.7 Рекреационные ресурсы	16

2.8 Оценка природных предпосылок для хозяйственного освоения	17

3. НАСЕЛЕНИЕ. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ. ПРОГНОЗ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ.	19

4. АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВОЧНОГО РАЗВИТИЯ МО ДОЛГОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ	24

4.1 Планировочная структура МО Долговский сельсовет.	24

4.2 Функциональное зонирование территории сельсовета и населенных пунктов, входящих в его состав.	25

5. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ.  ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ  МО ДОЛГОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ	26

5.1 Зона сельскохозяйственного использования и производственная зона	26

5.2 Общественно-деловая зона. Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения.	28

5.3 Зона рекреационного назначения	34

5.4 Жилая зона	35

5.5 Инженерная инфраструктура.	37

5.5.1 Теплоснабжение.	37

5.5.3 Водоснабжение и водоотведение.	41

5.5.4 Электроснабжение.	44

5.5.5 Связь	48

5.6 Зона транспортной инфраструктуры.	48

5.7 Зона специального назначения	49

5.8 Характеристика экологического состояния территории  МО Долговский сельсовет.	50

5.8.1 Оценка состояния атмосферного воздуха.	50

5.8.2 Оценка инженерно-геологических и гидрогеологических условий территории	51

5.8.3 Оценка состояния водных объектов	53

5.8.4 Оценка состояния почв	53

5.8.5 Оценка состояния природных комплексов и растительного покрова	55

5.8.6 Оценка влияния физических факторов	55

5.8.7 Оценка образования, организации сбора, транспортировки, переработки, обезвреживания и размещения отходов	56

5.9 Система зональных и объектных ограничений, расположенных на территории МО Долговский сельсовет.	60

5.10 Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций на территории МО Долговский сельсовет. Мероприятия по их предотвращению и борьбе с возможными последствиями.	63

5.10.1 Риски чрезвычайных ситуаций природного характера.	63

5.10.2 Риски чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера.	64

5.10.3 Риски техногенного характера.	65

5.10.4 Пожарная охрана. Гражданская оборона	65

5.11 Характеристика объектов культурного наследия территории	66

5.12. Анализ муниципально - правовой базы поселения в области землепользования и застройки	68

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	70

ПРИЛОЖЕНИЕ 1	71

# ВВЕДЕНИЕ

Документ территориального планирования «Генеральный план МО Долговский сельсовет Новичихинского района Алтайского края» разработан на основании Муниципального контракта № 2 от 24.11.2011 года с Администрацией Долговского сельсовета Новичихинского района Алтайского края в лице главы сельсовета.

Генеральный план выполнен в соответствии со следующими нормативно - правовыми актами:

- Федеральный закон от 29.12.2004 г № 190 – ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 25.10.2001 г № 136 – ФЗ «Земельный кодекс Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 03.06.2006 г № 74 – ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Закон Алтайского края от 2 декабря 2003 г. № 63-ЗС «Об установлении границ муниципальных образований и наделении их статусом сельского, городского поселения, городского округа, муниципального района» (с изменениями и дополнениями);

- Постановление администрации Алтайского края от 18.05.2012 г № 261 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Алтайского края»;

- Программа социально-экономического развития МО Долговский сельсовет Новичихинского района Алтайского края до 2017г.

- Закон Алтайского края (№120-ЗС от 29 декабря 2009г.) «О градостроительной деятельности на территории Алтайского края», «Нормативы градостроительного проектирования Алтайского края» (постановление № 261 от 18.05.2012г),

- Схема территориального планирования Новичихинского района Алтайского края.

Основные цели проекта генерального плана:

обеспечение устойчивого развития территории муниципального образования на основе территориального планирования и градостроительного зонирования, формирование ресурсов информации, необходимой для принятия решений, способствующих улучшению условий жизнедеятельности населения, улучшению экологической ситуации, эффективному развитию инженерной, транспортной, производственной и социальной инфраструктуры, сохранению историко-культурного и природного наследия.

Основные задачи проекта генерального плана:

1. Создание архитектурно-планироровочной основы благоприятного перспективного развития селитебных территорий населенных пунктов с целью повышения уровня жизни населения МО, при условии максимального сохранения существующих селитебных территорий и окружающей природной среды, водного и лесного фонда, объектов культурного наследия, истории и архитектуры.

2. Определение назначения и категорий земель с целью создания планировочного каркаса транспортной и инженерной инфраструктуры путем нанесения коридоров охраны существующих инженерных сетей и сооружений, придорожных защитных полос и ШЗЗ автомобильных трасс для  устойчивого экономического развития.

3. Определение участков для развития производственной экономической базы с целью открытия новых предприятий и  новых рабочих мест для жителей МО.

4. Расчет необходимого объёма строительства объектов культурно-бытового обслуживания местного значения с целью полного обеспечения потребности населения в образовании, здравоохранении, занятиях спортом, организации отдыха, культурно-досуговых мероприятиях.

5. Определение направления развития инженерной и транспортной инфраструктуры на перспективу, определение её производительной мощности.

6. Разработка мероприятий по охране окружающей природной среды с целью её сохранения для настоящих и будущих поколений граждан МО.

7. Разработка мероприятий по ГО сельсовета и его населения, защите территории населенных пунктов и граждан МО от возможных чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.

8. Определение перечня мероприятий территориального развития на 1 очередь строительства (до 2019г.) и стратегического плана экономического развития МО на перспективный долгосрочный период – 20 лет (до 2034г.).

Концепция территориального развития МО Долговский сельсовет обоснована действующими нормативными градостроительными требованиями по проектированию, функциональному зонированию территории, техническим заданием на проектирование.

Генеральным планом учтены текущие территориальные и планировочные аспекты развития субъекта РФ - Алтайский край.

Проектом предусмотрена следующая очерёдность развития:

- первая очередь 2014- 2019;

- расчётный срок – 2014 - 2034 годы.

Также определены перспективы развития поселения за пределами расчётного срока, включая принципиальные решения по территориальному развитию, функциональному зонированию, планировочной структуре, инженерно- транспортной инфраструктуре, рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды.

# 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

## 1.1 Особенности экономико-географического положения

Муниципальное образование Долговский сельсовет входит в состав Новичихинского района Алтайского края. Село Долгово является центром сельсовета.  Граничит Долговский сельсовет с Мельниковским сельсоветом Новичихинского района, а также с сельсоветами Волчихинского, Романовского и Мамонтовского районов.

Территория сельсовета составляет 21358,93 га. Удаленное расположение от краевого центра и от основных транспортных, железнодорожных магистралей является одним из существенных неблагоприятных факторов, сдерживающих развитие сельсовета.

В 2 населенных пунктах проживает 681 человек. Удаленность от райцентра с. Новичиха составляет: село Долгово - 46 км., поселок Ильинский – 51 км. Территория сельсовета имеет значительные резервы для развития системы расселения при организации новых видов производств, либо расширении существующих.

По муниципальному образованию с юго-запада на северо-восток проходит автомобильная дорога районного значения, берущая свое начало от трассы регионального значения Волчихи-Барнаул. Пассажирское и грузовое сообщение между населенными пунктами муниципального образования осуществляется по дорогам местного сообщения.

Основное направление экономики муниципального образования – сельское хозяйство, тип сельскохозяйственной специализации – земледельческо-животноводческий, где преобладает зерновое земледелие с высокой долей пшеницы в посеве зерновых культур, в отрасли животноводства преобладает молочно-мясное скотоводство. Сельскохозяйственная деятельность осложняется нахождением  муниципального образования в зоне рискованного земледелия. Промышленное производство в пределах муниципального образования не развито.

Главные благоприятные факторы развития Долговского сельсовета:

- наличие производственного и кадрового потенциала;

- наличие инженерной инфраструктуры;

- наличие достаточных земельных ресурсов при условии их разумного использования;

- рыночная инфраструктура.

# 2. ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

## 2.1 Климатическая характеристика.

По агроклиматическому районированию Алтайского края территория МО Долговский сельсовет находится в резко-континентальном климатическом районе с холодной зимой и коротким жарким летом. Континентальность климата наиболее ярко подчеркивают ранние заморозки в теплое время года. Основные климатические характеристики отражены в таблицах 1 - 3.

Климатическая характеристика территории                    Таблица 1

| № п/п | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Средняя температура января | - 17-19 0С |
| 2 | Продолжительность залегания снежного покрова | 155-160 дней |
| 3 | Средняя температура июля | 18-19 0С |
| 4 | Период с температурой выше 10 0С | 120-130 дней |
| 5 | Сумма температур воздуха за период с температурой выше 10 0С | 2000-2100 0С |
| 6 | Годовые суммы осадков | 312 мм |
| 7 | Средняя скорость ветра | 5 м/с |

Температура наружного воздуха                                             Таблица 2

|  | Месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | За год средняя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IY | Y | YI | YII | YIII | IX | X | XI | XII |  |
| Температура воздуха, оС | -18,8 | -17,9 | -10 | 1,8 | 11 | 17,1 | 19 | 17 | 11,5 | 2,5 | -8,4 | -16 | 0,7 |

Показатели температур наружного воздуха                        Таблица 3

| Абсолютный |  | Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца, оС | Температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 оС | Средняя продолжительность безморозного периода в сутках |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| мин о С | макс о С |  |  |  |
| -51 | 40 | 38 | -38 | 195 |

Средняя температура воздуха самого теплого месяца (июля) 190. Максимальная температура воздуха в отдельные годы может достигать 38-400. Зима продолжительная и очень суровая. Самый холодный месяц – январь, средняя температура воздуха в январе – 18,80.

С наступлением отрицательных температур воздуха происходит охлаждение почвы и ее промерзание. Оно начинается в конце октября - начале ноября, когда устойчивый снежный покров еще отсутствует. К концу ноября почва промерзает в среднем на глубину 150-250 см.

Снеготаяние по средним многолетним данным начинается в третьей декаде марта. Оттаивание верхних слоев почвы начинается одновременно со сходом снежного покрова.

Наибольшее количество осадков выпадает в июле. В течение года наименьшее количество осадков наблюдается в феврале (14 мм). В отдельные годы в зависимости от условий атмосферной циркуляции, как минимум, так и максимум, может быть, сдвинут на другие месяцы и месячные количества осадков могут значительно отклоняться от многолетнего среднего значения.

Гидротермический коэффициент равен 1,0-0,8, он свидетельствует о недостаточном увлажнении.

Снежный покров влияет на термический режим почвы и определяет степень её увлажнения. По средним многолетним данным устойчивый снежный покров образуется в первой - в начале второй декады ноября. Залегание снежного покрова на территории района из-за сильных ветров и различных условий открытости и защищенности местности очень неравномерно. Высота снежного покрова к концу ноября не превышает 6-15 см. В течение зимы высота снежного покрова постепенно увеличивается. Наибольших значений она достигает в середине – конце марта – 28-30 см. Средняя из наибольших декадных высот снежного покрова за зиму составляет 33 см. Средняя дата схода снежного покрова – 8 апреля, самая поздняя – 26 апреля.

Господствующими ветрами на территории района являются южные и юго-западные, которые выдувают не только снег, но и мелкозем с повышенных участков, что и является причиной возникновения ветровой эрозии. Среднемесячная скорость ветра составляет 4-6 м/сек. Ежегодно бывают ветра со скоростью 20-25 м/сек. Наибольшее число дней с сильными ветрами наблюдается в апреле-мае, когда почва лишена растительности и наиболее подвержена ветровой эрозии.

Климат МО Долговский сельсовет в целом благоприятен для ведения сельского хозяйства.

## 2.2 Геоморфология и рельеф.

МО Долговский сельсовет Новичихинского района расположен на равнинной территории, соответствует крупнейшей структурной единице – Западно-Сибирской плите и находится в районе палеозойской складчатости.

Равнинные участки поверхности (в области Приобского плато) сложены мощной толщей четвертичных пород, гидрографически они нигде не вскрывают коренных пород.

На территории района распространены такие генетические отложения как озерно-аллювиальные, делювиальные, аллювиально-озерные, пролювиальные, субаэральные. Эти отложения представлены лёссовидными суглинками, супесями, песками, илами, глинами. Все отложения имеют возраст четвертичной системы.

На территории района расположены разломы, активные в новейшее время, которые четко выражены в рельефе.

Геологическое строение территории определяет особенности  пространственного распределения месторождений полезных ископаемых. На территории сельсовета отсутствуют полезных ископаемых.

Территория Приобского плато, в юго-западной части которого расположен Новичихинский район, претерпевала значительные изменения, но сохранила во многих чертах облик аккумулятивной равнины. Основная центральная часть Приобского плато пересекается в северо-западной части ложбинами древнего стока. Днища ложбин древнего стока заполнены песчаными водно-аккумулятивными отложениями, частично преобразованными эоловыми процессами  и отличаются бугристо-грядовым рельефом. Гряды и межгрядовые понижения ориентированы с юго-запада на северо-восток.

В северных ложбинах пески по днищам не доходят до низовий ложбин, днища приобретают характер плоских равнин с озерами (например, оз. Горькое) и разнообразных форм микрорельефа (котловин, западин).

Песчаные равнины заняты сосновыми борами. Северо-западная часть территории района представляет собой слабоволнистую равнину. Центральная часть этого участка наиболее повышена и представляет вершину водораздела между двумя древними ложбинами стока.

Слабая волнистость рельефа обусловлена наличием гривообразных повышений и лощинообразных понижений. Уклоны слабоволнистой равнины незначительные – 2-40. В северной и южной части слабоволнистая равнина расчленяется сетью лощин и переходит в ложбину древнего стока. Лощины пересекают район, в основном, с северо-востока на юго-запад. Многие лощины при выходе на террасированную ступень теряются, сливаясь с ней в рельефе. Склоны лощин террасированы и расчленены неглубоко. В верхней части имеют крутизну до 60, в нижней – до 120. Микрорельеф выражен в виде кочек и западин различной формы и глубины.

Юго-восточная часть территории района представляет собой слабоволнистую равнину, расчлененную неглубоко врезанной долинно-балочной сетью. Долины и балки врезаны по отношению к местным водоразделам на глубину 5-7 м. Склоны южной, юго-восточной и западной экспозиции более крутые (8-100), противоположные – пологие (не более 3-50).

В северо-восточной части района врезанность лощин и логов достигает 15-25 м, они относительно нешироки и имеют обычно крутые склоны, особенно в нижней части (120 и больше). Сильная расчлененность рельефа сказывается на развитии эрозионных процессов, в данном случае водной эрозии. Лощины и лога ориентированы с запада на восток и с северо-запада на северо-восток.

Микрорельеф на положительных элементах рельефа развит слабо, по отрицательным наоборот – микрорельеф развит и выражен в виде кочек органического происхождения, замкнутыми эллипсовидной формы микрозападинами.

В связи с небольшими уклонами наклона территории, хорошей дренированностью и выравненностью водоразделов, рельеф в районе благоприятен для земледелия. Для обработки непригодны лишь покатые, да крутые склоны и днища лощин.

Общий уклон территории с юго-востока на северо-запад, где слабоволнистая равнина переходит в приборовую равнину и в днище ложбин древнего стока.

Рельеф оказывает большое влияние на почвообразовательный процесс, на распределение почвенных илистых частиц, на залегание грунтовых вод и на распределение атмосферных осадков.

В соответствии с данными геологических изысканий – на территории муниципального образования не выявлено месторождений полезных ископаемых.

В МО Долговский сельсовет рельеф представляет собой слабоволнистую равнину, изредка нарушаемую крупно-западинными формами мезорельефа.

Преобладающие углы наклона поверхности на равнине не превышают 0о30/ - данная территория практически лишена эрозионного расчленения, что объясняется слабой приподнятостью над уровнем моря (100-200 м).

## 2.3 Почвенные ресурсы.

Согласно почвенно-географическому районированию Алтайского края территория МО Долговский сельсовет расположена в пределах Западно-Сибирской равнины, зоне черноземов, в подзоне южных черноземов, в районе черноземов южных, лугово-солонцовых и солончаковых комплексов с солодями.

Наиболее распространенными почвами на территории муниципального образования являются черноземы южные. Черноземы относятся к автоморфным почвам, сформировались в условиях малодефицитного атмосферного увлажнения под злаково-разнотравной растительностью, при глубине залегания грунтовых вод более 7 м. Все черноземы используются преимущественно под пашню, незначительно – в кормовых угодьях. В пределах муниципального образования встречаются так же каштановые почвы и солонцы. Характеристика почвенного покрова приведена в таблице 4.

Территория муниципального образования расположена в лесостепной зоне и подвержена ветровой и водной эрозии, что приводит к необходимости проведения противоэрозионных мероприятий. С целью снижения негативных факторов ветровой эрозии проведена посадка ветрозащитных полос.

Характеристика почвенного покрова МО Долговский сельсовет

Таблица 4

| Тип почвы | Преобладающие уклоны | pH | Почвообразующие породы | Гидроморфность почв | Механический состав | Мощность гумусового горизонта А+АВ (см) | Содержание гумуса, (%) | Водно-физические свойства | Обеспеченность питательными элементами | Подверженность негативным процессам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| черноземы южные | менее 00 17 | 5,3-7,0 | покровные лессовидные и нелессовидные суглинки | автоморфные | средне-, легкосуглинистый, супесчаный | 25-37 | 2,3-4,2 | удов. |  |  |
|  | менее 00 17 – 00 30 | 3,0-6,0 | покровные лессовидные и нелессовидные древнеаллювиальные суглинки и супеси | автоморфные | тяжело-, средне-, легкосуглинистый, супесчаный | 25-47 | 1,25-4,01 | удов. | N 0,10-0,28 %, P2О5 8,75-18,87 мг на 100 г K2О 17,5-30,2 мг на 100 г (по Чирикову) | подвержены ветровой и водной эрозии в средней степени |
| каштановые | 00 30 – 10 30 | 6,8-7,5 | покровные лессовидные и нелессовидные супеси и суглинки | автоморфные | легко-, средне, тяжелосуглинистый | 29-45 | 1,8-2,65 | удов. | N 0,11-0,21 %, P2О5 12,06-31,25 мг на 100 г K2О 15,0-41,25 мг на 100 г (по Чирикову) | подвержены ветровой эрозии в слабой и средней степени, водной эрозии |
| солонцы | менее 00 17 | 7,3-8,2 | покровные лессовидные и нелессовидные суглинки и древнеаллювиальные засоленные отложения | гидроморфные | тяжелосуглинистый и глинистый | 3-17 | 2,71-8,0 | неудов. | N 0,25-0,42% P2О5 1,7-2,1 мг на 100 г K2О 13,2-28,1 мг на 100 г (по Мачигину) | засолены; степень засоления – от слабой до сильной |

## 2.4 Характеристика водных объектов.

Гидрографическая сеть Долговского сельсовета представлена мелкими прудами, ручьями. Ручьи протекают по днищам логов, а летом полностью пересыхают. По логам и балкам происходит сток талых и ливневых вод.

В засушливые годы большинство мелких озер пересыхают. Вода в озерах слабо и среднеминерализована.

Для удовлетворения хозяйственных нужд в логах и лощинах сооружаются искусственные пруды, которые используются для разведения рыбы и для нужд животноводческих ферм.

Уровень грунтовых вод находится на глубине 7-10 м. Грунтовые воды питают большинство колодцев в населенных пунктах. Дебит колодцев колеблется в пределах сотых долей куб. метра в секунду. В засушливые годы уровень воды и дебит колодцев резко понижается. Вода преимущественно пресная с содержанием плотного остатка до 0,8 г/литр гидрокарбонатного кальциево-натриевого типа.

Режим грунтовых вод находится в зависимости от атмосферных осадков, а также от поверхностного стока с окружающих водоразделов Приобского плато. Сток грунтовых вод направлен от водораздельных участков плато к ложбинам древнего стока.

В пределах МО Долговский сельсовет водоносным горизонтом, пригодным для водоснабжения, является водоносный горизонт среднечетвертичных отложений. Глубина залегания водоносного горизонта колеблется от 50 до 150 м. По качеству вода пресная с общей минерализацией от 0,4 до 3 г/литр.

В силу статьи 6 Водного кодекса РФ, каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом и другими федеральными законами. В силу пункта 8 статьи 27 Земельного кодекса РФ приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом РФ, запрещена.

## 2.5 Природные ресурсы.

Согласно данным Управления по недропользованию по Алтайскому краю (Алтайнедра), месторождения полезных ископаемых на территории сельсовета отсутствуют.

В пределах площади МО Долговский сельсовет особо охраняемых территорий (заказника) не имеется.

Схемой развития и размещения особо охраняемых природных территорий Алтайского края на период до 2025 года, утвержденной постановлением Администрации Алтайского края от 12.08.2013 №418, предусмотрена организация памятника природы краевого значения “Озеро Горькое» на территории Новичихинского и Мамонтовского районов Алтайского края, в том числе на территории Долговского сельсовета (без изменения категории земель).

## 2.6 Растительность и животный мир

Лесная растительность на территории Долговского сельсовета представлена небольшими колками (осиново-березовыми с примесью тальника), расположенными по мелким блюдцеобразным западинам на слабоволнистой равнине или в логах и лощинах. В посадках лесополос из сосны и лиственницы растут облепиха, дикая яблоня, смородина, сосна, акация. На землях населенных пунктов растут тополь, вяз, сирень, рябина, калина, клён.

Из травянистой растительности преобладают разнотравно-дерновиннозлаковые степи, преимущественно распаханные. На целинных и залежных участках растут разнотравно-типчаково-тырсовые и разнотравно-морковниково-типчаково-ковыльные ассоциации. Преобладающими травами являются: полевица белая, овсяница луговая, пырей ползучий, чина луговая, герань луговая, лабазник вязолистный, кровохлебка лекарственная и др.

Животный мир характеризуется распространением группировок мелких млекопитающих с господством краснощекого суслика и хомячков (даурского и джунгарского). Кроме того, видовой состав данной группировки представлен: мышами (домовой и лесной), полевками (красной, узкочерепной, экономкой), хомяками и др.

Из грызунов встречаются заяц, белка, колонок. Много мелких грызунов. Характерными видами являются красная полевка, лесная мышь и степная мышовка – в остепененных песчано-ковыльных и мертво-покровных сосновых лесах; мохноногий тушканчик – в местах с нарушенным почвенно-растительным покровом.

На территории сельсовета распространены группировки птиц с господством врановых. Общими видами для этой территории являются грач, перепел, пустельга, коршун, местами болотная сова – на месте ковыльных степей, с полевым жаворонком – на посевах зерновых.

На озерах распространение получили группировки с господством водных и околоводных птиц. Видовой состав данной группировки представлен белокрылой крачкой, серой уткой, лысухой, чомгой, серебристой чайкой, чернетью, кряквой, шилохвостью, широконоской, черношейной поганкой, чирками, камышовым лунем, серым журавлем – на пресных и солоноватых тростниковых озерах; выпью, погонышем – в зарослях тростника.

Из пресмыкающихся встречаются ящерицы, змеи (гадюка и щитомордник), а из земноводных – жабы и лягушки.

Видовой состав рыб однообразен. Распространенные на территории района сильно минерализованные озера лишены рыбы. В реках и пресных озерах встречаются карась, линь, окунь, щука, чебак, сазан.

## 2.7 Характеристика земельного фонда. Структура землепользования.

Площадь земель в границах муниципального образования Долговский сельсовет составляет 21358,93 га, что составляет практически 10% от всей территории Новичихинского района.

Согласно Земельному кодексу РФ земельный фонд муниципального образования Долговский сельсовет включает в себя следующие категории земель (см. таблицу 5).

Характеристика категорий земель                                    Таблица 5

| № п/п | Наименование категории | Площадь, га | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 20361,09 | 95,3 |
| 2 | Земли населённых пунктов | 444,4 | 2,1 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики; земли для обеспечения космической деятельности; земли обороны, безопасности и иного специального назначения | 0,06 | 0,01 |
| 4 | Земли лесного фонда | 553,38 | 2,59 |
| 5 | Земли запаса | - | - |
| 6 | Земли водного фонда | - | - |
| 7 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | - | - |
|  | ИТОГО | 21358,93 | 100 |

Согласно данным земельного комитета Новичихинского района земельный фонд МО Долговский сельсовет распределен следующим образом:

Земли сельскохозяйственного назначения

Земли этой категории составляют 20361,09 га. В структуре сельскохозяйственных угодий максимальные площади приходятся на пашню и залежь. Незначительная часть занята водным объектом – небольшим прудом у с. Долгово.

Земли населенных пунктов

На территории МО Долговского сельсовет расположено 2 населенных пункта, общая площадь земель населенных пунктов составляет 444,4 га.

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики; земли для обеспечения космической деятельности; земли обороны, безопасности и иного специального назначения представлены участком скотомогильника (с захоронением в ямах) 0,06 га.

Земли лесного фонда

Площадь лесного фонда в границах сельсовета составляет 553,38 га. Состав естественной лесной растительности представлен лиственными породами, растущими отдельными колками. Искусственные насаждения (лесополоса в северной части МО) представлена сосной и лиственницей.

## 2.7 Рекреационные ресурсы

Рекреационные ресурсы МО Долговский сельсовет не развиты. Большую часть территории занимают степи, которые в основном используются в сельском хозяйстве. Одновременно с этим, климатические ресурсы благоприятны для организации зимнего и летнего отдыха. Среди видов рекреации для летнего периода характерны: гелиотерапия, купание, пешие и конные прогулки. Зимой возможны: катание на лыжах и коньках и т.д.

Березовые и березово-осиновые колки пригодны для сбора грибов, ягод и лекарственных растений.

Наиболее привлекательным объектом рекреации является озеро Горькое в ленточном сосновом бору, где целесообразно развивать пляжный отдых, путем организации и обустройства зоны кратковременной рекреации.

Привлекательными для рекреации являются лесные участки ленточного соснового бора. Рядом с озерами в лесных участках отмечен ряд несанкционированных стоянок отдыхающих, которые часто оставляют после себя мусор.

В рекреационном отношении территория пригодна для оздоровительного отдыха, строительства санаториев-профилакториев, детских лагерей отдыха, кратковременной рекреации, охотничье-рыболовного туризма и сбора ягод, грибов, лекарственных растений.

## 2.8 Оценка природных предпосылок для хозяйственного освоения

Оценка природных предпосылок хозяйственного использования территории Долговский сельсовета включает оценку инженерно-геологических условий для градостроительства, природного потенциала территории с учетом благоприятности природных комплексов, ведения сельского хозяйства (земледелия и животноводства), возможности развития рекреации, а также для постоянного проживания населения.

Оценка природных условий проведена на основе материалов полевых исследований, опубликованных картографических данных из Атласа Алтайского края и приведена в таблице 6.

Условия для строительства на территории образования преимущественно благоприятные. В целом, условия для строительства жилых и производственных сооружений умеренно сложные.

МО Долговский сельсовет характеризуется достаточными земельными ресурсами для сельского хозяйства. Условия для сельскохозяйственного производства в целом хорошие. Самыми ценными пахотными землями образования являются черноземы южные, основной проблемой, возникающей при их эксплуатации, является водная и ветровая  эрозия, которые могут приобретать значительные масштабы. Рекомендуется проведение комплекса мероприятий, направленного на предотвращение ветровой и водной эрозии, сохранение и повышение плодородия почв, а именно, на накопление и сохранение влаги, повышение гумусности, улучшение структуры, накопление питательных веществ.

Рекреационная привлекательность муниципального образования определяется, прежде всего, наличием озера Горькое способствует развитию пляжного отдыха населения и туристов.

Комфортность условий для постоянного проживания населения определяется: орографическими особенностями, наличием растительного покрова, лесистостью, степенью климатической комфортности, наличием водных объектов. В целом, территория благоприятна для проживания человека, и большинство ее местностей оцениваются как комфортные.

Комплексная оценка природного потенциала территории МО Долговский сельсовет                  Таблица 6

| Вид использования Категория местности | Условия проживания | Условия для хозяйственной деятельности |  |  | Антропогенная трансформация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сельское хозяйство | Строительство | Рекреация |  |
| Благоприятные |  |  |  |  |  |
| Плоские пологоволнистые водораздельные поверхности плато; грунты лессовые преимущественно просадочные | наиболее комфортные | хорошие | не осложняют | хорошие | значительная |
| Пологие слаборасчлененные склоны плато; грунты лессовые преимущественно просадочные | наиболее комфортные | хорошие | не осложняют | хорошие | значительная |

Инженерно-геологические условия МО Долговский сельсовет                                                             Таблица 7

| Характеристика |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рельеф, грунты | Глубина расчленения рельефа (м) | Глубина залегания грунтовых вод (м) | Преобладающие углы наклона поверхности | Годовое количество осадков (мм) | Годовой слой стока (мм) | Условия для промышленного и гражданского строительства |
| Плоские пологоволнистые водораздельные поверхности плато; грунты лессовые преимущественно просадочные | менее 20 | > 10 | 00 17 - 10 30 | 300-350 | 25-50 | Частично осложняют, требуют укрепления грунтов основания, водоотвода |
| Пологие слаборасчлененные склоны плато; грунты лессовые преимущественно просадочные | менее 20 | > 10 | 00 17 - 10 30 | 300-350 | 25-50 | Частично осложняют, требуют укрепления грунтов основания, водоотвода |

# 3. НАСЕЛЕНИЕ. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ. ПРОГНОЗ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ.

Численность населения МО Долговский сельсовет составляет 681 человек (постоянное население, по данным на 01.01.2013 г.). Демографическая ситуация характеризуется естественной убылью населения. Рождающееся поколение не восполняет поколения своих родителей, происходит процесс старения населения. Обострение демографической ситуации также связано с ростом преждевременной смертности и снижением средней продолжительности жизни.

Естественная убыль населения не компенсируется миграционным приростом (табл.8).

Характеристика естественного движения населения

МО Долговский сельсовет                                                                Таблица 8

| Наименование | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Долгово |  |  |  |  |  |
| Прибыло | 7 | 10 | 17 | 8 | 8 |
| Выбыло | 24 | 36 | 10 | 22 | 12 |
| Сальдо миграции | -17 | -26 | +7 | -14 | -4 |
| Родилось | 2 | 3 | 12 | 6 | 4 |
| Умерло | 5 | 8 | 4 | 2 | 3 |
| Ест. убыль/ прирост | -3 | -5 | +8 | 4 | +1 |
| п. Ильинский |  |  |  |  |  |
| Прибыло | 3 | 6 | 11 | 4 | 2 |
| Выбыло | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 |
| Сальдо миграции | -5 | 0 | +4 | -3 | -4 |
| Родилось | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| Умерло | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| Ест. убыль/ прирост | -1 | -3 | +1 | 0 | +1 |
| ИТОГО ПО СЕЛЬСОВЕТУ |  |  |  |  |  |
| Прибыло | 10 | 16 | 28 | 12 | 10 |
| Выбыло | 32 | 42 | 17 | 29 | 18 |
| Сальдо миграции | -22 | -26 | +11 | -17 | -8 |
| Родилось | 4 | 5 | 15 | 7 | 7 |
| Умерло | 8 | 13 | 6 | 3 | 5 |
| Ест. убыль/ прирост | -4 | -8 | +9 | +4 | +2 |

Структура населения по возрастному составу в населенных пунктах МО Долговского сельсовет установлена на основе данных, предоставленных администрацией Долговского сельсовета, и представлена в таблице 9.

Возрастная структура МО Долговский сельсовет.

Современное состояние

Таблица 9

| Наименование | Всего населения | В том числе по возрастам (лет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дошкольники | Школьники |  | Трудоспособный возраст 16-55(60) лет |  |  |  |  |  | Старше трудоспособного возраста |  |  |
|  |  | 0 - 6 | 7 - 15 | 16 - 17 | Всего | В том числе |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |
|  |  |  |  |  |  | Работающих | Занятых в домашнем хозяйстве | Обучающихся с отрывом от производства | Инвалиды | Безработные |  | На отдыхе | Работающих |
| с. Долгово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол. | 561 | 43 | 55 | 13 | 333 | 172 | 29 | 64 | 25 | 43 | 133 | 128 | 6 |
| % |  | 7,7 | 9,8 | 2,3 | 59,3 | 30,7 | 5,2 | 11,4 | 4,45 | 7,6 | 23,7 | 22,8 | 1,07 |
| пос. Ильинский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол. | 120 | 7 | 10 | 5 | 59 | 13 | 8 | 14 | 17 | 7 | 42 | 40 | 2 |
| % |  | 5,8 | 1,8 | 4,1 | 49,1 | 10,8 | 6,6 | 11,6 | 14,1 | 5,8 | 35 | 33,3 | 1,7 |

В МО Долговский сельсовет проживает около 7% населения Новичихинсконо муниципального района – 681 человек в 2013 году, из них 53% женщины. Наблюдается тенденция снижения численности населения. Это вызвано миграционным оттоком населения, а также естественной его убылью.

Число родившихся в 2006 г. увеличилось  на 66 % по сравнению с 2004 г. Число умерших в 2006 г. увеличилось на 133 % по сравнению с 2004 годом.

Муниципальное образование в настоящее время располагает достаточным потенциалом трудовых ресурсов, которые в состоянии удовлетворить потребности экономики - около 52% населения находится в трудоспособном возрасте. Численность населения моложе трудоспособного возраста уменьшилось на  31 %  и составляет 152 человека или 19%. Увеличивается численность пенсионеров, в 2006 г. возросла на 16 % по сравнению с 2004 годом (на 31 человек).

Коэффициент смертности в поселении составил 6,4 умерших на 1000 населения в 2005 году, в  2006 году –17,9.

Следует отметить, что отсутствие мест приложения труда в населенных пунктах – является основной причиной снижения численности населения. Проектом предусмотрено развитие сельскохозяйственного производства, путем стимулирования появления производственных площадок.

Данные, характеризующие существующий баланс трудовых ресурсов, субъективный расчет на первую очередь и расчетный срок, а также занятость населения по отраслям приведены в таблице 10.

Баланс трудовых ресурсов на расчетный срок и первую очередь определен исходя из проведенного анализа современной возрастной структуры и занятости населения, перспектив развития сельскохозяйственного производства.

Структура основных градообразующих кадров

МО Долговский сельсовет (человек)                                             Таблица 10

| № п/п | Отрасли и предприятия | Численность градообразующих кадров (человек) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Современное состояние | Расчетный срок |  |
|  |  |  | 2014-2019 | 2014-2034 |
|  | Сельскохозяйственные организации |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1 | ООО «Верный путь» | 75 | 75 | 80 |
|  | Всего | 75 | 75 | 80 |
|  | Крестьянско-фермерские хозяйства |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2 | ИП «КФК Верт В.А.» | 5 | 5 | 7 |
| 3 | ООО «Рубикон» | 7 | 7 | 10 |
|  | ЛПХ | 240 | 242 | 250 |
|  | Всего | 252 | 254 | 267 |
|  | Административно-хозяйственные и общественные организации |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 11 | Администрация Долговсого сельсовета, ул. Кооперативная д.5 | 8 | 8 | 8 |
|  | Всего | 8 | 8 | 8 |
|  | Учреждения культурно-бытового обслуживания |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 12 | МКУК «Долговский КДЦ» ул. Кооперативная, 15 | 4 | 4 | 4 |
| 13 | Клуб пос. Ильинский ул. Центральная, 24 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Библиотека | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Дом быта, ул. Кооперативная, 5б | 2 | 2 | 2 |
| 16 | Объекты торговли | 16 | 16 | 18 |
|  | Пекарня, ул. 40 лет Победы, 1а | 2 | 2 | 3 |
|  | Почтовое отделение, ул. Кооперативная, 5б | 1 | 1 | 1 |
|  | Отделение сбербанка, ул. Кооперативная, 5б | 1 | 1 | 1 |
|  | Всего | 28 | 28 | 30 |
|  | Учебные заведения |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 19 | МБОУ «Долговская СОШ» ул. Школьная, 7 | 21 | 21 | 21 |
|  | Детский сад, ул. Школьная, 7 | 0 | 8 | 8 |
|  | Всего | 21 | 29 | 29 |
|  | Учреждения здравоохранения |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 21 | ФАП с. Долгово ул. 40 лет Победы, 1а | 2 | 2 | 2 |
| 22 | ФАП пос. Ильинский, ул. Центральная, 24 | 2 | 2 | 2 |
| 23 | Аптека | 1 | 1 | 1 |
|  | Всего | 5 | 5 | 5 |
|  | Итого: | 389 | 399 | 419 |

Как видно из таблицы 11, на первую очередь потребность кадров в МО Долговский сельсовет увеличится на 30 человек, или на 10,5% по сравнению с современным состоянием. Увеличение численности рабочих кадров происходит на основе создания новых рабочих мест и расширения уже функционирующих предприятий. Создание рабочих мест, как для местного населения, так и трудовых мигрантов, позволяет обозначить перспективу роста населения, что ведет к необходимости нового градостроительного проектирования: расширению площади жилой застройки, строительству дополнительных объектов социально-культурного и бытового обслуживания, развития инженерной инфраструктуры.

Прогноз численности населения МО Долговский сельсовет основан на анализе сложившейся демографической ситуации и данных о перспективах развития промышленного и сельскохозяйственного производства. Экспертная оценка территориальных особенностей экономического развития и данных (предоставленных администрацией МО Долговский сельсовет) о рождаемости, смертности, миграции – показала необходимость использования методики расчета численности населения, основанной как на анализе сложившихся тенденций движения населения за предшествующие годы, так и предполагаемого улучшения экономических и социальных условий жизни населения в населенных пунктах: Долгово, Ильинский (формула 1).

Формула 1

Нп(р) = (Ап(р)×100)/(Тп(р) – Дп(р) – Вп(р) – Пп(р) + Мп(р) – Бп(р) – Рп(р))

Где: Нп(р) – численность населения на первую очередь и расчетный срок;

Ап(р) – абсолютная численность градообразующих кадров на первую очередь и расчетный срок;

Тп(р) – удельный вес трудоспособного населения на первую очередь и расчетный срок;

Дп(р) – удельный вес занятых в домашнем хозяйстве на первую очередь и расчетный срок;

Вп(р) – удельный вес учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом от производства на первую очередь и расчетный срок;

Пп(р) – удельный вес неработающих инвалидов на первую очередь и расчетный срок;

Мп(р) – удельный вес работающих пенсионеров на первую очередь и расчетный срок;

Бп(р) – удельный вес обслуживающей группы на первую очередь и расчетный срок;

Рп(р) – удельный вес безработных на первую очередь и расчетный срок.

Расчет проектной численности населения в разрезе населенных пунктов МО Долговский сельсовет.

с. Долгово

Первая очередь (2014-2019 гг.):

Нп = (328×100)/(72 – 5 – 3 – 3 - 0 – 1 – 4) = 585 чел.

Расчетный срок (2014-2034 гг.):

Нр = (330×100)/(72 – 4 – 4 – 2 - 1 – 2 –3) = 589 чел.

п. Ильинский

Первая очередь (2014-2019 гг.):

Нп = (59×100)/(59 – 5 – 6 – 7 - 0 – 1 – 4) = 122чел.

Расчетный срок (2014-2034 гг.):

Нр = (61×100)/( 59 – 5 – 6 – 7 - 0 – 1 – 4) = 127 чел.

Итоговый результат прогнозирования численности населения отражен в таблице 11.

Прогноз численности населения по основным

возрастным группам МО Долговский сельсовет                      Таблица 11

| Возрастные группы | Современное состояние | 2019 г. |  | 2034 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | человек | темп прироста к 2013 году,% | человек | темп прироста к 2013 году,% |
| с. Долгово |  |  |  |  |  |
| Общая численность населения | 561 | 585 | 4,2 | 589 | 4,9 |
| Дошкольники 0-6 | 43 | 53 | 23 | 48 | 11,6 |
| Школьники 7-15 | 55 | 62 | 12,7 | 64 | 16,3 |
| Трудоспособный возраст 16-55(59) | 320 | 330 | 3,1 | 334 | 4,4 |
| Старше трудоспособного возраста 60 и старше | 133 | 140 | 5,2 | 143 | 7,5 |
| п. Ильинский |  |  |  |  |  |
| Общая численность населения | 120 | 122 | 1,6 | 127 | 4,2 |
| Дошкольники 0-6 | 7 | 8 | 14 | 9 | 42 |
| Школьники 7-15 | 10 | 12 | 20 | 13 | 20 |
| Трудоспособный возраст 16-55(59) | 59 | 60 | 1,7 | 62 | 1,7 |
| Старше трудоспособного возраста 60 и старше | 42 | 42 | 0 | 43 | 2,4 |

Рост численности населения в МО Долговский сельсовет обусловлен:

- проектным увеличением мест приложения труда, путем расширения существующих градообразующих предприятий;

- ожидаемым улучшением качества жизни местного населения;

сокращением смертности и ростом рождаемости.

# 4. АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВОЧНОГО РАЗВИТИЯ МО ДОЛГОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

## 4.1 Планировочная структура МО Долговский сельсовет.

Планировочная структура сформировалась в прямой зависимости от природного ландшафта. Она включает в себя планировочные центры и планировочные оси.

Административный центр Долговского сельсовета – с. Долгово является одновременно и главным планировочным центром сельсовета. Второй поселок сельсовета – п. Ильинский территориально и планировочно зависит от связей с с. Долгово.

Главная планировочная ось - автодорога местного значения, берущая свое начало от трассы регионального значения Барнаул-Волчиха и проходящая по муниципальному образованию с юго-запада на северо-восток.

На главной планировочной оси расположены населенные пункты муниципального образования – основной административный и планировочный центр с.Долгово и населенный пункты малой численности населения п. Ильинский.

Сложившаяся планировка и застройка территории населенных пунктов сельсовета в основном одноэтажная. Планировочными осями являются главные улицы:

- ул. Кооперативная в с. Долгово;

- ул. Центральная в п. Ильинском.

Планировочными центрами населенных пунктов являются центры обслуживания.

## 4.2 Функциональное зонирование территории сельсовета и населенных пунктов, входящих в его состав.

Сложившееся зонирование территории сельсовета проектом сохраняется, так как соответствует современным требованиям создания благоприятных условий для населения, учтены природные факторы, рациональные транспортные и пешеходные связи.

В настоящее время на территории МО Долговский сельсовет можно выделить следующие функциональные зоны:

- Зона сельскохозяйственного использования;

- Производственная зона;

- Общественно-деловая зона;

- Зона рекреационного назначения;

- Жилая зона;

- Зона инженерной инфраструктуры;

- Зона транспортной инфраструктуры;

- Зона специального назначения.

В настоящее время практически не организована зона рекреационного назначения. Имеются существенные нарушения санитарно защитных разрывов между производственной и селитебной территориями и источниками питьевого водоснабжения.

Сложившаяся ситуация требует дальнейшего упорядоченного функционального зонирования территории МО Долговский сельсовет.

На основании комплексной оценки территории сельсовета и с учетом планировочной структуры настоящим проектом предлагается назначить ряд мероприятий по упорядочению некоторых зон, оставив без изменения состав и наименования этих функциональных зон (данные мероприятия приведены в соответствующих разделах).

Регламент использования территорий в пределах функциональных зон должен устанавливаться Правилами землепользования и застройки.

Принятые архитектурно - планировочные решения предусматривают создание современного села с чётким функциональным зонированием всех их территорий и обеспечением всеми видами инженерного оборудования и благоустройства

# 5. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. 
ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ 
МО ДОЛГОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

Комплексная оценка проводится с целью определения градостроительной ценности территории поселения. В своём составе настоящий раздел содержит анализ сложившейся градостроительной ситуации и выявление проблем в сферах муниципальной правовой базы поселения в области землепользования и застройки, природно-ресурсного потенциала территории, обеспеченности населения жильём, транспортной, инженерной, социальной и производственной инфраструктурами, а также экологического состояния территории. При выполнении комплексной оценки выявляются территории, в границах которых устанавливаются ограничения на осуществление градостроительной деятельности – санитарные, защитные и санитарно-защитные зоны; водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы; территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также иные зоны, установленные в соответствии с законодательством РФ.

## 5.1 Зона сельскохозяйственного использования и производственная зона

Одной из основных задач генерального плана является развитие производственной сферы, что повлечет за собой создание новых рабочих мест, повышение уровня жизни населения. Решение этих задач позволит говорить о возможности перспективного развития поселения во всех отраслях хозяйствования.

Создание условий для развития производственной сферы, малого и среднего бизнеса позволит привлечь на территорию поселения инвестиционные средства, создать рабочие места и тем самым увеличить доходную часть районного и муниципального бюджетов, что в свою очередь позволит реализовывать программы в области жилищной и социальной сфер. Результат – повышение уровня жизни населения муниципального образования.

Сельское хозяйство – основа экономики МО Долговский сельсовет. Анализируя результаты социально-экономического развития необходимо отметить, что основной вид деятельности в системе хозяйствования – производство сельскохозяйственной продукции с ведущей отраслью растениеводства, с преобладающей долей производства зерна.

Сельскохозяйственной деятельностью на территории сельсовета занимаются 1 сельхозпредприятие (ООО «Верный путь»), 2 крестьянских (фермерских) хозяйств. Значительная часть населения занята в личных подсобных хозяйствах, в настоящее время зарегистрировано 240 хозяйств населения (табл.12).

Сельхозпредприятие занимается как растениеводством, так и животноводством. В настоящее время в ООО «Верный путь» трудоустроено 57 жителей Долговского сельсовета.

В структуре выпуска валовой продукции сельского хозяйства доминирует продукция растениеводства. Животноводство характеризуется: сокращением поголовья КРС и поголовья свиней в хозяйствах населения.

Общие показатели развития сельского хозяйства             Таблица 12

| Показатели | Ед. изм. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Число хозяйств, всего | ед. | 381 | 381 | 379 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| - сельскохозяйственных предприятий | - " - | 1 | 1 | 1 |
| - крестьянских (фермерских) хозяйств | - " - | 2 | 2 | 2 |
| - личных подсобных хозяйств | - " - | 240 | 240 | 240 |
| Валовая продукция сельского хозяйства в действующих ценах | тыс.руб. | 54,7 | 40,7 | 52,0 |

Промышленное производство на территории не развито, хотя от развития промышленности зависит наполняемость бюджета и решение многих социальных проблем муниципального образования. территории поселения.  В 2012 г. находилось 2 промышленных предприятия, осуществляющих обрабатывающее производство.

Проектные предложения в сфере сельского хозяйства и производства:

- Строительство хлебопекарни по производству хлеба и хлебобулочных изделий в п.Ильинский с целью обеспечения данного населенного пункта соответствующими видами продукции,

- Строительство цеха по первичной переработке мяса и изготовления мясных полуфабрикатов. Для этого необходимо выделение новой площадки в с.Долгово, так как современное расположение цеха и убойного пункта, ввиду стихийной застройки территории жилыми усадебными домами, не соответствует санитарным требованиям и делает невозможным дальнейшее развитие данного производства;

- Перенос РТМ в с.Долгово на новый участок (ввиду несоответствия санитарным требованиям по разрывам до жилья), строительство РТМ.

## 5.2 Общественно-деловая зона. Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения.

Социальная инфраструктура муниципального образования – система необходимых для жизнеобеспечения человека материальных объектов: предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Существующие объекты социального и культурного обслуживания населения отражены в таблице 13.

Система здравоохранения

Существующее положение

На территории муниципального образования учреждения здравоохранения представлены: фельдшерско-акушерским пунктом в с.Долгово  и фельдшерско-акушерским пунктом, находящимся в п.Ильинский. Учреждение здравоохранения характеризуются высоким процентом износа оборудования.

Расчет  обеспеченности

В соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»: необходимая вместимость лечебно-профилактических учреждений определяется органами здравоохранения и указывается в задании на проектирование.

Проектное предложение

- капитальный  ремонт ФАПа в с.Долгово;

- капитальный  ремонт ФАПа в п.Ильинский.

Образование

Существующее положение

Образовательные учреждения в Долговском сельсовете представлены: МБОУ «Долговская средняя образовательная школа» на 98 мест (с. Долгово) и начальная школа в с. Долгово на 56 мест. В школе обучаются дети из 2 населенных пунктов: с. Долгово, п. Ильинский, фактическая загруженность составляет 54%. Доставка учеников осуществляется школьным автобусом.

Дошкольных образовательных учреждений в сельсовете нет.

Расчет  обеспеченности

Расчёт нормативного количества мест в детском дошкольном учреждении:

по демографическому прогнозу: детей 0-6 лет – 57 чел.

85% от 57 дошкольников = 48 мест.

Расчёт нормативного количества мест в образовательной школе (с учетом школьников из всех населенных пунктов):

по демографическому прогнозу: детей 7-15 лет = 77, 16-17 лет = 31

100% от 77 учащихся + 75% от 31 учащегося = 100 мест (в 1 смену)

Расчет обеспеченности местами в образовательных учреждениях на расчетный срок позволил выявить:

- достаточную обеспеченность местами в МБОУ «Долговская СОШ»;

- недостаточную обеспеченность местами в МБДОУ детский сад.

Проектное предложение

- демонтаж старой школы в с.Долгово (ввиду аварийного состояния объекта);

- строительство новой школы на 100мест;

- организация детского сада на 48 мест в здании начальной школы (перевод начальной школы в новое здание школы после его строительства).

Культура

Существующее положение

На территории муниципального образования в сфере культуры действуют: культурно-досуговый центр в с.Долгово, клуб в п. Ильинский, библиотека в с. Долгово.

Расчет  обеспеченности

В соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»: необходимая вместимость Домов культуры составляет 80 мест на 1000 человек. По демографическому прогнозу на расчетный срок население МО составит 716 человек. Рассчитанная потребность составит – 57 мест. Существующее количество посадочных мест в учреждениях культуры (в общем 102 посадочных мест) обеспечит потребность и на расчетный срок.

Проектное предложение

В целях развития сети учреждений культуры генеральным планом рекомендовано:

- капитальный  ремонт КДЦ в с.Долгово;

- капитальный  ремонт клуба в п.Ильинский;

- капитальный ремонт Памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945 гг.) с.Долгово.

Физическая культура и спорт

Существующее положение

Из учреждений физической культуры и спорта действуют: спортивный зал и стадион общего пользования. Объекты физической культуры и спорта общего пользования развиты хорошо.

Проектное предложение

Для развития физической культуры и спорта необходимо строительство дополнительных объектов физической культуры и спорта на территории МО Долговский сельсовет. Рекомендовано:

- капитальный ремонт стадиона в с. Долгово;

- строительство спортивной площадки у школы в с.Долгово;

- строительство спортивной площадки у дома культуры в п.Ильинский.

Торговля, бытовое обслуживание и общественное питание

Существующее положение

В населенных пунктах действуют 4 магазина, общая площадь торговых залов составляет 312 м2. Бытовое обслуживание населения развито слабо – в с. Долгово работает швейный цех, остальные услуги оказываются «на дому».

Расчет  обеспеченности

Предприятия общественного питания (норматив по СП 42.13330.2011 составляет 20 посадочных мест на 1000 человек). По демографическому прогнозу на расчетный срок население МО составит 716 человек. Рассчитанная потребность составит 15 посадочных места.

Предприятия бытового обслуживания (норматив по СП 42.13330.2011 составляет 7 рабочих мест на 1000 человек). По демографическому прогнозу на расчетный срок население МО составит 716 человек. Рассчитанная потребность составит 5 рабочих мест.

Предприятия торговли (норматив по «Нормативам градостроительного проектирования Алтайского края» (постановление № 261 от 18.05.2012г) равен 434 м2 площади торгового зала на 1000 человек).

По демографическому прогнозу на расчетный срок население с.Долгово составит 589 человек – необходимо порядка 255 м2 площади торгового зала, фактическая обеспеченность составляет – 210 м2 площади торгового зала, рассчитанная потребность равна 45 м2.

По демографическому прогнозу на расчетный срок население п.Ильинский составит 127 человек – необходимо порядка 55 м2 площади торгового зала, фактическая обеспеченность составляет 102 м2 площади торгового зала, обеспеченность достаточная (с запасом +47 м2).

Расчет обеспеченности предприятиями сферы услуг на расчетный срок позволил выявить:

- дефицит торговых площадей в с. Долгово;

- отсутствие предприятий общественного питания;

- дефицит предприятий сферы обслуживания.

Проектное предложение

- капитальный ремонт и расширение функций объекта бытового обслуживания (в здании швейного цеха) на 3 рабочих места в с.Долгово;

- реконструкция столовой (15 мест) в с.Долгово;

- строительство магазина в с. Долгово (45 м2 торговых площадей).

Характеристика объектов социально-культурного и бытового обслуживания

МО Долговский сельсовет                                                                                                                                  Таблица 13

| № | Юридическое наименование учреждений | Адрес (указать населенный пункт) | Количество работающих (чел) | Вместимость или пропускная способность (по тех. паспорту) / реальная посещаемость |  | Материал стен | Этажность | Отдельное здание или встроенное помещение | Площадь учрежде-ния м2 | Год постройки | Здание специальное или приспособ-ленное | Примечание | Энергопотребление, кВт/год | Водопотребление м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКУК «Долговский КДЦ» | ул. Кооперативная, 15 | 4 | 70 мест |  | Кирпич | 1 | отдельное | 250,5 | 1968 | специальное | требует кап. ремонта | 1111 | 13 |
| 2 | Администрация Долговского сельсовета | ул. Кооперативная, 5 | 9 | 18 чел. | - | Блочный | 1 | отдельное | 146 | 1990 | специальное |  | 1622 | 15 |
| 3 | ФАП с.Долгово | ул. 40 лет Победы, 1 а | 3 | 21посещ/сут |  | Дерево | 1 | встроенное | 80 | 1984 | специальное | требует кап. ремонта | 667 | 12 |
| 4 | Клуб пос. Ильинский | ул. Центральная, 24 | 1 | 32 мест |  | Дерево | 1 | встроенное | 69,5 | 1960 | приспособленное | требует кап. ремонта | 446 | - |
|  | ФАП п.Ильинский |  | 2 | 7 посещ/сут |  |  |  |  | 71,6 |  |  |  | 400 |  |
| 5 | МБОУ «Долговская СОШ» | ул. Школьная, 7 | 16 | 98 мест |  | Дерево | 1 | отдельное | 901,7 | 1957 | специальное |  | 25560 | 188 |
| 6 | Начальная школа | ул. Школьная, 7 | 5 | 56 мест |  | Кирпич | 1 | отдельное | 207,4 | 2003 | специальное |  |  |  |
| 7 | Спортзал | ул. Школьная, 8 | 1 | 51 м2 пола |  | Кирпич | 1 | отдельное | 230 | 1991 | приспособленное |  | - | - |
| 8 | Почта | Ул. Кооперативная, 5 б почта | 3 | 18 м2 |  | Блочный | 1 | встроенное | 19 | 1986 | приспособленное |  | 144 | - |
| 9 | Отделение сбербанка | ул. Кооперативная, 5 б | 1 | 30 м2 |  | Блочный | 1 | встроенное | 21 | 1986 | приспособленное |  | 2676 | - |
|  | Швейный цех, Сбербанк, Дом быта, магазин промтоваров «Надежда» |  | 2 | 15 м2 |  |  |  |  | 25 |  | приспособленное |  | 2160 | 3,5 |
| 10 | Пекарня | ул. 40 лет Победы, 1 а | 2 | 50 кг/сут |  | Дерево | 1 | встроенное | 36 | 1984 | приспособленное |  | 21600 | 80 |
| 11 | Стадион | - | 2 | 1,7 га |  | Железо | 1 | отдельное | 4000 | 1983 |  |  |  |  |

Мощность размещаемых объектов социального и культурно-бытового обслуживания рассчитана в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Алтайского края, исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания населения и решения задач наиболее полного удовлетворения потребностей жителей в учреждениях различных видов обслуживания. При выполнении расчётов учтены рекомендации СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Потребность населения в объектах социальной сферы приведены в таблице 14.

Расчет потребности в основных объектах социального и

культурно-бытового назначения МО Долговский сельсовет

на 2034 г.                                                                                             Таблица 14

| №№ п/п | Наименование | Един. измер. | Всего вместимость | Норматив | Всего необходимо | излишек (+) дефицит (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Долгово |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МБОУ «Долговская СОШ», Долговская начальная школа | мест | 154 | 100% охват НСО (1-9 классы) и до 75% детей- СО (10-11 классы) | 100 | +54 |
| 2 | Детский сад | мест | - | 85% детей дошкольного возраста | 48 | -48 |
| 3 | МКУК «Долговский КДЦ» | мест | 70 | 80 мест на 1 тыс. человек | 57 | +13 |
| 5 | Магазины пром. и прод. товаров | м2торгов зал | 210 | 434 м2 на 1 тыс. человек | 255 | -45 |
| 6 | Предприятие общественного питания | посад. мест | - | 20 посад. мест на 1 тыс. человек | 13 | -13 |
| 7 | Предприятие бытового обслуживания | рабочих мест | 2 | 7 рабочих места на 1 тыс. человек | 5 | -3 |
| 8 | ФАП | посещений в смену | 11 | по заданию на проектирование | 11 | достаточно |
| 9 | Почта | единиц | 1 | по заданию на проектирование | 1 | достаточно |
| 11 | Спортивный зал общего пользования | м2 площади пола | 230 | 60-80 м2 площади пола на 1 тыс. чел | 57 | достаточно |
| 12 | Стадион | единиц | 1 | по заданию на проектирование | 1 | достаточно |
| п. Ильинский |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Клуб | мест | 32 | 80 мест на 1 тыс. человек | 10 | +22 |
| 2 | Магазины пром. и прод. товаров | м2торгов зал | 102 | 434 м2 на 1 тыс. человек | 55 | -47 |
| 3 | ФАП | посещений в смену | 2 | по заданию на проектирование | 11 | достаточно |

Состав и объем общественных зданий на расчетный период определяется проектом реализации настоящего генерального плана после его утверждения на основе расчетной потребности сельсовета в учреждениях культурно-бытового обслуживания, выполненного данным проектом, плана строительства по соцкультбыту и жилому комплексу, определенному экономическими возможностями сельского бюджета.

## 5.3 Зона рекреационного назначения

В настоящее время рекреационная отрасль и сфера услуг на территории МО Долговский сельсовет не получили должного развития. Рекреационные ресурсы территории описаны в разделе 2.7. Среди видов рекреации для летнего периода возможны: купание, пешие и конные прогулки. Зимой: катание на лыжах и коньках и т.д.

Проектные предложения:

- оборудование места отдыха на берегу пруда в с. Долгово. Для этого необходима очистка дна, берегов и источников пруда, размещение объектов благоустройства территории (контейнеров для мусора, теневых навесов и т.д.);

- оборудование места отдыха на берегу пруда в п.Ильинский. Для этого необходима очистка дна, берегов и источников пруда, размещение объектов благоустройства территории (контейнеров для мусора, теневых навесов и т.д.);

- благоустройство парка отдыха в центральной части с. Долгово (около СДК) с площадками для массовых мероприятий;

- строительство детской площадки в п.Ильинский по ул.Центральной .

## 5.4 Жилая зона

Существующее положение

Жилой фонд МО Долговский сельсовет представлен 283 домами усадебного типа. Весь усадебный жилой фонд находится в частной собственности. Весь объем строительства осуществляется частными лицами. Характеристика существующего жилого фонда населенных пунктов отражена в таблице 15.

Жилой фонд МО Долговский сельсовет                          Таблица 15

| Вид застройки | Sобщ, м2 | шт. | % от Sобщ |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Долгово |  |  |  |
| Усадебная застройка, всего |  |  |  |
| в т.ч.: одноквартирные | 10961 | 174 | 64,6 |
| двухквартирные и более | 6000 | 45 | 35,4 |
| Малоэтажная многоквартирная застройка, всего | - | 0 | 0 |
| Всего по НП | 16961 | 219 | 100 |
| п. Ильинский |  |  |  |
| Усадебная застройка, всего |  |  |  |
| в т.ч.: одноквартирные | 3562 | 54 | 68 |
| двухквартирные | 1677 | 10 | 32 |
| Всего по НП | 5239 | 64 | 100 |
| Итого | 22200 | 283 |  |

По типу застройки в структуре жилого фонда в с.Долгово  преобладают дома усадебного типа. При этом более 35,4% – это двухквартирные жилые дома. Одноквартирные дома преобладают – 64,6%.

В структуре жилого фонда п.  Ильинский преобладают одноквартирные жилые дома усадебного типа.

В настоящее время в санитарно-защитные зоны производственных площадок попадает порядка 134 жилых дома в с. Долгово. Генеральным планом предусмотрено использование данного жилого фонда до амортизационного износа с последующим выносом из СЗЗ на резервируемые на расчетный срок земельные участки.

Проектные решения

Создание современной комфортной среды путем поэтапной реконструкции территории существующей жилой застройки, обеспечения полного инженерного обустройства, развития архитектурного и средового многообразия – это основные цели, поставленные при проектировании жилищного фонда.

Генеральным планом предусмотрено:

- уплотнение жилой застройки за счет свободных территорий в пределах существующих границ населенного пункта;

- определение территорий для перспективного развития жилой застройки на 1 очередь и расчетный срок;

- обеспечение полного инженерного обустройства;

- определение зоны запрещенного строительства, в пределах которой запрещается новое строительство. Жилой фонд, попадающий в СЗЗ от действующих предприятий, предлагается использовать до состояния полной амортизации с последующим сносом.

Согласно расчетам численность населения: в с. Долгово на 1-ю очередь составит 585 чел., на расчетный срок – 589 чел.; в п. Ильинский на 1-ю очередь составит 122 чел., на расчетный срок – 127 чел. В целях улучшения обеспеченности населения жилым фондом, в пределах расчетного срока, проектом предлагается строительство 1560 м2 жилой площади (таблица 16).

Расчёт объёмов жилищного строительства 
МО Долговский сельсовет                                                          Таблица 16

| Наименование | Ед. изм. | Показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение | Первая очередь до 2019 гг. | Расчётный срок до 2034 гг. |
| с. Долгово |  |  |  |  |
| Население | чел | 561 | 585 прирост 24 | 589 прирост 28 |
| Расчётное количество домов в усадебной застройке | дом/м2 | 219 / 16961 | 227 / 17441 | 229 / 17561 |
| Убыль жилого фонда (вынос из СЗЗ) | дом | - | - | 12 / 720 |
| Сохраняемый жилой фонд -усадебный | дом/м2 | 219 / 16961 | 219 / 16961 | 207 / 16241 |
| Проектируемый жилой фонд* -усадебный (под улучшение обеспеченности) -усадебный (под вынос из СЗЗ) | дом/м2 | - - | 8 / 480 - | 2 / 120 12 / 720 |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел | 30,2 | 29,8 | 29,8 |
| п. Ильинский |  |  |  |  |
| Население | чел | 120 | 122 прирост 2 | 127 прирост 5 |
| Расчётное количество домов в усадебной застройке | дом/м2 | 64 /5239 | 65/5299 | 66/5359 |
| Убыль жилого фонда (вынос из СЗЗ) | дом | - | - | - |
| Сохраняемый жилой фонд -усадебный | дом/м2 | 64 /5239 | 64 /5239 | 64 /5239 |
| Проектируемый жилой фонд* -усадебный (под улучшение обеспеченности) | дом/м2 | - | 1/60 | 1/60 |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел | 43,7 | 43,4 | 42,2 |

Наличие благоприятных территорий для жилищной застройки в границах с. Долгово, существующие ограничения для жилой застройки в пределах санитарно-защитных зон от существующих объектов сельского хозяйства и специального назначения делает необходимым резервирование 12 земельных участков для выноса жилых домов по мере амортизации существующей застройки в зонах запрещения нового строительства.

В с. Долгово для строительства 8 жилых домов усадебного типа на 1-ю очередь и 14 домов на 2-ю очередь при размере приусадебного участка 0,15 га, необходимо 1,2 га и 2,1 га соответственно. Развитие жилых зон в с.Долгово предусмотрено по ул.Большевистская, путем резервирования под жилищное строительство пустующей территории.

В п. Ильинский для строительства 1 жилого дома усадебного типа на 1-ю очередь и 1 дома на расчетный срок строительства при размере приусадебного участка 0,15 га, необходимо 0,3 га свободной от застройки территории, резервируемой по ул.Центральная.

## 5.5 Инженерная инфраструктура.

### 5.5.1 Теплоснабжение.

Расчетные температуры наружного воздуха в холодный период года text и средней за отопительный период textav :

Наиболее холодной пятидневки  text: -39°С;

Средней за отопительный период textav для зданий:

-жилых, общеобразовательных учреждений -7,8°С;

-поликлиник и лечебных учреждений, домов интернатов и дошкольных учреждений -6,7°С;

Расчетная температура, относительная влажность и температура точки росы внутреннего воздуха помещений, принимаемые при теплотехнических расчетах ограждающих конструкций в соответствии с ГОСТ 30494 приведена в таблице 17.

Таблица 17

| Здания | Температура воздуха внутри здания | Относительная влажность внутри здания | Температура точки росы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | tint, ºС | φint,% | td, ºС |
| 1. Жилые, общеобразовательные и другие общественные, кроме перечисленных в п. 2 и 3 | 21 | 55 | 11,6 |
| 2. Поликлиник и лечебных учреждений, домов-интернатов | 21 | 55 | 11,6 |
| 3. Детских дошкольных учреждений | 22 | 55 | 12,6 |
| 4. Для помещений кухонь, ванных комнат и плавательных бассейнов соответственно | 20/25/27 | 60/60/67 | 12/16,7/20,4 |

Градусо-сутки отопительного периода:

Жилые, школьные и др. общественные 6343/221

Поликлиник и лечебных учреждений, домов-интернатов 6537/236

Дошкольных учреждений 6773/236

Существующее положение

В настоящее время теплоснабжение жилых, общественных и культурно-бытовых зданий –  печное, водяное и от групповых котельных (школы, детские сады). На расчетный срок предусмотрено строительство  жилой  усадебной застройки  – отопление местное печное. В перспективе планируется полное газоснабжение жилых и общественных зданий сельсовета и перевод существующих источников тепла на газовое топливо.

Раздел теплоснабжения  выполнен в соответствии следующих нормативных документов: СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»;

СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»; СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»; Методические указания по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий ГУП Академии коммунального хозяйства им. К.Д.Памфилова.

В Долговском сельсовете отсутствует централизованное теплоснабжение жилых домов. Угольные котельные отапливают в основном социально значимые объекты (школы, больницы и т.д.). Перечень котельных приведен в таблице 18.

Таблица 18

| № п/п | Наименование | Место расположения | Отапливаемые здания | Тип топлива | Установленная мощность, Гкал/ч | Расчетная мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ул. 40 лет Победы, 1 б 56 кв. м | с. Долгово | ФАП ул. 40 лет Победы д. 1 а; КБО ул. Кооперативная, 5 б | Уголь | 0,4 | 0,14 |
| 2 | Котельная ул. Школьная | с. Долгово | Школа; Начальная школа столовая | Уголь | 0,4 | 0,17 |

Часовой расход тепла на отопление и вентиляцию, ГВС и производственные нужды по населенным пунктам представлен в таблице 19.

Таблица 19

| Населенный пункт | Qomax, Гкал/ч | Qhm, Гкал/ч | Qпроизв, Гкал/ч | ΣQ, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Долгово | 1,175 | 0,059 | 0 | 1,234 |
| п. Ильинский | 0,450 | 0,049 | 0 | 0,499 |
| ИТОГО | 1,625 | 0,107 | 0 | 1,732 |

Часовой расход тепла на отопление и вентиляцию, ГВС и производственные нужды по группам потребления представлен в таблице 30.

Условные обозначения, принятые в разделе Теплоснабжение:

Qomax – максимальный часовой расход тепла на отопление и вентиляцию, Гкал/ч,

Qhm – максимальный часовой расход тепла на ГВС, Гкал/ч,

Qпроизв – максимальный часовой расход тепла на производственные нужды, Гкал/ч,

ΣQ - суммарный часовой расход тепла, Гкал/ч

На перспективу не предусматривается строительство дополнительных источников централизованного теплоснабжения. Теплоснабжение жилых домов усадебной застройки предусматривается печным.  В качестве топлива предусматривается уголь.

Проектные мероприятия по теплоснабжению:

- Капитальный ремонт котельных в центральной части с.Долгово (2 шт).

Таблица 20

| № по генплану | Наименование объекта | Существующее положение |  |  |  | I очередь строительства |  |  |  | Расчетный срок строительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление и вентиляция, Гкал/ч | на горячее водоснабжение, Гкал/ч | производственные нужды, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч | отопление и вентиляция, Гкал/ч | на горячее водоснабжение, Гкал/ч | производственные нужды, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч | отопление и вентиляция, Гкал/ч | на горячее водоснабжение, Гкал/ч | производственные нужды, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| I. Жилые дома с индивидуальным печным отоплением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Долгово | 1,007 | 0 | 0 | 1,007 | 1.035 | 0 | 0 | 1.035 | 1.043 | 0 | 0 | 1.043 |
| 2 | п. Ильинский | 0,311 | 0 | 0 | 0,311 | 0.315 | 0 | 0 | 0.315 | 0.318 | 0 | 0 | 0.318 |
| II. Общественные здания с центральным отоплением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Долгово | 0,102 | 0,0357 | 0 | 0,1377 | 0.102 | 0.0357 | 0 | 0.1377 | 0.102 | 0.0357 | 0 | 0.1377 |
| 2 | п. Ильинский | 0,124 | 0,0434 | 0 | 0,1674 | 0.124 | 0.0434 | 0 | 0.1674 | 0.124 | 0.124 | 0 | 0.1674 |
| III. Общественные здания с индивидуальным отоплением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Долгово | 0,066 | 0,023 | 0 | 0,089 | 0.068 | 0.0237 | 0 | 0.092 | 0.0683 | 0.0238 | 0 | 0.0921 |
| 2 | п. Ильинский | 0,015 | 0,005 | 0 | 0,020 | 0.015 | 0.005 | 0 | 0.020 | 0.0153 | 0.0051 | 0 | 0.0205 |
| ИТОГО Жилые дома с индивидуальным печным отоплением |  | 1,318 | 0 | 0 | 1,318 | 1.350 | 0 | 0 | 1.350 | 1.361 | 0 | 0 | 1.361 |
| ИТОГО Общественные здания с центральным отоплением |  | 0,226 | 0,079 | 0 | 0,305 | 0.226 | 0.0791 | 0 | 0.3051 | 0.226 | 0.1597 | 0 | 0.3051 |
| ИТОГО Общественные здания с индивидуальным отоплением |  | 0,081 | 0,028 | 0 | 0,109 | 0.083 | 0.0287 |  | 0.112 | 0.0837 | 0.0289 | 0 | 0.1126 |
| ИТОГО по Долговскому сельсовету |  | 1,625 | 0,107 | 0 | 1,732 | 1.659 | 0.108 | 0 | 1.767 | 1.6704 | 0.1886 | 0 | 1.7785 |

### 5.5.3 Водоснабжение и водоотведение.

Существующее положение.

В настоящее время водоснабжение населенных пунктов Долговского сельсовета осуществляется из существующих водопроводов с водозаборными скважинами и водонапорными башнями. Схема водопроводов кольцевая. Сетями уличных водопроводов оборудовано только с. Долгово. В п.Ильинский отсутствует централизованное водоснабжение, поэтому забор воды производится из собственных скважин. Водозаборные скважины расположены в различных частях с.Долгово. Основные характеристики водозаборных сооружений и источников воды с.Долгово указаны в таблице 21.

Таблица 21

| Наименование | Современное состояние | Номер | Дебит, м³/сут/ Объем, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Артезианская скважина | ул. Забайкальская д. 22 | № Б1/2003 | 15 |
| Артезианская скважина | ул. Забайкальская д. 22 | А 11-89 | 16 |
| Водонапорная башня | ул. Школьная | 1 | 50 |
|  |  |  | 1/50 |

На расчетный срок, также предусматривается оборудование всех существующих и новых домов усадебного типа внутренним водопроводом холодной воды и установкой местных водонагревателей.

Мероприятия по водоснабжению:

- капитальный ремонт сетей водоснабжения в с.Долгово (2,72км);

- реконструкция водонапорной башни в с.Долгово;

- реконструкция водонапорной башни в п.Ильинский;

- строительство сетей водоснабжения в п.Ильинский (0,7км).

Потребный расход воды на хозяйственно-питьевое водоснабжение в средние сутки, расход воды на первую очередь и расчетный срок строительства, а также расчетный секундный расход воды на наружное пожаротушение отображены в таблице 22.

Таблица 22

| № п/п | Наименование населенного пункта | Потребный расход воды в средние сутки |  |  | Расход воды на наружное пожаротушение, л/сек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение, м³/сут | Первая очередь до 2019г., м³/сут | Расчетный срок до 2034г., м³/сут |  |
| 1 | с.Долгово | 90.25 | 94.10 | 94.75 | 5 |
| 2 | п.Ильинский | 22.91 | 23.42 | 23.97 | 5 |
| ИТОГО |  | 113.16 | 117.52 | 118.72 |  |

Пожаротушение.

Неприкосновенный запас воды на тушение пожаров определен по таблице 5 СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85* (смотреть таблицу 23).

Предлагается противопожарные запасы воды для населенных пунктов Долговского сельсовета хранить в водонапорных башнях. В случае пожаротушения вода из существующих водонапорных башен забирается через пожарные гидранты, устанавливаемые на сетях водоснабжения.

Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления при пожаротушении должен быть не менее 10 м.

Схема водоснабжения. Зоны санитарной охраны.

Для всех источников хозяйственно-питьевого водоснабжения устанавливаются зоны санитарной охраны в составе трех поясов.

В первый пояс санитарной охраны подземного источника включается территория в радиусе не менее 50 м вокруг каждой артезианской скважины. А так же территория, где размещаются резервуары и насосные станции.

Территория первого пояса ограждается и благоустраивается. Запрещается пребывание на ней лиц, не работающих на головных сооружениях.

В зону 2-го и 3-его поясов подземных источников включаются территории, обеспечивающие надежную защиту водозабора от попадания к нему бактериологических и химических загрязнений.

Все строительство на территории 2-пояса ведется только по предварительному согласованию с Госсаннадзором. На ней устанавливается ограничительный санитарный режим. Неканализованные уборные устраиваются только с водонепроницаемыми выгребами.

Границы зон 1,2 и 3 поясов каждого водозабора и режим на их территории устанавливается по проектам водоснабжения населенных пунктов на основе специальных расчетов.

Таблица 23

| № п/п | Наименование объекта | № скважины (башни) | Охранная зона и ее ширина (при наличии достоверной информации) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Артезианская скважина | № Б1/2003 | 60*60 |
| 2 | Артезианская скважина | А 11-89 | 60*60 |
| 3 | Водонапорная башня | 1 | 25*40 |

Водоотведение

Существующее положение.

Дома, оборудованные  централизованной  бытовой канализацией, отсутствуют. Канализование хозяйственно-бытовых стоков осуществляется в местные выгреба.

Таблица 24

| № п/п | Наименование населенного пункта | Количество стоков |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение, м³/сут | Первая очередь 2014-2019 гг., м³/сут | Расчетный срок 2020-2034 гг., м³/сут |
| 1 | с.Долгово | 57.171 | 59.62 | 60.02 |
| 2 | п.Ильинский | 13.08 | 13.43 | 13.58 |
|  | ИТОГО | 70.251 | 73.05 | 73.61 |

Таблица 25

| №п/п | Наименование | ед. изм. | Норма водопотребления в час наибольшего водопотребления |  |  | Существующене положение |  |  |  |  |  | I-ая очередь строительства |  |  |  |  | Расчетный срок |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | общий | холодной | горячей | Кол-во водопотребителей | Годовой расход воды | Расход воды |  |  |  | Кол-во водопотребителей | Расход воды |  |  |  | Кол-во водопотребителей | Расход воды |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | общий расчетный суточный расход, м3/с | общий по нормам | холодной | горячей |  | общ.год. х10% | общий | холод | гор |  | общ.год. х10% | общий | холод | гор |
|  |  |  | л/ч | л/ч | л/ч |  | м3/год | м3/сут | л/сут | л/сут | л/ сут |  | м3/сут | м3/сут | м3/сут | м3/ сут |  | м3/сут | м3/сут | м3/сут | м3/ сут |
| Жилой фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Долгово | чел. | 3647 | 3647 | 0 | 561 | 19452,68 | 53,295 | 53295 | 53295 | 0 | 585 | 22313,37 | 55,58 | 55,58 | 0 | 589 | 22465,94 | 55,955 | 55,955 | 0 |
| 2 | п.Ильинский | чел. | 780 | 780 | 0 | 120 | 4161 | 11,4 | 11400 | 11400 | 0 | 122 | 4706,63 | 11,72 | 11,72 | 0 | 127 | 4739,02 | 11,8081 | 11,8081 | 0 |
|  | ИТОГО по сельсовету | чел. | 4427 | 4427 | 0 | 681 | 23613,7 | 64,695 | 64695 | 64695 | 0 | 707 | 27020 | 67 | 67 | 0 | 716 | 27205 | 68 | 68 | 0 |
| Общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Долгово | чел. | 216 | 120 | 96 | 80 | 502,24 | 1,376 | 1376 | 896 | 480 | 83 | 576,1 | 1,435 | 0,934 | 0,501 | 84 | 580,04 | 1,445 | 0,941 | 0,504 |
| 2 | п.Ильинский | чел. | 190 | 100 | 90 | 20 | 156,95 | 0,43 | 430 | 200 | 230 | 20 | 175,52 | 0,437 | 0,203 | 0,234 | 21 | 182,72 | 0,455 | 0,212 | 0,243 |
|  | ИТОГО по сельсовету | чел. | 406 | 220 | 186 | 100 | 659,19 | 1,806 | 1806 | 1096 | 710 | 104 | 752 | 1,872 | 1,138 | 0,734 | 105 | 762,75 | 1,9 | 1,152 | 0,75 |
| Объекты торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Долгово | чел./20 м2 | 370 | 274 | 96 | 10 | 912,5 | 2,5 | 2500 | 1850 | 650 | 10 | 1046,69 | 2,607 | 1,929 | 0,68 | 10 | 1053,85 | 2,625 | 1,942 | 0,68 |
| 2 | п.Ильинский | чел./20 м2 | 185 | 137 | 48 | 5 | 456,25 | 1,25 | 1250 | 925 | 325 | 5 | 510,24 | 1,271 | 0,94 | 0,33 | 5 | 531,15 | 1,323 | 0,979 | 0,34 |
|  | ИТОГО по сельсовету | чел./20 м2 | 555 | 411 | 144 | 15 | 1368,75 | 3,75 | 3750 | 2775 | 975 | 16 | 1557 | 3,878 | 2,87 | 1,1 | 16 | 1585 | 3,948 | 2,921 | 1,03 |
| Полив территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Долгово | м2 | 32850 | 32850 | 0 | 10950 | 11990,3 | 32,85 | 32850 | 32850 | 0 | 11418 | 13753,6 | 34,26 | 34,26 | 0 | 11497 | 13847,6 | 34,49 | 34,49 | 0 |
| 2 | п.Ильинский | м2 | 9600 | 9600 | 0 | 3200 | 3504 | 9,6 | 9600 | 9600 | 0 | 3253 | 3918,64 | 9,76 | 9,76 | 0 | 3387 | 4079,24 | 10,16 | 10,16 | 0 |
|  | ИТОГО по сельсовету | м2 | 42450 | 42450 | 0 | 14150 | 15494,3 | 42,45 | 42450 | 42450 | 0 | 14672 | 17672,2 | 44,02 | 44,02 | 0 | 14883 | 17926,9 | 44,65 | 44,65 | 0 |
| Поение животных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Долговский сельсовет | голов | 10 | 10 | 0 | 0 | 84,392 | 0,231 | 231,21 | 231,21 | 0 |  | 92,8312 | 0,231 | 0,231 | 0 |  | 92,8312 | 0,231 | 0,231 | 0 |
|  | ИТОГО по сельсовету | голов | 10 | 10 | 0 | 0 | 84,392 | 0,231 | 231,21 | 231,21 | 0 |  | 92,8312 | 0,231 | 0,231 | 0 |  | 92,8312 | 0,231 | 0,231 | 0 |
|  | ВСЕГО по сельсовету |  | 47847 | 47517 | 330 | 14946 | 41220,3 | 112,932 | 112932,2 | 46552,21 | 1685 |  | 47000,8 | 117,1 | 115,3 | 1,74 |  | 47479,6 | 118,26 | 116,48 | 1,77 |

### 5.5.4 Электроснабжение.

Электроснабжение населенных пунктов Долговского сельсовета осуществляется от Новичихинкой энергосистемы. Источник электроснабжения ПС № 14 «Новичихинская» 110/35/10 кВ.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определены по срокам проектирования на основе численности населения, принятой настоящим проектом, согласно «Нормативам для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утвержденных приказом Минтопэнерго Росси от «29» июня 1999г. № 213 и приложением 15 к «Нормативам градостроительного проектирования Алтайского края», утвержденным Постановлением Администрации Алтайского края от 18.05.2012 N261 (ред. от 16.04.2013). Указанные Нормативы учитывают изменения и дополнения раздела 2 «Расчетные электрические нагрузки» Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94.

Электроснабжение жилищно-коммунального сектора осуществляется на напряжение 0,4 кВ. Годовой расход электроэнергии по сельсовету в 2013 г. и на расчетный срок генерального плана приведены в таблицах 26;27.

Таблица 26

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Первая очередь до 2019г. | Расчетный срок до 2034г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения с. Долгово | чел. | 561 | 585 прирост 24 | 589 Прирост 28 |
|  | Численность населения пос. Ильинский | чел. | 120 | 122 прирост 2 | 127 прирост5 |
| 2 | Годовое потребление на жилищно-коммунальные нужды | тыс. кВт/час | 647 | 671,7 | 680 |
| 3 | Максимальная электрическая нагрузка | кВт | 2029 | 2082 | 2094 |

Таблица 27

| Тип дома |  |  | Количество домов / квартир |  |  | Расчетная энергия, кВт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество квартир | Удельная нагрузка (кВт/кв) | Современное состояние | Первая очередь до 2019г. | Расчетный срок до 2034г. | Современное состояние | Первая очередь до 2019г. | Расчетный срок до 2034г. |
| Квартиры с плитами на сжиженном газе с.Долгово | 1 | 6 | 219/264 | 227/272 | 229/274 | 1585 | 1632 | 1644 |
| Квартиры с плитами на сжиженном газе посИльинский | 1 | 6 | 64/74 | 65/75 | 65/75 | 444 | 450 | 450 |
|  |  |  | ИТОГО |  |  | 2029 | 2082 | 2094 |
|  |  |  | ИТОГО с общественной зоной |  |  | 2231,4 | 2236,11 | 2357,7 |

Электрические нагрузки объектов общественно-деловой зоны                                                           Таблица 28

| Наименование | Общая вместимость |  |  | Удельная нагрузка | Расчетная энергия, кВт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Современное состояние | Первая очередь до 2019г. | Расчетный срок до 2034г. |  | Современное состояние | Первая очередь до 2019г. | Расчетный срок до 2034г. |
| с. Долгово |  |  |  |  |  |  |  |
| Сельсовет | 146 м.кв. | 146 м.кв. | 146 м.кв. | 0,054 кВт/м кв | 8 | 8 | 8 |
| КДЦ | 70 мест | 70 мест | 70 мест | 0,46 кВт/место | 32,2 | 32,2 | 32,2 |
| ФАП | 11 место | 11 место | 11 место | 0,36 кВт/место | 3,96 | 3,96 | 3,96 |
| Начальная школа | 154 мест | 154 мест | 154 мест | 0,25 кВт/место | 38,5 | 38,5 | 38,5 |
| Спортзал | 230 м.кв. | 230 м.кв. | 230 м.кв. | 0,054 кВт/м кв | 12,4 | 12,4 | 12,4 |
| Почта | 19 м.кв. | 19 м.кв. | 19 м.кв. | 0,054 кВт/м кв | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| Детский сад | - | - | 48 мест | 0,46 кВт/место | - | - | 22,1 |
| Отделение сбербанка | 21 м.кв. | 21 м.кв. | 21 м.кв. | 0,054 кВт/м кв | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Швейный цех | 2 раб.места | 2 раб.места | 5 раб.мест | 1,5 кВт/раб.место | 3 | 3 | 7,5 |
| Магазины пром. и прод. товаров | 210 м.кв. | - | 255 м.кв. | 0,23 кВт/м кв | 48,3 | - | 58,7 |
| Предприятие общественного питания | - | - | 13 мест | 1,04 кВт/место | - | - | 13,5 |
| Стадион | 4000 м.кв. | 4000 м.кв. | 4000 м.кв. |  | 15 | 15 | 15 |
| пос. Ильинский |  |  |  |  |  |  |  |
| Клуб | 32 места | 32 места | 32 места | 0,46 кВт/место | 14,7 | 14,7 | 14,7 |
| ФАП | 2 мест | 2 мест | 2 мест | 0,36 кВт/место | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| Магазины пром. и прод. товаров | 102 м.кв. | 102 м.кв. | 149 м.кв. | 0,23 кВт/м кв | 23,5 | 23,5 | 34,3 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 202,4 | 154,11 | 263,7 |

Электрические нагрузки объектов производственной зоны

Таблица 29

| Наименование | Общая вместимость |  |  | Расчетная энергия, кВт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Современное состояние | Первая очередь до 2019г. | Расчетный срок до 2034г. | Современное состояние | Первая очередь до 2019г. | Расчетный срок до 2034г. |
| с. Долгово |  |  |  |  |  |  |
| Пекарня | - | - | - | 21600 кВт/год | 21600 кВт/год | 21600 кВт/год |
|  | - | - | ИТОГО | 21600 кВт/год | 21600 кВт/год | 21600 кВт/год |
| Артезианская скважина (шт) | 2 | 2 | 2 | 8 кВт | 8 кВт | 8 кВт |
| Водонапорные башни (шт) | 1 | 1 | 1 | 4 кВт | 4 кВт | 4 кВт |
| Котельная (шт) | 2 | 2 | 2 | кВт | кВт | кВт |
| пос. Ильинский |  |  |  |  |  |  |
| Водонапорные башни (шт) | 1 | 1 | 1 | 4 кВт | 4 кВт | 4 кВт |

Поэтапное развитие системы электроснабжения МО Долговский сельсовет при реализации архитектурно-планировочных проектных предложений предусматривает:

- использование резерва мощности существующих ТП;

- строительство новых распределительных сетей напряжением 10кВ и новых ТП;

- мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности.

Расчет электрических нагрузок общественно-деловой и производственной зон на срок генерального плана приведены в таблицах 28; 29.

### 5.5.5 Связь

Основная телекоммуникационная сеть района – телефонная сеть общего пользования, поддерживается структурным подразделением телекоммуникаций Алтайского края филиала ОАО «Сибирьтелеком» Новичихинский РУЭС. В сельсовете действует 1 АТС в с. Долгово Обеспеченность населения сельсовета телефонными аппаратами на 100 человек составляет 21 ед. (по сельским районам края –17,8 ед.).

Системой общедоступного пользования также является сотовая связь. Вышка сотовой связи  установлена в с. Долгово.

Услуги почтовой связи оказывает филиал ФГУП «Почта России». В сельсовете функционирует 1 отделение почтовой связи – ОПС Долговское. Все населенные пункты обеспечены радио и телевещанием.

Проектом предусматривается телефонизация объектов жилищно-гражданского и производственного назначения. В перспективе обеспечение жилых домов связью интернет (силами жителей населенного пункта).

Согласно действующим нормам телефонной плотности предполагается сохранить существующую автоматическую телефонную станцию с последующей заменой её на цифровую с расширением  до 500 номеров.

## 5.6 Зона транспортной инфраструктуры.

Транспортная инфраструктура сельсовета представлена сетью автомобильных дорог районного значения:

- подъезд от автодороги регионального значения Барнаул-Волчиха до с.Долгово;

- с. Долгово - п. Ильинский.

Пассажирское и грузовое сообщение между населенными пунктами муниципального образования осуществляется по дорогам местного сообщения. Сельсовет характеризуется слабой транспортной доступностью вследствие неудовлетворительного состояния покрытия дорог.

Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог и сооружений осуществляет государственное унитарное предприятие дорожного хозяйства Алтайского края «Новичихинское дорожно-строительное управление».

Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры сельсовета определено в соответствии с долгосрочной программой развития автомобильных дорог, с учетом социально-экономических потребностей сельсовета и всего Новичихинского района.

В СТП Новичихинского района предусмотрено проведение ремонтных и строительных видов работ на всех автодорогах сельсовета

Проектные предложения:

- капитальный ремонт подъезда к с.Долгово (8 км);

- капитальный ремонт автодороги с. Долгово - п. Ильинский (3,6км);

- строительство остановочных комплексов в населенных пунктах сельсовета (1 шт в с.Долгово и 1шт. в п.Ильинский);

- капитальный ремонт проезжей части улиц п.Ильинский (ул.Центральная 0,6 км).

## 5.7 Зона специального назначения

В настоящее время зона представлена участками следующих объектов спецназначения:

- кладбище (1,7га) в границе населенного пункта с.Долгово;

- участок площадки временного хранения ТБО (2га) (название по документам, размещение на землях сельхозназначения) на северо-восток от населенного пункта;

- скотомогильник с захоронением в ямах в 0,5 км на северо-восток от села (0,06 га).

Кладбище соответствует санитарным нормам по расстоянию от жилья и пищевых производств.

Санкционированные поля фильтрации на территории сельсовета отсутствуют, вследствие чего происходит несанкционированный вывоз жидких отходов на необорудованные для этих целей участки, что угрожает экологической обстановке на территории сельсовета (оценка образования, организации сбора, транспортировки, переработки, обезвреживания и размещения отходов приведена в разделе 5.8.7).

Проектные предложения:

- строительство полей фильтрации в соответствии с установленными правилами (2га в 1,2км на северо-восток от границы с.Долгово);

- консервация существующего скотомогильника с захоронением в ямах;

- строительство скотомогильника (с биологическими камерами) 0,06 га на участке существующего консервируемого;

- ликвидация площадки временного хранения ТБО, строительство полигона ТБО в соответствие с нормами.

## 5.8 Характеристика экологического состояния территории 
МО Долговский сельсовет.

К основным источникам негативных воздействий на окружающую среду и условия проживания и отдыха населения Долговского сельсовета относятся следующие территории и функциональные объекты (как существующие в настоящее время, так и планируемые на перспективу):

- автомобильные дороги;

- воздушные линии электропередачи;

- понижающие подстанции;

- производственные и коммунальные территории;

- участок временного хранения ТБО (существующий, ликвидируемый)  и полигон ТБО (проектируемый);

- скотомогильник с захоронением в ямах (существующий, консервируемый) и с биологическими камерами (проектируемый);

- кладбище;

- нарушенные территории (карьеры, отвалы и проч.).

### 5.8.1 Оценка состояния атмосферного воздуха.

Ориентировочные значения фоновых концентраций по основным наиболее распространенным примесям (мг/м3) на существующее положение приняты согласно Временным рекомендациям «Фоновые концентрации для городов и поселков, где отсутствуют наблюдения за загрязнением атмосферы на период 2009-2013 г.г.», Санкт-Петербург, 2009 г. и составляют:

- по взвешенным веществам – 0,14 мг/м3;

- по диоксиду азота - 0,056 мг/м3;

- по диоксиду серы - 0,011 мг/м3;

- по оксиду углерода – 1,8 мг/м3;

- по сероводороду - 0,004 мг/м3.

Основными антропогенными источниками загрязнения атмосферного воздуха в Долговском сельсовете являются: склады зерна и стоянки сельхоз техники.

Теплоснабжение жилых, общественных и культурно-бытовых зданий –  печное, водяное и от групповых котельных (школы, детские сады). Основным  видом топлива является уголь и дрова.

Величина санитарно-защитной зоны от котельных малой мощности устанавливается в зависимости от расчетных значений рассеивания выбросов в атмосфере загрязняющих веществ и анализом шумового воздействия.

Основным видом воздействия данных объектов на состояние воздушного бассейна является выброс в атмосферный воздух загрязняющих веществ, тепла и аэрозолей. Основными загрязняющими веществами в составе выбросов являются:

- продукты сгорания твердого топлива в котлоагрегатах - оксиды азота, оксиды углерода и серы, угольная зола, сажа, бенз(а)пирен;

- пыли (угольная, шлака и золы) при хранении, перевалке угля и золошлаковых отходов;

- выхлопные газы автомобилей - оксиды азота, оксид углерода, сернистый ангидрид, сажа, углеводороды;

- пыль зерновая в результате пересыпки и очистки зерна;

- летучие органические соединения, углеводороды и прочие газообразные и жидкие соединения – при хранении и переливе нефтесодержащих соединений.

Согласно данным обследования в СЗЗ скотомогильника с захоронением в ямах и площадки временного хранения ТБО у с.Долгово попадают часть зон жилых застроек и водоем.

Для автодорог устанавливаются санитарные разрывы. Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

По территории  МО Долговского сельсовета проходит  межпоселковая автомобильная дорога местного значения, которая соединяют с. Долгово с п.Ильинский и  с п.Веселая Дубрава.

Контроль источников выбросов в атмосферу на территории  Долговского сельсовета не ведется.

Зона влияния выбросов производственных предприятий и котельных не должна выходить за границы размеров санитарно-защитных зон. Максимальные приземные концентрации по всем загрязняющим веществам на границе СЗЗ не должны превышать величин соответствующих предельно-допустимым концентрациям.

### 5.8.2 Оценка инженерно-геологических и гидрогеологических условий территории

Подземные воды района – основной источник водоснабжения, используемый, главным образом, для хозяйственно – бытовых и питьевых нужд. Преобладают пресные, гидрокарбонатные воды.

Питание водоносный горизонт получает за счет инфильтрации атмосферных осадков. Разгрузка в эрозионную сеть и смежные водоносные горизонты.

В настоящее время водоснабжение населения в сельсовете Долговский осуществляется из существующего кольцевого водопровода   со скважинами и водонапорными башнями.

Водозаборы представлены шестью скважинами, расположенными в с.Долгово и в п. Ильинский  Новичихинского района Алтайского края.

Зоны санитарной охраны существующих скважин в Долговском сельсовете утверждены в составе трех поясов и в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». В первом поясе санитарной охраны подземного источника и включается территория в радиусе не менее 50м вокруг каждой артезианской скважины. А так же территория, где размещаются резервуары и насосные станции.

Территория первого пояса ограждается и благоустраивается. Запрещается  пребывание и на ней лиц, не работающих на головных сооружениях.

В зону 2-го и 3-его поясов подземных источников включаются территории обеспечивающий надежную защиту водозабора от попадания к нему бактериологических и химических загрязнений.

Все строительство на территории 2-пояса ведется только по предварительному согласованию с Госсаннадзором. На ней устанавливается ограничительный санитарный режим. Неканализованные уборные устраиваются только с водонепроницаемыми выгребами и т. д.

Границы зон 1,2 и 3 поясов каждого водозабора и режим на их территории устанавливается по проектам водоснабжения сел на основе специальных расчетов.

В каждом из трех поясов, соответственно их назначению, установлен специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждения ухудшения качества подземных вод в процессе их эксплуатации и согласно установленным правилам.

Контроль качества подземных вод  в соответствии с требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», не осуществляется.

Дома оборудованные  централизованной бытовой канализацией отсутствуют.

Канализование хозяйственно - бытовых стоков осуществляется в местные выгреба.

В результате хозяйственной и производственной деятельности на территории сельсовета образуются: хозяйственно-бытовые, производственные и ливневые стоки.  Вывоз жидких бытовых сточных вод в сельсовете не предусмотрен.

Поверхностный сток, оказывающий влияние на состояние почвенного покрова, поверхностных и подземных вод прилегающих территорий, как правило, формируется за счет дождевых, талых и поливомоечных вод. Основными факторами, определяющими объем стока, являются интенсивность выпадения атмосферных осадков, площадь территории водосборного бассейна, рельеф местности, вид покрытия территории. Концентрация основных примесей в дождевом стоке зависит от гидрометеорологических параметров выпадающих осадков (продолжительности и интенсивности дождя), а также наличия источников его загрязнения (площадок хранения отходов, угля и шлака). Многообразие факторов влияющих на формирование стока, обуславливает значительное колебание его состава.

Сброс поверхностного стока селитебных и производственных территорий осуществляется без какой-либо очистки.

### 5.8.3 Оценка состояния водных объектов

Гидрографическая сеть на территории муниципального образования развита слабо. Из водных объектов повсеместно имеются пруды и ручьи, реки которые носят сезонный характер, действуют только в момент таяния снегов. Питание рек  снегодождевое с преобладанием грунтового в межень.

Водозабор из поверхностных водных объектов не осуществляется. В качестве источника водоснабжения служат подземные воды артезианских скважин.

В целях поддержания благоприятного гидрологического режима, улучшения санитарного состояния, рационального использования водных ресурсов в соответствии со ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации для всех водных объектов в границах поселения устанавливаются прибрежные и водоохраные зоны.

Согласно ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации № 74-ФЗ ширина ВЗ и ПЗП устанавливается для рек от среднемноголетнего уреза воды в летний период в зависимости от их длины от истока до устья. Ширина прибрежных защитных полос для рек и ширина водоохранных зон прудов составляет 50 м.

В границах этих зон должен поддерживаться специальный режим в целях предотвращения загрязнения, засорения, истощения вод и заиления водных объектов.

В пределах прибрежных полос рек запрещается распашка, выпас и организация летних лагерей скота, применение ядохимикатов и загрязнений.

В настоящее время в с. Долгово в СЗЗ скотомогильника с захоронением в ямах с северо-западной стороны попадает большая часть пруда и часть пруда с юго-восточной стороны. В связи с этим высока вероятность попадания загрязняющих веществ в водные объекты с ливневыми и талыми водами. Оценка санитарного состояния пруда не проводилась.

Строительство новых и расширение действующих производственных предприятий в водоохранных зонах не намечается.

### 5.8.4 Оценка состояния почв

МО Долговский сельсовет находится в зоне черноземов, в подзоне южных черноземов, в районе черноземов южных, лугово-солонцовых и солончаковых комплексов с солодями.

Наиболее распространенными почвами на территории сельсовета являются черноземы южные. Черноземы являются лучшими почвами района, почти все вовлечены в пашню.

Гигиенические требования к качеству почв территорий населенных мест устанавливаются в первую очередь для наиболее значимых территорий (зон повышенного риска).

Гигиенические требования к качеству почв устанавливаются с учетом их специфики, почвенно-климатических особенностей населенных мест, фонового содержания химических соединений и элементов.

В существующих условиях прямое и непосредственное воздействие производственных объектов и транспорта на почву может происходить через выбросы дымовых труб, выхлопы автомобилей, неорганизованном хранение топлива, захламлении отходами. Исследование почвы не проводилось.

Также негативное влияние на почвенный покров оказывает места складирования твердых и жидких бытовых отходов.

Твердые бытовые отходы в Долговском сельсовете складируются на несанкционированной свалке.

Согласно предоставленным данным складирование отходов в с. Долгово осуществляется в северном направлении от села, в СЗЗ которого попадает часть пруда. Существующее место складирования ТБО не соответствует требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, в которых нормативный размер санитарной защитной зоны для свалок определен не менее 1000 м. В СЗЗ категорически запрещается расположение жилой застройки, предприятий пищевой промышленности, зон отдыха и лечебно-профилактических территорий.

Отходы в селах складируются без соблюдения каких-либо норм. Складирование отходов в необорудованных местах хранения, а также захламление территории общего пользование негативно сказывается на состоянии почвенного покрова, поверхностных и подземных вод. Загрязняющие вещества вымываются ливневыми стоками и попадают на прилегающую территорию и далее в подземные водные горизонты.

Источником загрязнения почвы на территории, прилегающей к свалке ТБО, могут являться вредные вещества, развевающиеся со свалки и осаждающиеся на почву. Анализ почвы этих территорий не проводится.

Загрязнение почвы тяжелыми металлами, нитритами, нитратами, цианидами, мышьяком и другими вредными веществами возможно при их выщелачивании из отходов и фильтрации их в грунты и грунтовые воды.

Вывоз жидких бытовых сточных вод в сельсовете происходит несанкционированно на необорудованные для этих целей участки. Анализ почвы этих территорий не проводится.

На территории у с. Долгово находится скотомогильник с захоронением в ямах. Контроль влияния скотомогильника с захоронением в ямах на прилегающую территорию не производится. Места захоронения животных являются потенциально опасными объектами и могут являться причиной возникновения и распространения инфекционных заболеваний, в том числе опасных для человека.

### 5.8.5 Оценка состояния природных комплексов и растительного покрова

Зеленые насаждения являются органичной частью планировочной структуры и выполняют в нем определенные, весьма важные функции: санитарно-гигиеническую, декоративно-планировочную, рекреационную.

Общеизвестно положительное влияние зеленых насаждений на комфортность проживания населения.

Лесная растительность на территории Долговского сельсовета представлена небольшими осиново-березовыми колками с примесью тальника. В посадках лесополос встречаются облепиха, дикая яблоня, смородина, сосна, акация.

На землях населенных пунктов растительный мир представлен тополем, сиренью, рябиной, калиной, клёном.

Из травянистой растительности преобладают разнотравно-дерновиннозлаковые степи, преимущественно распаханные.

В настоящее время площадь зеленых насаждений общего пользования в Долговском сельсовете соответствуют нормам, предусмотренным СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Растительный мир сельсовета достаточно разнообразен.

### 5.8.6 Оценка влияния физических факторов

Радиационная обстановка сельсовета

Оценка радиационного фона в Долговском сельсовете не проводилась.

Оценка шумового воздействия

Одним из наиболее показательных критериев оценки любой застройки является уровень комфортности пребывания в ней человека, где немаловажная роль принадлежит шумовому режиму. Шумовой режим на территории жилой застройки формируется при активной техногенной деятельности большинства технических средств, наиболее агрессивными из которых являются: потоки автомобильного и железнодорожного транспорта, вертолетные площадки, открытые спортивные сооружения и игровые площадки, производственная и коммунально-бытовая деятельность.

Объектами защиты от источников внешнего шума являются: жилые и общественные здания, спортивные и лечебные учреждения, рекреационные зоны и прилегающие к ним территории.

Защита жилой застройки и общественных зданий от транспортного шума осуществляется по следующим основным направлениям:

- конструктивными и административными методами на источниках шума - регламентация времени, скорости движения транспортного потока и т.д.;

- архитектурно-планировочными и конструктивными методами на пути распространения шума от источника до объекта шумозащиты - применение наружных ограждающих конструкций;

- конструктивно-строительными мероприятиями на объекте, защищаемом от шума - повышение звукоизолирующих качеств ограждающих конструкций, зданий и сооружений, рациональной внутренней планировкой жилых зданий.

Связь между населенными пунктами осуществляется по автомобильной дороге местного значения «Ильинский - Долгово - Веселая Дубрава». Интенсивность движения транспорта по дорогам местного назначения сравнительно невелика.

Уровень шумового воздействия на прилегающую жилую застройку не превысит установленных нормативных характеристик регламентированных СНиП 23-03-2003 “Защита от шума”.

### 5.8.7 Оценка образования, организации сбора, транспортировки, переработки, обезвреживания и размещения отходов

Состояние благоустройства в сельсовете можно охарактеризовать как неудовлетворительное. Организация сбора и вывоза бытовых отходов остается на достаточно низком уровне.

Складирование ТБО в Долговском сельсовете осуществляется на несанкционированной свалке, площадка под складирование отходов не соответствуют установленным санитарно-эпидемиологическим требованиям. Несанкционированная свалка расположена в 400 м от ближайшей жилой застройки, в СЗЗ свалки с северо-западной стороны попадает часть прибрежной зоны пруда.

Учет объема размещаемых отходов не проводился. Отходы складируются без соблюдения каких-либо норм. В настоящее время участок отведен и поставлен на кадастровый учет.

Мониторинг влияния несанкционированной свалки ТБО на окружающую среду не производится. Учет принимаемых отходов не ведется.

Жидкие отходы в Долговском сельсовете вывозятся на необорудованные для этих целей участки.

Мониторинг за состоянием грунтовых вод, а также оценка воздействия сточных вод на рельеф местности не проводились.

Контроль почвы по химическим и микробиологическим показателям в зоне возможного влияния несанкционированных свалки и полей фильтрации не производится.

Твердые и жидкие бытовые отходы представляют значительную санитарную опасность и при неорганизованном складировании загрязняют почву, воздух, подземные и поверхностные воды, способствуют размножению мух, создают неблагоприятную обстановку для населения и окружающей среды.

К факторам вредного воздействия на окружающую среду твердых и жидких бытовых отходов, относятся сопутствующие неприятные запахи и выбросы газообразных, пылевидных веществ, а также в период временного хранения отходов на площадке, попадание загрязняющих веществ с ливневыми стоками на прилегающую территорию и подземные водные горизонты.

На полигоны твердых бытовых отходов размещают отходы из жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличный, садово-парковый смет, строительный мусор и некоторые виды твердых промышленных отходов 3 – 4 класса опасности, а также неопасные отходы, класс которых устанавливается экспериментальными методами.

Организованного сбора отходов на территории сельсовет нет. Учет размещаемых отходов не ведется. Контроль воздействия на окружающую среду существующей свалки ТБО не ведется.

В с.Долгово с северной стороны от окраины села размещён скотомогильник с захоронением в ямах для захоронения умерших трупов образующихся от местных сельских хозяйств. Места захоронения животных являются потенциально опасными объектами и могут являться причиной возникновения и распространения инфекционных заболеваний, в том числе опасных для человека. Контроль воздействия скотомогильника с захоронением в ямах на окружающую среду не ведется.

В соответствии с ст. 13 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» порядок сбора отходов определяется органами местного самоуправления.

Проектные предложения по строительству объектов спецназначения приведены выше в разделе 5.7 Зона специального назначения.

Твердые и жидкие бытовые отходы представляют значительную санитарную опасность и при неорганизованном складировании загрязняют почву, воздух, подземные и поверхностные воды, способствуют размножению мух, создают неблагоприятную обстановку для населения и окружающей среды.

К факторам вредного воздействия на окружающую среду твердых и жидких бытовых отходов, относятся сопутствующие неприятные запахи и выбросы газообразных, пылевидных веществ, а также в период временного хранения отходов на площадке, попадание загрязняющих веществ с ливневыми стоками на прилегающую территорию и подземные водные горизонты.

В соответствии с ст. 13 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» порядок сбора отходов определяется органами местного самоуправления.

Мониторинг влияния полигона ТБО на окружающую среду не производится. Учет принимаемых отходов не ведется.

Нормативный размер СЗЗ полигона ТБО установлен 500 м. В СЗЗ категорически запрещается расположение жилой застройки, предприятий пищевой промышленности, зон отдыха и лечебно профилактических территорий.

На полигоны твердых бытовых отходов размещают отходы из жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличный, садово-парковый смет, строительный мусор и некоторые виды твердых промышленных отходов 3 – 4 класса опасности, а также неопасные отходы, класс которых устанавливается экспериментальными методами. Организованного сбора отходов на территории сельсовет нет. Учет размещаемых отходов не ведется. Контроль воздействия на окружающую среду существующего полигона ТБО не ведется.

Твердые и жидкие бытовые отходы представляют значительную санитарную опасность и при неорганизованном складировании загрязняют почву, воздух, подземные и поверхностные воды, способствуют размножению мух, создают неблагоприятную обстановку для населения и окружающей среды.

К факторам вредного воздействия на окружающую среду твердых и жидких бытовых отходов, относятся сопутствующие неприятные запахи и выбросы газообразных, пылевидных веществ, а также в период временного хранения отходов на площадке, попадание загрязняющих веществ с ливневыми стоками на прилегающую территорию и подземные водные горизонты.

Места размещение биологических отходов также опасны бактериальным заражением и распространением вирусов сибирской язвы. Контроль влияния скотомогильника с захоронением в ямах на окружающую среду не производится.

В соответствии с ст. 13 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» порядок сбора отходов определяется органами местного самоуправления.

Проектные предложения по строительству объектов спецназначения приведены выше в разделе 5.7 Зона специального назначения.

В местах размещения полей фильтрации необходимо проведение регулярного контроля негативного воздействия на почву и подземные водные горизонты. Для своевременной оценки влияния полей фильтрации на почву и подземные воды необходимо разработать программу мониторинга полей фильтрации.

Рекультивация территорий свалок выполняется в два этапа: технический и биологический. Технический этап рекультивации включает исследования состояния свалочного тела и его воздействия на окружающую природную среду, подготовку территории свалки к последующему целевому использованию. К нему относятся: получение исчерпывающих данных о геологических, гидрогеологических, геофизических, ландшафтно-геохимических, газохимических и других условий участка размещения свалки, решение вопросов по утилизации отходов, консервации фильтрата, использованию биогаза, устройству экранов и т.д. Создание рекультивационного многофункционального покрытия, планировка, формирование откосов, разработка, транспортировка и нанесение технологических слоев и потенциально плодородных почв, строительство дорог, гидротехнических и других сооружений.

Биологический этап рекультивации включает мероприятия по восстановлению территории закрытых полигонов для их дальнейшего целевого использования в народном хозяйстве. К нему относится комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на восстановление нарушенных земель. Биологический этап осуществляется вслед за техническим этапом рекультивации.

Скотомогильники с биологическими камерами для обезвреживания трупов животных (кроме погибших от сибирской язвы) строятся по типовым проектам с разрешения ветеринарной инспекции. Биотермические ямы устраивают на сухом возвышенном месте с низким уровнем грунтовых вод (не менее 2,5 м от поверхности почвы при наиболее высоком их стоянии) на расстоянии не менее 1 км от населённых пунктов, водоёмов, колодцев и скотопрогонов. Стены выкладывают водонепроницаемым материалом (кирпичом или просмолёнными брёвнами), дно — бетоном или глиной. Стены биотермической ямы выводят выше уровня земли на 20 см, при этом саму яму плотно закрывают двумя крышками с замками и сооружают вытяжной канал с навесом для защиты от осадков. Через 20 суток после загрузки трупами температура в камере поднимается до 65 С°. Процесс разложения трупов заканчивается за 35—40 суток с образованием однородного, не имеющего запаха компоста. Биотермические ямы обеспечивают быструю гибель многих микробов. Рекомендуемое место размещения скотомогильника с биологическими камерами обозначено на карте.

По гидрогеологическим условиям для устройства полигона ТБО лучшими являются участки с глинами или тяжелыми суглинками и грунтовыми водами, расположенными на глубине не менее 2 м. Исключается использование под полигон болот глубиной более 1 м и участков с выходами грунтовых вод в виде ключей, затопляемых паводковыми водами территорий, районов геологических разломов.

Под полигон ТБО отводятся отработанные карьеры, свободные от ценных пород деревьев, участки в лесных массивах, овраги и другие территории.

Площадь участка, отводимого под полигон ТБО, выбирается, как правило, из условия срока его эксплуатации не менее 15 - 20 лет.

На выбранном под полигон ТБО участке выполняются топографическая съемка, изыскательские работы и санитарные исследования.

В санитарно-защитной зоне полигона ТБО запрещается размещение жилой застройки, скважин и колодцев для питьевых целей. При отсутствии в санитарно-защитной зоне зеленых насаждений или земляных насыпей по периметру полигона устраиваются кавальеры грунта, необходимого для изоляции при его закрытии. Режим санитарно-защитной зоны определяется действующими нормами и правилами.

Для полигона ТБО разрабатывается специальный проект мониторинга, включающий разделы: контроль состояния подземных и поверхностных водных объектов, атмосферного воздуха, почв и растений, шумового загрязнения в зоне возможного неблагоприятного влияния полигона; система управления технологическими процессами на полигоне, обеспечивающая предотвращение загрязнения подземных и поверхностных водных объектов, атмосферного воздуха, почв и растений выше допустимых пределов в случаях обнаружения загрязняющего влияния объектов спецназначения.

Система мониторинга должна включать устройства и сооружения по контролю состояния подземных и поверхностных вод, атмосферного воздуха, почвы и растений, а также шумового загрязнения в зоне возможного влияния полигона.

Для улучшения системы сбора и размещения твердых бытовых отходов рекомендуется осуществлять раздельный сбор отходов по видам: металл, стекло, пластик, бумага, мусор и т.д. с последующим вывозом и передачей в пункты приема и переработки данных видов отходов.

## 5.9 Система зональных и объектных ограничений, расположенных на территории МО Долговский сельсовет.

Учитывая рельеф местности, геологическое строение и гидрогеологические условия,  территорию сельсовета можно разделить на участки пригодные и непригодные для строительства.

Градостроительные ограничения на территории поселения обусловлены наличием зон с особыми условиями использования, от которых во многом зависят планировочная структура поселения, условия развития селитебных территорий и производственных зон.

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития поселения, является установление зон с особыми условиями использования территории.

Зоны с особыми условиями использования на территории поселения представлены:

- санитарно-защитными зонами (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов;

- водоохранными зонами;

- зонами санитарной охраны источников водоснабжения;

- охранными и санитарно-защитными зонами инженерной и транспортной инфраструктуры.

Санитарно-защитные зоны объектов 
Долговского  сельсовета                                                               Таблица 30

| № п/п | Назначение объекта | Нормативный размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
| с. Долгово |  |  |
| I | Летняя дойка | 300 |
| II | Мехток (ООО «Долгово») | 100 |
| III | Складская зона (зерно) | 50 |
| IV | Склады, гаражи, Мехток | 100 |
| V | Ферма КРС (ООО «Долгово») не действующая | 300 |
| VI | АТС | 50 |
| VIII | РТМ (ООО «Долгово») | 300 |
| IX | Предприятие по убою скота и первичной переработке мяса | 300 |
| X | Поля фильтрации (проект) | 200 |
| XI | Полигон твёрдых бытовых отходов (проект) | 500 |
| XII | Скотомогильник с захоронением в ямах | 1000 |
| XIII | Скотомогильник с биологическими камерами (проект) | 500 |
| пос. Ильинский |  |  |
| I | Складские помещения | 100 |
| II | Предприятие по производству хлебобулочных изделий | 50 |

Санитарно-защитные зоны

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитная зона должна отделять производственную территорию от жилой застройки. Она предназначается для обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ, уменьшения отрицательного влияния предприятий на население.

В результате проектных решений объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды, предусматривается размещать от жилой застройки на расстоянии, обеспечивающем нормативный размер санитарно-защитных зон.

Для каждого объекта предприятием должен разрабатываться проект санитарно-защитной зоны. В этих проектах предусматриваются конкретные мероприятия, учитывающие специфику предприятия и защиту населения от его вредных воздействий.

В проекте санитарно-защитной зоны на строительство новых, реконструкцию или техническое перевооружение действующих промышленных объектов, производств и сооружений должны быть предусмотрены мероприятия и средства на организацию санитарно-защитных зон, включая отселение жителей, в случае необходимости. Выполнение мероприятий, включая отселение жителей, обеспечивают должностные лица соответствующих промышленных объектов и производств.

Водоохранные зоны

Помимо санитарно-защитных зон на территории сельского поселения градостроительные ограничения на использование территории накладывает наличие водоохранных зон и прибрежных защитных полос. Гидрография сельсовета представлена озерами и прудами.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов устанавливаются в соответствие со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации. Разработанных и утвержденных проектов водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов в районе поселения в настоящее время нет, поэтому для отображения водоохранных зон и прибрежных защитных полос на схемах был использован нормативно-правовой подход, который предполагает установление размеров водоохранных зон и прибрежных защитных полос в зависимости от длины рек.

Ширина водоохранной зоны озер и ручьев 50м и совпадает с прибрежной защитной полоой этих объектов.

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

На всех проектируемых и реконструируемых водопроводных системах хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности. Зона источника водоснабжения в месте забора воды должна состоять из трех поясов: первого – строгого режима, второго и третьего – режимов ограничения.

В каждом из трех поясов, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Первый пояс зоны санитарной охраны скважин для забора воды устанавливается в размере 30-50 м.

Граница второго пояса зоны санитарной охраны (далее – ЗСО) определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Для установления границ второго и третьего пояса ЗСО необходима разработка проекта, определяющего границы поясов на местности и проведение мероприятий предусмотренных СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО источников питьевого водоснабжения является охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Целью мероприятий на территории ЗСО подземных источников водоснабжения является максимальное снижение микробного и химического загрязнения воды источников водоснабжения, позволяющее при современной технологии обработки обеспечивать получение воды питьевого качества.

## 5.10 Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций на территории МО Долговский сельсовет. Мероприятия по их предотвращению и борьбе с возможными последствиями.

Территория МО Долговского сельсовет подвержена риску возникновения  чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биолого-социального характера.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в случае их возникновения должны приниматься все необходимые меры в соответствии с действующим федеральным законодательством, Уставом Алтайского края, законом Алтайского края «О защите населения и территории Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (Закон № 15-ЗС от 17.03.1998 г., в редакции Закона Алтайского края от 12.07.2005 г. № 53-ЗС).

### 5.10.1 Риски чрезвычайных ситуаций природного характера.

На территории поселения возможны такие чрезвычайные ситуации природного характера как землетрясения, лесные пожары, затопление паводковыми водами, обрушение берегов, снежные заносы.

Риски возникновения снежных заносов. Возникновение зон снежных заносов отмечено на участках автомобильной дороги Новичиха - Долгово, Долгово -  Ильинский.

Риски возникновения лесных пожаров. Залесённая территория относится к 1 классу природной пожарной опасности (всего 5 классов опасности). Пожарам подвержены мелколиственные (береза, осина) породы деревьев. Необходимо строгое соблюдение норм пожарной безопасности при нахождении на территории лесных массивов, обязательное проведение разъяснительной работы, как с местным населением, так и с туристами, посещающими данную территорию, своевременное и полное осуществление мер по противопожарному содержанию леса (рубки ухода, опашка). Необходимо строгое соблюдение норм пожарной безопасности при нахождении на территории лесных массивов, обязательное проведение разъяснительной работы, как с местным населением, так и с туристами, посещающими данную территорию, своевременное и полное осуществление мер по противопожарному содержанию леса (рубки ухода, опашка).

Риски сейсмичности. Территория Долговского сельсовета находится в зоне несильных сотрясений (6 баллов шкалы MSK-64 на средних грунтах в соответствии с районированием ОСР-97А). Необходимо учитывать данные по сейсмичности территории при проектировании и строительстве объектов капитального строительства.

### 5.10.2 Риски чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера.

В пределах МО Долговского сельсовет, как и на территории всего Новичихинского района, имеются природные очаги особо опасных инфекций, способных вызвать эпидемии, эпизоотии, эпифитотии (табл. 31).

Риски возникновения эпидемий, эпизоотий, эпифитотий    Таблица 31

| Наименование | Источник возбудителя инфекции | Пути и факторы передачи инфекции | Меры профилактики и борьбы |
| --- | --- | --- | --- |
| Риски возникновения эпидемий |  |  |  |
| Клещевой энцефалит | Зооноз | В основном трансмиссивная передача инфекции (покусы иксодовыми клещами). | Профилактическая работа с населением и отдыхающими, санэпиднадзор за неблагополучными местами, обработка заражённых мест, контроль за наличием в медицинских учреждениях района высокоэффективных лечебных препаратов по снижению риска заболеваний. |
| Сибирская язва | Зооноз | Прямой контакт через кожные покровы (разделка туш больных животных, инфицированная почва). |  |
| Туляремия | Зооноз | Прямой контакт через кожные покровы, контактно-бытовой, пищевой, водный, трансмиссивный, воздушно-пылевой). |  |
| Риски возникновения эпизоотий |  |  |  |
| Бешенство | Больное животное | Контакт через кожные покровы (со слюной при укусах больными животными) | Профилактическая работа с населением и отдыхающими, санэпиднадзор за неблагополучными местами, обработка заражённых мест, контроль за наличием в медицинских учреждениях района высокоэффективных лечебных препаратов по снижению риска заболеваний. |
| Грипп птиц | Больная птица | Алиментарный и аэрогенный (через корм, воду, воздух, при прямом контакте с больной птицей) |  |
| Риски возникновения эпифитотий |  |  |  |
| Саранчовые |  |  | Протравливание семян, обработка посевов ядохимикатами. |

### 5.10.3 Риски техногенного характера.

К пожароопасным объектам относятся склады ГСМ и тепловые котельные. При эксплуатации данных объектов необходимо неукоснительно соблюдать отраслевые инструкции по технике безопасности.

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным Законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, вокруг данных объектов и производств устанавливается специальная территория с особым режимом использования – санитарно-защитная зона (СЗЗ). Размер СЗЗ обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

### 5.10.4 Пожарная охрана. Гражданская оборона

Согласно статье 76 123 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселени0ях не должно превышать 20 минут.

В с.Долгово есть 1 машина, что обеспечивает нормативную безопасность в случае ЧС. Следует отметить, что при возникновении крупных пожаров в МО Долговский сельсовет предусмотрено привлечение пожарных бригад из с.Новичиха.

Согласно данным Администрации муниципального образования в населенных пунктах нет действующих ПРУ. В случае наступления чрезвычайной ситуации население будет размешаться в простейших укрытиях (приспособленных подвалах и погребах). Устройство ПРУ предлагается оборудовать в подвале в здании проектируемой школы.

Согласно СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» для своевременного оповещения населения необходимо размещение сирен оповещения (радиус оповещения сирены 1500 м), оборудование оперативно-технических пунктов.

Мероприятия по предупреждения пожаров и снижению их последствий предусматривают:

- снос сгораемых малоценных сооружений;

- увеличение запасов воды для целей пожаротушения в селе;

- устройство дополнительных подъездов к рекам;

- полная готовность к использованию пожарной техники и средств пожаротушения;

- противопожарная пропаганда в дни отдыха;

- соблюдение мер пожарной безопасности при производстве работ с применением технических средств;

- обучение населения основным приёмам тушения пожаров;

- подготовка к эвакуации населения из опасных зон.

## 5.11 Характеристика объектов культурного наследия территории

Из культурно-исторических объектов имеются памятники истории и археологии  (Таблица №1 Приложения1).

К настоящему времени в Долговском сельсовете известно 15 памятников археологии.

В разное время на территории района проводили археологические разведки Г.Е. Иванов в 1972, 1987 гг, А.Б. Шамшин 1979 г., А.В. Шмидт 2002 год. Ими было выявлено несколько десятков памятников археологии. Однако имеющаяся информация о памятниках крайне не однородна, разовые выезды археологов и случайных находках плохо документированы и не позволяют даже приблизительно определить места расположения памятников. Имеются неточности и в списке памятников, поставленных на охрану Постановлением АКЗС № 169 от 28.12.1994 г. Путем долгой и кропотливой работы в архивах Института археологии РАН,  Алтайского  государственного университета, личных архивов А.Б. Шамшина  и Г.Е. Иванова удалось найти описание и планы большинства открытых ими памятников.

Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия включают в себя:

1. Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ (далее - строительных и иных работ) осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - реестр), выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, требований по обеспечению сохранности объектов культурного наследия.

2. Определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, землях лесного фонда либо в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию строительных и иных работ осуществляется управлением Алтайского края по культуре и архивному делу, которое является региональным органом охраны объектов культурного наследия.

3. Основные требования по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проведении строительных и иных работ.

3.1. На территории объекта культурного наследия (памятника истории или архитектуры) запрещается:

проведение строительных и иных работ;

строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих объектов капитального строительства.

3.2. На территории объекта культурного наследия (памятника истории или архитектуры) разрешается:

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

3.3. Особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия (памятник археологии), предусматривает возможность проведения археологических полевых работ, строительных и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия.

3.4. Проведение строительных и иных работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, осуществляется при условии наличия в проектной документации разделов об обеспечении сохранности объекта культурного наследия (разделов о проведении спасательных археологических полевых работ, проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия, плана проведения спасательных археологических полевых работ), согласованных с управлением Алтайского края по культуре и архивному делу.

4. Сохранение объекта культурного наследия - меры, направленные на обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление объекта культурного наследия для современного использования и включающие в себя научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением этих работ.

4.1. Работы по сохранению объекта культурного наследия проводятся:

на основании задания на проведение указанных работ, разрешения на проведение указанных работ, выданных управлением Алтайского края по культуре и архивному делу;

на основании проектной документации на проведение указанных работ, согласованной управлением Алтайского края по культуре и архивному делу;

при условии осуществления технического, авторского надзора и государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия за их проведением;

при наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и при условии осуществления государственного строительного надзора за указанными работами, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта.

4.2. В случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологического наследия под сохранением этого объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, проводимые на основании разрешения (открытого листа), выдаваемого Министерством культуры Российской Федерации.

5. Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в реестр, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

6. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Границы зон охраны объектов культурного наследия, особые режимы использования земель в границах территорий данных зон и требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон утверждаются Администрацией Алтайского края на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия.

## 5.12. Анализ муниципально - правовой базы поселения в области землепользования и застройки

Успешное выполнение задач развития поселения в различных социально-экономических отраслях во многом зависит от полноты правового обеспечения вопросов градостроительной деятельности, землепользования и застройки.

В поселении нет муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы градостроительной деятельности, землепользования и застройки, благоустройства территории, а также порядка предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, под размещение объектов капитального строительства и объектов, не являющихся объектами капитального строительства.

Органы местного самоуправления при отсутствии необходимых муниципальных правовых актов не в состоянии распоряжаться главным богатством, приносящим основную часть дохода бюджета поселения - землёй.

Таким образом, главными задачами по муниципальному правовому обеспечению вопросов градостроительной деятельности, землепользования и застройки на территории поселения, с целью непрерывного поступательного развития поселения и создания благоприятных условий для привлечения в градообразующие сферы деятельности инвестиций, роста благосостояния жителей поселения являются:

- принятие плана реализации генерального плана поселения;

- координация действий органов местного самоуправления поселения по обеспечению реализации генерального плана поселения;

- муниципальное правовое обеспечение сохранности объектов культурного наследия на территории поселения и природных ценностей в процессе реализации генерального плана;

- принятие правил землепользования и застройки поселения;

- муниципальное правовое обеспечение привлечения инвестиций в поселение через разработку комплекса муниципальных правовых актов в сфере градостроительства, землепользования и застройки, природопользования и в иных сферах деятельности;

- разработка и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования;

- разработка и утверждение правил благоустройства территории поселения.

Учитывая социально-экономическую значимость вопросов градостроительной деятельности, их возрастающую роль в решении многих социальных проблем общества, необходимо разработать комплекс мер по бюджетной поддержке инициативы заинтересованных лиц в решении указанных вопросов.

В целях успешной реализации мероприятий генерального плана необходимо провести первоочередную подготовку следующей градостроительной и правовой документации:

- Правила землепользования и застройки поселения.

- Проекты  планировок на проектируемые кварталы.

- Анализ использования территории производственными объектами.

- Проекты организации санитарно - защитных зон предприятий и коммунальных объектов.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Улучшение среды обитания в целом – важная проблема развития сельского поселения.

Представляется, что при любых масштабах перспективного развития поселения оно должно представлять собой цельное, комфортное для проживания градостроительное образование со взаимосвязанными районами и участками жилой застройки, с полным инженерным оборудованием и благоустройством, доступным многофункциональным обслуживанием.  Дальнейшее развитие центра, благоустройство села, формирование элементов сельской среды в районах значительного малоэтажного строительства должно отобразить и подчеркнуть статус поселения.

Это позволит усилить привлекательность поселения для потенциальных инвесторов, для удержания в сёлах собственной молодёжи и, в конечном итоге, для повышения уровня проживания всего населения. Темпы развития сельского поселения в значительной степени будут определяться условиями инвестиционной политики, проводимой на его территории, действиями государственных и местных органов власти в поиске и привлечению средств из федеральных фондов.

Создание благоприятного инвестиционного климата – одна из основных задач районной и сельской Администраций.

В соответствии с «Положением об отборе экспериментальных инвестиционных проектов комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства»,  утверждённым Правительством РФ, инвестиционные проекты, представляемые для отработки механизмов частно - государственного партнёрства в рамках реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жильё – гражданам России», должны соответствовать ряду условий, среди которых – наличие предусмотренных законодательством РФ документов территориального планирования и правил землепользования и застройки применительно к территории, предназначенной для комплексного освоения в рамках инвестиционного проекта.

В свете решения поставленных задач, в генеральном плане выполнен анализ территории, намечены мероприятия по повышению эффективности её использования, что позволяет определить площадки, наиболее привлекательные для освоения, учитывая возможность роста инвестиций

# ПРИЛОЖЕНИЕ 1

### РАСЧЕТ ПЛОЩАДИ ПОЛИГОНА ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

Полигоны ТБО проектируются в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», СанПиН 2.1.7.1322, СП 2.1.7.1038, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и размещаются за пределами жилой зоны, на обособленных территориях с обеспечением нормативных санитарно-защитных зон. Размер санитарно-защитной зоны принимается в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" и СП 2.1.7.1038-01.

Размещение полигонов ТБО не допускается:

- на территории зон санитарной охраны водоисточников и минеральных источников;

- во всех зонах охраны курортов;

- в местах выхода на поверхность трещиноватых пород;

- в местах выклинивания водоносных горизонтов;

- в местах массового отдыха населения и оздоровительных учреждений.

При выборе участка для устройства полигона ТБО следует учитывать климатогеографические и почвенные особенности, геологические и гидрологические условия местности. Полигоны ТБО размещаются на участках, где выявлены глины или тяжелые суглинки, а грунтовые воды находятся на глубине более 2 м. Не используются под полигоны болота глубиной более 1 м и участки с выходами грунтовых вод в виде ключей. Полигон ТБО размещается на ровной территории, исключающей возможность смыва атмосферными осадками части отходов и загрязнения ими прилегающих земельных площадей и открытых водоемов, вблизи расположенных населенных пунктов. Допускается отвод земельного участка под полигоны ТБО на территории оврагов, начиная с его верховьев, что позволяет обеспечить сбор и удаление поверхностных вод путем устройства перехватывающих нагорных каналов для отвода этих вод в открытые водоемы.

Размер участка, необходимого для размещения полигона ТБО определяется на основе расчета, проводимого с учетом удельной обобщенной годовой нормы ТБО на одного жителя (табл.1), количества обслуживаемого полигоном населения, расчетным сроком эксплуатации полигона.

Нормы накопления бытовых отходов

| Бытовые отходы | Количество бытовых отходов, чел./год |  |
| --- | --- | --- |
|  | кг | л |
| Твердые |  |  |
| от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом | 190-225 | 900-1000 |
| от прочих жилых зданий | 300-450 | 1100-1500 |
| Общее количество по населенному пункту с учетом общественных зданий | 280-300 | 1400-1500 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) | - | 2000-3500 |
| Смет с 1 кв.м твердых покрытий улиц, площадей и парков | 5-15 | 8-20 |

Примечания:

1. Большие значения норм накопления отходов следует принимать для крупных городов.

- Для городов III и IV климатических районов норму накопления бытовых отходов в год следует увеличивать на 10 %.

- Нормы накопления твердых отходов при местном отоплении следует увеличивать на 10 %, при использовании бурого угля – на 50 %.

- Нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов следует принимать в размере 5 % в составе приведенных значений твердых бытовых отходов.

Расчет площади полигона ТБО на срок эксплуатации

до 2034 года

Расчетный срок эксплуатации полигона ТБО принят за 20 лет. Население в МО Долговский сельсовет на расчётный срок (согласно прогнозному расчету) увеличится и составит 716 чел (с.Долгово - 589чел, п. Ильинский – 127чел.).

Количество бытовых отходов принято согласно Приложению М (рекомендуемое) СП 42.13330.2011.

Расчет объемов накопления твердых бытовых отходов:

716чел * 300кг = 214800кг в год

10740 кг в год (5 % крупногабаритных бытовых отходов)

132531 м2 * 5кг = 662655кг в год (смёт с твёрдых покрытий улиц – 5 кг с 1 м2)

Всего количество твёрдых бытовых отходов с учётом и 5% (крупногабаритные бытовые отходы), а также смёт с твёрдых покрытий улиц, площадей, скверов: 888195кг в год или 888,2 т / год

Расчет площади полигонов ТБО:

Согласно Таблице 13 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», площадь земельных участков на 1000 т бытовых отходов для полигона ТБО составляет 0,02-0,05 га (размеры санитарно-защитных зон 500 м)

Соответственно, для ежегодного размещения отходов МО Долговский сельсовет необходимо: 0,04га

Полигоны могут быть организованы для любых по величине населенных пунктов, а для групп населенных пунктов рекомендуется проектирование централизованных полигонов. В МО Долговский сельсовет Новичихинского района целесообразно строительство централизованного полигона ТБО для населенных пунктов с.Долгово и п.Ильинский.

### РАСЧЕТ РАЗМЕРОВ ПОЛЕЙ ФИЛЬТРАЦИИ

СНиП 2.04.03-85 КАНАЛИЗАЦИЯ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ

6.179. Поля фильтрации для полной биологической очистки сточных вод надлежит предусматривать, как правило, на песках, супесях и легких суглинках.

Продолжительность отстаивания сточных вод перед поступлением их на поля фильтрации следует принимать не менее 30 мин.

6.180. Площадки для полей фильтрации необходимо выбирать: со спокойным и слабовыраженным рельефом с уклоном до 0,02; с расположением ниже течения грунтового потока от сооружений для забора подземных вод на расстоянии, равном величине радиуса депрессионной воронки, но не менее 200 м для легких суглинков, 300 м - для супесей и 500 м - для песков.

Нагрузку бытовых и близких к ним по составу производственных сточных вод допускается принимать по Таблице 1

6.183. Необходимо предусматривать резервные карты, площадь которых должна быть обоснована в каждом отдельном случае и не должна превышать полезной площади полей фильтрации, %:

в III и IV климатических районах - 10;

во II климатическом районе - 20;

в I « « - 25.

Норма нагрузки сточных вод

| Грунты | Среднегодовая температура воздуха, °С | Нагрузка сточных вод, м3/(га/сут) при залегании грунтовых вод на глубине, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1,5 | 2 | 3 |
| Супеси | От 0 до 3,5 | 80 | 85 | 100 |
|  | Св. 3,5 до 6 | 90 | 100 | 120 |
|  | « 6 « 11 | 100 | 110 | 130 |
|  | Св. 11 | 120 | 130 | 150 |

Примечания: 1. Нагрузка указана для районов со среднегодовым количеством атмосферных осадков от 300 до 500 мм.

2. Нагрузку необходимо уменьшать для районов со среднегодовым количеством атмосферных осадков: 500-700 мм - на 15-25 %; свыше 700 мм, а также для I климатического района и IIIА климатического подрайона - на 25-30 %, при этом больший процент снижения нагрузки надлежит принимать при легких суглинистых, а меньший - при песчаных грунтах.

6.184. Дополнительную площадь для устройства сетей, дорог, оградительных валиков, древесных насаждений допускается принимать в размере до 25 % при площади полей фильтрации свыше 1000 га и до 35 % при площади их 1000 га и менее.

6.185. Размеры карт полей фильтрации надлежит определять в зависимости от рельефа местности, общей рабочей площади полей, способа обработки почвы. При обработке тракторами площадь одной карты должна быть не менее 1,5 га.

Отношение ширины карты к длине следует принимать от 1:2 до 1:4; при обосновании допускается увеличение длины карты.

Расчет площади полей фильтрации:

Существующее положение:

Основные карты:

85 м3/сут на 1га на супесях (по таблице 47) – уменьшить для I климатического подрайона - на 30 % = 60 м3/сут

Расчетный срок (2034г):

Основные карты:

73,61м3/сут : 60 м3/сут = 1,2 га

Резервные карты:

0,25 от площади основных карт: 1,2 га *0,25 = 0,3га

Дополнительные площади для устройства дорог, валов, зеленых насаждений:

0,35 от площади основных карт: 1,2 га *0,35 = 0,42га

ИТОГО: 1,2 га +0,3+0,42= 1,92га

Проектная площадь полей фильтрации для МО Долговский сельсовет 2 га.

Перечень памятников истории и культуры МО Долговский сельсовет                                                                                 Таблица 1

|  | Наименование | Датировка | Автор открытия | Год открытия | Местонахождение | Решение о постановке на гос. учет | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятники археологии |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Долгово 1, могильник | 5 - 1 вв. до н.э. | Иванов Г.Е. | 1980 | Новичихинский район, в 3 км к С от с. Долгово | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 |  |
| 2 | Долгово 2, поселение | 5 - 1 вв. до н.э. | Иванов Г.Е. | 1980 | Новичихинский район, в 3,3 км к ССВ от с. Долгово | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 | Местоположение памятника точно не определено, и указано на какрте в соответсвии с архивными источниками в виде знака. |
| 3 | Долгово 3, поселение | ранний металл, 5 - 1 вв. до н.э. | Шамшин А.Б. | 1979 | Новичихинский район, в 0,5 км к СВ от с. Долгово | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 | Местоположение памятника точно не определено, и указано на какрте в соответсвии с архивными источниками в виде знака. |
| 4 | Долгово 4, поселение | 5 - 1 вв. до н.э. | Шамшин А.Б. | 1979 | Новичихинский район, в 1,5 км к С от с. Долгово | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 | Местоположение памятника точно не определено, и указано на какрте в соответсвии с архивными источниками в виде знака. |
| 5 | Долгово 5, поселение | 5 - 1 вв. до н.э. | Шамшин А.Б. | 1979 | Новичихинский район, в 0,6 км к З от с. Долгово | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 | Местоположение памятника точно не определено, и указано на какрте в соответсвии с архивными источниками в виде знака. |
| 6 | Долгово 6, поселение | 5 - 1 вв. до н.э. | Шамшин А.Б. | 1979 | Новичихинский район, в 0,6 км к СЗ от с. Долгово | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 | Местоположение памятника точно не определено, и указано на какрте в соответсвии с архивными источниками в виде знака. |
| 7 | Долгово 7, поселение | ранний металл | Шамшин А.Б. | 1979 | Новичихинский район, в 0,6 км к ССЗ от с. Долгово | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 | Местоположение памятника точно не определено, и указано на какрте в соответсвии с архивными источниками в виде знака. |
| 8 | Долгово 8, поселение | 5 - 1 вв. до н.э. | Шамшин А.Б. | 1979 | Новичихинский район, в 0,6 км к З от с. Долгово | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 | Местоположение памятника точно не определено, и указано на какрте в соответсвии с архивными источниками в виде знака. |
| 9 | Ильинский 1, курган | дата не ясна | Шамшин А.Б. | 1979 | Новичихинский район, в 6 км к ЮВ от с. Ильинка | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 |  |
| 10 | Ильинский 2, поселение | эпоха раннего железа | Шамшин А.Б. | 1979 | Новичихинский район, в 0,5 км к З от с. Ильинка | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 |  |
| 11 | Ильинский 3, курган | дата не ясна | Шамшин А.Б. | 1979 | Новичихинский район, в 0,5 км к ЮВ от оз. Горького и в 1 км к ЮЗ от бригады с-за | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 | Местоположение памятника точно не определено, и указано на какрте в соответсвии с архивными источниками в виде знака. |
| 12 | Ильинский 4, курган | дата не ясна | Шамшин А.Б. | 1979 | Новичихинский район, в 2 км на СВ от 4 бригады с-за | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 |  |
| 13 | Ильинский 5, курганный могильник | дата не ясна | Шамшин А.Б. | 1979 | Новичихинский район, в 1 км к С от 4 бригады с-за | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 |  |
| 14 | Мельниково 4, бронзолитейная мастерская | дата не ясна | Иванов Г.Е. | 1972 | Новичихинский район, в 18 км к СВ от с. Мельниково | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 | Местоположение памятника точно не определено, и указано на какрте в соответсвии с архивными источниками в виде знака. |
| 15 | Ильинский 6, курганный могильник | дата не ясна | Шамшин А.Б. | 1979 | Новичихинский район, в 10 км к юго-востоку-востоку востоку от с. Долгово | вновь выявлен |  |

|  | Наименование | Датировка | Автор | Местонахождение | Решение о постановке на гос. учет | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятники истории |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Братская могила партизан. | 1920, 1960 гг. | неизвестен | Новичихинский район, с.Долговское, площадь | решение Алтайского краевого Совета народных депутатов трудящихся № 962 от 20.12.49 г. |  |
| 17 | Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945 гг.) | 1977 г. | неизвестен | Новичихинский район, с.Долгово | постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов № 94 от 02.04.01 г. |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ М (рекомендуемое) СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

При проектном устройстве твердого покрытия как минимум на 50%  внутрипоселковых улиц, и увеличения площадей, занимаемых скверами на 20% от существующих