Администрация МО Поломошенский сельсовет

ДОКУМЕНТ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Муниципального образования

Поломошенский сельсовет

Новичихинского района

Алтайского края

Часть 1. Материалы по обоснованию проектных решений

Шифр: 15

Главный инженер:                                                                С.В.Сосновый

Главный инженер проекта:                                                Л.В.Ларина

2013 г.

Авторский коллектив и ответственные исполнители  проекта:

Архитектурно-планировочная часть:

1. ГИП, архитектор                                                               К.В.Лехнер

Инженерное обеспечение:

1.Главный специалист - сантехник ВК                               Н.И.Тихомирова

2.Главный специалист - электрик                                        М.Н. Мителёва

3.Главный специалист - сантехник ОВ, газ                        И.Е.Нечаев

4. Инженер-эколог                                                                И.П. Гаштольд

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	6

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	8

1.1 Особенности экономико-географического положения	8

1.2 История заселения территории	8

2. ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ	10

2.1 Климатическая характеристика.	10

2.2 Геоморфология и рельеф.	11

2.3 Почвенные ресурсы.	13

2.4 Характеристика водных объектов.	15

2.5 Природные ресурсы.	15

2.6 Растительность и животный мир	15

2.7 Характеристика земельного фонда. Структура землепользования.	16

2.7 Рекреационные ресурсы	18

2.8 Оценка природных предпосылок для хозяйственного освоения	19

3. НАСЕЛЕНИЕ. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ. ПРОГНОЗ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ.	21

4. АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВОЧНОГО РАЗВИТИЯ МО ПОЛОМОШЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ	26

4.1 Планировочная структура МО Поломошенский сельсовет.	26

4.2 Функциональное зонирование территории сельсовета и населенных пунктов, входящих в его состав.	27

5. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ.  ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ  МО ПОЛОМОШЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ	28

5.1 Зона сельскохозяйственного использования и производственная зона	28

5.2 Общественно-деловая зона. Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения.	29

5.3 Зона рекреационного назначения	35

5.4 Жилая зона	35

5.5 Инженерная инфраструктура.	37

5.5.1 Теплоснабжение.	37

5.5.3 Водоснабжение и водоотведение.	42

5.5.4 Электроснабжение.	43

5.5.5 Связь	47

5.6 Зона транспортной инфраструктуры.	47

Проектные решения	47

5.7 Зона специального назначения	48

5.8 Характеристика экологического состояния территории  МО Поломошенский сельсовет.	49

5.8.1 Оценка состояния атмосферного воздуха.	49

5.8.2 Оценка инженерно-геологических и гидрогеологических условий территории	51

5.8.3 Оценка состояния водных объектов	52

5.8.4 Оценка состояния почв	53

5.8.5 Оценка состояния природных комплексов и растительного покрова	54

5.8.6 Оценка влияния физических факторов	55

5.8.7 Оценка образования, организации сбора, транспортировки, переработки, обезвреживания и размещения отходов	55

5.9 Система зональных и объектных ограничений, расположенных на территории МО Поломошенский сельсовет.	58

5.10 Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций на территории МО Поломошенский сельсовет. Мероприятия по их предотвращению и борьбе с возможными последствиями.	61

5.10.1 Риски чрезвычайных ситуаций природного характера.	61

5.10.2 Риски техногенного характера.	62

5.10.3 Риски чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера.	63

7.3. Мероприятия гражданской обороны	64

5.10.3 Пожарная охрана	65

5.11 Характеристика объектов культурного наследия территории	66

5.12. Анализ муниципально - правовой базы поселения в области землепользования и застройки	69

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	71

ПРИЛОЖЕНИЯ	72

# ВВЕДЕНИЕ

Документ территориального планирования «Генеральный план МО Поломошенский сельсовет Новичихинского района Алтайского края» разработан на основании Муниципального контракта № 15 от 18.08.12 с Администрацией Поломошенского сельсовета Новичихинского района Алтайского края в лице главы сельсовета.

Генеральный план выполнен в соответствии со следующими нормативно - правовыми актами:

- Федеральный закон от 29.12.2004 г № 190 – ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 25.10.2001 г № 136 – ФЗ «Земельный кодекс Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 03.06.2006 г № 74 – ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Закон Алтайского края от 29.12.2009 N 120-ЗС "О градостроительной деятельности на территории Алтайского края" (принят Постановлением АКЗС от 24.12.2009 N 740).

- Программа социально-экономического развития МО Поломошенский сельсовет Новичихинского района Алтайского края до 2017г.

- Схема территориального планирования Новичихинского района Алтайского края.

Основные цели проекта генерального плана:

обеспечение устойчивого развития территории муниципального образования на основе территориального планирования и градостроительного зонирования, формирование ресурсов информации, необходимой для принятия решений, способствующих улучшению условий жизнедеятельности населения, улучшению экологической ситуации, эффективному развитию инженерной, транспортной, производственной и социальной инфраструктуры, сохранению историко-культурного и природного наследия.

Основные задачи проекта генерального плана:

1. Создание архитектурно-планироровочной основы благоприятного перспективного развития селитебных территорий населенных пунктов с целью повышения уровня жизни населения МО, при условии максимального сохранения существующих селитебных территорий и окружающей природной среды, водного и лесного фонда, объектов культурного наследия, истории и архитектуры.

2. Определение назначения и категорий земель с целью создания планировочного каркаса транспортной и инженерной инфраструктуры путем нанесения коридоров охраны существующих инженерных сетей и сооружений, придорожных защитных полос и ШЗЗ автомобильных трасс для  устойчивого экономического развития.

3. Определение участков для развития производственной экономической базы с целью открытия новых предприятий и  новых рабочих мест для жителей МО.

4. Расчет необходимого объёма строительства объектов культурно-бытового обслуживания местного значения с целью полного обеспечения потребности населения в образовании, здравоохранении, занятиях спортом, организации отдыха, культурно-досуговых мероприятиях.

5. Определение направления развития инженерной и транспортной инфраструктуры на перспективу, определение её производительной мощности.

6. Разработка мероприятий по охране окружающей природной среды с целью её сохранения для настоящих и будущих поколений граждан МО.

7. Разработка мероприятий по ГО сельсовета и его населения, защите территории населенных пунктов и граждан МО от возможных чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.

8. Определение перечня мероприятий территориального развития на 1 очередь строительства (до 2019г.) и стратегического плана экономического развития МО на перспективный долгосрочный период – 20 лет (до 2034г.).

Концепция территориального развития МО Поломошенский сельсовет обоснована действующими нормативными градостроительными требованиями по проектированию, функциональному зонированию территории, техническим заданием на проектирование.

Генеральным планом учтены текущие территориальные и планировочные аспекты развития субъекта РФ - Алтайский край.

Проектом предусмотрена следующая очерёдность развития:

- первая очередь 2014- 2019;

- расчётный срок – 2014 - 2034 годы.

Также определены перспективы развития поселения за пределами расчётного срока, включая принципиальные решения по территориальному развитию, функциональному зонированию, планировочной структуре, инженерно- транспортной инфраструктуре, рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды.

# 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

## 1.1 Особенности экономико-географического положения

МО Поломошенский сельсовет входит в состав Новичихинского района, расположенного в юго-западной части Алтайского края.

На северо-западе МО Поломошенский сельсовет граничит с Мамонтовским районом, на северо-востоке и севере с Шипуновским районом, на юго-востоке с МО Лобаниханский сельсовет Новичихинского района, на юге и юго-востоке – с МО Новичихинский сельсовет Новичихинского района, на западе с МО Долговский сельсовет Новичихинского района.

Площадь муниципального образования составляет 27713га в его состав входят 1 населенный пункт: село Поломошное - выполняющее функцию административного центра муниципального образования.

По данным 2013 г. на территории муниципального образования зарегистрировано 766 жителей.

По муниципальному образованию с юго-запада на юго-восток проходит автомобильная дорога местного значения муниципального района К-77 «Новичиха- Поломошное- Лобаниха – Клепечиха».

Основное направление экономики муниципального образования – сельское хозяйство, тип сельскохозяйственной специализации – земледельческо-животноводческий, где преобладает зерновое земледелие с высокой долей пшеницы в посеве зерновых культур, в отрасли животноводства преобладает молочно-мясное скотоводство. Сельскохозяйственная деятельность осложняется нахождением  муниципального образования в зоне рискованного земледелия. Промышленное производство в пределах муниципального образования не развито.

Главные благоприятные факторы развития Поломошенского сельсовета:

- наличие производственного и кадрового потенциала;

- наличие инженерной инфраструктуры;

- наличие достаточных земельных ресурсов при условии их разумного использования;

- рыночная инфраструктура.

## 1.2 История заселения территории

Село Поломошное Алтайского края Новичихинского района  было образовано 29 августа 1803 года.

Во второй  половине  17  века,  во времена  правления  царя  Алексея  Михайловича Романова, патриарх Никон решил перевести  церковные  обряды  в одну систему. Но не все христиане  приняли  новые  обряды, за  это  они  стали  называться «старообрядцами»  или « раскольниками».   Всех  раскольников  царь угнал  с территории центральных районов  Московского государства,  они  вынуждены  были  селиться  на севере, Урале  и в Сибири.     Группа  таких  старообрядцев,  или их еще  называли кержаками, поселились  в глухой  Алтайской  тайге,  в том месте, где сейчас  расположено село Поломошное. Прибыли  и другие  переселенцы, но первые  получили  название сибиряков.

По данным  поздних  переселенцев, деревня  начала  свой  рост   с четырех  домов.  Дома  строились пятистенные.  Жители деревни  занимались  земледелием, сеяли  пшеницу, рожь, скотоводством, охотой.  В озерах, окружавших  поселения, ловилось  много рыбы.

Массовый приезд  в Сибирь  начался  в пятидесятые годы девятнадцатого  века,  когда  в центральных  районах России  начался  сильный голод.  Люди  приезжали  из Перми, Нижнего  Новгорода, с Вятки,  полагаясь  на большое  пособие  от своих  властей.

С 1900 года начали  приезжать украинцы, они образовали целую  улицу  на окраине  села, которая  сейчас  называется  Байкальской.

По фамилии первого переселенца деревня  получила название  Поломошное. Улицы деревни были тесными, грязными и купцы,  проезжавшие  по улицам, вынуждены  были  страдать  от грязи,  за что  прозвали  деревню «Пачкалкой». Так  деревня   приобрела  еще  одно  название.

В конце 19  века  в деревне  построили  церковь,  и Поломошное   стало называться  селом,  которое в то время  насчитывало 1300 дворов. Если   первые  переселенцы  были  людьми  зажиточными, то они  неохотно  принимали новых  поселенцев, которых  звали  ходоками.

Поздние  поселенцы  вынуждены  были  селиться  на маленьких  клочках земли, их  семьи  ютились  в маленьких  домах, многие   из  них  батрачили  на кулаков.

Сначала  все  продукты, получаемые  в хозяйствах, потерялись  внутри  села, затем из России прибыл  купец Колбин, который организовал торговлю  мелкими  предметами домашнего обихода: иглами, нитками  и др., разнося  их  по селу.  Колбин  пригласил  своих племянников  и развернул  большую  деятельность. Для  ведения  торговли  он  построил  лавку,  в здании  которой сейчас  находится  сельмаг.

В те времена  вся  власть  находилась  в руках  старосты, изредка село навещал  урядник  из г. Барнаула, но все важные дела жители  решали  на сборне, здание сборни  не сохранилось.  Духовная  власть  принадлежала  попу,  в его распоряжении  находилась  церковно- приходская  школа.  Здание  школы  не  сохранилось.

Жители  села  Поломошное  были  участниками  двух   войн: 1 мировой  1914-  1917 гг   и   Русско - Японской – 1904 г.

С развертыванием революционного  движения  в стране  многие  солдаты  на фронте  переходили   в ряды  Красной Армии.

В 1919  году  началась  интервенция  армии Колчака.  Его  армия  двигалась на село   с северо-востока, со стороны села Коробейниково. Один  из штабов  белогвардейцев  находился  на месте  дома Меленцовых.  Беляки собирали  местных  жителей, забирая  продовольствие для  питания  отрядов  и лошадей.  Многих  мужчин  из села  забирали  в свою  армию.

Для  борьбы  с колчаковцами  формировались партизанские  отряды. Командиром одного  из отрядов  стал  наш  житель  И.Т. Мезенцев.

В  1930  году  в селе  образовались  пять  колхозов: «Красное Знамя», «Первое мая», «Красный Байкал», «Рабоче-крестьянская Красная Армия», « Алтайский  партизан».

В 1952  году  все пять  колхозов объединились  в один  колхоз «Красное Знамя».

# 2. ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

## 2.1 Климатическая характеристика.

По агроклиматическому районированию Алтайского края территория МО Поломошенского сельсовета находится в резко-континентальном климатическом районе с холодной зимой и коротким жарким летом. Континентальность климата наиболее ярко подчеркивают ранние заморозки в теплое время года. Основные климатические характеристики отражены в таблице 1.

Климатическая характеристика территории                   Таблица 1

| № п/п | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Средняя температура января | - 17-19 0С |
| 2 | Продолжительность залегания снежного покрова | 155-160 дней |
| 3 | Средняя температура июля | 18-19 0С |
| 4 | Период с температурой выше 10 0С | 120-130 дней |
| 5 | Сумма температур воздуха за период с температурой выше 10 0С | 2000-2100 0С |
| 6 | Годовые суммы осадков | 312 мм |
| 7 | Средняя скорость ветра | 5 м/с |

Средняя температура воздуха самого теплого месяца (июля) 190. Максимальная температура воздуха в отдельные годы может достигать 38-400. Зима продолжительная и очень суровая. Самый холодный месяц – январь, средняя температура воздуха в январе – 18,80.

С наступлением отрицательных температур воздуха происходит охлаждение почвы и ее промерзание. Оно начинается в конце октября - начале ноября, когда устойчивый снежный покров еще отсутствует. К концу ноября почва промерзает в среднем на глубину 150-250 см.

Снеготаяние по средним многолетним данным начинается в третьей декаде марта. Оттаивание верхних слоев почвы начинается одновременно со сходом снежного покрова.

Наибольшее количество осадков выпадает в июле. В течение года наименьшее количество осадков наблюдается в феврале (14 мм). В отдельные годы в зависимости от условий атмосферной циркуляции, как минимум, так и максимум, может быть, сдвинут на другие месяцы и месячные количества осадков могут значительно отклоняться от многолетнего среднего значения.

Гидротермический коэффициент равен 1,0-0,8, он свидетельствует о недостаточном увлажнении.

Снежный покров влияет на термический режим почвы и определяет степень её увлажнения. По средним многолетним данным устойчивый снежный покров образуется в первой - в начале второй декады ноября. Залегание снежного покрова на территории района из-за сильных ветров и различных условий открытости и защищенности местности очень неравномерно. Высота снежного покрова к концу ноября не превышает 6-15 см. В течение зимы высота снежного покрова постепенно увеличивается. Наибольших значений она достигает в середине – конце марта – 28-30 см. Средняя из наибольших декадных высот снежного покрова за зиму составляет 33 см. Средняя дата схода снежного покрова – 8 апреля, самая поздняя – 26 апреля.

Господствующими ветрами на территории района являются южные и юго-западные, которые выдувают не только снег, но и мелкозем с повышенных участков, что и является причиной возникновения ветровой эрозии. Среднемесячная скорость ветра составляет 4-6 м/сек. Ежегодно бывают ветра со скоростью 20-25 м/сек. Наибольшее число дней с сильными ветрами наблюдается в апреле-мае, когда почва лишена растительности и наиболее подвержена ветровой эрозии.

Климат в целом благоприятен для ведения сельского хозяйства.

## 2.2 Геоморфология и рельеф.

МО Поломошенский сельсовет расположен на равнинной территории, соответствует крупнейшей структурной единице – Западно-Сибирской плите и находится в районе палеозойской складчатости.

Равнинные участки поверхности (в области Приобского плато) сложены мощной толщей четвертичных пород, гидрографически они нигде не вскрывают коренных пород.

На территории распространены такие генетические отложения как озерно-аллювиальные, делювиальные, аллювиально-озерные, пролювиальные, субаэральные. Эти отложения представлены лёссовидными суглинками, супесями, песками, илами, глинами. Все отложения имеют возраст четвертичной системы.

Геологическое строение территории определяет особенности  пространственного распределения месторождений полезных ископаемых. На территории района наблюдается небольшое разнообразие полезных ископаемых.

Территория Приобского плато, в юго-западной части которого расположен Новичихинский район, претерпевала значительные изменения, но сохранила во многих чертах облик аккумулятивной равнины. Основная центральная часть Приобского плато пересекается в северо-западной части ложбинами древнего стока. Днища ложбин древнего стока заполнены песчаными водно-аккумулятивными отложениями, частично преобразованными эоловыми процессами  и отличаются бугристо-грядовым рельефом. Гряды и межгрядовые понижения ориентированы с юго-запада на северо-восток.

В северных ложбинах пески по днищам не доходят до низовий ложбин, днища приобретают характер плоских равнин с озерами (например, оз. Горькое) и разнообразных форм микрорельефа (котловин, западин).

Песчаные равнины заняты сосновыми борами. Северо-западная часть территории района представляет собой слабоволнистую равнину. Центральная часть этого участка наиболее повышена и представляет вершину водораздела между двумя древними ложбинами стока.

Слабая волнистость рельефа обусловлена наличием гривообразных повышений и лощинообразных понижений. Уклоны слабоволнистой равнины незначительные – 2-40. В северной и южной части слабоволнистая равнина расчленяется сетью лощин и переходит в ложбину древнего стока. Лощины пересекают район, в основном, с северо-востока на юго-запад. Многие лощины при выходе на террасированную ступень теряются, сливаясь с ней в рельефе. Склоны лощин террасированы и расчленены неглубоко. В верхней части имеют крутизну до 60, в нижней – до 120. Микрорельеф выражен в виде кочек и западин различной формы и глубины.

Юго-восточная часть территории представляет собой слабоволнистую равнину, расчлененную неглубоко врезанной долинно-балочной сетью. Долины и балки врезаны по отношению к местным водоразделам на глубину 5-7 м. Склоны южной, юго-восточной и западной экспозиции более крутые (8-100), противоположные – пологие (не более 3-50).

В северо-восточной части района врезанность лощин и логов достигает 15-25 м, они относительно нешироки и имеют обычно крутые склоны, особенно в нижней части (120 и больше). Сильная расчлененность рельефа сказывается на развитии эрозионных процессов, в данном случае водной эрозии. Лощины и лога ориентированы с запада на восток и с северо-запада на северо-восток.

Микрорельеф на положительных элементах рельефа развит слабо, по отрицательным наоборот – микрорельеф развит и выражен в виде кочек органического происхождения, замкнутыми эллипсовидной формы микрозападинами.

В связи с небольшими уклонами наклона территории, хорошей дренированностью и выравненностью водоразделов, рельеф в районе благоприятен для земледелия. Для обработки непригодны лишь покатые, да крутые склоны и днища лощин.

Общий уклон территории с юго-востока на северо-запад, где слабоволнистая равнина переходит в приборовую равнину и в днище ложбин древнего стока.

Рельеф оказывает большое влияние на почвообразовательный процесс, на распределение почвенных илистых частиц, на залегание грунтовых вод и на распределение атмосферных осадков.

В соответствии с данными геологических изысканий – на территории муниципального образования не выявлено месторождений полезных ископаемых.

В МО Поломошенский сельсовет рельеф представляет собой слабоволнистую равнину, изредка нарушаемую крупно-западинными формами мезорельефа.

Преобладающие углы наклона поверхности на равнине не превышают 0о30/ - данная территория практически лишена эрозионного расчленения, что объясняется слабой приподнятостью над уровнем моря (100-200 м).

## 2.3 Почвенные ресурсы.

Согласно почвенно-географическому районированию Алтайского края территория МО Поломошенский сельсовет расположена в пределах Западно-Сибирской равнины, зоне черноземов, в подзоне южных черноземов, в районе черноземов южных, лугово-солонцовых и солончаковых комплексов с солодями.

Наиболее распространенными почвами на территории образования являются черноземы южные. Черноземы относятся к автоморфным почвам, сформировались в условиях малодефицитного атмосферного увлажнения под злаково-разнотравной растительностью, при глубине залегания грунтовых вод более 7 м. Все черноземы используются преимущественно под пашню, незначительно – в кормовых угодьях. В пределах муниципального образования встречаются так же каштановые почвы и солонцы. Характеристика почвенного покрова приведена в таблице 2.

Территория муниципального образования расположена в лесостепной зоне и подвержена ветровой и водной эрозии, что приводит к необходимости проведения противоэрозионных мероприятий. С целью снижения негативных факторов ветровой эрозии проведена посадка ветрозащитных полос.

Характеристика почвенного покрова МО Поломошенский сельсовет                                    Таблица 2

| Тип почвы | Преобладающие уклоны | pH | Почвообразующие породы | Гидроморфность почв | Механический состав | Мощность гумусового горизонта А+АВ (см) | Содержание гумуса, (%) | Водно-физические свойства | Обеспеченность питательными элементами | Подверженность негативным процессам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| черноземы южные | менее 00 17 | 5,3-7,0 | покровные лессовидные и нелессовидные суглинки | автоморфные | средне-, легкосуглинистый, супесчаный | 25-37 | 2,3-4,2 | удов. |  |  |
|  | менее 00 17 – 00 30 | 3,0-6,0 | покровные лессовидные и нелессовидные древнеаллювиальные суглинки и супеси | автоморфные | тяжело-, средне-, легкосуглинистый, супесчаный | 25-47 | 1,25-4,01 | удов. | N 0,10-0,28 %, P2О5 8,75-18,87 мг на 100 г K2О 17,5-30,2 мг на 100 г (по Чирикову) | подвержены ветровой и водной эрозии в средней степени |
| каштановые | 00 30 – 10 30 | 6,8-7,5 | покровные лессовидные и нелессовидные супеси и суглинки | автоморфные | легко-, средне, тяжелосуглинистый | 29-45 | 1,8-2,65 | удов. | N 0,11-0,21 %, P2О5 12,06-31,25 мг на 100 г K2О 15,0-41,25 мг на 100 г (по Чирикову) | подвержены ветровой эрозии в слабой и средней степени, водной эрозии |
| солонцы | менее 00 17 | 7,3-8,2 | покровные лессовидные и нелессовидные суглинки и древнеаллювиальные засоленные отложения | гидроморфные | тяжелосуглинистый и глинистый | 3-17 | 2,71-8,0 | неудов. | N 0,25-0,42% P2О5 1,7-2,1 мг на 100 г K2О 13,2-28,1 мг на 100 г (по Мачигину) | засолены; степень засоления – от слабой до сильной |

## 2.4 Характеристика водных объектов.

Гидрографическая сеть на территории МО Поломошенский сельсовет хорошо развита. Из водных объектов имеются оз. Горькое, оз.Сладкое, оз.Парасково, оз.Долгое, оз.Чугунное, оз.Семкино,  р.Галечиха, р.Ермачиха, р.Гаселиха у с.Поломошное ручьи и пруды, которые носят сезонный характер, действуют только в момент таяния снегов.

Грунтовые воды залегают на глубине 7-10 м. Грунтовые воды питают большинство колодцев в населенных пунктах. Дебит колодцев колеблется в пределах сотых долей куб. метра в секунду. В засушливые годы уровень воды и дебит колодцев резко понижается. Вода преимущественно пресная с содержанием плотного остатка до 0,8 г/литр гидрокарбонатного кальциево-натриевого типа.

Режим грунтовых вод находится в зависимости от атмосферных осадков, а также от поверхностного стока с окружающих водоразделов Приобского плато. Сток грунтовых вод направлен от водораздельных участков плато к ложбинам древнего стока.

В пределах Новичихинского района водоносным горизонтом, пригодным для водоснабжения, является водоносный горизонт среднечетвертичных отложений. Глубина залегания водоносного горизонта колеблется от 50 до 150м. По качеству вода пресная с общей минерализацией от 0,4 до 3 г/литр.

## 2.5 Природные ресурсы.

Согласно данным Управления по недропользованию по Алтайскому краю (Алтайнедра), месторождения полезных ископаемых на территории сельсовета отсутствуют.

В границы МО Поломошенский сельсовет входит часть памятника природы краевого значения «Озеро Горькое» (в соответствии с постановлением Администрации Алтайского края от 06.05.2014 № 220 (ред. от 07.10.2015) «О памятниках природы краевого значения»). Описание границы территории памятника природы краевого значения "Озеро Горькое" и режим его особой охраны приведены в Приложении 5.

## 2.6 Растительность и животный мир

Лесная растительность на территории Поломошенского сельсовета представлена ленточным сосновым бором, небольшими колками (осиново-березовыми с примесью тальника), расположенными по мелким блюдцеобразным западинам на слабоволнистой равнине или в логах и лощинах. В посадках лесополос из сосны и лиственницы растут облепиха, дикая яблоня, смородина, сосна, акация. На землях населенных пунктов растут тополь, вяз, сирень, рябина, калина, клён.

Из травянистой растительности преобладают разнотравно-дерновиннозлаковые степи, преимущественно распаханные. На целинных и залежных участках растут разнотравно-типчаково-тырсовые и разнотравно-морковниково-типчаково-ковыльные ассоциации. Преобладающими травами являются: полевица белая, овсяница луговая, пырей ползучий, чина луговая, герань луговая, лабазник вязолистный, кровохлебка лекарственная и др.

Животный мир включает значительное количество видов млекопитающих. Крупные из них – лось, волк, рысь, которые относятся к охотничье-промысловым животным. Встречаются в районе и хищники, наиболее характерным представителем, которых на территории района является лисица. Из грызунов встречаются заяц, белка, колонок. Много мелких грызунов. В лесной части сельсовета распространение получили группировки млекопитающих равнин с господством лесных полевок. Характерными видами являются красная полевка, лесная мышь и степная мышовка – в остепененных песчано-ковыльных и мертво-покровных сосновых лесах; мохноногий тушканчик – в местах с нарушенным почвенно-растительным покровом.

## 2.7 Характеристика земельного фонда. Структура землепользования.

Площадь земель в границах муниципального образования Поломошенский сельсовет составляет 27713 га, что составляет практически 15% от всей территории Новичихинского района.

Согласно Земельному кодексу РФ земельный фонд муниципального образования Поломошенский сельсовет включает в себя следующие категории земель (см. таблицу 3).

Характеристика категорий земель                                               Таблица 3

| Наименование | Площадь, га, по данным земельного комитета на 2013 |  |
| --- | --- | --- |
|  | га | % |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 14551,44 | 52,5 |
| Земли населённых пунктов | 443,5 | 1,6 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики; земли для обеспечения космической деятельности; земли обороны, безопасности и иного специального назначения | 0,06 | 0,01 |
| Земли лесного фонда | 12718 | 45,89 |
| Земли водного фонда | - | - |
| Земли запаса | - | - |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов | - | - |
| Итого земель в границах сельсовета | 27713 | 100 |

Согласно данным земельного комитета Новичихинского района земельный фонд МО Поломошенский сельсовет распределен следующим образом:

Земли сельскохозяйственного назначения

Земли этой категории составляют 14551,44га. В структуре сельскохозяйственных угодий максимальные площади приходятся на пашню и залежь.

Земли населенных пунктов

На территории МО Поломошенский сельсовет расположен 1 населенный пункт, общая площадь земель населенных пунктов составляет 443,5 га.

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики; земли для обеспечения космической деятельности; земли обороны, безопасности и иного специального назначения

Земли данной категории составляют 0,06 га. Представлены объектом спецназначения (скотомогильник с захоронением в ямах).

Земли лесного фонда

Площадь лесного фонда в границах сельсовета составляет 12718 га. Состав естественной лесной растительности представлен лиственными породами, растущими в ленточном сосновом бору и отдельными колками. Искусственные насаждения (лесополоса в восточной части МО) представлена сосной и лиственницей.

## 2.7 Рекреационные ресурсы

МО Поломошенский сельсовет расположено в относительно благоприятном климатическом поясе, для проведения рекреации (летней и зимней).

Среди видов рекреации для летнего периода характерны: гелиотерапия, купание, пешие и велосипедные прогулки. Зимой возможны: катание на лыжах со спуском в овраги, катание на коньках и т.д.

Наиболее привлекательным объектом рекреации является озеро Горькое в ленточном сосновом бору, где целесообразно развивать пляжный отдых, путем организации и обустройства зоны кратковременной рекреации.

В силу статьи 6 Водного кодекса РФ, каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом и другими федеральными законами. В силу пункта 8 статьи 27 Земельного кодекса РФ приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом РФ, запрещена.

В сельсовете растут: сосна, береза, осина, тополь, клен. Дикорастущие пищевые плодово-ягодные растения: ежевика, шиповник, смородина, черемуха, костяника, клубника, малина, калина, земляника. Много разных видов грибов. Дикорастущие лекарственные растения: тимьян ползучий, душица, кровохлебка, тысячелистник, тмин, горец змеиный, пижма. В связи с этим в районе занимаются сбором дикоросов, что является одной из форм рекреации.

В рекреационном отношении эта территория пригодна для кратковременной рекреации, охотничье-рыболовного туризма и сбора ягод, грибов, лекарственных растений.

Туристско-рекреационная сфера МО Поломошенский сельсовет (как и всего района) развита плохо. Анализ территории показал, что активно развиваются скрытые формы рекреации: охота, рыбная ловля, сбор грибов и ягод, заготовка лекарственных и других растений, «дикий» туризм. Места неорганизованной рекреации расположены по берегам озера Горькое.

В сельсовете необходимо проводить работу по формированию инфраструктуры для развития туристко-рекреационного комплекса.

## 2.8 Оценка природных предпосылок для хозяйственного освоения

Оценка природных предпосылок хозяйственного использования территории Поломошенского сельсовета включает оценку инженерно-геологических условий для градостроительства, природного потенциала территории с учетом благоприятности природных комплексов, ведения сельского хозяйства (земледелия и животноводства), возможности развития рекреации, а также для постоянного проживания населения.

Оценка природных условий проведена на основе материалов полевых исследований, опубликованных картографических данных из Атласа Алтайского края и приведена в таблице 4.

Условия для строительства на территории образования преимущественно благоприятные. В целом, условия для строительства жилых и производственных сооружений умеренно сложные.

МО Поломошенский сельсовет характеризуется достаточными земельными ресурсами для сельского хозяйства. Условия для сельскохозяйственного производства в целом хорошие. Самыми ценными пахотными землями образования являются черноземы южные, основной проблемой, возникающей при их эксплуатации, является водная и ветровая  эрозия, которые могут приобретать значительные масштабы. Рекомендуется проведение комплекса мероприятий, направленного на предотвращение ветровой и водной эрозии, сохранение и повышение плодородия почв, а именно, на накопление и сохранение влаги, повышение гумусности, улучшение структуры, накопление питательных веществ.

Рекреационная привлекательность муниципального образования определяется, прежде всего, наличием ленточного соснового бора пригодного для сбора грибов, ягод и лекарственных трав и туризма. Наличие озера Горькое способствует развитию пляжного отдыха населения и туристов.

Комфортность условий для постоянного проживания населения определяется: орографическими особенностями, наличием растительного покрова, лесистостью, степенью климатической комфортности, наличием водных объектов. В целом, территория благоприятна для проживания человека, и большинство ее местностей оцениваются как комфортные.

Комплексная оценка природного потенциала территории 
МО Поломошенский сельсовет                                                       Таблица 4

| Вид использования. Категория местности | Условия проживания | Условия для хозяйственной деятельности |  |  | Антропогенная трансформация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сельское хозяйство | Строительство | Рекреация |  |
| Благоприятные |  |  |  |  |  |
| Плоские пологоволнистые водораздельные поверхности плато; грунты лессовые преимущественно просадочные | наиболее комфортные | хорошие | не осложняют | хорошие | значительная |
| Пологие слаборасчлененные склоны плато; грунты лессовые преимущественно просадочные | наиболее комфортные | хорошие | не осложняют | хорошие | значительная |

# 3. НАСЕЛЕНИЕ. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ. ПРОГНОЗ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ.

Численность населения МО Поломошенский сельсовет составляет 766 человек (постоянное население, по данным на 01.01.2013г.). Демографическая ситуация характеризуется естественной убылью населения (Таблица 5). Рождающееся поколение не восполняет поколения своих родителей, происходит процесс старения населения. Обострение демографической ситуации также связано с ростом преждевременной смертности и снижением средней продолжительности жизни.

Динамика численности населения МО Поломошенский сс     Таблица 5

| Населенный пункт | 2008/ динамика | 2009/ динамика | 2010/ динамика | 2011/ динамика | 2012/ динамика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Поломошное | 793/- | 797/+4 | 797/- | 763/-34 | 766/+3 |

Естественная убыль населения не компенсируется миграционным приростом (таблица 6).

Характеристика естественного движения населения

МО Поломошенский сельсовет                                                    Таблица 6

| № п/п | Наименование показателя | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность постоянного населения на 1 января, чел. | 793 | 797 | 797 | 763 | 766 |
| 2 | Численность населения моложе трудоспособного возраста на 1 января, чел./% | 153/19,29 | 147/18,44 | 143/17,94 | 139/18,22 | 140/18,28 |
| 3 | Численность населения трудоспособного возраста на 1 января, чел./% | 450/56,75 | 456/57,22 | 460/57,72 | 461/60,42 | 464/60,57 |
| 4 | Численность населения старше трудоспособного возраста на 1 января, чел./% | 190/23,96 | 194./24,34 | 194/24,34 | 163/21,36 | 162/21,15 |

| № п/п | Наименование показателя | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Динамика численности населения. |  |  |  |  |  |
|  | Естественный прирост (убыли), чел. | -8 | -13 | -5 | -4 | +2 |
|  | Миграция, чел. | +10 | -6 | -10 | +12 | -2 |
| 6 | Число родившихся, чел. | 8 | 4 | 6 | 6 | 11 |
| 7 | Коэффициент рождаемости, чел./1000 | 10,1 | 5 | 7,5 | 7,9 | 14,4 |
| 8 | Число умерших, чел. | 16 | 17 | 11 | 10 | 9 |
| 9 | Коэффициент смертности, чел./1000 | 20,2 | 21,3 | 13,8 | 13,1 | 11,7 |
| 10 | Число прибывших, чел. | 35 | 27 | 29 | 36 | 31 |
| 11 | Число выбывших, чел. | 25 | 33 | 39 | 24 | 33 |
| 12 | Количество семей, шт | 257 | 254 | 252 | 255 | 253 |
| 13 | Плотность населения на 1 января, чел./1 га. | 0,028 | 0,029 | 0,029 | 0,027 | 0,026 |

В настоящее время численность трудоспособного населения, проживающего на территории муниципального образования, составляет 464. Численность работающего населения 208 человек, 170 человек не заняты в экономики, имеют официальный статус безработных.

Население младше трудоспособного возраста составляет 18,28% от общей численности, трудоспособного населения – 60,57%, а старше трудоспособного – 21,15%. При этом в категории жителей, находящихся в трудовом возрасте, велика доля граждан предпенсионного возраста.

Структура населения по возрастному составу в населенных пунктах МО Поломошенский сельсовет установлена на основе данных, предоставленных администрацией Поломошенского сельсовета, и представлена в таблице 7.

Возрастная структура МО Поломошенский сельсовет.

Современное состояние                                                                   Таблица 7

| Наименование показателя | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-6 лет | 50 | 50 | 51 | 47 | 49 |
| 7-15 лет | 83 | 76 | 70 | 72 | 72 |
| 16-17 лет | 20 | 21 | 22 | 20 | 19 |
| 18-55 лет (женщины) | 209 | 213 | 216 | 218 | 217 |
| 18-60 лет (мужчины) | 241 | 243 | 244 | 243 | 247 |
| Старше трудоспособного возраста | 190 | 194 | 194 | 163 | 162 |
| Число прибывших | 35 | 27 | 29 | 36 | 31 |
| Число выбывших | 25 | 33 | 39 | 24 | 33 |
| Число родившихся | 8 | 4 | 6 | 6 | 11 |
| Число умерших | 16 | 17 | 11 | 10 | 9 |
| Итого число жителей | 793 | 797 | 797 | 763 | 766 |

В настоящее время, на территории муниципального образования, проживает 766 человек в с. Поломошное.

Численность трудовых ресурсов в с.Поломошное составляет 483 человек (население в возрасте от 16 до 55(60) лет) или 63% от общей численности постоянного населения. На предприятиях, в организациях и учреждениях всех форм собственности занято 208 человека. Незанятое население в трудоспособном возрасте составляет 256 человек – это учащиеся 16 лет и старше, обучающиеся с отрывом от производства,  лица, занятые в домашнем хозяйстве, инвалиды в трудоспособном возрасте  и безработные граждане. Доля населения старше трудоспособного возраста составляет 21%, младше трудоспособного возраста (от 0 до 15 лет) – 16%.

Следует отметить, что отсутствие мест приложения труда в населенных пунктах – является основной причиной снижения численности населения. Проектом предусмотрено развитие сельскохозяйственного производства, путем стимулирования появления производственных площадок.

Данные, характеризующие существующий баланс трудовых ресурсов, субъективный расчет на первую очередь и расчетный срок, а также занятость населения по отраслям приведены в таблице 8.

Баланс трудовых ресурсов на расчетный срок и первую очередь определен исходя из проведенного анализа современной возрастной структуры и занятости населения, перспектив развития сельскохозяйственного производства.

Структура основных градообразующих кадров

МО Поломошенский сельсовет (человек)                                    Таблица 8

| № п/п | Отрасли и предприятия | Численность градообразующих кадров (человек) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Современное состояние | Расчетный срок |  |
|  |  |  | 2014-2019 | 2014-2034 |
|  | Сельскохозяйственные организации |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1 | ООО «Время» | 20 | 20 | 21 |
| 2 | ООО «Росса» | 18 | 18 | 19 |
| 3 | ООО «Стимул» | 13 | 14 | 15 |
|  | Всего | 51 | 52 | 55 |
|  | Коммунальные и промышленные предприятия |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | Котельная ООО «Теплострой» | 4 | 4 | 4 |
|  | ЧП «Федорченко Г.В.» | 3 | 4 | 4 |
|  | Всего | 7 | 8 | 8 |
|  | Административно-хозяйственные и общественные организации |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4 | Поломошенский производственный участок ООО «Новичиха-лес» | 15 | 16 | 20 |
| 5 | Почта России | 3 | 3 | 3 |
| 6 | Пекарня ЧП «Лысенко Т.А.» | 3 | 3 | 4 |
|  | Всего | 21 | 22 | 27 |
|  | Учреждения культурно-бытового обслуживания |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 7 | МКУК «Поломошенский КДЦ» | 4 | 5 | 5 |
|  | Всего | 4 | 5 | 5 |
|  | Учебные заведения |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 8 | МБОУ «Поломошенская СОШ» | 27 | 27 | 28 |
| 9 |  |  |  |  |
|  | Всего | 27 | 27 | 28 |
|  | Учреждения здравоохранения |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 10 | ФАП с. Поломошное | 3 | 3 | 3 |
|  | Всего | 3 | 3 | 3 |
|  | Итого: | 113 | 117 | 126 |

Как видно из таблицы 8, на первую очередь потребность кадров в МО Поломошенский сельсовет увеличится на 4 человека, или на 10,1% по сравнению с современным состоянием; на расчётный срок – на 13 человека. Увеличение численности рабочих кадров происходит на основе создания новых рабочих мест и расширения уже функционирующих предприятий. Создание рабочих мест, как для местного населения, так и трудовых мигрантов, позволяет обозначить перспективу роста населения, что ведет к необходимости нового градостроительного проектирования: расширению площади жилой застройки, строительству дополнительных объектов социально-культурного и бытового обслуживания, развития инженерной инфраструктуры.

Прогноз численности населения МО Поломошенский сельсовет основан на анализе сложившейся демографической ситуации и данных о перспективах развития промышленного и сельскохозяйственного производства. Экспертная оценка территориальных особенностей экономического развития и данных (предоставленных администрацией МО Поломошенский сельсовет) о рождаемости, смертности, миграции – показала необходимость использования методики расчета численности населения, основанной как на анализе сложившихся тенденций движения населения за предшествующие годы, так и предполагаемого улучшения экономических и социальных условий жизни населения в населенных пунктах: Поломошное, (формула 1).

Формула 1

Нп(р) = (Ап(р)×100)/(Тп(р) – Дп(р) – Вп(р) – Пп(р) + Мп(р) – Бп(р) – Рп(р))

Где: Нп(р) – численность населения на первую очередь и расчетный срок;

Ап(р) – абсолютная численность градообразующих кадров на первую очередь и расчетный срок;

Тп(р) – удельный вес трудоспособного населения на первую очередь и расчетный срок;

Дп(р) – удельный вес занятых в домашнем хозяйстве на первую очередь и расчетный срок;

Вп(р) – удельный вес учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом от производства на первую очередь и расчетный срок;

Пп(р) – удельный вес неработающих инвалидов на первую очередь и расчетный срок;

Мп(р) – удельный вес работающих пенсионеров на первую очередь и расчетный срок;

Бп(р) – удельный вес обслуживающей группы на первую очередь и расчетный срок;

Рп(р) – удельный вес безработных на первую очередь и расчетный срок.

Расчет проектной численности населения.

Первая очередь (2014-2019 гг.):

Нп = (420×100)/(75 – 4 – 3 – 8 + 0 – 1 – 2,5) = 743 чел.

Расчетный срок (2014-2034 гг.):

Нр = (390×100)/( 75 – 3 – 3 – 7 + 0 – 1 – 3,5) = 674 чел.

Итоговый результат прогнозирования численности населения отражен в таблице 9.

Прогноз численности населения по основным

возрастным группам МО Поломошенский сельсовет              Таблица 9

| Возрастные группы | Современное состояние | 2019 г. |  | 2034 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | человек | темп убыли к 2013 году,% | человек | темп убыли к 2013 году,% |
| с. Поломошное |  |  |  |  |  |
| Общая численность населения | 766 | 743 | -3,0 | 674 | -12,0 |
| Дошкольники 0-6 | 49 | 48 | -2,0 | 46 | -6,1 |
| Школьники 7-15 | 72 | 70 | -2,7 | 68 | -5,5 |
| Трудоспособный возраст 16-55(59) | 483 | 450 | -6,8 | 425 | -12,0 |
| Старше трудоспособного возраста 60 и старше | 162 | 175 | +8,0 | 135 | -16,7 |

# 4. АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВОЧНОГО РАЗВИТИЯ МО ПОЛОМОШЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

## 4.1 Планировочная структура МО Поломошенский сельсовет.

Планировочная структура сформировалась в прямой зависимости от природного ландшафта. Она включает в себя планировочные центры и планировочные оси.

Административный центр - с.Поломошное является одновременно и главным планировочным центром сельсовета.

Главной природно – ландшафтной планировочной осью является озеро Горькое, протяженное с юго-запада на северо-восток.

Сложившаяся планировка и застройка территории сельсовета в основном одноэтажная усадебная застройка.

Планировочная структура села Поломошное представлена как единый целостный селитебный комплекс, формируемый на принципах компактности, экономичности. Структурный каркас формируется улицами: Молодёжная (главная улица), Школьная (основная жилая улица), Центральная (второстепенная улица).

## 4.2 Функциональное зонирование территории сельсовета и населенных пунктов, входящих в его состав.

Сложившееся зонирование территории сельсовета проектом сохраняется, так как соответствует современным требованиям создания благоприятных условий для населения, учтены природные факторы, рациональные транспортные и пешеходные связи.

В настоящее время на территории МО Поломошенский сельсовет можно выделить следующие функциональные зоны:

- Зона сельскохозяйственного использования;

- Производственная зона;

- Общественно-деловая зона;

- Зона рекреационного назначения;

- Жилая зона;

- Зона инженерной инфраструктуры;

- Зона транспортной инфраструктуры;

- Зона специального назначения.

В настоящее время практически не организована зона рекреационного назначения. Имеются существенные нарушения санитарно защитных разрывов между производственной и селитебной территориями и источниками питьевого водоснабжения.

Сложившаяся ситуация требует дальнейшего упорядоченного функционального зонирования территории МО Поломошенский сельсовет.

На основании комплексной оценки территории сельсовета и с учетом планировочной структуры настоящим проектом предлагается назначить ряд мероприятий по упорядочению некоторых зон, оставив без изменения состав и наименования этих функциональных зон (данные мероприятия приведены в соответствующих разделах).

Регламент использования территорий в пределах функциональных зон должен устанавливаться Правилами землепользования и застройки.

Принятые архитектурно - планировочные решения предусматривают создание современного села с чётким функциональным зонированием всех их территорий и обеспечением всеми видами инженерного оборудования и благоустройства

# 5. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. 
ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ 
МО ПОЛОМОШЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

Комплексная оценка проводится с целью определения градостроительной ценности территории поселения. В своём составе настоящий раздел содержит анализ сложившейся градостроительной ситуации и выявление проблем в сферах муниципальной правовой базы поселения в области землепользования и застройки, природно-ресурсного потенциала территории, обеспеченности населения жильём, транспортной, инженерной, социальной и производственной инфраструктурами, а также экологического состояния территории. При выполнении комплексной оценки выявляются территории, в границах которых устанавливаются ограничения на осуществление градостроительной деятельности – санитарные, защитные и санитарно-защитные зоны; водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы; территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также иные зоны, установленные в соответствии с законодательством РФ.

## 5.1 Зона сельскохозяйственного использования и производственная зона

Одной из основных задач генерального плана является развитие производственной сферы, что повлечет за собой создание новых рабочих мест, повышение уровня жизни населения. Решение этих задач позволит говорить о возможности перспективного развития поселения во всех отраслях хозяйствования.

Создание условий для развития производственной сферы, малого и среднего бизнеса позволит привлечь на территорию поселения инвестиционные средства, создать рабочие места и тем самым увеличить доходную часть районного и муниципального бюджетов, что в свою очередь позволит реализовывать программы в области жилищной и социальной сфер. Результат – повышение уровня жизни населения муниципального образования.

Сельское хозяйство – основа экономики МО Поломошенский сельсовет. Анализируя результаты социально-экономического развития необходимо отметить, что основной вид деятельности в системе хозяйствования – производство сельскохозяйственной продукции с ведущей отраслью растениеводства, с преобладающей долей производства зерна

Сельскохозяйственной деятельностью на территории сельсовета занимаются 4 сельхозпредприятие (ООО «Время», ООО «Стимул», ООО«Мечта», ООО «Росса»). Значительная часть населения занята в личных подсобных хозяйствах, в настоящее время зарегистрировано 262 хозяйств населения (таблица10).

Общие показатели развития сельского хозяйства           Таблица 10

| № п/п | Наименование населенного пункта | Единица измерения | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Поломошное: - кол-во ЛПХ, шт - общая площадь ЛПХ |  | 257 62,2 | 257 62,2 | 257 62,2 | 262 62,3 | 262 62,2 |

В структуре выпуска валовой продукции сельского хозяйства доминирует продукция растениеводства. Животноводство характеризуется: сокращением поголовья КРС и поголовья свиней в хозяйствах населения.

Промышленное производство на территории слабо развито, хотя от развития промышленности зависит наполняемость бюджета и решение многих социальных проблем муниципального образования. На территории поселения находится 4 территориально-обособленных подразделений юридических лиц, осуществляющих обрабатывающее производство (производство муки). Степень износа основных производственных фондов в обрабатывающем производстве в последние годы достаточно высока и составляет 72%.

Генеральным планом предусмотрено развитие деревообрабатывающей промышленности, пищевой промышленности, фармацевтической промышленности  (лекарственные травы).

Проектные предложения в сфере сельского хозяйства и производства:

  - строительство цеха по переработке лекарственных растений (по ул.Центральная);

- строительство цеха по первичной переработке древесины;

- строительство фермы КРС  (мощностью до 50 голов).

## 5.2 Общественно-деловая зона. Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения.

Общественно-деловая зона включает в себя территории под зданиями административно-делового назначения, социально-бытового, торгового, учебно-образовательного, культурно - досугового, спортивного назначения, а также здравоохранения. Исторически сложившись в центре села, она развивается за счёт строительства новых и реконструкции существующих зданий.

Социальная инфраструктура муниципального образования – система необходимых для жизнеобеспечения человека материальных объектов: предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Существующие объекты социального и культурного обслуживания населения отражены в таблице 11.

Система здравоохранения

Существующее положение

На территории муниципального образования учреждения здравоохранения представлены: фельдшерско-акушерским пунктом с. Поломошное. Учреждение здравоохранения характеризуются высоким процентом износа оборудования.

Образование

Существующее положение

Образовательные учреждения в Поломошенском сельсовете представлены: МБОУ «Поломошенская СОШ» на 340 мест (с.Поломошное). В школе фактическая загруженность составляет 33%.

Культура

Существующее положение

На территории муниципального образования в сфере культуры действуют: культурно-досуговый центр в с.Поломошное, 1 библиотека.

Физическая культура и спорт

Существующее положение

Из учреждений физической культуры и спорта действуют: школьный спортивный зал и стадион, так же находящийся на школьной территории, Хоккейная коробка. Объекты физической культуры и спорта общего пользования развиты слабо.

Торговля, бытовое обслуживание и общественное питание

Существующее положение

В населенных пунктах действуют 4 магазина, общая площадь торговых залов составляет 178 м2. Бытовое обслуживание населения развито слабо – услуги в данной сфере оказывают преимущественно «на дому».

Характеристика объектов социально-культурного и бытового обслуживания

МО Поломошенский сельсовет

Таблица 11

| № п/п | Юридическое название | Единица измерения | Вместимость | Работающих, чел | Фактическая наполняемость, чел | Обеспеченность на 1000 жителей | Норматив на 1000 жителей по СНиП | % обеспе-ченности | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБОУ «Поломошенская СОШ» | мест | 340 | 24 | 120 | 444 | 116* | 383 | износ здания 60%, требуется кап.ремонт |
| 2 | МКУК «Поломошенский КДЦ» | м2 | 227 | 4 | 10 | 296 | 80 | 370 | износ здания 50%, требуется кап.ремонт |
| 3 | ФАП: с.Поломошное | шт | - | 3 | 30 | По заданию на проектирование | По заданию на проектирование | 100 | износ здания 60%, требуется кап.ремонт |
| 4 | Почта России | шт | - | 3 | 20 | 1 на 10тыс.чел | 1 на 10тыс.чел | 100 | - |
| 5 | Предприятия торговли - смешанные | м2 торг. площ. | 178 | 15 | - | 232 | 434 | 53 | - |
| 6 | Администрация | чел. | - | 6 | 35 | 1 на сельсовет | 1 на сельсовет | 100 | - |
| 7 | Библиотека | экз. | - | 1 | - | - | - | - | - |

Мощность размещаемых объектов социального и культурно-бытового обслуживания рассчитана в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Алтайского края, исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания населения и решения задач наиболее полного удовлетворения потребностей жителей в учреждениях различных видов обслуживания. При выполнении расчётов учтены рекомендации СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Потребность населения в объектах социальной сферы приведены в таблице 12.

Расчет потребности в основных объектах социального и

культурно-бытового назначения 
МО Поломошенский сельсовет  на 2034 г.                                Таблица 12

| №№ п/п | Наименование | Един. измер. | Всего вместимость | Норматив | Всего необходимо | излишек (+) дефицит (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Поломошное |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Школа (с 1 по 11 класс) | мест | 340 | 100% охват НСО (1-9 классы) и до 75% детей- СО (10-11 классы) | 74 | + 266 |
| 2 | Детский сад | мест | - | 85% детей дошкольного возраста | 37 | -37 |
| 3 | КДЦ | мест | 277 | 80 мест на 1 тыс. человек | 54 | +223 |
| 5 | Магазины пром. и прод. товаров | м2торгов зал | 178 | 434 м2 на 1 тыс. человек | 292 | -114 |
| 6 | Предприятия общественного питания | посад. мест | - | 20 посад. мест на 1 тыс. человек | 13 | -13 |
| 7 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | - | 7 рабочих места на 1 тыс. человек | 5 | -5 |
| 8 | ФАП | посещений в смену | 11 | по заданию на проектирование | 11 | достаточно |
| 9 | Почта | единиц | 1 | по заданию на проектирование | 1 | достаточно |
| 11 | Спортивный зал общего пользования | м2 площади пола | 60 | 60-80 м2 площади пола на 1 тыс. чел | 54 | достаточно |
| 12 | Стадион (хоккейная коробка) | единиц | 1 | по заданию на проектирование | 1 | достаточно |

Расчёт нормативного количества мест в лечебно-профилактических учреждениях:

В соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» необходимая вместимость лечебно-профилактических учреждений определяется органами здравоохранения и указывается в задании на проектирование.

Расчёт нормативного количества мест в детских дошкольных учреждениях:

по демографическому прогнозу: детей 0-6 лет – 43 человека.

85% от 43 дошкольников = 37 мест. В настоящее время детского сада нет. Потребность 37 мест.

Расчёт нормативного количества мест в образовательной школе:

по демографическому прогнозу: детей 7-15лет = 61, 16-17 лет = 17

100% от 61 учащегося + 75% от 17 учащихся (13) = 74 места (в 1 смену)

Существующее количество мест в школе 340 мест. Потребность полностью обеспечена.

Расчёт нормативного количества мест в учреждениях культуры:

В соответствии с нормативом «Нормативов градостроительного проектирования Алтайского края» (постановление № 261 от 18.05.2012г) необходимая вместимость Домов культуры составляет 80 мест на 1000 человек. По демографическому прогнозу на расчетный срок население МО составит 674 человека. Рассчитанная потребность составит –  54 места. Существующее количество мест в КДЦ - 227 посадочных мест. Потребность полностью обеспечена.

Расчёт нормативного количества мест в учреждениях физической культуры и спорта:

В соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», при проектировании спортивного зала общего пользования требуется 60-80 м2 площади пола на 1000 человек. По демографическому прогнозу на расчетный срок население МО составит 674 человека. Рассчитанная потребность составит порядка 54 м2 площади пола спортивного зала. Существующая площадь пола спортзала (в школе) 60 м2. Потребность полностью обеспечена, при условии возможности занятий спортом жителей села в вечернее время.

Расчёт нормативной обеспеченности предприятиями торговли, бытового обслуживания и общественного питания:

Предприятия торговли (норматив по «Нормативам градостроительного проектирования Алтайского края» (постановление № 261 от 18.05.2012г) равен 434 м2 площади торгового зала на 1000 человек).

По демографическому прогнозу на расчетный срок население МО составит 674 человека – необходимо порядка 292 м2 площади торгового зала, фактическая обеспеченность составляет – 178 м2 площади торгового зала, рассчитанная потребность равна  114 м2.

Предприятия общественного питания (норматив по «Нормативам градостроительного проектирования Алтайского края» (постановление № 261 от 18.05.2012г) составляет 20 посадочных мест на 1000 человек). По демографическому прогнозу на расчетный срок население МО составит 674 человека. Рассчитанная потребность составит – 13 посадочных мест, фактически отсутствуют объекты общественного питания (40 мест в школьной столовой, работающей только на потребности школы), рассчитанная потребность равна 13 мест.

Предприятия бытового обслуживания (норматив по СП 42.13330.2011 составляет 7 рабочих мест на 1000 человек). По демографическому прогнозу на расчетный срок население МО составит 674 человека. Рассчитанная потребность составит –  5 рабочих мест.

Расчет обеспеченности предприятиями сферы услуг на расчетный срок позволил выявить:

- отсутствие требуемых детских дошкольных учреждений;

- избыточную вместимость школьного здания;

- дефицит торговых площадей в населенном пункте;

- отсутствие предприятий бытового обслуживания населения;

- дефицит посадочных мест в предприятиях общественного питания.

В результате анализа обеспеченности населения МО Поломошенский сельсовет основными учреждениями социального и культурно-бытового обслуживания в пределах расчетного срока (2014-2034 гг.)  генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

В сфере здравоохранения:

- проведение капитального ремонта в действующем учреждении здравоохранения (ФАПе).

В сфере образования:

- капитальный ремонт школы в с.Поломошное;

- переоборудование части помещений школы и территории для размещения детского сада на 40 мест на первую очередь, строительство детского сада на расчетный срок.

В сфере культуры:

- капитальный ремонт КДЦ;

- текущий косметический ремонт Памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945 гг.) с.Поломошное;

- строительство часовни ул.Школьная (у пруда Церковный).

В сфере физической культуры и спорта:

- реконструкция хоккейной коробки под универсальную спортивную площадку в с. Поломошное.

В сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания:

- строительство мультифункционального здания под размещение предприятия бытового обслуживания (требуется 5 рабочих мест), магазина (114 м2 торговых площадей);

- строительство кафе (13 мест) в с.Поломошное.

## 5.3 Зона рекреационного назначения

В настоящее время рекреационная отрасль и сфера услуг на территории МО Поломошенский сельсовет не получили должного развития. Рекреационные ресурсы территории описаны в разделе 2.7. Среди видов рекреации для летнего периода возможны: купание, пешие и конные прогулки. Зимой: катание на лыжах и коньках и т.д.

Проектные предложения:

- строительство места отдыха на пруду Церковный. Для этого необходима очистка дна, берегов и источников пруда, размещение объектов благоустройства территории (контейнеров для мусора, теневых навесов и т.д.).

- строительство места отдыха на озере Батенево;

- строительство парка отдыха в центральной части с.Поломошное с площадками для массовых мероприятий.

## 5.4 Жилая зона

Существующее положение

Жилой фонд МО Поломошенский сельсовет представлен 299 домами усадебного типа, и малоэтажными многоквартирным домами. Весь усадебный жилой фонд находится в частной собственности. Весь объем строительства осуществляется частными лицами. Характеристика существующего жилого фонда населенных пунктов отражена в таблице 13.

Жилой фонд МО Поломошенский сельсовет                              Таблица 13

| Вид застройки | Sобщ, м2 | шт. | % от Sобщ |
| --- | --- | --- | --- |
| Усадебная застройка, всего | 17528 | 299 | 100 |
| в т.ч.: одноквартирные | 15291 | 237 | 87 |
| двухквартирные | 2237 | 62 | 13 |
| трехквартирные | х | х | х |
| четырехквартирные | х | х | х |
| Многоэтажная застройка, всего | х | х | х |
| в т.ч.: многоквартирные, 2-х этаж. | х | х | х |

По типу застройки в структуре жилого фонда в с.Поломошное преобладают дома усадебного типа. При этом более 13% – это двухквартирные жилые дома. Малоэтажная многоквартирная застройка не представлена.

В настоящее время в санитарно-защитные зоны производственных площадок попадает порядка 8 жилых домов в с.Поломошное. Генеральным планом предусмотрено использование данного жилого фонда до амортизационного износа с последующим выносом из СЗЗ на резервируемые на расчетный срок земельные участки.

Проектные решения

Создание современной комфортной среды путем поэтапной реконструкции территории существующей жилой застройки, обеспечения полного инженерного обустройства, развития архитектурного и средового многообразия – это основные цели, поставленные при проектировании жилищного фонда.

Генеральным планом предусмотрено:

- уплотнение жилой застройки за счет свободных территорий в пределах существующих границ населенного пункта;

- определение территорий для перспективного развития жилой застройки на 1 очередь и расчетный срок;

- обеспечение полного инженерного обустройства;

- определение зоны запрещенного строительства, в пределах которой запрещается новое строительство. Жилой фонд, попадающий в СЗЗ от действующих предприятий, предлагается использовать до состояния полной амортизации с последующим сносом.

Согласно расчетам численность населения МО Поломошенский сельсовет на 1-ю очередь составит 743 чел., на расчетный срок – 674 чел. В целях улучшения обеспеченности населения жилым фондом, в пределах расчетного срока, проектом предлагается строительство 720 м2 жилой площади (таблица 14).

Расчёт объёмов жилищного строительства

МО Поломошенский сельсовет                                               Таблица №14

| Наименование | Ед. изм. | Показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение на 2013 г. | Первая очередь 2014-2019 гг. | Расчётный срок 2020-2034 гг. |
| с.Поломошное |  |  |  |  |
| Население | чел | 766 | 743 убыль -23 | 674 убыль -69 |
| Расчётное количество домов в усадебной застройке | дом/м2 | 299 / 17528 | 301 / 17648 | 303 / 17768 |
| Убыль жилого фонда (вынос из СЗЗ) | дом | - | - | 8 / 480 |
| Сохраняемый жилой фонд -усадебный | дом/м2 | 299 / 17528 | 299 / 17528 | 291/ 17048 |
| Проектируемый жилой фонд* -усадебный (под улучшение обеспеченности) -усадебный (под вынос из СЗЗ) | дом/м2 | - - | 2 / 120 - | 2 / 120 8 / 480 |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел | 23 | 23,8 | 26,4 |

Наличие благоприятных территорий для жилищной застройки в границах с. Поломошное, существующие ограничения для жилой застройки в пределах санитарно-защитных зон от существующих объектов спецназначения делает необходимым резервирование 8 земельных участков для выноса жилых домов по мере амортизации существующей застройки в зонах запрещения нового строительства.

В с. Поломошное для строительства 2 жилых домов усадебного типа на 1-ю очередь и 10 домов на 2-ю очередь при размере приусадебного участка 0,15 га, необходимо 0,3 га и 1,5 га соответственно. Развитие жилых зон в с.Поломошное предусмотрено по улицам: Целинная, Молодёжная и Школьная, путем резервирования под жилищное строительство пустующих территорий, а так же за счет уплотнения существующей жилой застройки.

## 5.5 Инженерная инфраструктура.

### 5.5.1 Теплоснабжение.

Исходные данные

Расчетные температуры наружного воздуха в холодный период года text и средней за отопительный период textav :

Наиболее холодной пятидневки  text: -39°С;

Средней за отопительный период textav для зданий:

-жилых, общеобразовательных учреждений -7,8°С;

-поликлиник и лечебных учреждений, домов интернатов и дошкольных учреждений -6,7°С;

Расчетная температура, относительная влажность и температура точки росы внутреннего воздуха помещений, принимаемые при теплотехнических расчетах ограждающих конструкций в соответствии с ГОСТ 30494 приведена в таблице 15.

Таблица 15

| Здания | Температура воздуха внутри здания tint, ºС | Относительная влажность внутри здания φint,% | Температура точки росы td, ºС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Жилые, общеобразовательные и другие общественные, кроме перечисленных в п. 2 и 3 | 21 | 55 | 11,6 |
| 2. Поликлиник и лечебных учреждений, домов-интернатов | 21 | 55 | 11,6 |
| 3. Детских дошкольных учреждений | 22 | 55 | 12,6 |
| 4. Для помещений кухонь, ванных комнат и плавательных бассейнов соответственно | 20 25 27 | 60 60 67 | 12 16,7 20,4 |

Градусо-сутки отопительного периода:

Жилые, школьные и др. общественные 6343/221

Поликлиник и лечебных учреждений, домов-интернатов 6537/236

Дошкольных учреждений 6773/236

Существующее положение

В настоящее время теплоснабжение жилых, общественных и культурно-бытовых зданий – печное, водяное и от групповых котельных (школы, детские сады). На расчетный срок предусмотрено строительство жилой усадебной застройки – отопление местное печное. В перспективе планируется полное газоснабжение жилых и общественных зданий сельсовета и перевод существующих источников тепла на газовое топливо.

Раздел теплоснабжения выполнен в соответствии следующих нормативных документов:

- СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»;

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

- СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;

- Методические указания по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий ГУП Академии коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова.

В Поломошенском сельсовете отсутствует централизованное теплоснабжение жилых домов. Угольные котельные отапливают в основном социально значимые объекты (школы, больницы и тд.). Перечень котельных приведен в таблице 16.

Таблица 16

| № п/п | Наименование | Место расположение | Отапливаемые здания | Тип топлива | Установленная мощность, Гкал/ч | Расчетная мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №5 | с.Поломошное | ФАП- ул. Молодежная Магазин «Алтай»-ул.Молодежная Школа - ул.Школьная, 1 | Уголь | 0,8 | 0,17 |

Расход тепла на отопление и вентиляцию, ГВС и производственные нужды по населенным пунктам представлен в таблице 17 (часовой максимальный расход тепла) и в таблице 18 (годовой расход тепла)

Таблица 17

| Населенный пункт | Qomax, Гкал/ч | Qhm, Гкал/ч | Qпроизв, Гкал/ч | ΣQ, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Поломошное | 2,37 | 0,0014 | 0,00 | 2,374 |
| ИТОГО | 2,37 | 0,0014 | 0,00 | 2,374 |

Таблица 18

| Населенный пункт | Qогод, Гкал | Qhmгод, Гкал | Qпроизв, Гкал | ΣQгод, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Поломошное | 5457,70 | 6,31 | 0,00 | 5464,01 |
| ИТОГО | 5457,70 | 6,31 | 0,00 | 5464,01 |

Расчетное значение производства тепла котельными приведено в таблице 19. Расход тепла на отопление и вентиляцию, ГВС и производственные нужды по группам потребления представлен в таблице 20 (часовой максимальный расход тепла) и в таблице 21 (годовой расход тепла)

Производство тепла котельными с. Поломошное              Таблица 19

| Номер котельной | Qomax, Гкал/ч | Qогод, Гкал | Qhm, Гкал | Qhmгод, Гкал | ΣQ, Гкал/ч | ΣQгод, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0,17 | 391,96 | 0,0014 | 6,31 | 0,18 | 398,27 |
| ИТОГО | 0,17 | 391,96 | 0,0014 | 6,31 | 0,18 | 398,27 |

Проектные предложения по теплоснабжению:

- Капитальный ремонт 200 м тепловых сетей в центральной части с.Поломошное.

Условные обозначения, принятые в разделе Теплоснабжение:

- Qomax – максимальный часовой расход тепла на отопление и вентиляцию, Гкал/ч,

- Qhm – максимальный часовой расход тепла на ГВС, Гкал/ч,

- Qпроизв – максимальный часовой расход тепла на производственные нужды, Гкал/ч,

- ΣQ - суммарный часовой расход тепла, Гкал/ч

- Qогод – годовой расход тепла на отопление и вентиляцию, Гкал,

- Qhmгод – годовой расход тепла на ГВС, Гкал,

- Qпроизв - годовой расход тепла на производственные нужды, Гкал,

- ΣQгод – суммарный годовой расход тепла, Гкал.

Таблица 20

| № по генплану | Наименование объекта | Существующее положение |  |  |  | I очередь строительства |  |  |  | Расчетный срок строительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление и вентиляция, Гкал/ч | на горячее водоснабжение, Гкал/ч | производственные нужды, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч | отопление и вентиляция, Гкал/ч | на горячее водоснабжение, Гкал/ч | производственные нужды, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч | отопление и вентиляция, Гкал/ч | на горячее водоснабжение, Гкал/ч | производственные нужды, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| I. Жилые дома с индивидуальным печным отоплением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Поломошное | 1,83 | 0,00 | 0,00 | 1,83 | 1,86 | 0,00 | 0,00 | 1,86 | 1,89 | 0,00 | 0,00 | 1,89 |
| II. Общественные здания с центральным отоплением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Поломошное | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,17 |
| III. Общественные здания с индивидуальным отоплением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Поломошное | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| IV. Производственные здания с индивидуальным печным отоплением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Поломошное | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,35 |
| V. Производственные здания с центральным отоплением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Поломошное | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
|  | ИТОГО Жилые дома с индивидуальным печным отоплением | 1,83 | 0,00 | 0,00 | 1,83 | 1,86 | 0,00 | 0,00 | 1,86 | 1,89 | 0,00 | 0,00 | 1,89 |
|  | ИТОГО Общественные здания с центральным отоплением | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,17 |
|  | ИТОГО Общественные здания с индивидуальным отоплением | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
|  | ИТОГО Производственные здания с индивидуальным отоплением | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,35 |
|  | ИТОГО Производственные здания с центральным отоплением | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
|  | ИТОГО по Поломошенскому сельсовету | 2,37 | 0,00 | 0,00 | 2,37 | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 2,40 | 2,44 | 0,00 | 0,00 | 2,44 |

Таблица 21

| № по генплану | Наименование объекта | Существующее положение |  |  |  | I очередь строительства |  |  |  | Расчетный срок строительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление и вентиляция, Гкал/год | на горячее водоснабжение, Гкал/год | производственные нужды, Гкал/год | Итого, Гкал/год | отопление и вентиляция, Гкал/год | на горячее водоснабжение, Гкал/год | производственные нужды, Гкал/год | Итого, Гкал/год | отопление и вентиляция, Гкал/год | на горячее водоснабжение, Гкал/год | производственные нужды, Гкал/год | Итого, Гкал/год |
| I. Жилые дома с индивидуальным печным отоплением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Поломошное | 4347,69 | 0,00 | 0,00 | 4347,69 | 4420,93 | 0,00 | 0,00 | 4420,93 | 4505,78 | 0,00 | 0,00 | 4505,78 |
| II. Общественные здания с центральным отоплением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Поломошное | 372,29 | 6,31 | 0,00 | 378,60 | 372,29 | 6,31 | 0,00 | 378,60 | 372,29 | 6,31 | 0,00 | 378,60 |
| III. Общественные здания с индивидуальным отоплением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Поломошное | 47,46 | 0,00 | 0,00 | 47,46 | 47,46 | 0,00 | 0,00 | 47,46 | 47,46 | 0,00 | 0,00 | 47,46 |
| IV. Производственные здания с индивидуальным печным отоплением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Поломошное | 670,60 | 0,00 | 0,00 | 670,60 | 670,60 | 0,00 | 0,00 | 670,60 | 670,60 | 0,00 | 0,00 | 670,60 |
| V. Производственные здания с центральным отоплением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Поломошное | 19,67 | 0,00 | 0,00 | 19,67 | 19,67 | 0,00 | 0,00 | 19,67 | 19,67 | 0,00 | 0,00 | 19,67 |
|  | ИТОГО Жилые дома с индивидуальным печным отоплением | 4347,69 | 0,00 | 0,00 | 4347,69 | 372,29 | 6,31 | 0,00 | 378,60 | 4505,78 | 0,00 | 0,00 | 4505,78 |
|  | ИТОГО Общественные здания с центральным отоплением | 372,29 | 6,31 | 0,00 | 378,60 | 47,46 | 0,00 | 0,00 | 47,46 | 372,29 | 6,31 | 0,00 | 378,60 |
|  | ИТОГО Общественные здания с индивидуальным отоплением | 47,46 | 0,00 | 0,00 | 47,46 | 670,60 | 0,00 | 0,00 | 670,60 | 47,46 | 0,00 | 0,00 | 47,46 |
|  | ИТОГО Производственные здания с индивидуальным отоплением | 670,60 | 0,00 | 0,00 | 670,60 | 19,67 | 0,00 | 0,00 | 19,67 | 670,60 | 0,00 | 0,00 | 670,60 |
|  | ИТОГО Производственные здания с центральным отоплением | 19,67 | 0,00 | 0,00 | 19,67 | 5530,95 | 6,31 | 0,00 | 5537,26 | 19,67 | 0,00 | 0,00 | 19,67 |
|  | ИТОГО по Поломошенскому сельсовету | 5457,70 | 6,31 | 0,00 | 5464,01 | 4420,93 | 0,00 | 0,00 | 4420,93 | 5615,79 | 6,31 | 0,00 | 5622,10 |

### 5.5.3 Водоснабжение и водоотведение.

Существующее положение

В настоящее время водоснабжение населения осуществляется из Чарышской водопроводной системы (магистральный водопровод) и кольцевого водопровода в границах населенного пункта с существующей водонапорной башней. Дебит существующей скважины по эксплуатационным данным составляет 70м3/сут. На производственной территории имеется отдельная скважина с башней (не связанные с системой водоснабжения села).

Вокруг скважин предусмотрены санитарные зоны строгого режима.

Водопроводная сеть трассируется в основном по кольцевой системе. Пожаротушение осуществляется из пожарных гидрантов и непосредственно из водонапорной башни с пользованием запаса воды в водонапорных башнях.

Потребный расход холодной воды в средние сутки составляет в с.Поломошное –98.63м3/сут. Расчетный секундный расход на наружное пожаротушение составляет–10л/сек. Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления при пожаротушении должен быть не менее 10 м.

Проектные предложения

Генеральным  планом с.Поломошное предусматривается на 1-очередь и перспективу строительство усадебной застройки. Территориальным планом 1-ой очереди и перспективы предусматривается оборудование  всех существующих и новых домов усадебного типа  внутренним водопроводом холодной воды и установкой местных водонагревателей для приготовления горячей воды.

Капитальный ремонт водопровода и объектов водоснабжения до 100% обеспечения населения, по всем улицам, где нет водопровода, а именно:

- капитальный ремонт 4,72км магистральных водопроводных сетей;

- капитальный ремонт 6,81км водопроводных сетей в с.Поломошное;

- реконструкция водонапорной башни в с.Поломошное.

Расходы воды на нужды населения подсчитаны в соответствии с принятыми нормами водопотребления,  численностью населения и в соответствии со СНиП 2.04.02-84 (таблица 2 Приложения 1).

Существующие водозаборные сооружения имеют  производительность 70 м3/час, что не хватает на существующее положение, тем более на 1очередь строительства и перспективу.

Пожаротушение

Неприкосновенный запас воды на тушение пожара определен по таблице 5 СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85*и составляет:

- наружное пожаротушение -1-ая очередь и расчетный срок-1 пожар - 10л/сек, Предлагается противопожарные запасы воды для с. Поломошное хранить  в водонапорных башнях. В случае пожаротушения вода из существующих водонапорных башен забирается пожарными машинами, которые имеются в с. Поломошное

Схема водоснабжения. Зоны санитарной охраны.

Для всех источников хозяйственно-питьевого водоснабжения устанавливаются зоны санитарной охраны в составе трех поясов.

В первом поясе санитарной охраны подземного источника и включается территория в радиусе не менее 50м вокруг каждой артезианской скважины. А так же территория, где размещаются резервуары и насосные станции.

Территория первого пояса ограждается и благоустраивается. Запрещается  пребывание и на ней лиц, не работающих на головных сооружениях.

В зону 2-го и 3-его поясов подземных источников включаются территории обеспечивающии надежную защиту водозабора от попадания к нему бактериологических и химических загрязнений.

Все строительство на территории 2-пояса ведется только по предварительному согласованию с Госсаннадзором. На ней устанавливается ограничительный санитарный режим. Неканализованные уборные устраиваются только с водонепроницаемыми выгребами и т. д.

Границы зон 1,2 и 3 поясов каждого водозабора и режим на их территории устанавливается по проектам водоснабжения сел на основе специальных расчетов.

Канализация

Существующее положение

Дома оборудованные  централизованной  бытовой канализацией отсутствуют. Канализование хозяйственно - бытовых стоков осуществляется в местные выгреба.

Проектные предложения

Территориальным планом на перспективу  предусматривается оборудование  существующего и нового жилья местной канализацией с выгребами и  с последующим вывозом стоков ассенизационными машинами на очистные сооружения - поля фильтрации.

На расчетный срок предлагается новое строительство полей фильтрации  коммунальных сточных вод.

### 5.5.4 Электроснабжение.

Электроснабжение населенных пунктов Поломошенского сельсовета осуществляется от Новичихинкой энергосистемы. Источник электроснабжения ПС № 14 «Новичихинская» 110/35/10 кВ.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определены по срокам проектирования на основе численности населения, принятой настоящим проектом, согласно «Нормативам для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утвержденных приказом Минтопэнерго Росси от «29» июня 1999г. № 213. Указанные Нормативы учитывают изменения и дополнения раздела 2 «Расчетные электрические нагрузки» Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94.

Электроснабжение жилищно-коммунального сектора осуществляется на напряжение 0,4 кВ. Годовой расход электроэнергии по сельсовету в 2013 г. и на расчетный срок генерального плана приведены в таблицах 22; 23.

Таблица 22

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2013г | Первая очередь 2014-2019 гг. | Расчетный срок до 2034 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | чел. | 766 | 743 убыль-23 | 674 убыль-69 |
| 2 | Годовое потребление на жилищно-коммунальные нужды | тыс. кВт/час | 727,7 | 705,9 | 640,3 |
| 3 | Максимальная электрическая нагрузка | кВт | 2166 | 2178 | 2190 |

Поэтапное развитие системы электроснабжения МО Поломошенский сельсовет при реализации архитектурно-планировочных проектных предложений предусматривает:

- использование резерва мощности существующих ТП;

- строительство новых распределительных сетей напряжением 10кВ и новых ТП;

- мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности.

Расчет электрических нагрузок общественно-деловой и производственной зон на срок генерального плана приведены в таблицах 24; 25.

Таблица 23

| Тип дома |  |  | Количество домов / квартир |  |  | Расчетная энергия, кВт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество квартир | Удельная нагрузка (кВт/квартиру) | Современное состояние на 2013г | Первая очередь 2014-2019 гг. | Расчетный срок до 2034 гг. | Современное состояние | Первая очередь 2014-2019 гг. | Расчетный срок до 2034 гг. |
| Квартиры с плитами на сжиженном газе вский | 1 | 6 | 299/361 | 301/363 | 303/365 | 2166 | 2178 | 2190 |
|  |  |  | ИТОГО |  |  | 2166 | 2178 | 2190 |
|  |  |  | ИТОГО с общественной зоной |  |  | 2426,02 | 2438,02 | 2493,7 |

Электрические нагрузки объектов общественно-деловой зоны                                                       Таблица 24

| Наименование | Общая вместимость |  |  | Удельная нагрузка | Расчетная энергия, кВт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Современное состояние | Первая очередь 2014-2019 гг. | Расчетный срок до 2034 гг. |  | Современное состояние | Первая очередь 2014-2019 гг. | Расчетный срок до 2034 гг. |
| МБОУ »Поломошенская СОШ» Детский сад | 340 учащийся | 340 учащийся | 300 учащийся | 0,25кВт/учащийся | 85 | 85 | 75 |
|  | - | - | 40 мест | 0,46кВт/место | - | - | 18,4 |
| МБУК »Поломошенский КДЦ» | 277 мест | 277 мест | 277 мест | 0,46 кВт/место | 127,42 | 127,42 | 127,42 |
| ФАП | 11 мест | 11 мест | 11 мест | 0,36 кВт/место | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Магазин смешанных товаров | 178 м.кв | 178 м.кв | 203 м.кв | 0,23 кВт/место | 40,9 | 40,9 | 46,7 |
| Предприятия общественного питания | - | - | 13 мест | 1,04 кВт/место | - | - | 13,5 |
| Предприятия бытового обслуживания | - | - | 5 мест | 1,5 кВт/место | - | - | 7,5 |
| Почта России | 50 м.кв | 50 м.кв | 50 м.кв | 0,054 кВт/м.кв | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| Спортивный зал общего пользования | - | - | 50 м.кв | 0,17 кВт/м.кв | - | - | 8,5 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 260,02 | 260,02 | 303,7 |

Электрические нагрузки объектов производственной зоны                                                                          Таблица 25

| Наименование | Расчетная энергия, кВт |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Современное состояние | Первая очередь 2014-2019 гг. | Расчетный срок до2034 гг. |
| Пекарня | 30600 кВт/год | 30600 кВт/год | 30600 кВт/год |
| Поломошенский производственный участок ООО «Новичиха-лес» | 3960 кВт/год | 3960 кВт/год | 3960 кВт/год |
|  | 34560 кВт/год | 34560 кВт/год | 34560 кВт/год |
| Котельная | 40 | 40 | 40 |
| Водонапорные башни (шт) | 4 | 4 | 4 |
|  | 44 | 44 | 44 |

### 5.5.5 Связь

Основная телекоммуникационная сеть района – телефонная сеть общего пользования, поддерживается структурным подразделением телекоммуникаций Алтайского края филиала ОАО «Сибирьтелеком» Новичихинский РУЭС. В сельсовете действует 1 АТС в с. Поломошное, и 1 ИКМ в с. Поломошное. Обеспеченность населения сельсовета телефонными аппаратами на 100 человек составляет 21 ед. (по сельским районам края –17,8 ед.).

Системой общедоступного пользования также является сотовая связь.

Услуги почтовой связи оказывает почтамт УФПС Алтайского края - филиал ФГУП «Почта России». В сельсовете функционирует 1 отделение почтовой связи – ОПС Поломошенский. Населенные пункты обеспечены радио и телевещанием.

## 5.6 Зона транспортной инфраструктуры.

Транспортная инфраструктура сельсовета представлена автомобильной дорогой местного значения муниципального района К-77 «Новичиха- Поломошное- Лобаниха – Клепечиха», сетью полевых дорог и дорогами и улицами в населенном пункте.

Сельсовет характеризуется слабой транспортной доступностью вследствие неудовлетворительного состояния покрытия дорог.

Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог и сооружений осуществляет МУП Новичихинского района.

Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры сельсовета определено в соответствии с долгосрочной программой развития автомобильных дорог, с учетом социально-экономических потребностей сельсовета и всего Новичихинского района.

Улично-дорожная сеть.

Улицы и дороги села Поломошное и сельсовета в целом не имеют асфальтового покрытия, большая часть - грунтовые.

Для обслуживания населения автозаправочные станции и станции технического обслуживания автомобилей не предусмотрены.

Хранение индивидуального автотранспорта осуществляется в индивидуальных гаражах на территории приусадебных участков.

Большая часть улично-дорожной сети населенного пункта находится в неудовлетворительном состоянии. Пешеходное движение осуществляется по проезжим частям улиц, что влечет за собой опасность дорожно-транспортных происшествий.

Проектные решения

Уровень транспортного обеспечения существенно влияет на градостроительную ценность территории. Задача развития транспортной инфраструктуры - создание благоприятной среды для жизнедеятельности населения.

При проектировании улично-дорожной сети максимально учтена сложившаяся система улиц и направление перспективного развития населенного пункта, предусмотрены мероприятия по исключению имеющихся недостатков.

В проекте генерального плана согласно рекомендациям СП 42.13330.2011«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» принята следующая классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения улиц в транспортной схеме населенного пункта:

- главные магистральные улицы;

- основные улицы в жилой застройке;

- второстепенные улицы;

- внутриквартальные проезды.

Главные улицы Школьная, по которой осуществляется въезд со стороны райцентра, Молодёжная, Центральная.

В стеснённых условиях реконструкции ширину главных улиц в красных линиях возможно принять только 16-20 м с шириной проезжей части 6 м.

Генеральным планом предлагается вариант дорожной одежды – асфальтобетон.

Вдоль основных улиц и дорог предлагается устройство тротуаров.

Ширина тротуаров вдоль главных улиц - 2м, остальных 1,0 - 1,5м. Покрытие тротуаров предлагается устраивать плиточное и асфальтированное.

Уровень автомобилизации населения на 2034 г. составит не менее 250 автомобилей на 1000 жителей.

Проектные решения

- ремонт 5км магистральной автодороги (подъезд к с.Поломошное);

- строительство асфальтобетонного покрытия ул.Школьная (1км) и ул.Молодёжная (1км);

- строительство остановочного комплекса в населенном пункте сельсовета (на ул.Школьная);

- ремонт дамбовых сооружений.

## 5.7 Зона специального назначения

В настоящее время зона представлена участками следующих объектов спецназначения:

- кладбище (3,5га) в северном направлении от границы с.Поломошное (земли документально не переведены, расположен на землях сельхозназначения);

- участок площадки временного хранения ТКО (2га) (название по документам, размещение на землях сельхозназначения) на восток от населенного пункта;

- скотомогильник с захоронением в ямах на юго-восток от села (0,06 га, документально оформлен, земли промышленности);

- недействующий скотомогильник с захоронением в ямах на север от с.Поломошное (документально не оформлен).

Кладбище соответствует санитарным нормам по расстоянию от села.

Санкционированные поля фильтрации на территории сельсовета отсутствуют, вследствие чего происходит несанкционированный вывоз жидких отходов на необорудованные для этих целей участки, что угрожает экологической обстановке на территории сельсовета (оценка образования, организации сбора, транспортировки, переработки, обезвреживания и размещения отходов приведена в разделе 5.8.7).

Проектные предложения:

- строительство полей фильтрации в соответствии с установленными правилами (2,7га в 300м от восточной границы с.Поломошное);

- строительство полигона ТКО в 300м от восточной границы с.Поломошное (0,05га);

- ликвидация площадки временного хранения ТКО (2,7га в 300м от восточной границы с.Поломошное);

- консервация недействующего скотомогильника с захоронением в ямах (0,06га севернее с.Поломошное).

## 5.8 Характеристика экологического состояния территории 
МО Поломошенский сельсовет.

К основным источникам негативных воздействий на окружающую среду и условия проживания и отдыха населения Поломошенского сельсовета относятся следующие территории и функциональные объекты (как существующие в настоящее время, так и планируемые на перспективу):

- автомобильные дороги;

- воздушные линии электропередачи;

- понижающие подстанции;

- производственные и коммунальные территории;

- участок площадки временного хранения ТКО;

- скотомогильники с захоронением в ямах;

- кладбище;

- нарушенные территории (карьеры, отвалы и проч.).

### 5.8.1 Оценка состояния атмосферного воздуха.

МО Поломошенский сельсовет находится в юго – восточной части Новичихинского района. На юго-востоке с Лобанихинским сельсоветом, на юге он граничит с Поспелихинским районом Алтайского края.

В состав муниципального образования МО Поломошенский сельсовет входит один населенный пункт – с.Поломошное Новичихинского района Алтайского края.

Основным хозяйственным направлением является отрасль растениеводства, с преобладающей долей производства зерна. Сельское хозяйство – основа экономики МО Поломошенского сельсовета.

Ориентировочные значения фоновых концентраций по основным наиболее распространенным примесям (мг/м3) на существующее положение приняты согласно Временным рекомендациям «Фоновые концентрации для городов и поселков, где отсутствуют наблюдения за загрязнением атмосферы на период 2009-2013 г.г.», Санкт-Петербург, 2009 г. и составляют:

- по взвешенным веществам – 0,14 мг/м3;

- по диоксиду азота - 0,056 мг/м3;

- по диоксиду серы - 0,011 мг/м3;

- по оксиду углерода – 1,8 мг/м3;

- по сероводороду - 0,004 мг/м3.

Основными антропогенными источниками загрязнения атмосферного воздуха в Поломошенском сельсовете являются: склады зерна и стоянки сельхоз техники.

Теплоснабжение жилых, общественных и культурно-бытовых зданий – печное, водяное и от групповых котельных (школы, детские сады). Основным видом топлива является уголь и дрова.

Величина санитарно-защитной зоны от котельных малой мощности устанавливается в зависимости от расчетных значений рассеивания выбросов в атмосфере загрязняющих веществ и анализом шумового воздействия.

Основным видом воздействия данных объектов на состояние воздушного бассейна является выброс в атмосферный воздух загрязняющих веществ, тепла и аэрозолей. Основными загрязняющими веществами в составе выбросов являются:

- продукты сгорания твердого топлива в котлоагрегатах - оксиды азота, оксиды углерода и серы, угольная зола, сажа, бенз(а)пирен;

- пыли (угольная, шлака и золы) при хранении, перевалке угля и золошлаковых отходов;

- выхлопные газы автомобилей - оксиды азота, оксид углерода, сернистый ангидрид, сажа, углеводороды;

- пыль зерновая в результате пересыпки и очистки зерна;

- летучие органические соединения, углеводороды и прочие газообразные и жидкие соединения – при хранении и переливе нефтесодержащих соединений.

Согласно данным обследования на территориях СЗЗ объекта I класса опасности   полигона ТКО с. Поломошное попадает часть водоема.

Для автодорог устанавливаются санитарные разрывы. Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений. По территории МО Поломошенский сельсовет проходит автомобильная дорога местного значения муниципального района К-77 «Новичиха- Поломошное- Лобаниха – Клепечиха». Контроль за санитарными разрывами от этой дороги не ведётся

Контроль источников выбросов в атмосферу на территории Поломошенского сельсовета не ведется.

Зона влияния выбросов производственных предприятий и котельных не должна выходить за границы размеров санитарно-защитных зон. Максимальные приземные концентрации по всем загрязняющим веществам на границе СЗЗ не должны превышать величин соответствующих предельно-допустимым концентрациям.

### 5.8.2 Оценка инженерно-геологических и гидрогеологических условий территории

Подземные воды района – основной источник водоснабжения, используемый, главным образом, для хозяйственно – бытовых и питьевых нужд. Преобладают пресные, гидрокарбонатные воды.

Питание водоносный горизонт получает за счет инфильтрации атмосферных осадков. Разгрузка в эрозионную сеть и смежные водоносные горизонты.

В настоящее время водоснабжение населения в сельсовете Поломошенский осуществляется из существующего кольцевого водопровода со скважинами и водонапорными башнями.

Водозаборы представлены двумя скважинами, расположенными в с.Поломошное Новичихинского района Алтайского края.

Зоны санитарной охраны существующих скважин в Поломошенском сельсовете утверждены в составе трех поясов и в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». В первом поясе санитарной охраны подземного источника и включается территория в радиусе не менее 50м вокруг каждой артезианской скважины. А так же территория, где размещаются резервуары и насосные станции.

Территория первого пояса ограждается и благоустраивается. Запрещается пребывание и на ней лиц, не работающих на головных сооружениях.

В зону 2-го и 3-его поясов подземных источников включаются территории обеспечивающий надежную защиту водозабора от попадания к нему бактериологических и химических загрязнений.

Все строительство на территории 2-пояса ведется только по предварительному согласованию с Госсаннадзором. На ней устанавливается ограничительный санитарный режим. Неканализованные уборные устраиваются только с водонепроницаемыми выгребами и т. д.

Границы зон 1,2 и 3 поясов каждого водозабора и режим на их территории устанавливается по проектам водоснабжения сел на основе специальных расчетов.

В каждом из трех поясов, соответственно их назначению, установлен специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждения ухудшения качества подземных вод в процессе их эксплуатации и согласно установленным правилам.

Контроль качества подземных вод в соответствии с требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», не осуществляется.

Дома оборудованные централизованной бытовой канализацией отсутствуют.

Канализование хозяйственно - бытовых стоков осуществляется в местные выгреба.

В результате хозяйственной и производственной деятельности на территории сельсовета образуются: хозяйственно-бытовые, производственные и ливневые стоки.  Вывоз жидких бытовых сточных вод в сельсовете не предусмотрен.

Поверхностный сток, оказывающий влияние на состояние почвенного покрова, поверхностных и подземных вод прилегающих территорий, как правило, формируется за счет дождевых, талых и поливомоечных вод. Основными факторами, определяющими объем стока, являются интенсивность выпадения атмосферных осадков, площадь территории водосборного бассейна, рельеф местности, вид покрытия территории. Концентрация основных примесей в дождевом стоке зависит от гидрометеорологических параметров выпадающих осадков (продолжительности и интенсивности дождя), а также наличия источников его загрязнения (площадок хранения отходов, угля и шлака). Многообразие факторов влияющих на формирование стока, обуславливает значительное колебание его состава.

Сброс поверхностного стока селитебных и производственных территорий осуществляется без какой-либо очистки.

### 5.8.3 Оценка состояния водных объектов

Гидрографическая сеть на территории муниципального образования хорошо развита. Из водных объектов имеются озёра, пруды, реки а также имеются ручьи, которые носят сезонный характер, действуют только в момент таяния снегов.

На территории Поломошенского сельсовета находится оз. Батенево, пруд Церковный, р. Таниха протекающая с запада на северо-запад и протекающая с юга на юго-восток р. Солоновка, питание рек снегодождевое с преобладанием грунтового в межень.

Водозабор из поверхностных водных объектов не осуществляется. В качестве источника водоснабжения служат подземные воды артезианских скважин.

В целях поддержания благоприятного гидрологического режима, улучшения санитарного состояния, рационального использования водных ресурсов в соответствии со ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации для всех водных объектов в границах поселения устанавливаются прибрежные и водоохраные зоны.

Согласно ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации № 74-ФЗ ширина ВЗ и ПЗП устанавливается для рек от среднемноголетнего уреза воды в летний период в зависимости от их длины от истока до устья. На территории сельсовета ширина водоохранных зон и ширина прибрежных защитных полос для рек и прудов (уклон более 3о) совпадает и  составляет 50м.

В границах этих зон должен поддерживаться специальный режим в целях предотвращения загрязнения, засорения, истощения вод и заиления водных объектов.

В пределах прибрежных полос рек запрещается распашка, выпас и организация летних лагерей скота, применение ядохимикатов и загрязнений.

В настоящее время в с. Поломошное неподалеку от пруда расположено кладбище, в связи с чем его расширение в сторону населенного пункта не допустимо. Также в СЗЗ площадки временного хранения ТКО попадает часть пруда Церковный. В связи с этим высока вероятность попадания загрязняющих веществ в водные объекты с ливневыми и талыми водами. Оценка санитарного состояния пруда не проводилась.

Строительство новых и расширение действующих производственных предприятий в водоохранных зонах не намечается.

### 5.8.4 Оценка состояния почв

Гигиенические требования к качеству почв территорий населенных мест устанавливаются в первую очередь для наиболее значимых территорий (зон повышенного риска).

Гигиенические требования к качеству почв устанавливаются с учетом их специфики, почвенно-климатических особенностей населенных мест, фонового содержания химических соединений и элементов.

В существующих условиях прямое и непосредственное воздействие производственных объектов и транспорта на почву может происходить через выбросы дымовых труб, выхлопы автомобилей, неорганизованном хранение топлива, захламлении отходами. Исследование почвы не проводилось.

Также негативное влияние на почвенный покров оказывает места складирования твердых и жидких коммунальных отходов.

Согласно предоставленным данным, складирование отходов в с.Поломошное осуществляется в юго-восточном направлении от села на площадке временного хранения ТКО. Отходы в селе складируются без соблюдения каких-либо норм. Складирование отходов в необорудованных местах хранения, а также захламление территории общего пользование негативно сказывается на состоянии почвенного покрова, поверхностных и подземных вод. Загрязняющие вещества вымываются ливневыми стоками и попадают на прилегающую территорию и далее в подземные водные горизонты.

Источником загрязнения почвы на территории, прилегающей к площадке временного хранения ТКО и несанкционированным свалкам ТКО, могут являться вредные вещества, развевающиеся мест размещения и осаждающиеся на почву. Анализ почвы этих территорий не проводится.

Загрязнение почвы тяжелыми металлами, нитритами, нитратами, цианидами, мышьяком и другими вредными веществами возможно при их выщелачивании из отходов и фильтрации их в грунты и грунтовые воды.

Вывоз жидких бытовых сточных вод в сельсовете не предусмотрен.

На территории МО Поломошенский сельсовет находятся 2 скотомогильника с захоронением в ямах (действующий и не действующий). Контроль влияния скотомогильников с захоронением в ямах, расположенных на территории МО Поломошенский сельсовет на прилегающую территорию не производится. Места захоронения животных являются потенциально опасными объектами и могут являться причиной возникновения и распространения инфекционных заболеваний, в том числе опасных для человека.

### 5.8.5 Оценка состояния природных комплексов и растительного покрова

Зеленые насаждения являются органичной частью планировочной структуры и выполняют в нем определенные, весьма важные функции: санитарно-гигиеническую, декоративно-планировочную, рекреационную.

Общеизвестно положительное влияние зеленых насаждений на комфортность проживания населения.

В настоящее время площадь зеленых насаждений общего пользования в Поломошенском сельсовете соответствуют нормам, предусмотренным СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Растительный и животный мир сельсовета достаточно разнообразен.

### 5.8.6 Оценка влияния физических факторов

Радиационная обстановка сельсовета

Оценка радиационного фона в Поломошенском сельсовете не проводилась.

Оценка шумового воздействия

Одним из наиболее показательных критериев оценки любой застройки является уровень комфортности пребывания в ней человека, где немаловажная роль принадлежит шумовому режиму. Шумовой режим на территории жилой застройки формируется при активной техногенной деятельности большинства технических средств, наиболее агрессивными из которых являются: потоки автомобильного и железнодорожного транспорта, вертолетные площадки, открытые спортивные сооружения и игровые площадки, производственная и коммунально-бытовая деятельность.

Объектами защиты от источников внешнего шума являются: жилые и общественные здания, спортивные и лечебные учреждения, рекреационные зоны и прилегающие к ним территории.

Защита жилой застройки и общественных зданий от транспортного шума осуществляется по следующим основным направлениям:

- конструктивными и административными методами на источниках шума - регламентация времени, скорости движения транспортного потока и т.д.;

- архитектурно-планировочными и конструктивными методами на пути распространения шума от источника до объекта шумозащиты - применение наружных ограждающих конструкций;

- конструктивно-строительными мероприятиями на объекте, защищаемом от шума - повышение звукоизолирующих качеств ограждающих конструкций, зданий и сооружений, рациональной внутренней планировкой жилых зданий.

Связь между населенными пунктами осуществляется по автомобильной дороге местного значения муниципального района К-77 «Новичиха- Поломошное- Лобаниха – Клепечиха». Интенсивность движения транспорта по дорогам местного назначения сравнительно невелика.

Уровень шумового воздействия на прилегающую жилую застройку не превысит установленных нормативных характеристик регламентированных СНиП 23-03-2003 “Защита от шума”.

### 5.8.7 Оценка образования, организации сбора, транспортировки, переработки, обезвреживания и размещения отходов

Состояние благоустройства в сельсовете можно охарактеризовать как неудовлетворительное. Организация сбора и вывоза коммунальных отходов остается на достаточно низком уровне.

Складирование ТКО в Поломошенском сельсовете осуществляется на площадке временного хранения ТКО, которая не соответствует установленным санитарно-эпидемиологическим требованиям. Площадка временного хранения ТКО в 300м от ближайшей зоны жилой застройки, в СЗЗ площадки временного хранения ТКО попадает часть пруда Церковный. Учет объема размещаемых отходов не проводился. Отходы складируются без соблюдения каких-либо норм.

В МО Поломошенский сельсовет с юго-восточной стороны на окраине села Поломошное размещён скотомогильник с захоронением в ямах для захоронения трупов животных, образующихся от местных сельских хозяйств. Севернее с.Поломошное расположен недействующий скотомогильник с захоронением в ямах. Места захоронения животных являются потенциально опасными объектами и могут являться причиной возникновения и распространения инфекционных заболеваний, в том числе опасных для человека. Контроль воздействия скотомогильников с захоронением в ямах на окружающую среду не ведется.

Твердые и жидкие коммунальные отходы представляют значительную санитарную опасность и при неорганизованном складировании загрязняют почву, воздух, подземные и поверхностные воды, способствуют размножению мух, создают неблагоприятную обстановку для населения и окружающей среды.

К факторам вредного воздействия на окружающую среду твердых и жидких коммунальных отходов, относятся сопутствующие неприятные запахи и выбросы газообразных, пылевидных веществ, а также в период временного хранения отходов на площадке, попадание загрязняющих веществ с ливневыми стоками на прилегающую территорию и подземные водные горизонты.

В соответствии с ст. 13 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» порядок сбора отходов определяется органами местного самоуправления.

Мониторинг влияния площадки временного хранения ТКО на окружающую среду не производится. Учет принимаемых отходов не ведется.

Проектом предлагается строительство полигона ТКО. Нормативный размер СЗЗ полигона ТКО установлен 500 м. В СЗЗ категорически запрещается расположение жилой застройки, предприятий пищевой промышленности, зон отдыха и лечебно профилактических территорий.

На полигоны твердых коммунальных отходов размещают отходы из жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличный, садово-парковый смет, строительный мусор и некоторые виды твердых промышленных отходов 3 – 4 класса опасности, а также неопасные отходы, класс которых устанавливается экспериментальными методами.

Проектные предложения по строительству объектов спецназначения приведены выше в разделе 5.7 Зона специального назначения.

Для утилизации жидких коммунальных отходов проектом предлагается строительство полей фильтрации. В местах размещения полей фильтрации необходимо проведение регулярного контроля негативного воздействия на почву и подземные водные горизонты. Для своевременной оценки влияния полей фильтрации на почву и подземные воды необходимо разработать программу мониторинга полей фильтрации.

Рекультивация территории площадки временного хранения ТКО выполняется в два этапа: технический и биологический. Технический этап рекультивации включает исследования состояния свалочного тела и его воздействия на окружающую природную среду, подготовку территории к последующему целевому использованию. К нему относятся: получение исчерпывающих данных о геологических, гидрогеологических, геофизических, ландшафтно-геохимических, газохимических и других условий участка, решение вопросов по утилизации отходов, консервации фильтрата, использованию биогаза, устройству экранов и т.д. Создание рекультивационного многофункционального покрытия, планировка, формирование откосов, разработка, транспортировка и нанесение технологических слоев и потенциально плодородных почв, строительство дорог, гидротехнических и других сооружений.

Биологический этап рекультивации включает мероприятия по восстановлению территории для дальнейшего целевого использования в народном хозяйстве. К нему относится комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на восстановление нарушенных земель. Биологический этап осуществляется вслед за техническим этапом рекультивации.

Скотомогильники с захоронением в ямах для обезвреживания трупов животных (кроме погибших от сибирской язвы) строятся по типовым проектам с разрешения ветеринарной инспекции. Биотермические ямы устраивают на сухом возвышенном месте с низким уровнем грунтовых вод (не менее 2,5 м от поверхности почвы при наиболее высоком их стоянии) на расстоянии не менее 1 км от населённых пунктов, водоёмов, колодцев и скотопрогонов. Стены выкладывают водонепроницаемым материалом (кирпичом или просмолёнными брёвнами), дно — бетоном или глиной. Стены биотермической ямы выводят выше уровня земли на 20 см, при этом саму яму плотно закрывают двумя крышками с замками и сооружают вытяжной канал с навесом для защиты от осадков. Через 20 суток после загрузки трупами температура в камере поднимается до 65 С°. Процесс разложения трупов заканчивается за 35—40 суток с образованием однородного, не имеющего запаха компоста. Биотермические ямы обеспечивают быструю гибель многих микробов.

По гидрогеологическим условиям для устройства полигона ТКО лучшими являются участки с глинами или тяжелыми суглинками и грунтовыми водами, расположенными на глубине не менее 2 м. Исключается использование под полигон болот глубиной более 1 м и участков с выходами грунтовых вод в виде ключей, затопляемых паводковыми водами территорий, районов геологических разломов.

Под полигон отводятся отработанные карьеры, свободные от ценных пород деревьев, участки в лесных массивах, овраги и другие территории.

Площадь участка, отводимого под полигон ТКО, выбирается, как правило, из условия срока его эксплуатации не менее 15 - 20 лет.

На выбранном под полигон ТКО участке выполняются топографическая съемка, изыскательские работы и санитарные исследования.

В санитарно-защитной зоне полигона ТКО запрещается размещение жилой застройки, скважин и колодцев для питьевых целей. При отсутствии в санитарно-защитной зоне зеленых насаждений или земляных насыпей по периметру полигона устраиваются кавальеры грунта, необходимого для изоляции при его закрытии. Режим санитарно-защитной зоны определяется действующими нормами и правилами.

Для полигона ТКО разрабатывается специальный проект мониторинга, включающий разделы: контроль состояния подземных и поверхностных водных объектов, атмосферного воздуха, почв и растений, шумового загрязнения в зоне возможного неблагоприятного влияния полигона; система управления технологическими процессами на полигоне ТКО, обеспечивающая предотвращение загрязнения подземных и поверхностных водных объектов, атмосферного воздуха, почв и растений выше допустимых пределов в случаях обнаружения загрязняющего влияния объектов спецназначения.

Система мониторинга должна включать устройства и сооружения по контролю состояния подземных и поверхностных вод, атмосферного воздуха, почвы и растений, а также шумового загрязнения в зоне возможного влияния полигона.

Для улучшения системы сбора и размещения твердых коммунальных отходов рекомендуется осуществлять раздельный сбор отходов по видам: металл, стекло, пластик, бумага, мусор и т.д. с последующим вывозом и передачей в пункты приема и переработки данных видов отходов.

## 5.9 Система зональных и объектных ограничений, расположенных на территории МО Поломошенский сельсовет.

Учитывая рельеф местности, геологическое строение и гидрогеологические условия,  территорию сельсовета можно разделить на участки пригодные и непригодные для строительства.

Градостроительные ограничения на территории поселения обусловлены наличием зон с особыми условиями использования, от которых во многом зависят планировочная структура поселения, условия развития селитебных территорий и производственных зон.

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития поселения, является установление зон с особыми условиями использования территории.

Зоны с особыми условиями использования на территории поселения представлены:

- санитарно-защитными зонами (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов;

- водоохранными зонами;

- зонами санитарной охраны источников водоснабжения;

- охранными и санитарно-защитными зонами инженерной и транспортной инфраструктуры.

Санитарно-защитные зоны объектов 
Поломошенского  сельсовета                                                       Таблица 26

| № п/п | Назначение объекта | Нормативный размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
| I | Ферма КРС до 50 голов (проектируемая) | 100 |
| II | Гаражи, пожарные машины | 50 |
| III | АТС | 50 |
| IV | Склады зерна ООО «Стимул» | 100 |
| V | Склады зерна ООО «Время» | 100 |
| VI | Мехток, склады зерна ООО «Время» | 100 |
| VII | Мехток | 100 |
| VIII | Склады зерна ООО «Росса» | 100 |
| IX | Цех по первичной переработке древесины | 100 |
| X | Цех по переработке лекарственных растений | 50 |
| XI | Площадка временного хранения твёрдых коммунальных отходов | 500 |
| XII | Поля фильтрации (проектируемые) | 200 |
| XIII | Скотомогильники с захоронением в ямах | 1000 |

Санитарно-защитные зоны

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитная зона должна отделять производственную территорию от жилой застройки. Она предназначается для обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ, уменьшения отрицательного влияния предприятий на население.

В результате проектных решений объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды, предусматривается размещать от жилой застройки на расстоянии, обеспечивающем нормативный размер санитарно-защитных зон.

Для каждого объекта предприятием должен разрабатываться проект санитарно-защитной зоны. В этих проектах предусматриваются конкретные мероприятия, учитывающие специфику предприятия и защиту населения от его вредных воздействий.

В проекте санитарно-защитной зоны на строительство новых, реконструкцию или техническое перевооружение действующих промышленных объектов, производств и сооружений должны быть предусмотрены мероприятия и средства на организацию санитарно-защитных зон, включая отселение жителей, в случае необходимости. Выполнение мероприятий, включая отселение жителей, обеспечивают должностные лица соответствующих промышленных объектов и производств.

Водоохранные зоны

Помимо санитарно-защитных зон на территории сельского поселения градостроительные ограничения на использование территории накладывает наличие водоохранных зон и прибрежных защитных полос. Гидрография поселения представлена озерами и прудами: оз. Горькое, оз. Сладкое, оз. Парасково, оз. Долгое, оз. Чугунное, оз. Семкино,  р. Галечиха, р. Ермачиха, р. Гаселиха у с. Поломошное ручьи и пруды, которые носят сезонный характер, действуют только в момент таяния снегов.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов устанавливаются в соответствие со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации. Разработанных и утвержденных проектов водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов в районе поселения в настоящее время нет, поэтому для отображения водоохранных зон и прибрежных защитных полос на схемах был использован нормативно-правовой подход, который предполагает установление размеров водоохранных зон и прибрежных защитных полос в зависимости от длины рек.

Ширина водоохранной зоны озер и ручьев 50м и совпадает с прибрежной защитной полосой этих объектов.

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

На территории предусматривается размещение подземных источников водоснабжения, оборудованных водоочистными сооружениями.

На всех проектируемых и реконструируемых водопроводных системах хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности. Зона источника водоснабжения в месте забора воды должна состоять из трех поясов: первого – строгого режима, второго и третьего – режимов ограничения.

В каждом из трех поясов, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Первый пояс зоны санитарной охраны скважин для забора воды устанавливается в размере 30 м.

Граница второго пояса зоны санитарной охраны (далее – ЗСО) определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Для установления границ второго и третьего пояса ЗСО необходима разработка проекта, определяющего границы поясов на местности и проведение мероприятий предусмотренных СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО источников питьевого водоснабжения является охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Целью мероприятий на территории ЗСО подземных источников водоснабжения является максимальное снижение микробного и химического загрязнения воды источников водоснабжения, позволяющее при современной технологии обработки обеспечивать получение воды питьевого качества.

## 5.10 Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций на территории МО Поломошенский сельсовет. Мероприятия по их предотвращению и борьбе с возможными последствиями.

Территория МО Поломошенский сельсовет подвержена риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биолого-социального характера.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в случае их возникновения должны приниматься все необходимые меры в соответствии с действующим федеральным законодательством, Уставом Алтайского края, законом Алтайского края «О защите населения и территории Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (Закон № 15-ЗС от 17.03.1998 г., в редакции Закона Алтайского края от 12.07.2005 г. № 53-ЗС).

### 5.10.1 Риски чрезвычайных ситуаций природного характера.

На территории поселения возможны такие чрезвычайные ситуации природного характера как землетрясения, лесные пожары, затопление паводковыми водами, обрушение берегов, снежные заносы.

Риски возникновения снежных заносов. Возникновение зон снежных заносов отмечено на участках автомобильной дороги местного значения муниципального района К-77 «Новичиха- Поломошное- Лобаниха – Клепечиха».

Риски возникновения лесных пожаров. Залесённая территория относится к 1 классу природной пожарной опасности (всего 5 классов опасности). Пожарам подвержены мелколиственные (береза, осина) породы деревьев. Необходимо строгое соблюдение норм пожарной безопасности при нахождении на территории лесных массивов, обязательное проведение разъяснительной работы, как с местным населением, так и с туристами, посещающими данную территорию, своевременное и полное осуществление мер по противопожарному содержанию леса (рубки ухода, опашка). Необходимо строгое соблюдение норм пожарной безопасности при нахождении на территории лесных массивов, обязательное проведение разъяснительной работы, как с местным населением, так и с туристами, посещающими данную территорию, своевременное и полное осуществление мер по противопожарному содержанию леса (рубки ухода, опашка).

Риски сейсмичности. Территория Поломошенского сельсовета находится в зоне несильных сотрясений (6 баллов шкалы MSK-64 на средних грунтах в соответствии с районированием ОСР-97А). Необходимо учитывать данные по сейсмичности территории при проектировании и строительстве объектов капитального строительства.

На территории наблюдаются экстремально низкие отрицательные температуры в холодный период. При усилении циклонической деятельности наблюдается большая неустойчивость погоды: возможны сильные снегопады, заносы и накаты, метели и сильные ураганы, резкие перепады температур (более чем на 10-12°С), что приводит к затруднениям, а местами прекращению движения транспорта, повреждениям высоковольтных опор и линий электропередач, зданий, прекращению подачи электроэнергии.

Причины невозможности предотвратить последствия опасных погодных явлений заключаются в недостатке надежных, адаптированных к местным условиям методов прогноза  погоды, наличие редкой метеорологической сети (на территории района метеостанция отсутствует), в недостатке современных технических средств обнаружения опасных явлений. Заблаговременное предупреждение о возникновении угрозы, а также смягчение последствий реализации угроз гидрометеорологического происхождения позволит сократить ущербы.

### 5.10.2 Риски техногенного характера.

К пожароопасным объектам относятся склады ГСМ и тепловые котельные. При эксплуатации данных объектов необходимо неукоснительно соблюдать отраслевые инструкции по технике безопасности.

По данным Главного управления МЧС России по Алтайскому краю на территории Новичихинского района находятся пожароопасные производственные объекты. При эксплуатации данных объектов необходимо неукоснительно соблюдать отраслевые инструкции по технике безопасности.

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным Законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, вокруг данных объектов и производств устанавливается специальная территория с особым режимом использования – санитарно-защитная зона (СЗЗ). Размер СЗЗ обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

### 5.10.3 Риски чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера.

В пределах МО Поломошенский сельсовет, как и на территории всего Новичихинского района, имеются природные очаги особо опасных инфекций, способных вызвать эпидемии, эпизоотии, эпифитотии (табл. 27).

Риски возникновения эпидемий, эпизоотий, эпифитотий  Таблица 27

| Наименование | Источник возбудителя инфекции | Пути и факторы передачи инфекции | Меры профилактики и борьбы |
| --- | --- | --- | --- |
| Риски возникновения эпидемий |  |  |  |
| Клещевой энцефалит | Зооноз | В основном трансмиссивная передача инфекции (покусы иксодовыми клещами). | Профилактическая работа с населением и отдыхающими, санэпиднадзор за неблагополучными местами, обработка заражённых мест, контроль за наличием в медицинских учреждениях района высокоэффективных лечебных препаратов по снижению риска заболеваний. |
| Сибирская язва | Зооноз | Прямой контакт через кожные покровы (разделка туш больных животных, инфицированная почва). |  |
| Туляремия | Зооноз | Прямой контакт через кожные покровы, контактно-бытовой, пищевой, водный, трансмиссивный, воздушно-пылевой). |  |
| Риски возникновения эпизоотий |  |  |  |
| Бешенство | Больное животное | Контакт через кожные покровы (со слюной при укусах больными животными) | Профилактическая работа с населением и отдыхающими, санэпиднадзор за неблагополучными местами, обработка заражённых мест, контроль за наличием в медицинских учреждениях района высокоэффективных лечебных препаратов по снижению риска заболеваний. |
| Грипп птиц | Больная птица | Алиментарный и аэрогенный (через корм, воду, воздух, при прямом контакте с больной птицей) |  |
| Риски возникновения эпифитотий |  |  |  |
| Саранчовые |  |  | Протравливание семян, обработка посевов ядохимикатами. |

### 7.3. Мероприятия гражданской обороны

Раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» Поломошенского сельсовета разработан на основании СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

В настоящее время на территории Поломошенского сельсовета проживает 766 чел, с учётом демографических процессов численность населения на расчётный срок составит 674 человек.

Защита населения должна предусматриваться в противорадиационных укрытиях (ПРУ). Общая вместимость ПРУ должна обеспечивать укрытием 85 % населения, что составит 573 чел.

Согласно данным Администрации муниципального образования в населенных пунктах нет действующих ПРУ. В случае наступления чрезвычайной ситуации население будет размешаться в простейших укрытиях (приспособленных подвалах и погребах).

Устройство ПРУ предлагается оборудовать в подвале в здания школы.

Остальная часть населения 101 чел укрывается в собственных домах (подвалы, погреба) (точное место размещения ПРУ и их вместимость в проектируемых зданиях будет определяться при конкретной привязке объектов).

ПРУ обеспечивает защиту укрываемого населения от расчётного воздействия поражающих факторов ядерного оружия и обычных средств поражения, бактериальных средств, отравляющих веществ, а также при необходимости от катастрофического затопления, СДЯВ, радиоактивных продуктов при разрушении ядерных энергоустановок, высоких температур и продуктов горения при пожарах.

Системы жизнеобеспечения убежищ должны обеспечивать непрерывное пребывание в нём расчётного количества укрываемых в течение 1-2 суток.

В мирное время убежища используют для нужд обслуживания населения. Защитные сооружения должны приводиться в готовность для приёма укрываемых в сроки, не превышающие 12 часов.

Водоснабжение должно осуществляться из скважин, расположенных среди селитебной территории. Для гарантированного обеспечения питьевой водой населения в случае выхода из строя всех головных сооружений предусмотрены резервуары в целях создания в них не менее 3-х суточного запаса питьевой воды по норме не менее 10 л в сутки на одного человека. Резервуары питьевой воды оборудованы герметическими люками и приспособлениями для раздачи воды в передвижную тару.

Согласно СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» для своевременного оповещения населения необходимо размещение сирен оповещения (радиус оповещения сирены 1500 м), оборудование оперативно-технических пунктов. На территории МО Поломошенский сельсовет Новичихинского района имеется сирена оповещения населения (около пождепо). Сигнальные сирены включаются по команде с пункта управления в здании пождепо.

### 5.10.3 Пожарная охрана

Согласно статье 76 123 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут. В с.Поломошное существует пожарное депо (1 машина), что обеспечивает нормативную безопасность в случае ЧС. Следует отметить, что при возникновении крупных пожаров предусмотрено привлечение пожарных бригад из с.Новичиха.

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

- наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

- водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Поселения должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

Неприкосновенный запас воды на тушение пожара определен по таблице 5 СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85*и составляет: наружное пожаротушение -1-ая очередь и расчетный срок-1 пожар – 10 л/сек, Предлагается противопожарные запасы воды для населенных пунктов  хранить  в водонапорных башнях. В случае пожаротушения вода из существующих водонапорных башен забирается пожарной машиной.

На территории МО Поломошенский сельсовет находится водный объект – пруд Церковный, который возможно использовать в целях пожаротушения (при условии расчистки и благоустройства). На данном объекте возможно устройство пирсов для забора воды пожарными машинами.

Мероприятия по предупреждения пожаров и снижению их последствий предусматривают:

- снос сгораемых малоценных сооружений;

- увеличение запасов воды для целей пожаротушения в селе;

- устройство дополнительных подъездов к рекам;

- полная готовность к использованию пожарной техники и средств пожаротушения;

- противопожарная пропаганда в дни отдыха;

- соблюдение мер пожарной безопасности при производстве работ с применением технических средств;

- обучение населения основным приёмам тушения пожаров;

- подготовка к эвакуации населения из опасных зон.

## 5.11 Характеристика объектов культурного наследия территории

На территории Поломошенского сельсовета выявлено 4 памятника археологии представлены поселениями и 1 памятник истории на территории села (Таблица №1 Приложения1).

Памятника археологии:

1). Поломошное 1 – поселение. Находится у кладбища с. Поломошное, на северо-востоку окраине села, у въезда со стороны с. Корабейниково, справа от дороги, на высокой (3-4 м) дюне. На обрывистой кромке выдува, обращенной к пойме ручья. Найдена неорнаментированная керамика в том числе один фрагмент венчика. Датировка  5 - 1 вв. до н.э.

2). Поломошное 2 – поселение.  Находится у северо-западной окраины села, в 0,4 - 0,5 км к северо-западу от него, на кромке бора. Расположено на невысоком (2 м) небольшом мыске, с двух сторон ограниченном поймой высохшего болота. Разрушено небольшим (50х20 м) выдувом глубиной 1,0-1,5 м, у кромок которого собрана керамика раннего железного века обломок лепного пряслица, два куска бронзовых шлаков и керамика, сплошь орнаментированная оттисками гребенчатого штампа. В обрывистых кромках выдува виден черный культурный слой мощностью 50-60см, погребенный под наносным песком толщиной 4-50 см. Датировка эпоха бронзы, 5 - 1 вв. до н.э.

3). Поломошное 3 – поселение.   Находится в 0,5 км от поселения Поломошное 2 на юго-восток и в  0,5-0,6 км к северо-западу от с.Поломошное на древнем высоком берегу болота (высота над поймой до 3 м). На разрушенном выдувом склоне собрана средневековая  керамика.

4). Зеленая Сопка - поселение. Памятник расположен в 0,5 км к северо-западу от одноименного останца, на песчаной гриве (береговой вал), вытянутой с юга на северо-запад. Ее ширина 100-150 м, высота 0,5 м. С востока и запада останец граничит с болотами. Северная окраина с.Новичиха расположена в 5,4 км к югу от памятника. Кладбище с. Поломошное расположено в 6,4 км к северо-востоку от поселения. В 0,8 км к северо-западу от объекта расположены остатки деревянного триангуляционного знака. К памятнику Зеленая Сопка из с. Новичиха ведут только грунтовые дороги. В настоящий момент археологический объект представляет собой песчаный раздув, лишенный растительности. По краям раздува растет осока, кусты ивы, редкие березы.

Культурный слой полностью разрушен водной и ветровой эрозией. Материал собран с площади примерно 600 кв.м. Археологическую коллекцию составляют каменные артефакты представленные, в основном, необработанными отщепами и аморфными обломками. Кроме этого обнаружены обломки шлифованных орудий, наконечников стрел, два скребка. Обнаружен 31 фрагмент керамики, из которых только два украшены жемчужником. Предварительная датировка - поздний неолит. Хотя не исключена принадлежность некоторых артефактов к эпохе РЖВ.

Памятник истории:

Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.), 1965 г., выполнен из бетона и металла неизвестным автором, состояние хорошее, расположен в с. Поломошное.

Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия включают в себя:

1.Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ (далее - строительных и иных работ) осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - реестр), выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, требований по обеспечению сохранности объектов культурного наследия.

2.Определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, землях лесного фонда либо в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию строительных и иных работ осуществляется управлением Алтайского края по культуре и архивному делу, которое является региональным органом охраны объектов культурного наследия.

3.Основные требования по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проведении строительных и иных работ.

3.1.На территории объекта культурного наследия (памятника истории или архитектуры) запрещается:

проведение строительных и иных работ;

строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих объектов капитального строительства.

3.2.На территории объекта культурного наследия (памятника истории или архитектуры) разрешается:

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

3.3.Особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия (памятник археологии), предусматривает возможность проведения археологических полевых работ, строительных и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия.

3.4.Проведение строительных и иных работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, осуществляется при условии наличия в проектной документации разделов об обеспечении сохранности объекта культурного наследия (разделов о проведении спасательных археологических полевых работ, проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия, плана проведения спасательных археологических полевых работ), согласованных с управлением Алтайского края по культуре и архивному делу.

4.Сохранение объекта культурного наследия - меры, направленные на обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление объекта культурного наследия для современного использования и включающие в себя научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением этих работ.

4.1.Работы по сохранению объекта культурного наследия проводятся:

на основании задания на проведение указанных работ, разрешения на проведение указанных работ, выданных управлением Алтайского края по культуре и архивному делу;

на основании проектной документации на проведение указанных работ, согласованной управлением Алтайского края по культуре и архивному делу;

при условии осуществления технического, авторского надзора и государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия за их проведением;

при наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и при условии осуществления государственного строительного надзора за указанными работами, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта.

4.2.В случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологического наследия под сохранением этого объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, проводимые на основании разрешения (открытого листа), выдаваемого Министерством культуры Российской Федерации.

5.Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в реестр, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

6.В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Границы зон охраны объектов культурного наследия, особые режимы использования земель в границах территорий данных зон и требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон утверждаются Администрацией Алтайского края на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия.

## 5.12. Анализ муниципально - правовой базы поселения в области землепользования и застройки

Успешное выполнение задач развития поселения в различных социально-экономических отраслях во многом зависит от полноты правового обеспечения вопросов градостроительной деятельности, землепользования и застройки.

В поселении нет муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы градостроительной деятельности, землепользования и застройки, благоустройства территории, а также порядка предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, под размещение объектов капитального строительства и объектов, не являющихся объектами капитального строительства.

Органы местного самоуправления при отсутствии необходимых муниципальных правовых актов не в состоянии распоряжаться главным богатством, приносящим основную часть дохода бюджета поселения - землёй.

Таким образом, главными задачами по муниципальному правовому обеспечению вопросов градостроительной деятельности, землепользования и застройки на территории поселения, с целью непрерывного поступательного развития поселения и создания благоприятных условий для привлечения в градообразующие сферы деятельности инвестиций, роста благосостояния жителей поселения являются:

- принятие плана реализации генерального плана поселения;

- координация действий органов местного самоуправления поселения по обеспечению реализации генерального плана поселения;

- муниципальное правовое обеспечение сохранности объектов культурного наследия на территории поселения и природных ценностей в процессе реализации генерального плана;

- принятие правил землепользования и застройки поселения;

- муниципальное правовое обеспечение привлечения инвестиций в поселение через разработку комплекса муниципальных правовых актов в сфере градостроительства, землепользования и застройки, природопользования и в иных сферах деятельности;

- разработка и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования;

- разработка и утверждение правил благоустройства территории поселения.

Учитывая социально-экономическую значимость вопросов градостроительной деятельности, их возрастающую роль в решении многих социальных проблем общества, необходимо разработать комплекс мер по бюджетной поддержке инициативы заинтересованных лиц в решении указанных вопросов.

В целях успешной реализации мероприятий генерального плана необходимо провести первоочередную подготовку следующей градостроительной и правовой документации:

- Правила землепользования и застройки поселения.

- Проекты  планировок на проектируемые кварталы.

- Анализ использования территории производственными объектами.

- Проекты организации санитарно - защитных зон предприятий и коммунальных объектов.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Улучшение среды обитания в целом – важная проблема развития сельского поселения.

Представляется, что при любых масштабах перспективного развития поселения оно должно представлять собой цельное, комфортное для проживания градостроительное образование со взаимосвязанными районами и участками жилой застройки, с полным инженерным оборудованием и благоустройством, доступным многофункциональным обслуживанием.  Дальнейшее развитие центра, благоустройство села, формирование элементов сельской среды в районах значительного малоэтажного строительства должно отобразить и подчеркнуть статус поселения.

Это позволит усилить привлекательность поселения для потенциальных инвесторов, для удержания в сёлах собственной молодёжи и, в конечном итоге, для повышения уровня проживания всего населения. Темпы развития сельского поселения в значительной степени будут определяться условиями инвестиционной политики, проводимой на его территории, действиями государственных и местных органов власти в поиске и привлечению средств из федеральных фондов.

Создание благоприятного инвестиционного климата – одна из основных задач районной и сельской Администраций.

В соответствии с «Положением об отборе экспериментальных инвестиционных проектов комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства»,  утверждённым Правительством РФ, инвестиционные проекты, представляемые для отработки механизмов частно - государственного партнёрства в рамках реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жильё – гражданам России», должны соответствовать ряду условий, среди которых – наличие предусмотренных законодательством РФ документов территориального планирования и правил землепользования и застройки применительно к территории, предназначенной для комплексного освоения в рамках инвестиционного проекта.

В свете решения поставленных задач, в генеральном плане выполнен анализ территории, намечены мероприятия по повышению эффективности её использования, что позволяет определить площадки, наиболее привлекательные для освоения.

Настоящий проект, учитывая возможность роста инвестиций, предусматривает резервы территориального развития сельского поселения.

# ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

РАСЧЕТ ПЛОЩАДИ ПОЛИГОНА ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ

Полигоны могут быть организованы для любых по величине населенных пунктов.

Полигоны ТКО проектируются в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», СанПиН 2.1.7.1322, СП 2.1.7.1038, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и размещаются за пределами жилой зоны, на обособленных территориях с обеспечением нормативных санитарно-защитных зон. Размер санитарно-защитной зоны принимается в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" и СП 2.1.7.1038.

Размещение полигонов ТКО не допускается:

- на территории зон санитарной охраны водоисточников и минеральных источников;

- во всех зонах охраны курортов;

- в местах выхода на поверхность трещиноватых пород;

- в местах выклинивания водоносных горизонтов;

- в местах массового отдыха населения и оздоровительных учреждений.

При выборе участка для устройства полигона ТКО следует учитывать климатогеографические и почвенные особенности, геологические и гидрологические условия местности. Полигоны ТКО размещаются на участках, где выявлены глины или тяжелые суглинки, а грунтовые воды находятся на глубине более 2 м. Не используются под полигоны болота глубиной более 1 м и участки с выходами грунтовых вод в виде ключей. Полигон ТКО размещается на ровной территории, исключающей возможность смыва атмосферными осадками части отходов и загрязнения ими прилегающих земельных площадей и открытых водоемов, вблизи расположенных населенных пунктов. Допускается отвод земельного участка под полигоны ТКО на территории оврагов, начиная с его верховьев, что позволяет обеспечить сбор и удаление поверхностных вод путем устройства перехватывающих нагорных каналов для отвода этих вод в открытые водоемы.

Размер участка, необходимого для размещения полигона ТКО определяется на основе расчета, проводимого с учетом удельной обобщенной годовой нормы ТКО на одного жителя (табл.1), количества обслуживаемого полигоном населения, расчетным сроком эксплуатации полигона.

Таблица 1 – Нормы накопления коммунальных отходов

| Коммунальные отходы | Количество коммунальных отходов, чел./год |  |
| --- | --- | --- |
|  | кг | л |
| Твердые |  |  |
| от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом | 190-225 | 900-1000 |
| от прочих жилых зданий | 300-450 | 1100-1500 |
| Общее количество по населенному пункту с учетом общественных зданий | 280-300 | 1400-1500 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) | - | 2000-3500 |
| Смет с 1 кв.м твердых покрытий улиц, площадей и парков | 5-15 | 8-20 |

Примечания:

1. Большие значения норм накопления отходов следует принимать для крупных городов.

- Для городов III и IV климатических районов норму накопления коммунальных отходов в год следует увеличивать на 10 %.

- Нормы накопления твердых отходов при местном отоплении следует увеличивать на 10 %, при использовании бурого угля – на 50 %.

- Нормы накопления крупногабаритных коммунальных отходов следует принимать в размере 5 % в составе приведенных значений твердых коммунальных отходов.

Расчет площади полигона ТКО на срок эксплуатации

Расчетный срок эксплуатации полигона ТКО принят 20 лет. Население в МО Поломошенский сельсовет на расчётный срок (согласно прогнозному расчету) уменьшится и составит 674 чел.

Количество коммунальных отходов принято согласно Приложению М (рекомендуемое) СП 42.13330.2011.

Расчет объемов накопления твердых коммунальных отходов:

674чел * 300кг = 202200кг в год

10110 кг в год (5 % крупногабаритных коммунальных отходов)

117557 м2 * 5кг = 587785кг в год (смёт с твёрдых покрытий улиц – 5 кг с 1 м2)

Всего количество твёрдых коммунальных отходов (с учётом 5% крупногабаритные коммунальные отходы), а также смёт с твёрдых покрытий улиц, площадей, скверов:) 800095 кг в год или 800,095 т / год

Расчет площади полигона ТКО:

Согласно Таблице 13 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», площадь земельных участков на 1000 т коммунальных отходов для полигона ТКО составляет 0,02-0,05 га (размеры санитарно-защитных зон 500 м)

Соответственно, для ежегодного размещения отходов МО Поломошенский сельсовет необходимо 0,05га.

Приложение 2

РАСЧЕТ РАЗМЕРОВ ПОЛЕЙ ФИЛЬТРАЦИИ

СНиП 2.04.03-85 КАНАЛИЗАЦИЯ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ

Поля фильтрации

6.179. Поля фильтрации для полной биологической очистки сточных вод надлежит предусматривать, как правило, на песках, супесях и легких суглинках.

Продолжительность отстаивания сточных вод перед поступлением их на поля фильтрации следует принимать не менее 30 мин.

6.180. Площадки для полей фильтрации необходимо выбирать: со спокойным и слабовыраженным рельефом с уклоном до 0,02; с расположением ниже течения грунтового потока от сооружений для забора подземных вод на расстоянии, равном величине радиуса депрессионной воронки, но не менее 200 м для легких суглинков, 300 м - для супесей и 500 м - для песков.

Нагрузку коммунальных и близких к ним по составу производственных сточных вод допускается принимать по Таблице 1

6.183. Необходимо предусматривать резервные карты, площадь которых должна быть обоснована в каждом отдельном случае и не должна превышать полезной площади полей фильтрации, %:

в III и IV климатических районах - 10;

во II климатическом районе - 20;

в I « « - 25.

Таблица 1

| Грунты | Среднегодовая температура воздуха, С | Нагрузка сточных вод, м3/(гасут) при залегании грунтовых вод на глубине, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1,5 | 2 | 3 |
| Легкие суглинки | От 0 до 3,5 | - | 55 | 60 |
|  | Св. 3,5 до 6 | - | 70 | 75 |
|  | « 6 « 11 | - | 75 | 85 |
|  | Св. 11 | - | 85 | 100 |
| Супеси | От 0 до 3,5 | 80 | 85 | 100 |
|  | Св. 3,5 до 6 | 90 | 100 | 120 |
|  | « 6 « 11 | 100 | 110 | 130 |
|  | Св. 11 | 120 | 130 | 150 |

Примечания: 1. Нагрузка указана для районов со среднегодовым количеством атмосферных осадков от 300 до 500 мм.

2. Нагрузку необходимо уменьшать для районов со среднегодовым количеством атмосферных осадков: 500-700 мм - на 15-25 %; свыше 700 мм, а также для I климатического района и IIIА климатического подрайона - на 25-30 %, при этом больший процент снижения нагрузки надлежит принимать при легких суглинистых, а меньший - при песчаных грунтах.

6.184. Дополнительную площадь для устройства сетей, дорог, оградительных валиков, древесных насаждений допускается принимать в размере до 25 % при площади полей фильтрации свыше 1000 га и до 35 % при площади их 1000 га и менее.

6.185. Размеры карт полей фильтрации надлежит определять в зависимости от рельефа местности, общей рабочей площади полей, способа обработки почвы. При обработке тракторами площадь одной карты должна быть не менее 1,5 га.

Отношение ширины карты к длине следует принимать от 1:2 до 1:4; при обосновании допускается увеличение длины карты.

Расчет площади полей фильтрации:

Существующее положение:

Основные карты:

100 м3/сут на 1га на супесях (по таблице 47) – уменьшить для I климатического подрайона - на 25 % = 75 м3/сут

Расчетный срок (2034г):

Основные карты:

119,3423 м3/сут : 70 м3/сут = 1,7га

Резервные карты:

0,25 от площади основных карт: 1,7га *0,25 = 0,4га

Дополнительные площади для устройства дорог, валов, зеленых насаждений:

0,35 от площади основных карт: 1,7га *0,35 = 0,6га

ИТОГО: 1,7га +0,4+0,6= 2,7га

Приложение 3

Перечень памятников истории и культуры МО Поломошенского сельсоветана территории                                    Таблица 1

| Памятники археологии |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Датировка | Автор открытия | Год открытия | Местонахождение | Решение о постановке на гос. учет |
| 1 | Поломошное 1, поселение | 5 - 1 вв. до н.э. | Иванов Г.Е. | 1987 | Новичихинский район, на СВ окраине с. Поломошное у кладбища | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 |
| 2 | Поломошное 2, поселение | эпоха бронзы, 5 - 1 вв. до н.э. | Иванов Г.Е. | 1987 | Новичихинский район, в 0,4 - 0,5 км к СЗ от с. Поломошное | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 |
| 3 | Поломошное 3, поселение | эпоха бронзы, 5 - 1 вв. до н.э. | Иванов Г.Е. | 1987 | Новичихинский район, в 0,3 км на ССЗ от с. Поломошное | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 |
| 4 | Зеленая Сопка, поселение | поздний неолит, ранний железный век | Шмидт А.В. | 2002 | Новичихинский район, в 5 км к северу от с. Новичиха | вновь выявлен |
| Памятники истории |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование | Датировка | Автор |  | Местонахождение | Решение о постановке на гос. учет краевого значения |
| 1 | Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945 гг.) | 1978 г. | неизвестен |  | Новичихинский район, с. Поломошное | постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов № 94 от 02.04.01 г. |

Приложение 4

| Расчет водопотребления c.Поломошное Новичихинского района Алтайского края Таблица 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование | ед. изм. | Норма водопотребления |  |  | Существующене положение на 2012г |  |  |  |  | I-ая очередь строительства |  |  |  |  | Расчетный срок |  |  |  |  |
|  |  |  | общий | холод | гор | Кол-во водопотребителей | Годовой расход воды | Расход воды |  |  | Кол-во водопотребителей | Расход воды |  |  |  | Кол-во водопотребителей | Расход воды |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | общий по нормам | холод | гор |  | общ.год. х10% | общий | холод | гор |  | общ.год. х10% | общий | холод | гор |
|  |  |  | л/сут | л/сут | л/сут | чел /голов | м3/год | л//сут | л/сут | л/ сут | чел | м3/сут | м3/сут | м3/сут | м3/ сут | чел | м3/сут | м3/сут | м3/сут | м3/ сут |
| 1 | Соцкультбыт | мест | 11100 | 7700 | 3400 | - | 4051,5 | 11100 | 7700 | 3400 | - | 4456,65 | 12210 | 8470 | 3740 | - | 4902,315 | 13431 | 9317 | 4114 |
| 2 | Производство | - | 230 | 230 | - | - | 83,95 | 230 | 230 | - | - | 92,345 | 253 | 253 | - | - | 101,5795 | 278,3 | 278,3 | - |
| 3 | Жилье | чел. | 87300 | 87300 | - | 766 | 31864,5 | 87300,00 | 87300,00 | - | 743 | 35051 | 96030 | 96030 | - | 674 | 38556,05 | 105633 | 105633 | - |
|  | Итого по населению | - | 98630 | 95230 | 3400 | 766 | 36000 | 98630,00 | 95230 | - | 743 | 39599,9 | 108493 | 104753 | - | 674 | 43559,94 | 119342,3 | 115228,3 | 4114 |
| 10 | Полив приусадебных участков | чел | 768000 | 768000 |  | 59,0 | - | 768000,00 | 768000,00 | - | - | - | 844800,00 | 844800,00 | - | - | - | 929280,00 | 929280,00 | - |
| 11 | Скот личного пользования | коровы | 7680 | 7680 |  | 256,00 | - | 7680,000 | 7680,000 | - | - | - | 8448,00 | 8448,00 | - | - | - | 9292,80 | 9292,80 | - |
|  |  | свиньи | 2560 | 2560 |  | 256,00 | - | 2560,000 | 2560,000 | - | - | - | 2816,00 | 2816,00 | - | - | - | 3097,60 | 3097,60 | - |
| Всего |  |  | 876870 | 873470 | 3400 | - | 36000 | 876870 | 873470 | 3400 | 743 | 39599,9 | 964557 | 960817 | 3740 | 674 | 43559,94 | 1061012,7 | 1056898,7 | 4114 |

Приложение 5

Приложение

к Постановлению

Администрации Алтайского края

от 7 октября 2015 года N 384

(Фрагмент)

I. Границы территории памятника природы краевого значения "Озеро Горькое" и режим его особой охраны

1. Границы территории памятника природы

1.1. Памятник природы краевого значения "Озеро Горькое" расположен на территории Новичихинского и Мамонтовского районов Алтайского края в 0,6 км севернее с. Новичиха, в 3,5 км северо-западнее с. Поломошное, в 2,5 км западнее с. Крестьянка Мамонтовского района, непосредственно примыкает к северо-восточной границе с. Мельниково.

1.2. Описание границ территории памятника природы: граница памятника природы начинается в точке пересечения дороги направлением Мельниково - Крестьянка с дорогой, проходящей между озерами Горькое и Семкино, затем продолжается по полевой дороге между данными озерами до пересечения с восточной границей 5 квартала Крестьянского участкового лесничества Новичихинского лесничества, далее проходит по восточной границе 5 квартала Крестьянского участкового лесничества Новичихинского лесничества и южной границе 5 - 1 кварталов Крестьянского участкового лесничества Новичихинского лесничества, затем в юго-восточном направлении по восточной границе 7 квартала Поломошенского участкового лесничества Новичихинского лесничества, по южной границе 7 - 4 кварталов Поломошенского участкового лесничества Новичихинского лесничества, в юго-восточном направлении по восточной границе 13 квартала, по южной границе 13 - 9 кварталов Поломошенского участкового лесничества Новичихинского лесничества, далее по восточной границе 31 квартала Поломошенского участкового лесничества Новичихинского лесничества до пересечения с полевой дорогой, далее в юго-западном направлении по полевой дороге через 31 квартал Поломошенского участкового лесничества Новичихинского лесничества и 18 квартал Новичихинского участкового лесничества Новичихинского лесничества до восточной границы 17 квартала Новичихинского участкового лесничества Новичихинского лесничества, затем по восточной и далее по южной границе 17-16 кварталов Новичихинского участкового лесничества Новичихинского лесничества, далее по восточной границе 15 квартала Новичихинского участкового лесничества Новичихинского лесничества и далее по южной границе 15 - 8 кварталов Новичихинского участкового лесничества Новичихинского лесничества, далее по правой стороне дороги направлением Новичиха - Мельниково до пересечения с юго-восточной границей с. Мельниково, далее по юго-восточной и восточной границе с. Мельниково до полевой дороги направлением Мельниково - Крестьянка, далее по полевой дороге направлением Мельниково - Крестьянка (вверх по склону уступа до кромки поля, далее между полями и склоном) до пересечения с дорогой, проходящей между озерами Горькое и Семкино.

Земельный участок с кадастровым номером 22:30:010201:58 в границы памятника природы не входит.

2. Режим особой охраны памятника природы

2.1. На территории памятника природы запрещается:

- разработка и распашка земель, за исключением создания минерализованных полос в рамках противопожарных мероприятий;

- передвижение на расстоянии ближе чем 50 м от берега и/или прибрежно-водной растительности на моторных плавсредствах и 20 м на безмоторных плавсредствах;

- причаливание к берегу и/или приближение к прибрежно-водной растительности во время передвижения на плавсредствах по акватории озера, кроме случаев, указанных в абзаце седьмом подпункта 2.2 настоящего раздела;

- изменение видового состава флоры и фауны, в том числе акклиматизация и интродукция чужеродных видов;

- заготовка древесины, за исключением проведения санитарно-оздоровительных мероприятий;

- сбор лекарственных растений и заготовка пищевых ресурсов гражданами и юридическими лицами для ведения предпринимательской деятельности;

- проведение гидротехнических работ, приводящих к изменению гидрологического и гидрохимического режима водоема;

- прокладывание новых дорог и других линейных сооружений, за исключением коммуникаций, обеспечивающих функционирование объектов рекреационного и просветительского назначения;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн в границах водоохранной зоны (50 м от береговой линии);

- пуск палов и выжигание растительности;

- создание и эксплуатация скотомогильников, мест размещения и захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, применение любых ядохимикатов и минеральных удобрений;

- мойка транспортных средств;

- разведение костров вне специально оборудованных мест;

- любая охота, за исключением случаев, указанных в абзаце четырнадцатом подпункта 2.2 настоящего раздела;

- осуществление любых видов хозяйственной и иной деятельности, оказывающей негативное воздействие на окружающую среду и ведущей к деградации и (или) уничтожению природного объекта;

- проезд на механических транспортных средствах вне дорог, движение на снегоходах, за исключением проезда на всех видах транспорта, а также нахождения с оружием при осуществлении служебной деятельности должностных лиц государственного учреждения, обеспечивающего охрану территории памятника природы; органов, осуществляющих государственный экологический надзор; органов охраны объектов культурного наследия; должностных лиц, находящихся при исполнении служебных обязанностей, наделенных в соответствии с действующим законодательством полномочиями осуществлять осмотр; подача транспортными средствами гудков и иных звуковых сигналов;

- стоянка транспортных средств в водоохранной зоне (50 м от береговой линии), вне специально оборудованных мест, имеющих твердое покрытие, кроме транспортных средств лиц, находящихся при служебном исполнении, указанных в абзаце семнадцатом подпункта 2.1 настоящего раздела;

- ведение хозяйственной деятельности и иных видов работ на территории памятников истории, культуры и археологии федерального и регионального уровня без согласования с региональным органом охраны объектов культурного наследия.

2.2. На территории памятника природы допускается:

- проведение мониторинга состояния окружающей природной среды, изучение функционирования и развития природных экосистем и их компонентов и т.п.;

- проведение эколого-просветительских мероприятий (учебно-познавательных экскурсий, обустройство экологических троп и т.п.);

- строительство баз и туристской инфраструктуры с учетом соблюдения режима особой охраны памятника природы при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы на проектную документацию данных объектов;

- использование памятника природы в рекреационных целях:

а) отдых с использованием целебных вод и грязей озера, включая купание;

б) спуск на воду и причаливание к берегу плавсредств (моторных и безмоторных) разрешен только со специально оборудованных мест (причалов) на территории турбаз;

- сенокошение в сроки не ранее 15 июля;

- проведение охранных и биотехнических мероприятий, направленных на сохранение генофонда видов живых организмов, обеспечение условий обитания редких и исчезающих видов растений и животных;

- выпас сельскохозяйственных животных совокупной численностью не более 60 голов на степных участках северо-западного берега озера за пределами водоохранной зоны (50 м);

- проведение археологических полевых работ в установленном законодательством порядке по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края, в ведении которого находится памятник природы;

- проведение работ по выявлению и государственному учету объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края, в ведении которого находится памятник природы;

- сбор лекарственных растений и заготовка пищевых ресурсов гражданами для собственных нужд;

- осенняя охота на водоплавающую дичь на северо-западном берегу озера Горького (от с. Мельниково до северо-восточной оконечности этого озера)."

Проектный коэффициент семейности равен 3; средняя площадь усадебного дома принята за 60 м2; средний размер проектируемого участка – 15 соток

ПРИЛОЖЕНИЕ М (рекомендуемое) СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

При проектном устройстве твердого покрытия как минимум на 50%  внутрипоселковых улиц, и увеличения площадей, занимаемых скверами на 20% от существующих