Администрация МО Долговский сельсовет

ДОКУМЕНТ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Муниципального образования

Долговский сельсовет

Новичихинского района

Алтайского края

Часть 2. Положения о территориальном планировании

Шифр: 14

Главный инженер:                                                                С.В.Сосновый

Главный инженер проекта:                                                Л.В.Ларина

2015 г.

Авторский коллектив и ответственные исполнители  проекта:

Архитектурно-планировочная часть:

1. ГИП, архитектор                                                               Л.В.Ларина

Инженерное обеспечение:

1.Главный специалист - сантехник ВК                               Н.И.Тихомирова

2.Главный специалист - электрик                                        М.Н. Мителёва

3.Главный специалист - сантехник ОВ, газ                        И.Е.Нечаев

4. Инженер-эколог                                                                 И.П. Гаштольд

Содержание

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МО ДОЛГОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ	6

1.1 Цели и задачи территориального планирования.	6

2 ПРОЕКТНАЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ МО ДОЛГОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ	7

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ МО ПОЛОМОШЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ	8

3.1 Границы земель МО Долговский сельсовет.	8

3.2 Баланс территорий МО Долговский сельсовет	8

3.3 Основные положения планировочной концепции территориального планирования МО Долговский сельсовет.	11

3.4 Архитектурно-планировочные проектные предложения.	11

3.5 Предложения и мероприятия по территориальному планированию МО Долговский сельсовет.	12

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИЙ МО ДОЛГОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ	13

4.1 Мероприятия по развитию зоны сельскохозяйственного использования и производственной зоны.	13

4.2 Мероприятия по развитию общественно-деловой зоны.	13

4.3Мероприятия по развитию зоны рекреационного назначения	15

4.4 Мероприятия по развитию жилой зоны.	15

4.5 Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры.	16

4.5.1 Теплоснабжение	16

4.5.3 Водоснабжение и водоотведение	16

4.5.4 Электроснабжение	18

4.5.5 Связь	19

4.6 Мероприятия по развитию зоны транспортной инфраструктуры	19

4.7 Мероприятия по развитию зоны специального назначения	20

4.8 Мероприятия по охране окружающей природной среды.	21

4.8.1 Экологическая оценка проектных решений	21

4.8.2 	Мероприятия по улучшению состояния и охране атмосферного воздуха	22

4.8.3 	Мероприятия по улучшению инженерно-геологических и гидрогеологических условий территории	22

4.8.4 	Мероприятия по улучшению состояния водных объектов	23

4.8.5 Перспективные мероприятия по охране почв	24

4.9 Мероприятия по вопросам гражданской обороны и ЧС.	26

4.9.1 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера	26

4.9.2 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера	26

4.9.3 Мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	27

4.9.4 Гражданская оборона	28

4.10 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия.	29

4.11 Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана.	31

5. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО–ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	32

ПРИЛОЖЕНИЯ	37

Расчёт потребности в основных объектах социального и культурно-бытового обслуживания населения МО Долговский сельсовет  на 2034г.	38

Расчет площади полигона твердых бытовых отходов	40

Расчет размеров полей фильтрации	42

Приложение 2 Перечень мероприятий по реализации генерального плана МО Долговский сельсовет  Новичихинского района Алтайского края	55

Приложение 3 Характеристики зон с особыми условиями использования	58

# 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МО ДОЛГОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

Основные этапы проектирования:

- первая очередь – 2014-2019 гг.;

- расчетный срок – 2020-2034 гг.

## 1.1 Цели и задачи территориального планирования.

Основная цель территориального планирования - обеспечение устойчивого развития территории муниципального образования на основе территориального планирования и градостроительного зонирования, формирование ресурсов информации, необходимой для принятия решений, способствующих улучшению условий жизнедеятельности населения, улучшению экологической ситуации, эффективному развитию инженерной, транспортной, производственной и социальной инфраструктуры, сохранению историко-культурного и природного наследия.

Задачи:

1. Создание архитектурно - планировочной основы благоприятного перспективного развития селитебных территорий населенных пунктов с целью повышения уровня жизни населения МО, при условии максимального сохранения существующих селитебных территорий и окружающей природной среды, водного и лесного фонда, объектов культурного наследия, истории и архитектуры.

2. Определение назначения и категорий земель с целью создания планировочного каркаса транспортной и инженерной инфраструктуры путем нанесения коридоров охраны существующих инженерных сетей и сооружений, придорожных защитных полос и ШЗЗ автомобильных трасс для  устойчивого экономического развития.

3. Определение участков для развития производственной экономической базы с целью открытия новых предприятий и  новых рабочих мест для жителей МО.

4. Расчет необходимого объёма строительства объектов культурно-бытового обслуживания местного значения с целью полного обеспечения потребности населения в образовании, здравоохранении, занятиях спортом, организации отдыха, культурно-досуговых мероприятиях.

5. Определение направления развития инженерной и транспортной инфраструктуры на перспективу, определение её производительной мощности.

6. Разработка мероприятий по охране окружающей природной среды с целью её сохранения для настоящих и будущих поколений граждан МО.

7. Разработка мероприятий по ГО сельсовета и его населения, защите территории населенных пунктов и граждан МО от возможных чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.

8. Определение перечня мероприятий территориального развития на 1 очередь строительства (до 2019г.) и стратегического плана экономического развития МО на перспективный долгосрочный период – 20 лет (до 2034г.).

# 2 ПРОЕКТНАЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ МО ДОЛГОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

Численность населения МО Долговский сельсовет составляет 681 человек (постоянное население, по данным на 01.01.2013 г.). Демографическая ситуация характеризуется естественной убылью населения. Рождающееся поколение не восполняет поколения своих родителей, происходит процесс старения населения. Обострение демографической ситуации также связано с ростом преждевременной смертности и снижением средней продолжительности жизни.

Результат прогнозирования численности населения отражен в таблице №1.

Прогноз численности населения по основным

возрастным группам МО Долговский сельсовет                                          Таблица №1

| Возрастные группы | Современное состояние | 2019 г. |  | 2034 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | человек | темп прироста к 2013 году,% | человек | темп прироста к 2013 году,% |
| с. Долгово |  |  |  |  |  |
| Общая численность населения | 561 | 585 | 4,2 | 589 | 4,9 |
| Дошкольники 0-6 | 43 | 53 | 23 | 48 | 11,6 |
| Школьники 7-15 | 55 | 62 | 12,7 | 64 | 16,3 |
| Трудоспособный возраст 16-55(59) | 320 | 330 | 3,1 | 334 | 4,4 |
| Старше трудоспособного возраста 60 и старше | 133 | 140 | 5,2 | 143 | 7,5 |
| п. Ильинский |  |  |  |  |  |
| Общая численность населения | 120 | 122 | 1,6 | 127 | 4,2 |
| Дошкольники 0-6 | 7 | 8 | 14 | 9 | 42 |
| Школьники 7-15 | 10 | 12 | 20 | 13 | 20 |
| Трудоспособный возраст 16-55(59) | 59 | 60 | 1,7 | 62 | 1,7 |
| Старше трудоспособного возраста 60 и старше | 42 | 42 | 0 | 43 | 2,4 |

Рост численности населения в МО Долговский сельсовет обусловлен:

- проектным увеличением мест приложения труда, путем расширения существующих градообразующих предприятий;

- ожидаемым улучшением качества жизни местного населения;

- сокращением смертности и ростом рождаемости.

# 3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ МО ПОЛОМОШЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

## 3.1 Границы земель МО Долговский сельсовет.

Муниципальное образование Долговский сельсовет входит в состав Новичихинского района Алтайского края. Село Долгово является центром сельсовета и вторым по величине населенным пунктом района.  Граничит Долговский сельсовет с Граничит Долговский сельсовет с Мельниковским сельсоветом Новичихинского района, а также с сельсоветами Волчихинского, Романовского и Мамонтовского районов.

Муниципальное образование Долговский сельсовет Новичихинского района Алтайского края в настоящих границах существует с 05.10.2007 г. В государственный реестр муниципальных образований МО Долговский сельсовет включено 10.11.2005 года. Границы муниципального образования утверждены на основании приложения 3 к закону Алтайского края 05.10.2007 г. N 94-ЗС «О статусе и границах муниципальных и административно-территориальных образований Новичихинского района Алтайского края». Границы населенных пунктов законодательно не утверждены.

Граница МО Долговский сельсовет проходит:

- В юго-восточной части по берегу оз.Горькое;

- В южной и юго-западной частях - по полевым дорогам;

- В северо-восточной части - по берегам озёр.

Границы населенного пункта, а также категории земель определяются по кадастровому делению на кварталы и фактическим расположением жилых и общественных зданий, строений и сооружений, входящих в их состав. Данным проектом генерального плана предусматривается частичное изменение категорий земель.

## 3.2 Баланс территорий МО Долговский сельсовет

Для реализации мероприятий по размещению объектов капитального строительства проектом генерального плана предполагается изменение назначения земель и упорядочение территорий внутри населенных пунктов сельсовета. Данные мероприятия и баланс территорий на перспективу приведены в Таблицах №2 и 3.

Мероприятия по переводу земель из одной категории в другую                    Таблица № 2

| Категории земель | Существующее положение, площадь га | Изменение категории земель, га | Планируемое положение, площадь га |
| --- | --- | --- | --- |
| Земли населенных пунктов | 444,4 | - | 444,4 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, земли обороны и иного специального назначения, в том числе: | 0,06 | +3,74 | 3,8 |
| под объектами специального назначения | 0,06 (скотомогильник с захоронением в ямах) | + 0,04 - полигон ТБО, + 2 га - поля фильтрации, +1,7 кладбище (существующее) | 3,8 |
| Земли лесного фонда | 553,38 | - | 553,38 |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 20361,09 | - 3,74 (земли промышленности и иного специального назначения) | 20357,35 |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов | - | - | - |
| Земли водного фонда | - | - | - |
| Земли запаса | - | - | - |
| Итого по сельсовету: | 21358,93 | - | 21358,93 |

Баланс территорий МО Долговский сельсовет                                        Таблица №3

| Наименование | Единицы измерения | Современное состояние |  | Первая очередь | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Территория в границах сельсовета | га | 21358,93 |  | 21358,93 | 21358,93 |
| - земли сельскохозяйственного назначения | га | 20361,09 |  | 20361,09 | 20357,35 |
| Наименование | Единицы измерения | Современное состояние |  | Первая очередь | Расчётный срок |
| - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики; земли для обеспечения космической деятельности; земли обороны, безопасности и иного специального назначения | га | 0,06 |  | 0,06 | 3,8 |
| - земли лесного фонда | га | 553,38 |  | 553,38 | 553,38 |
| - земли водного фонда | га | - |  | - | - |
| - земли запаса | га | - |  | - | - |
| - земли особо охраняемых территорий и объектов | га | - |  | - | - |
| Земли населённых пунктов | га | 444,4 |  | 444,4 | 444,4 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| с.Долгово | га | 355,7 | 355,7 |  | 355,7 |
| Зона жилого назначения | га | 148 | 148 |  | 154 |
| Зона общественно-делового назначения | га | 5,5 | 5,5 |  | 6 |
| Зона производственного назначения | га | 28,4 | 28,4 |  | 29 |
| Зона инженерной инфраструктуры | га | 0,8 | 0,8 |  | 0,8 |
| Зона транспортной инфраструктуры | га | 20,9 | 20,9 |  | 20,9 |
| Зона рекреационного назначения | га | 21,4 | 21,4 |  | 21,4 |
| Зона иного назначения (территория общего пользования) | га | 130,7 | 130,7 |  | 123,6 |
| п.Ильинский | га | 88,7 | 88,7 |  | 88,7 |
| Зона жилого назначения | га | 60 | 60 |  | 62,3 |
| Зона общественно-делового назначения | га | 0,5 | 0,5 |  | 0,5 |
| Наименование | Единицы измерения | Современное состояние |  | Первая очередь | Расчётный срок |
| Зона производственного назначения | га | - | 0,2 |  | 0,2 |
| Зона инженерной инфраструктуры | га | - | - |  | - |
| Зона транспортной инфраструктуры | га | 3,7 | 3,7 |  | 3,7 |
| Зона рекреационного назначения | га | 6 | 6 |  | 6 |
| Зона иного назначения (территория общего пользования) | га | 18,5 | 18,3 |  | 16 |

## 3.3 Основные положения планировочной концепции
территориального планирования МО Долговский сельсовет.

Главной идеей планировочной концепции современного территориального планирования МО Долговский сельсовет и генеральных планов с.Долгово и п.Ильинский является завершение формирования функциональных зон (жилого назначения, общественно-делового назначения, производственного  назначения, рекреационного назначения), путем размещения соответствующих объектов капитального строительства местного значения, отвечающих нормативным требованиям и потребностям населения как в настоящее время, так и на расчетный срок реализации генерального плана. Также необходимо дальнейшее благоустройство и развитие центральной части населенного пункта сельсовета.

## 3.4 Архитектурно-планировочные проектные предложения.

Генеральный план предусматривает сохранение общего характера исторически сложившейся планировочной структуры села и её дальнейшее развитие с приведением отдельных ее элементов (параметры магистралей и застройки, развитие центра) в соответствие с современными требованиями к организации жилой среды.

Архитектурно-планировочные предложения касаются организации функциональных зон и планировочных территорий и их размещение на территории муниципального образования друг относительно друга.

Архитектурно-планировочные решения территории МО Долговский сельсовет приняты с учётом инженерно-геологических и экологических ограничений, а также специфики уклада жизни населения, основных видов хозяйственной деятельности. Проектом предусмотрено сохранение существующей планировочной структуры и усиление основных композиционных осей, представленных главными и основными, второстепенными  улицами и проездами, за счет увеличения их профилей. Планировочная организация территории населенного пункта  разработана с учётом сложившейся застройки и представлена как единый селитебный комплекс, формируемый на принципах компактности, экономичности и комфортности проживания.

Планировочными осями являются главные улицы:

- ул. Кооперативная в с. Долгово;

- ул. Центральная в п. Ильинском.

Планировочными центрами населенных пунктов являются центры обслуживания.

В жилой застройке преобладают одноэтажные дома усадебного типа. Развитие жилых зон предусмотрено в западной части населенного пункта, путем резервирования под жилищное строительство пустующих территорий, а так же за счет уплотнения существующей жилой застройки. Жилищное строительство на первую очередь предусмотрено по ул.Большевитская.

Существующий административный центр размещается на пересечении ул.Молодёжная и ул.Кооперативная, где находятся: Администрация МО, Отделение Сберегательного банка, опорный пункт полиции, объекты здравоохранения и торговли. Развитие общественно-деловой зоны предусмотрено в сложившихся местах.

Производственные объекты и складские территории сконцентрированы в восточной части населенного пункта (складские помещения, мехток) склад ГСМ, автопарк, мастерские и др.). Проектом предполагается дальнейшее развитие данных территорий.

Для создания единого комплекса улично-дорожной сети генеральным планом предлагается реконструкция и капитальный ремонт существующих автодорог МО и главных улиц населенного пункта.

## 3.5 Предложения и мероприятия по территориальному планированию МО Долговский сельсовет.

- Нанесение ограничений по развитию селитебных территорий:

- Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов согласно Водному кодексу РФ.

- ЗСО 3 пояса водозаборов согласно СанПиН.

- Выделение охранных зон линий электропередач 10, 35 кВ.

- Установление СЗЗ предприятий и объектов с особыми условиями использования, озеленение данных территорий.

- Вынос существующих жилых построек (по мере амортизации) из СЗЗ предприятий и прибрежно-защитной полосы водных объектов.

- Предложения по размещению и развитию объектов спецназначения.

- Упорядочение структуры улично-дорожной сети, повышение класса покрытий.

- Предложение по размещению территорий и зон объектов социального и культурно – бытового обслуживания населения местного значения на 1 очередь и перспективный расчетный срок – 20 лет (по расчетам).

- Предложение по размещению территорий и объектов жилищного и гражданского строительства местного значения.

- Предложения по улучшению экологического состояния территории сельсовета. Ликвидация несанкционированных свалок, рекультивация нарушенных земель для возможности в перспективе использования данных территорий под сельскохозяйственное производство и жилищное строительство.

Принятая концепция территориального планирования предусматривает развитие муниципального образования с четким функциональным зонированием всех его территорий, обеспечением его всеми видами инженерного оборудования и благоустройства. Проектная планировочная структура решается с учетом природных факторов и ограничений, а также сложившимся зонированием и существующей планировочной ситуацией.

## 4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИЙ МО ДОЛГОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

## 4.1 Мероприятия по развитию зоны сельскохозяйственного использования и производственной зоны.

Зоны сельскохозяйственного использования включают зоны сельскохозяйственных угодий, зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, в т. ч. дачного хозяйства и садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

На расчетный срок сохранится основной вид деятельности в системе хозяйствования – производство сельскохозяйственной продукции с ведущей отраслью растениеводства, с преобладающей долей производства зерна и восстановление животноводческого производства.

Мероприятия в сфере сельского хозяйства и производства:

- Строительство хлебопекарни по производству хлеба и хлебобулочных изделий в п.Ильинский с целью обеспечения данного населенного пункта соответствующими видами продукции,

- Строительство цеха по первичной переработке мяса и изготовления мясных полуфабрикатов. Для этого необходимо выделение новой площадки в с.Долгово, так как современное расположение цеха и убойного пункта, ввиду стихийной застройки территории жилыми усадебными домами, не соответствует санитарным требованиям и делает невозможным дальнейшее развитие данного производства;

- Перенос РТМ в с.Долгово на новый участок (ввиду несоответствия санитарным требованиям по разрывам до жилья) , строительство РТМ..

## 4.2 Мероприятия по развитию общественно-деловой зоны.

Общественно-деловая зона включает в себя территории под зданиями административно-делового, социально-бытового, торгового, учебно-образовательного, культурно-досугового, спортивного назначения, а также под объектами здравоохранения. Исторически объекты общественно-деловой зоны локализуются только в центре села. Проектом предусмотрена реконструкция и строительство новых объектов общественно-деловой зоны, как в центре, так и в зонах новой жилой застройки.

Мощность размещаемых объектов социального и культурно-бытового обслуживания рассчитана в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Алтайского края, исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания населения и решения задач наиболее полного удовлетворения потребностей жителей в учреждениях различных видов обслуживания. При выполнении расчётов учтены рекомендации СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Потребность населения (с учетом роста численности жителей) в объектах социальной сферы приведены в Приложении 1.

В результате анализа обеспеченности населения МО Долговский сельсовет основными учреждениями социального и культурно-бытового обслуживания генеральным планом предусмотрено:

В сфере здравоохранения:

- капитальный  ремонт ФАПа в с.Долгово;

- капитальный  ремонт ФАПа в п.Ильинский..

В сфере образования:

- демонтаж старой школы в с.Долгово (ввиду аварийного состояния объекта);

- строительство новой школы на 100мест;

- организация детского сада на 48 мест в здании начальной школы (перевод начальной школы в новое здание школы после его строительства).

В сфере культуры:

- капитальный  ремонт КДЦ в с.Долгово;

- капитальный  ремонт клуба в п.Ильинский.

- капитальный ремонт Памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945 гг.) с.Долгово.

В сфере физической культуры и спорта:

- капитальный ремонт стадиона в с. Долгово;

- строительство спортивной площадки у школы в с.Долгово;

строительство спортивной площадки у дома культуры в п.Ильинский.

В сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания:

- капитальный ремонт и расширение функций объекта бытового обслуживания (в здании швейного цеха) на 3 рабочих места в с.Долгово;

- реконструкция столовой (15 мест) в с.Долгово;

- строительство магазина в с. Долгово (45 м2 торговых площадей).

Состав и объем общественных зданий на расчетный период определяется проектом реализации настоящего генерального плана после его утверждения на основе расчетной потребности сельсовета в учреждениях культурно-бытового обслуживания, выполненного данным проектом, плана строительства по соцкультбыту и жилому комплексу, определенному экономическими возможностями сельского бюджета.

## 4.3Мероприятия по развитию зоны рекреационного назначения

Зоны рекреационного назначения выделены для размещения мест отдыха общего пользования - парков, садов, скверов, а также ветрозащитных насаждений и зелёных насаждений в санитарно-защитной зоне. Озелененные территории общего пользования должны быть благоустроены и оборудованы малыми архитектурными формами: фонтанами и бассейнами, лестницами, пандусами, беседками, светильниками и др.

Среди видов рекреации для летнего периода возможны: купание, пешие и конные прогулки. Зимой: катание на лыжах и коньках и т.д.

Мероприятия:

- оборудование места отдыха на берегу пруда в с. Долгово. Для этого необходима очистка дна, берегов и источников пруда, размещение объектов благоустройства территории (контейнеров для мусора, теневых навесов и т.д.);

- оборудование места отдыха на берегу пруда в п.Ильинский. Для этого необходима очистка дна, берегов и источников пруда, размещение объектов благоустройства территории (контейнеров для мусора, теневых навесов и т.д.);

- благоустройство парка отдыха в центральной части с. Долгово (около СДК) с площадками для массовых мероприятий;

- строительство детской площадки в п.Ильинский по ул.Центральной .

## 4.4 Мероприятия по развитию жилой зоны.

К жилым зонам относятся участки территории, используемые и предназначенные для размещения жилых домов, хозяйственных построек, необходимых для хранения, обслуживания индивидуальных транспортных средств и иных зданий и сооружений, необходимых для ведения домашнего хозяйства, не оказывающих вредного воздействия на окружающую природную среду.

Генеральным планом предусмотрено:

- уплотнение жилой застройки за счет свободных территорий в пределах существующих границ населенного пункта;

- определение территорий для перспективного развития жилой застройки на 1 очередь и расчетный срок;

- обеспечение полного инженерного обустройства;

- определение зоны запрещенного строительства, в пределах которой запрещается новое строительство. Жилой фонд, попадающий в СЗЗ от действующих предприятий, предлагается использовать до состояния полной амортизации с последующим сносом.

Согласно расчетам численность населения: в с. Долгово на 1-ю очередь составит 585 чел., на расчетный срок – 589 чел.; в п. Ильинский на 1-ю очередь составит 122 чел., на расчетный срок – 127 чел. В целях улучшения обеспеченности населения жилым фондом, в пределах расчетного срока, проектом предлагается строительство 1560 м2 жилой площади (таблица №1 Приложения 1).

Наличие благоприятных территорий для жилищной застройки в границах с. Долгово, существующие ограничения для жилой застройки в пределах санитарно-защитных зон от существующих объектов сельского хозяйства и специального назначения делает необходимым резервирование 12 земельных участков для выноса жилых домов по мере амортизации существующей застройки в зонах запрещения нового строительства.

В с. Долгово для строительства 8 жилых домов усадебного типа на 1-ю очередь и 14 домов на 2-ю очередь при размере приусадебного участка 0,15 га, необходимо 1,2 га и 2,1 га соответственно. Развитие жилых зон в с. Долгово предусмотрено по ул.Большевистская, путем резервирования под жилищное строительство пустующей территории.

В п. Ильинский для строительства 1 жилого дома усадебного типа на 1-ю очередь и 1 дома на расчетный срок строительства при размере приусадебного участка 0,15 га, необходимо 0,3 га свободной от застройки территории, резервируемой по ул.Центральная.

## 4.5 Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры.

Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения и функционирования сооружений и коммуникаций энергообеспечения, водоснабжения, канализации и очистки стоков, газоснабжения, теплоснабжения, связи, а также включают территории необходимые для их технического обслуживания и охраны.

### 4.5.1 Теплоснабжение

Потребность в тепле на I очередь составляет 1.767Гкал/ч.

Потребность в тепле на расчетный срок составляет 1.7785Гкал/ч.

Отопление большей части жилой усадебной застройки сохраняется печное. Централизованное отопление предусматривается только для общественной застройки. Топливом для котельной является каменный уголь. Теплоноситель систем теплоснабжения - вода по температурному графику 95-70 град С.

Мероприятия по теплоснабжению:

- Капитальный ремонт котельных в центральной части с.Долгово (2 шт).

### 4.5.3 Водоснабжение и водоотведение

В настоящее время водоснабжение населенных пунктов Долговского сельсовета осуществляется из существующих водопроводов с водозаборными скважинами и водонапорными башнями. Схема водопроводов кольцевая. Сетями уличных водопроводов оборудовано только с. Долгово. В п.Ильинский отсутствует централизованное водоснабжение, поэтому забор воды производится из собственных скважин.

Мероприятия по водоснабжению:

- капитальный ремонт сетей водоснабжения в с.Долгово (2,72км);

- реконструкция водонапорной башни в с.Долгово;

- реконструкция водонапорной башни в п.Ильинский;

- строительство сетей водоснабжения в п.Ильинский (0,7км).

Расход воды на хозяйственно-питьевое водоснабжение в средние сутки на 1 очередь строительства составляет – 117,52м3/сут, на расчетный срок – 118,72м3/сут см. таблицу № 1 в приложении.

Пожаротушение

Неприкосновенный запас воды на тушение пожара определен по таблице 5 СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85* и составляет: - наружное пожаротушение -1-ая очередь и расчетный срок - 1 пожар - 10л/сек, Предлагается противопожарные запасы воды для с.Долгово хранить  в водонапорных башнях. В случае пожаротушения вода из существующих водонапорных башен вода забирается пожарными машинами.

Схема водоснабжения. Зоны санитарной охраны.

Для всех источников хозяйственно-питьевого водоснабжения устанавливаются зоны санитарной  охраны в составе трех поясов.

В первый пояс санитарной охраны подземного источника и включается территория в радиусе не менее 30 м вокруг каждой артезианской скважины, а так же территория, где размещаются резервуары и насосные станции. Территория первого пояса ограждается и благоустраивается. Запрещается  пребывание и на ней лиц, не работающих на головных сооружениях.

В зону 2-го и 3-его поясов подземных источников включаются территории, обеспечивающие надёжную защиту водозабора от попадания к нему бактериологических и химических загрязнений. Все строительство на территории 2-пояса ведется только по предварительному согласованию с Госсаннадзором. На ней устанавливается ограничительный санитарный режим. Неканализованные уборные устраиваются только с водонепроницаемыми выгребами и т. д.

Границы зон 1,2 и 3 поясов каждого водозабора и режим на их территории устанавливается по проектам водоснабжения сел на основе специальных расчетов.

Водоотведение.

Дома, оборудованные  централизованной бытовой канализацией, отсутствуют. Канализование хозяйственно- бытовых стоков осуществляется в местные выгребы.

Генеральным планом на перспективу  предусматривается оборудование  существующего и нового жилья местной канализацией с выгребами и  с последующим вывозом стоков ассенизационными машинами на поля фильтрации.

На расчетный срок  предлагается строительство полей фильтрации  бытовых сточных вод. Участок для размещения проектируемых  полей фильтрации выбран  к северо-востоку от села (с подветренной стороны) рядом с полигоном ТБО.

Производительность очистных сооружений (полей фильтрации)  на 1-очередь должна составлять 73.05 м3/сут, на расчетный срок – 73.61м3/сут.

Таблица №4

| № п/п | Наименование населенного пункта | Количество стоков |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение, м³/сут | Первая очередь до 2019г., м³/сут | Расчетный срок до 2034г., м³/сут |
| 1 | с.Долгово | 57.171 | 59.62 | 60.02 |
| 2 | п.Ильинский | 13.08 | 13.43 | 13.58 |
|  | ИТОГО | 70.251 | 73.05 | 73.61 |

### 4.5.4 Электроснабжение

Электроснабжение населенных пунктов Долговского сельсовета осуществляется от Новичихинкой энергосистемы. Источник электроснабжения ПС № 14 «Новичихинская» 110/35/10 кВ.

Таблица №5

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Первая очередь до 2019г. | Расчетный срок до 2034г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годовое потребление на жилищно-коммунальные нужды | тыс. кВт/час | 647 | 671,7 | 680 |
| 2 | Максимальная электрическая нагрузка | кВт | 2029 | 2082 | 2094 |

Поэтапное развитие системы электроснабжения МО Поломошенский сельсовет при реализации архитектурно-планировочных проектных предложений предусматривает:

- использование резерва мощности существующих ТП;

- строительство новых распределительных сетей напряжением 10кВ и новых ТП;

- мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности.

Расчет электрических нагрузок общественно-деловой и производственной зон на срок генерального плана приведены в таблицах 3 и  4 Приложения1.

### 4.5.5 Связь

Основная телекоммуникационная сеть района – телефонная сеть общего пользования, поддерживается структурным подразделением телекоммуникаций Алтайского края филиала ОАО «Сибирьтелеком» Новичихинский РУЭС. В сельсовете действует 1 АТС в с. Долгово Обеспеченность населения сельсовета телефонными аппаратами на 100 человек составляет 21 ед. (по сельским районам края –17,8 ед.).

Системой общедоступного пользования также является сотовая связь. Вышка сотовой связи  установлена в с. Долгово.

Услуги почтовой связи оказывает филиал ФГУП «Почта России». В сельсовете функционирует 1 отделение почтовой связи – ОПС Долговское. Все населенные пункты обеспечены радио и телевещанием.

Проектом предусматривается телефонизация объектов жилищно-гражданского и производственного назначения. В перспективе обеспечение жилых домов связью интернет (силами жителей населенного пункта).

Согласно действующим нормам телефонной плотности предполагается сохранить существующую автоматическую телефонную станцию с последующей заменой её на цифровую с расширением  до 500 номеров.

## 4.6 Мероприятия по развитию зоны транспортной инфраструктуры

Зоны транспортной инфраструктуры предназначены для размещения объектов транспортной инфраструктуры, в том числе сооружений и коммуникаций автомобильного транспорта, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

В состав зон транспортной инфраструктуры включаются территории улично-дорожной сети, транспортных развязок, а также допускается размещение конструктивных элементов дорожно-транспортных сооружений (опор трубопроводов, павильонов на остановочных пунктах пассажирского транспорта), а также территории, подлежащие благоустройству таких сооружений и коммуникаций.

Транспортная инфраструктура сельсовета представлена сетью автомобильных дорог районного значения:

- подъезд от автодороги регионального значения Барнаул-Волчиха до с.Долгово;

- с. Долгово - п. Ильинский.

Пассажирское и грузовое сообщение между населенными пунктами муниципального образования осуществляется по дорогам местного сообщения. Сельсовет характеризуется слабой транспортной доступностью вследствие неудовлетворительного состояния покрытия дорог.

Мероприятия в сфере транспортной инфраструктуры:

- капитальный ремонт подъезда к с.Долгово (8 км);

- капитальный ремонт автодороги с. Долгово - п. Ильинский (3,6км);

- строительство остановочных комплексов в населенных пунктах сельсовета (1 шт в с.Долгово и 1шт. в п.Ильинский);

- капитальный ремонт проезжей части улиц п.Ильинский (ул.Центральная 0,6 км).

В проекте генерального плана согласно рекомендациям СП 42.13330.2011«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» принята следующая классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения улиц в транспортной схеме населенного пункта:

- главные магистральные улицы;

- основные улицы в жилой застройке;

- второстепенные улицы;

- внутриквартальные проезды.

Для обеспечения грузоперевозок на производственную зону, минуя жилую, проектом предлагается строительство нового участка дороги южнее села. Расстояние от бровки земляного полотна объездной дороги до жилой застройки необходимо принимать в соответствии с действующими нормативами: не менее 50 м. Для защиты застройки от шума и выхлопных газов автомобилей следует предусматривать вдоль дороги полосу зелёных насаждений шириной не менее 10 м.

Главная улица с.Долгово Кооперативная, основные улицы Молодёжная, Школьная. Главная улица п.Ильинский – ул.Центральная. Генеральным планом предлагается вариант дорожной одежды – асфальтобетон.

## 4.7 Мероприятия по развитию зоны специального назначения

С целью улучшения экологической обстановки в сельсовете в соответствии с требованиями Федерального закона «Об отходах производства и потребления», СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления» и СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» предлагаются следующие мероприятия:

- строительство полей фильтрации в соответствии с установленными правилами (1га в 1,2км на северо-восток от границы с.Долгово);

- консервация существующего скотомогильника с захоронением в ямах;

- строительство скотомогильника (с биологическими камерами) 0,06 га на участке консервируемого;

- ликвидация площадки временного хранения ТБО;

- строительство полигона ТБО.

## 4.8 Мероприятия по охране окружающей природной среды.

### 4.8.1 Экологическая оценка проектных решений

С целью создания благоприятной среды проживания населения, сведения к минимуму негативного техногенного воздействия селитебной застройки на окружающую среду проектом предлагаются следующие мероприятия: организационно - планировочные, технические и технологические.

Проектные мероприятия вызваны необходимостью соблюдения норм и требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», закона РФ «Об охране атмосферного воздуха» и других нормативных документов.

Организационно-планировочные

- ликвидация площадки РТМ в с. Долгово и проектирование новой промышленной зоны в юго-западной части села на допустимом расстоянии;

- организация и благоустройство санитарно-защитных зон вокруг промпредприятий;

- разработка проектов нормативов ПДВ для всех предприятий действующих на территории поселения;

- организация на промышленных предприятиях лабораторного контроля соблюдения нормативов ПДВ и эффективностью проводимых мероприятий согласно требованиям закона «Об охране атмосферного воздуха». При отсутствии на предприятиях лабораторий, по контролю выбросов вредных веществ в атмосферу, контроль должен осуществляться с привлечением специализированных служб, имеющих лицензию на выполнение данного вида работ;

- посадка защитных зеленых насаждений на территориях санитарно-защитных зон предприятий в случае необходимости.

Технологические и технические мероприятия

Главной задачей технологических и технических мероприятий является оздоровление экологической обстановки МО Долговский сельсовет. С целью снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для действующих и вновь строящихся предприятий рекомендуется:

- более полный учет поля ветров и размещение промышленных и бытовых объектов согласно розе ветров;

- организация хранения угля, золошлаковых и других сыпучих отходов на площадках с твердым покрытием с устройством ограждения и с применением средств пылеподавления;

- применение высокоэффективных пыле - и газоулавливающих устройств;

- перевод котельной, работающей на твердом топливе на более экологически чистое – газовое;

- улучшение качества дорог и ужесточение экологического контроля службами ГИБДД для снижения выбросов от автомобильного транспорта;

- разработка проекта СЗЗ для площадки РТМ;

- озеленение санитарно-защитных зон предприятий.

### 4.8.2 	Мероприятия по улучшению состояния и охране атмосферного воздуха

В целом для улучшения качества атмосферного воздуха генеральным планом предложены следующие мероприятия:

- разработка проектов установления санитарно-защитных зон для источников загрязнения атмосферного воздуха;

- организация воздухоохранных мероприятий, включающих в себя оснащение специальными фильтрами очистки и улавливания загрязняющих веществ на всех объектах, оказывающих негативное влияние на состояние атмосферного воздуха.

### 4.8.3 	Мероприятия по улучшению инженерно-геологических и гидрогеологических условий территории

Проектом предусматривается оборудование всех новых объектов строительства внутренним водопроводом холодной воды сельсовета и проведение капительного ремонта сетей водоснабжения в с. Долгово.

Планируется реконструкция водонапорной башни в с. Долгово. Водоснабжение населения в с. Долгово осуществляется из существующего водопровода   со скважинами и водонапорными башнями. В п. Ильинский отсутствует централизованное водоснабжение, поэтому забор воды производится из собственных скважин.

С целью предотвращения загрязнения водоносного горизонта необходимо выявить источники негативного воздействия на водоносный горизонт и предусмотреть зоны санитарной охраны (ЗСО) вокруг скважин в составе трех поясов согласно требованиям СанПиН 2.1.4.11110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Первый пояс (строго режима), второй и третий пояса – для предупреждения микробного (II пояс) и химического (III пояс) загрязнения источников водоснабжения.

С целью предупреждения загрязнения водоносного горизонта необходимо осуществлять мониторинг загрязнения вод водоносного горизонта.

На расчетный срок  предлагается строительство полей фильтрации  бытовых сточных вод. Участок для размещения проектируемых  полей фильтрации выбран  к северо-востоку от села Долгово (с подветренной стороны) рядом с проектируемым полигоном ТБО.

В перспективе проектом  предусматривается оборудование  существующего и нового жилья местной канализацией с выгребами и  с последующим вывозом стоков ассенизационными машинами на поля фильтрации.

Нормативным размер санитарно-защитной зоны для полей фильтрации определяется согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» в зависимости от расчетной производительности очистных сооружений (объема размещаемых стоков).

В местах размещения полей фильтрации необходимо проведение регулярного контроля негативного воздействия на почву и подземные водные горизонты. Для своевременной оценки влияния полей фильтрации на почву и подземные воды необходимо разработать программу мониторинга полей фильтрации.

### 4.8.4 	Мероприятия по улучшению состояния водных объектов

В целях поддержания благоприятного гидрологического режима, улучшения санитарного состояния, рационального использования водных ресурсов поверхностных водных объектов предусмотрены следующие мероприятия:

- выявление и устранение источников негативного воздействия на водные объекты;

- установление контроля за состоянием прибрежных защитных и водоохранных полос, в пределах которых установлен специальный режим использования и охраны природных ресурсов и осуществления хозяйственной деятельности;

- очистка берегов водных объектов от свалок бытовых отходов и мусора;

- организация водоохранной зоны вдоль водных объектов, прежде всего восстановление растительного покрова;

- строгое отношение к выбору летних площадок содержания скота, исключающее попадание в водные объекты животноводческих стоков;

- уменьшение сброса неочищенных сточных вод, перевод работы предприятий на оборотное водоснабжение;

- предварительная очистка поверхностных сточных воды от стоянок техники, АЗС, гаражей, промплощадок, перед сбросом в пониженные места рельефа.

Схемой развития и размещения особо охраняемых природных территорий Алтайского края на период до 2025 года, утвержденной постановлением Администрации Алтайского края от 12.08.2013 №418, предусмотрена организация памятника природы краевого значения “Озеро Горькое» на территории Новичихинского и Мамонтовского районов Алтайского края, в том числе на территории Долговского сельсовета (без изменения категории земель).

В силу статьи 6 Водного кодекса РФ, каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом и другими федеральными законами. В силу пункта 8 статьи 27 Земельного кодекса РФ приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом РФ, запрещена.

### 4.8.5 Перспективные мероприятия по охране почв

Строительство новой жилой застройки, организация рекреационных и новых промышленных зон, устройство территорий коммунально-складских объектов, прокладывание коммуникаций будет связано с нарушением ландшафта, изменением состояния и свойств грунтов, загрязнением почвы и подземных вод поверхностными стоками и отходами.

Важное значение для сохранения почвенного покрова имеет рекультивация (восстановление) нарушенных земель. Прокладка новых трасс инженерных коммуникаций сопровождается нарушением естественного почвенного покрова, что приводит к развитию водной и ветровой эрозии.

Рекультивация земель - комплекс  работ, направленных на восстановление продуктивности и народнохозяйственной ценности нарушенных земель, а также на улучшение условий окружающей среды в соответствии с интересами общества.

Основными видами нарушений при прокладке инженерных коммуникаций являются рытье траншей, поверхностные нарушения, возникающие в процессе строительных работ и при движении транспорта.

Комплекс работ по рекультивации земель выполняется в два этапа: технический и биологический.

Технический этап включает подготовку земель для последующего целевого использования. К нему относятся планировка, формирование откосов, снятие, транспортировка и нанесение плодородного слоя почвы.

Биологический этап включает комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на улучшение агрофизических, агрохимических и биологических свойств почвы.

Нарушенные в результате строительства земли, занятые лугом и древесно-кустарниковой растительностью, необходимо перепахать на глубину 15 см и засеять многолетними травами, хорошо растущими в регионе.

Перед началом строительства площадочных сооружений необходимо выполнить срезку плодородного слоя почвы, h = 0,3 м с перемещением её во временный отвал. При строительстве часть плодородной почвы используется для озеленения (посев газонов), а часть для укрепления откосов.

При строительстве подъездных автомобильных дорог плодородный грунт снимается на всю ширину земляного полотна. При завершении строительства часть плодородной земли используется для подсыпки при укреплении откосов насыпи земляного полотна и обочин засевом трав.

Заметное место в оздоровлении окружающей среды имеют мероприятия по санитарной очистке территории: обязательное оборудование организованных полигонов складирования бытового мусора. Существующие несанкционированные свалки ТБО подлежат тщательной санитарно-гигиенической рекультивации.

Рекультивация несанкционированных свалок, которые устраивались и эксплуатировались без выполнения каких-либо требований органов санэпиднадзора и охраны природы требует выполнения большого объема подготовительных работ, а именно:

- проведения комплекса экологических исследований (гидрогеологических, геологических, почвенных, исследования атмосферы, проверки отходов на радиоактивность и т.п.);

- решения вопросов по утилизации отходов, консервации фильтрата, использованию биогаза, устройству экранов и т.д.

Рекультивируемые земли и прилегающая к ним территория после завершения всего комплекса работ должны представлять собой оптимально организованный и экологически сбалансированный устойчивый ландшафт.

При проведении биологического этапа рекультивации должны быть учтены требования к рекультивации земель по направлениям их использования.

Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова:

- проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламлённых участков с последующей рекультивацией территории;

- консервация скотомогильника с захоронением в ямах, ликвидация площадки временного хранения ТБО;

- контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель;

- строительство полигона ТБО, скотомогильника с биологическими камерами и полей фильтрации;

- осуществление контроля соблюдения требований санитарных правил по содержания объектов спецназначения.

## 4.9 Мероприятия по вопросам гражданской обороны и ЧС.

### 4.9.1 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера

На территории поселения возможны такие чрезвычайные ситуации природного характера как землетрясения, лесные пожары, затопление паводковыми водами, обрушение берегов, снежные заносы.

Для предотвращения развития чрезвычайных ситуаций природного характера необходимо проведение мероприятий по берегоукреплению опасных участков, отсыпке территорий, подверженных затоплению паводковыми водами. В границах зон затопления запрещается строительство.

На территории наблюдаются экстремально низкие отрицательные температуры в холодный период. При усилении циклонической деятельности наблюдается большая неустойчивость погоды: возможны сильные снегопады, заносы и накаты, метели и сильные ураганы, резкие перепады температур (более чем на 10-12°С), что приводит к затруднениям, а местами прекращению движения транспорта, повреждениям высоковольтных опор и линий электропередач, прекращению подачи электроэнергии.

Причины невозможности предотвратить последствия опасных погодных явлений заключаются в недостатке надежных, адаптированных к местным условиям методов прогноза  погоды, наличие редкой метеорологической сети (на территории района метеостанция отсутствует), в недостатке современных технических средств обнаружения опасных явлений. Заблаговременное предупреждение о возникновении угрозы, а также смягчение последствий реализации угроз гидрометеорологического происхождения позволит сократить ущербы.

### 4.9.2 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера

На территории поселения большинство потенциально опасных объектов характеризуется 2, 3, 4 и 5 классами опасности, преимущественно техногеннопасными и пожароопасными. К ним относятся котельные, склады ГСМ. Среди чрезвычайных ситуаций техногенного характера наибольшую опасность представляют пожары на объектах социально бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

С учетом экстремальных природно-климатических условий и очень низкой устойчивости ландшафтов к антропогенной нагрузке техногенные аварии трудно устранимы и могут привести к чрезвычайным ситуациям территориального масштаба, что требует особых мер по защите населения и природной среды.

В целом на территории поселения необходимо проведение следующих мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

- обеспечение санитарно-защитных зон и противопожарных разрывов от складов ГСМ;

- контроль за состоянием ёмкостей с ГСМ, замена поврежденного коррозией оборудования;

- обваловка территории складов ГСМ, оборудование нефтеловушками, отстойниками для предотвращения загрязнения водных объектов нефтепродуктами;

- применение изоляционных покрытий, исключающих попадание нефтепродуктов в почву;

- строгое соблюдение противопожарных нормативов и требований.

- Предотвращение образования взрыво - и пожароопасной среды на объектах теплоснабжения обеспечивается:

- применением герметичного производственного оборудования;

- соблюдением норм технологического режима;

- контролем состава воздушной среды и применением аварийной вентиляции;

- установкой в помещениях котельных сигнализаторов взрывоопасных концентраций, срабатывание которых происходит при достижении 20% величины нижнего предела воспламеняемости с автоматическим включением звукового сигнала в операторной.

Для обеспечения нормального функционирования объектов жизнеобеспечения и предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо соблюдение специального режима в пределах охранных зон объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.    Наличие охранных зон объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в комплексе зон с особыми условиями поселения накладывает дополнительные ограничения хозяйственного освоения территории.

### 4.9.3 Мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Согласно статье 76 123 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут. В с.Долгово есть 1 машина, что обеспечивает нормативную безопасность в случае ЧС. Следует отметить, что при возникновении крупных пожаров предусмотрено привлечение пожарных бригад из с.Новичиха.

Вода для пожаротушения хранится в водонапорной башне.

Мероприятия по предупреждения пожаров и снижению их последствий предусматривают:

- снос сгораемых малоценных сооружений;

- увеличение запасов воды для целей пожаротушения в селе;

- устройство дополнительных подъездов к рекам;

- полная готовность к использованию пожарной техники и средств пожаротушения;

- противопожарная пропаганда в дни отдыха;

- соблюдение мер пожарной безопасности при производстве работ с  применением технических средств;

- обучение населения основным приёмам тушения пожаров;

- подготовка к эвакуации населения из опасных зон.

### 4.9.4 Гражданская оборона

В соответствии с планами химической и биологической защиты населения Алтайского края, разработанными ГУ МЧС России по Алтайскому краю, общий комплекс мероприятий, которые целесообразно выполнить заблаговременно по снижению риска возникновения химических, биологических аварий и уменьшения их масштабов при стихийных бедствиях и реальной угрозе терактов заключается в следующем:

- решить вопросы организации и поддержания в постоянной готовности системы оповещения населения об опасности поражения отравляющими химическими веществами (ОХВ), порядок доведения до них установленных сигналов оповещения;

- организовать взаимодействия с руководителями прилегающих муниципальных образований по использованию сил и. Утвердить порядок их привлечения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;

- постоянно обучать руководящий состав района выполнять специальные работы по ликвидации очагов заражения, образованных ОХВ;

- накапливать и своевременно освежать средства индивидуальной защиты населения для обеспечения рабочих и служащих предприятий и организаций, хранить и поддерживать средства защиты в постоянной готовности.

Согласно данным Администрации муниципального образования в населенных пунктах нет действующих ПРУ. В случае наступления чрезвычайной ситуации население будет размешаться в простейших укрытиях (приспособленных подвалах и погребах). ПРУ предлагается оборудовать в подвале в здании проектируемой школы.

Согласно СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» для своевременного оповещения населения необходимо размещение сирен оповещения (радиус оповещения сирены 1500 м), оборудование оперативно-технических пунктов.

## 4.10 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия.

Из культурно-исторических объектов имеются памятники истории и археологии  (Таблица 7 Приложения1).

Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия включают в себя:

1. Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ (далее - строительных и иных работ) осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - реестр), выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, требований по обеспечению сохранности объектов культурного наследия.

2. Определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, землях лесного фонда либо в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию строительных и иных работ осуществляется управлением Алтайского края по культуре и архивному делу, которое является региональным органом охраны объектов культурного наследия.

3. Основные требования по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проведении строительных и иных работ.

3.1. На территории объекта культурного наследия (памятника истории или архитектуры) запрещается:

проведение строительных и иных работ;

строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих объектов капитального строительства.

3.2. На территории объекта культурного наследия (памятника истории или архитектуры) разрешается:

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

3.3. Особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия (памятник археологии), предусматривает возможность проведения археологических полевых работ, строительных и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия.

3.4. Проведение строительных и иных работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, осуществляется при условии наличия в проектной документации разделов об обеспечении сохранности объекта культурного наследия (разделов о проведении спасательных археологических полевых работ, проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия, плана проведения спасательных археологических полевых работ), согласованных с управлением Алтайского края по культуре и архивному делу.

4. Сохранение объекта культурного наследия - меры, направленные на обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление объекта культурного наследия для современного использования и включающие в себя научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением этих работ.

4.1. Работы по сохранению объекта культурного наследия проводятся:

на основании задания на проведение указанных работ, разрешения на проведение указанных работ, выданных управлением Алтайского края по культуре и архивному делу;

на основании проектной документации на проведение указанных работ, согласованной управлением Алтайского края по культуре и архивному делу;

при условии осуществления технического, авторского надзора и государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия за их проведением;

при наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и при условии осуществления государственного строительного надзора за указанными работами, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта.

4.2.В случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологического наследия под сохранением этого объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, проводимые на основании разрешения (открытого листа), выдаваемого Министерством культуры Российской Федерации.

5.Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в реестр, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

6.В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Границы зон охраны объектов культурного наследия, особые режимы использования земель в границах территорий данных зон и требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон утверждаются Администрацией Алтайского края на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия.

## 4.11 Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана.

В целях успешной реализации мероприятий генерального плана необходимо провести первоочередную подготовку следующей градостроительной и правовой документации:

1. Правила землепользования и застройки поселения.

2. Проекты  планировок на проектируемые кварталы.

3. Анализ использования территории производственными объектами.

4. Проекты организации санитарно - защитных зон предприятий и объектов спецназначения.

# 5. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО–ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Показатели | Единицы измерения | Существующее положение | Первая очередь 2014-2019 гг | Расчётный срок до 2034г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Население |  |  |  |  |
| с. Долгово |  |  |  |  |
| Общая численность постоянного населения | чел | 561 | 585 | 589 |
|  | % роста от сущесвующего | - | 4,2 | 4,9 |
| - дошкольники до 6 лет | Чел | 43 | 53 | 48 |
| - школьники до 15 лет | Чел | 55 | 62 | 64 |
| - население в трудоспособном возрасте | Чел | 320 | 330 | 334 |
| - население старше трудоспособного возраста | Чел | 133 | 140 | 143 |
| п. Ильинский |  |  |  |  |
| Общая численность постоянного населения | чел | 120 | 122 | 127 |
|  | % роста от сущесвующего | - | 1,6 | 4,2 |
| - дошкольники до 6 лет | Чел | 7 | 8 | 9 |
| - школьники до 15 лет | Чел | 10 | 12 | 13 |
| - население в трудоспособном возрасте | Чел | 59 | 60 | 62 |
| - население старше трудоспособного возраста | Чел | 42 | 42 | 43 |
| 2. Жилищное строительство |  |  |  |  |
| с. Долгово |  |  |  |  |
| Расчётное количество домов в усадебной застройке | дом/м2 | 219 / 16961 | 227 / 17441 | 229 / 17561 |
| Убыль жилого фонда (вынос из СЗЗ) | дом | - | - | 12 / 720 |
| Сохраняемый жилой фонд -усадебный | дом/м2 | 219 / 16961 | 219 / 16961 | 207 / 16241 |
| Проектируемый жилой фонд* -усадебный (под улучшение обеспеченности) -усадебный (под вынос из СЗЗ) | дом/м2 | - - | 8 / 480 - | 2 / 120 12 / 720 |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел | 30,2 | 29,8 | 29,8 |
| п. Ильинский |  |  |  |  |
| Расчётное количество домов в усадебной застройке | дом/м2 | 64 /5239 | 65/5299 | 66/5359 |
| Убыль жилого фонда (вынос из СЗЗ) | дом | - | - | - |
| Сохраняемый жилой фонд -усадебный | дом/м2 | 64 /5239 | 64 /5239 | 64 /5239 |
| Проектируемый жилой фонд* -усадебный (под улучшение обеспеченности) | дом/м2 | - | 1/60 | 1/60 |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел | 43,7 | 43,4 | 42,2 |
| 3. Объекты культурно-бытового назначения |  |  |  |  |
| Детский сад | мест | - | - | 48 |
| Школа | мест | 154 | 154 | 100 |
| КБО | рабочих мест | 2 | 5 | 5 |
| Магазины | м2 торговых площадей | 210 | 210 | 255 |
| Столовая | мест | - | - | 15 |
| 4. Транспорт и дороги |  |  |  |  |
| Проезжая часть дорог (твёрдое покрытие) | км | - | 8 | 11,6 |
| Остановочные комплексы | шт | - | 1 | 1 |
| 5. Инженерное оборудование и благоустройство |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |
| Водопотребление всего | м3/сут | 182,7 | 226,8 | 648,0 |
| Протяжённость сетей | км | 11 | 11 | 14,6 |
| Обеспеченность жилого фонда централизованным водоснабжением | % | 70 | 70 | 80 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |
| Водопотребление по сельсовету | м3/сут | 112,932 | 47000,8 | 47479,6 |
| Водоотведение |  |  |  |  |
| Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | 70.251 | 73.05 | 73.61 |
| Протяжённость сетей | Км | - | - | - |
| Обеспеченность жилого фонда центр. канализацией | % | - | - | - |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |
| Потребность в тепле по сельсовету | Гкал/час | 1,732 | 1.767 | 1.7785 |
| Протяжённость сетей | км | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Электроснабжение |  |  |  |  |
| Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора | кВт | 2029 | 2082 | 2094 |
| Электрические нагрузки общественно-деловой зоны | кВт | 202,4 | 154,11 | 263,7 |
| Электрические нагрузки производственной зоны | кВт | 24 кВт | 24 кВт | 24 кВт +21600 кВт/год |
| 6. Территория |  |  |  |  |
| Территория в границах сельсовета | га | 21358,93 | 21358,93 | 21358,93 |
| - земли сельскохозяйственного назначения | га | 20361,09 | 20361,09 | 20357,35 |

| Наименование | Единицы измерения | Современное состояние |  | Первая очередь | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики; земли для обеспечения космической деятельности; земли обороны, безопасности и иного специального назначения | га | 0,06 |  | 0,06 | 3,8 |
| - земли лесного фонда | га | 553,38 |  | 553,38 | 553,38 |
| - земли водного фонда | га | - |  | - | - |
| - земли запаса | га | - |  | - | - |
| - земли особо охраняемых территорий и объектов | га | - |  | - | - |
| Земли населённых пунктов | га | 444,4 |  | 444,4 | 444,4 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| с.Долгово | га | 355,7 | 355,7 |  | 355,7 |
| Зона жилого назначения | га | 148 | 148 |  | 154 |
| Зона общественно-делового назначения | га | 5,5 | 5,5 |  | 6 |
| Зона производственного назначения | га | 28,4 | 28,4 |  | 29 |
| Зона инженерной инфраструктуры | га | 0,8 | 0,8 |  | 0,8 |
| Зона транспортной инфраструктуры | га | 20,9 | 20,9 |  | 20,9 |
| Зона рекреационного назначения | га | 21,4 | 21,4 |  | 21,4 |
| Зона иного назначения (территория общего пользования) | га | 130,7 | 130,7 |  | 123,6 |
| п.Ильинский | га | 88,7 | 88,7 |  | 88,7 |
| Зона жилого назначения | га | 60 | 60 |  | 62,3 |
| Зона общественно-делового назначения | га | 0,5 | 0,5 |  | 0,5 |
| Наименование | Единицы измерения | Современное состояние |  | Первая очередь | Расчётный срок |
| Зона производственного назначения | га | - | 0,2 |  | 0,2 |
| Зона инженерной инфраструктуры | га | - | - |  | - |
| Зона транспортной инфраструктуры | га | 3,7 | 3,7 |  | 3,7 |
| Зона рекреационного назначения | га | 6 | 6 |  | 6 |
| Зона иного назначения (территория общего пользования) | га | 18,5 | 18,3 |  | 16 |

# ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

## Расчёт потребности в основных объектах социального и культурно-бытового обслуживания населения МО Долговский сельсовет 
на 2034г.

Расчёт нормативного количества мест в лечебно-профилактических учреждениях:

В соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» необходимая вместимость лечебно-профилактических учреждений определяется органами здравоохранения и указывается в задании на проектирование.

Расчёт нормативного количества мест в детских дошкольных учреждениях:

по демографическому прогнозу: детей 0-6 лет – 57 чел.

85% от 57 дошкольников = 48 мест. В настоящее время детского сада нет. Потребность 48 мест.

Расчёт нормативного количества мест в образовательной школе:

по демографическому прогнозу: детей 7-15 лет = 77, 16-17 лет = 31

100% от 77 учащихся + 75% от 31 учащихся = 100 мест (в 1 смену).

Существующее количество мест в школе 154. Потребность полностью обеспечена.

Расчёт нормативного количества мест в учреждениях культуры:

В соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»: необходимая вместимость Домов культуры составляет 80 мест на 1000 человек. По демографическому прогнозу на расчетный срок население МО составит 716 человек. Рассчитанная потребность составит –  57 мест. Существующее количество мест в КДЦ – 70 посадочных мест. Потребность полностью обеспечена.

Расчёт нормативного количества мест в учреждениях физической культуры и спорта:

В соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», при проектировании спортивного зала общего пользования требуется 60-80 м2 площади пола на 1000 человек. По демографическому прогнозу на расчетный срок население МО составит 716 человек. Рассчитанная потребность составит порядка 57 м2 площади пола спортивного зала. Существующая площадь пола спортзала 230 м2. Потребность полностью обеспечена.

Расчёт нормативной обеспеченности предприятиями торговли, бытового обслуживания и общественного питания:

Предприятия торговли (норматив по «Нормативам градостроительного проектирования Алтайского края» (постановление № 261 от 18.05.2012г) равен 434 м2 площади торгового зала на 1000 человек).

По демографическому прогнозу на расчетный срок население с. Долгово составит 589 человек – необходимо порядка 255 м2 площади торгового зала, фактическая обеспеченность составляет – 210 м2 площади торгового зала, рассчитанная потребность равна 45 м2.

По демографическому прогнозу на расчетный срок население п. Ильинский составит 127 человек – необходимо порядка 55 м2 площади торгового зала, фактическая обеспеченность составляет 102 м2 площади торгового зала, рассчитанная потребность равна  +47 м2.

Предприятия общественного питания (норматив по СП 42.13330.2011 составляет 20 посадочных мест на 1000 человек). По демографическому прогнозу на расчетный срок население МО составит 716 человека. Рассчитанная потребность составит – 15 посадочных мест, фактически отсутствуют объекты общественного питания (столовая в с. Долгово не действует, здание пустует), рассчитанная потребность равна 15 мест.

Предприятия бытового обслуживания (норматив по СП 42.13330.2011 составляет 7 рабочих мест на 1000 человек). По демографическому прогнозу на расчетный срок население МО составит 716 человека. Рассчитанная потребность составит –  5 рабочих мест.

## Расчет площади полигона твердых бытовых отходов

Полигоны ТБО проектируются в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», СанПиН 2.1.7.1322, СП 2.1.7.1038, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и размещаются за пределами жилой зоны, на обособленных территориях с обеспечением нормативных санитарно-защитных зон. Размер санитарно-защитной зоны принимается в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" и СП 2.1.7.1038-01.

Размещение полигонов ТБО не допускается:

- на территории зон санитарной охраны водоисточников и минеральных источников;

- во всех зонах охраны курортов;

- в местах выхода на поверхность трещиноватых пород;

- в местах выклинивания водоносных горизонтов;

- в местах массового отдыха населения и оздоровительных учреждений.

При выборе участка для устройства полигона ТБО следует учитывать климатогеографические и почвенные особенности, геологические и гидрологические условия местности. Полигоны ТБО размещаются на участках, где выявлены глины или тяжелые суглинки, а грунтовые воды находятся на глубине более 2 м. Не используются под полигоны болота глубиной более 1 м и участки с выходами грунтовых вод в виде ключей. Полигон ТБО размещается на ровной территории, исключающей возможность смыва атмосферными осадками части отходов и загрязнения ими прилегающих земельных площадей и открытых водоемов, вблизи расположенных населенных пунктов. Допускается отвод земельного участка под полигоны ТБО на территории оврагов, начиная с его верховьев, что позволяет обеспечить сбор и удаление поверхностных вод путем устройства перехватывающих нагорных каналов для отвода этих вод в открытые водоемы.

Размер участка, необходимого для размещения полигона ТБО определяется на основе расчета, проводимого с учетом удельной обобщенной годовой нормы ТБО на одного жителя (табл.1), количества обслуживаемого полигоном населения, расчетным сроком эксплуатации полигона.

Нормы накопления бытовых отходов

| Бытовые отходы | Количество бытовых отходов, чел./год |  |
| --- | --- | --- |
|  | кг | л |
| Твердые |  |  |
| от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом | 190-225 | 900-1000 |
| от прочих жилых зданий | 300-450 | 1100-1500 |
| Общее количество по населенному пункту с учетом общественных зданий | 280-300 | 1400-1500 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) | - | 2000-3500 |
| Смет с 1 кв.м твердых покрытий улиц, площадей и парков | 5-15 | 8-20 |

Примечания:

1. Большие значения норм накопления отходов следует принимать для крупных городов.

- Для городов III и IV климатических районов норму накопления бытовых отходов в год следует увеличивать на 10 %.

- Нормы накопления твердых отходов при местном отоплении следует увеличивать на 10 %, при использовании бурого угля – на 50 %.

- Нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов следует принимать в размере 5 % в составе приведенных значений твердых бытовых отходов.

Расчет площади полигона ТБО на срок эксплуатации

до 2034 года

Расчетный срок эксплуатации полигона ТБО принят за 20 лет. Население в МО Долговский сельсовет на расчётный срок (согласно прогнозному расчету) увеличится и составит 716 чел (с.Долгово - 589чел, п. Ильинский – 127чел.).

Количество бытовых отходов принято согласно Приложению М (рекомендуемое) СП 42.13330.2011.

Расчет объемов накопления твердых бытовых отходов:

716чел * 300кг = 214800кг в год

10740 кг в год (5 % крупногабаритных бытовых отходов)

132531 м2 * 5кг = 662655кг в год (смёт с твёрдых покрытий улиц – 5 кг с 1 м2)

Всего количество твёрдых бытовых отходов с учётом и 5% (крупногабаритные бытовые отходы), а также смёт с твёрдых покрытий улиц, площадей, скверов: 888195кг в год или 888,2 т / год

Расчет площади полигонов ТБО:

Согласно Таблице 13 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», площадь земельных участков на 1000 т бытовых отходов для полигона ТБО составляет 0,02-0,05 га (размеры санитарно-защитных зон 500 м)

Соответственно, для ежегодного размещения отходов МО Долговский сельсовет необходимо: 0,04га

Полигоны могут быть организованы для любых по величине населенных пунктов, а для групп населенных пунктов рекомендуется проектирование централизованных полигонов. В МО Долговский сельсовет Новичихинского района целесообразно строительство централизованного полигона ТБО для населенных пунктов с.Долгово и п.Ильинский.

## Расчет размеров полей фильтрации

СНиП 2.04.03-85 КАНАЛИЗАЦИЯ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ

6.179. Поля фильтрации для полной биологической очистки сточных вод надлежит предусматривать, как правило, на песках, супесях и легких суглинках.

Продолжительность отстаивания сточных вод перед поступлением их на поля фильтрации следует принимать не менее 30 мин.

6.180. Площадки для полей фильтрации необходимо выбирать: со спокойным и слабовыраженным рельефом с уклоном до 0,02; с расположением ниже течения грунтового потока от сооружений для забора подземных вод на расстоянии, равном величине радиуса депрессионной воронки, но не менее 200 м для легких суглинков, 300 м - для супесей и 500 м - для песков.

Нагрузку бытовых и близких к ним по составу производственных сточных вод допускается принимать по Таблице 1

6.183. Необходимо предусматривать резервные карты, площадь которых должна быть обоснована в каждом отдельном случае и не должна превышать полезной площади полей фильтрации, %:

в III и IV климатических районах - 10;

во II климатическом районе - 20;

в I « « - 25.

Норма нагрузки сточных вод

| Грунты | Среднегодовая температура воздуха, °С | Нагрузка сточных вод, м3/(га/сут) при залегании грунтовых вод на глубине, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1,5 | 2 | 3 |
| Супеси | От 0 до 3,5 | 80 | 85 | 100 |
|  | Св. 3,5 до 6 | 90 | 100 | 120 |
|  | « 6 « 11 | 100 | 110 | 130 |
|  | Св. 11 | 120 | 130 | 150 |

Примечания: 1. Нагрузка указана для районов со среднегодовым количеством атмосферных осадков от 300 до 500 мм.

2. Нагрузку необходимо уменьшать для районов со среднегодовым количеством атмосферных осадков: 500-700 мм - на 15-25 %; свыше 700 мм, а также для I климатического района и IIIА климатического подрайона - на 25-30 %, при этом больший процент снижения нагрузки надлежит принимать при легких суглинистых, а меньший - при песчаных грунтах.

6.184. Дополнительную площадь для устройства сетей, дорог, оградительных валиков, древесных насаждений допускается принимать в размере до 25 % при площади полей фильтрации свыше 1000 га и до 35 % при площади их 1000 га и менее.

6.185. Размеры карт полей фильтрации надлежит определять в зависимости от рельефа местности, общей рабочей площади полей, способа обработки почвы. При обработке тракторами площадь одной карты должна быть не менее 1,5 га.

Отношение ширины карты к длине следует принимать от 1:2 до 1:4; при обосновании допускается увеличение длины карты.

Расчет площади полей фильтрации:

Существующее положение:

Основные карты:

85 м3/сут на 1га на супесях (по таблице 47) – уменьшить для I климатического подрайона - на 30 % = 60 м3/сут

Расчетный срок (2034г):

Основные карты:

73,61м3/сут : 60 м3/сут = 1,2 га

Резервные карты:

0,25 от площади основных карт: 1,2 га *0,25 = 0,3га

Дополнительные площади для устройства дорог, валов, зеленых насаждений:

0,35 от площади основных карт: 1,2 га *0,35 = 0,42га

ИТОГО: 1,2 га +0,3+0,42= 1,92га

Проектная площадь полей фильтрации для МО Долговский сельсовет 2 га.

Расчёт объёмов жилищного строительства 
МО Долговский сельсовет                                                          Таблица №1

| Наименование | Ед. изм. | Показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение | Первая очередь до 2019 гг. | Расчётный срок до 2034 гг. |
| с. Долгово |  |  |  |  |
| Население | чел | 561 | 585 прирост 24 | 589 прирост 28 |
| Расчётное количество домов в усадебной застройке | дом/м2 | 219 / 16961 | 227 / 17441 | 229 / 17561 |
| Убыль жилого фонда (вынос из СЗЗ) | дом | - | - | 12 / 720 |
| Сохраняемый жилой фонд -усадебный | дом/м2 | 219 / 16961 | 219 / 16961 | 207 / 16241 |
| Проектируемый жилой фонд* -усадебный (под улучшение обеспеченности) -усадебный (под вынос из СЗЗ) | дом/м2 | - - | 8 / 480 - | 2 / 120 12 / 720 |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел | 30,2 | 29,8 | 29,8 |
| п. Ильинский |  |  |  |  |
| Население | чел | 120 | 122 прирост 2 | 127 прирост 5 |
| Расчётное количество домов в усадебной застройке | дом/м2 | 64 /5239 | 65/5299 | 66/5359 |
| Убыль жилого фонда (вынос из СЗЗ) | дом | - | - | - |
| Сохраняемый жилой фонд -усадебный | дом/м2 | 64 /5239 | 64 /5239 | 64 /5239 |
| Проектируемый жилой фонд* -усадебный (под улучшение обеспеченности) | дом/м2 | - | 1/60 | 1/60 |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел | 43,7 | 43,4 | 42,2 |

Электрические нагрузки объектов жилой зоны                                                                                        Таблица 2

| Тип дома | Количество квартир | Удельная нагрузка (кВт/кв) | Количество домов / квартир |  |  | Расчетная энергия, кВт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние | Первая очередь до 2019г. | Расчетный срок до 2034г. | Современное состояние | Первая очередь до 2019г. | Расчетный срок до 2034г. |
| Квартиры с плитами на сжиженном газе с.Долгово | 1 | 6 | 219/264 | 227/272 | 229/274 | 1585 | 1632 | 1644 |
| Квартиры с плитами на сжиженном газе посИльинский | 1 | 6 | 64/74 | 65/75 | 65/75 | 444 | 450 | 450 |
|  |  |  | ИТОГО |  |  | 2029 | 2082 | 2094 |
|  |  |  | ИТОГО с общественной зоной |  |  | 2231,4 | 2236,11 | 2357,7 |

Электрические нагрузки объектов общественно-деловой зоны                                                           Таблица 3

| Наименование | Общая вместимость |  |  | Удельная нагрузка | Расчетная энергия, кВт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Современное состояние | Первая очередь до 2019г. | Расчетный срок до 2034г. |  | Современное состояние | Первая очередь до 2019г. | Расчетный срок до 2034г. |
| с. Долгово |  |  |  |  |  |  |  |
| Сельсовет | 146 м.кв. | 146 м.кв. | 146 м.кв. | 0,054 кВт/м кв | 8 | 8 | 8 |
| КДЦ | 70 мест | 70 мест | 70 мест | 0,46 кВт/место | 32,2 | 32,2 | 32,2 |
| ФАП | 11 место | 11 место | 11 место | 0,36 кВт/место | 3,96 | 3,96 | 3,96 |
| Начальная школа | 154 мест | 154 мест | 154 мест | 0,25 кВт/место | 38,5 | 38,5 | 38,5 |
| Спортзал | 230 м.кв. | 230 м.кв. | 230 м.кв. | 0,054 кВт/м кв | 12,4 | 12,4 | 12,4 |
| Почта | 19 м.кв. | 19 м.кв. | 19 м.кв. | 0,054 кВт/м кв | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| Детский сад | - | - | 48 мест | 0,46 кВт/место | - | - | 22,1 |
| Отделение сбербанка | 21 м.кв. | 21 м.кв. | 21 м.кв. | 0,054 кВт/м кв | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Швейный цех | 2 раб.места | 2 раб.места | 5 раб.мест | 1,5 кВт/раб.место | 3 | 3 | 7,5 |
| Магазины пром. и прод. товаров | 210 м.кв. | - | 255 м.кв. | 0,23 кВт/м кв | 48,3 | - | 58,7 |
| Предприятие общественного питания | - | - | 13 мест | 1,04 кВт/место | - | - | 13,5 |
| Стадион | 4000 м.кв. | 4000 м.кв. | 4000 м.кв. |  | 15 | 15 | 15 |
| пос. Ильинский |  |  |  |  |  |  |  |
| Клуб | 32 места | 32 места | 32 места | 0,46 кВт/место | 14,7 | 14,7 | 14,7 |
| ФАП | 2 мест | 2 мест | 2 мест | 0,36 кВт/место | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| Магазины пром. и прод. товаров | 102 м.кв. | 102 м.кв. | 149 м.кв. | 0,23 кВт/м кв | 23,5 | 23,5 | 34,3 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 202,4 | 154,11 | 263,7 |

Электрические нагрузки объектов производственной зоны                                                                 Таблица 4

| Наименование | Общая вместимость |  |  | Расчетная энергия, кВт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Современное состояние | Первая очередь до 2019г. | Расчетный срок до 2034г. | Современное состояние | Первая очередь до 2019г. | Расчетный срок до 2034г. |
| с. Долгово |  |  |  |  |  |  |
| Артезианская скважина (шт) | 2 | 2 | 2 | 8 кВт | 8 кВт | 8 кВт |
| Водонапорные башни (шт) | 1 | 1 | 1 | 4 кВт | 4 кВт | 4 кВт |
| Котельная (шт) | 2 | 2 | 2 | 8кВт | 8кВт | 8кВт |
| пос. Ильинский |  |  |  |  |  |  |
| Водонапорные башни (шт) | 1 | 1 | 1 | 4 кВт | 4 кВт | 4 кВт |
| Пекарня | - | - | - | - | - | 21600 кВт/год |
| ИТОГО: |  |  |  | 24 кВт | 24 кВт | 24 кВт +21600 кВт/год |

Потребности водоснабжения МО Долговский сельсовет                                                          												Таблица 5

| №п/п | Наименование | ед. изм. | Норма водопотребления в час наибольшего водопотребления |  |  | Существующене положение |  |  |  |  |  | I-ая очередь строительства |  |  |  |  | Расчетный срок |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | общий | холодной | горячей | Кол-во водопотребителей | Годовой расход воды | Расход воды |  |  |  | Кол-во водопотребителей | Расход воды |  |  |  | Кол-во водопотребителей | Расход воды |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | общий расчетный суточный расход, м3/с | общий по нормам | холодной | горячей |  | общ.год. х10% | общий | холод | гор |  | общ.год. х10% | общий | холод | гор |
|  |  |  | л/ч | л/ч | л/ч |  | м3/год | м3/сут | л/сут | л/сут | л/ сут |  | м3/сут | м3/сут | м3/сут | м3/ сут |  | м3/сут | м3/сут | м3/сут | м3/ сут |
| Жилой фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Долгово | чел. | 3647 | 3647 | 0 | 561 | 19452,68 | 53,295 | 53295 | 53295 | 0 | 585 | 22313,37 | 55,58 | 55,58 | 0 | 589 | 22465,94 | 55,955 | 55,955 | 0 |
| 2 | п.Ильинский | чел. | 780 | 780 | 0 | 120 | 4161 | 11,4 | 11400 | 11400 | 0 | 122 | 4706,63 | 11,72 | 11,72 | 0 | 127 | 4739,02 | 11,8081 | 11,8081 | 0 |
|  | ИТОГО по сельсовету | чел. | 4427 | 4427 | 0 | 681 | 23613,7 | 64,695 | 64695 | 64695 | 0 | 707 | 27020 | 67 | 67 | 0 | 716 | 27205 | 68 | 68 | 0 |
| Общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Долгово | чел. | 216 | 120 | 96 | 80 | 502,24 | 1,376 | 1376 | 896 | 480 | 83 | 576,1 | 1,435 | 0,934 | 0,501 | 84 | 580,04 | 1,445 | 0,941 | 0,504 |
| 2 | п.Ильинский | чел. | 190 | 100 | 90 | 20 | 156,95 | 0,43 | 430 | 200 | 230 | 20 | 175,52 | 0,437 | 0,203 | 0,234 | 21 | 182,72 | 0,455 | 0,212 | 0,243 |
|  | ИТОГО по сельсовету | чел. | 406 | 220 | 186 | 100 | 659,19 | 1,806 | 1806 | 1096 | 710 | 104 | 752 | 1,872 | 1,138 | 0,734 | 105 | 762,75 | 1,9 | 1,152 | 0,75 |
| Объекты торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Долгово | чел./20 м2 | 370 | 274 | 96 | 10 | 912,5 | 2,5 | 2500 | 1850 | 650 | 10 | 1046,69 | 2,607 | 1,929 | 0,68 | 10 | 1053,85 | 2,625 | 1,942 | 0,68 |
| 2 | п.Ильинский | чел./20 м2 | 185 | 137 | 48 | 5 | 456,25 | 1,25 | 1250 | 925 | 325 | 5 | 510,24 | 1,271 | 0,94 | 0,33 | 5 | 531,15 | 1,323 | 0,979 | 0,34 |
|  | ИТОГО по сельсовету | чел./20 м2 | 555 | 411 | 144 | 15 | 1368,75 | 3,75 | 3750 | 2775 | 975 | 16 | 1557 | 3,878 | 2,87 | 1,1 | 16 | 1585 | 3,948 | 2,921 | 1,03 |
| Полив территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Долгово | м2 | 32850 | 32850 | 0 | 10950 | 11990,3 | 32,85 | 32850 | 32850 | 0 | 11418 | 13753,6 | 34,26 | 34,26 | 0 | 11497 | 13847,6 | 34,49 | 34,49 | 0 |
| 2 | п.Ильинский | м2 | 9600 | 9600 | 0 | 3200 | 3504 | 9,6 | 9600 | 9600 | 0 | 3253 | 3918,64 | 9,76 | 9,76 | 0 | 3387 | 4079,24 | 10,16 | 10,16 | 0 |
|  | ИТОГО по сельсовету | м2 | 42450 | 42450 | 0 | 14150 | 15494,3 | 42,45 | 42450 | 42450 | 0 | 14672 | 17672,2 | 44,02 | 44,02 | 0 | 14883 | 17926,9 | 44,65 | 44,65 | 0 |
| Поение животных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Долговский сельсовет | голов | 10 | 10 | 0 |  | 84,392 | 0,231 | 231,21 | 231,21 | 0 |  | 92,8312 | 0,231 | 0,231 | 0 |  | 92,8312 | 0,231 | 0,231 | 0 |
|  | ИТОГО по сельсовету | голов | 10 | 10 | 0 | 0 | 84,392 | 0,231 | 231,21 | 231,21 | 0 |  | 92,8312 | 0,231 | 0,231 | 0 |  | 92,8312 | 0,231 | 0,231 | 0 |
|  | ВСЕГО по сельсовету |  | 47847 | 47517 | 330 | 14946 | 41220,3 | 112,932 | 112932,2 | 46552,21 | 1685 |  | 47000,8 | 117,1 | 115,3 | 1,74 |  | 47479,6 | 118,26 | 116,48 | 1,77 |

Расчет потребности в тепле МО Долговский сельсовет (часовое потребление)	                													Таблица №6

| № по генплану | Наименование объекта | Существующее положение |  |  |  | I очередь строительства |  |  |  | Расчетный срок строительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление и вентиляция, Гкал/ч | на горячее водоснабжение, Гкал/ч | производственные нужды, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч | отопление и вентиляция, Гкал/ч | на горячее водоснабжение, Гкал/ч | производственные нужды, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч | отопление и вентиляция, Гкал/ч | на горячее водоснабжение, Гкал/ч | производственные нужды, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| I. Жилые дома с индивидуальным печным отоплением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Долгово | 1,007 | 0 | 0 | 1,007 | 1.035 | 0 | 0 | 1.035 | 1.043 | 0 | 0 | 1.043 |
| 2 | п. Ильинский | 0,311 | 0 | 0 | 0,311 | 0.315 | 0 | 0 | 0.315 | 0.318 | 0 | 0 | 0.318 |
| II. Общественные здания с центральным отоплением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Долгово | 0,102 | 0,0357 | 0 | 0,1377 | 0.102 | 0.0357 | 0 | 0.1377 | 0.102 | 0.0357 | 0 | 0.1377 |
| 2 | п. Ильинский | 0,124 | 0,0434 | 0 | 0,1674 | 0.124 | 0.0434 | 0 | 0.1674 | 0.124 | 0.124 | 0 | 0.1674 |
| III. Общественные здания с индивидуальным отоплением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Долгово | 0,066 | 0,023 | 0 | 0,089 | 0.068 | 0.0237 | 0 | 0.092 | 0.0683 | 0.0238 | 0 | 0.0921 |
| 2 | п. Ильинский | 0,015 | 0,005 | 0 | 0,020 | 0.015 | 0.005 | 0 | 0.020 | 0.0153 | 0.0051 | 0 | 0.0205 |
| ИТОГО Жилые дома с индивидуальным печным отоплением |  | 1,318 | 0 | 0 | 1,318 | 1.350 | 0 | 0 | 1.350 | 1.361 | 0 | 0 | 1.361 |
| ИТОГО Общественные здания с центральным отоплением |  | 0,226 | 0,079 | 0 | 0,305 | 0.226 | 0.0791 | 0 | 0.3051 | 0.226 | 0.1597 | 0 | 0.3051 |
| ИТОГО Общественные здания с индивидуальным отоплением |  | 0,081 | 0,028 | 0 | 0,109 | 0.083 | 0.0287 |  | 0.112 | 0.0837 | 0.0289 | 0 | 0.1126 |
| ИТОГО по Долговскому сельсовету |  | 1,625 | 0,107 | 0 | 1,732 | 1.659 | 0.108 | 0 | 1.767 | 1.6704 | 0.1886 | 0 | 1.7785 |

Перечень памятников истории и археологии МО Долговский сельсовет                                              Таблица 7

|  | Наименование | Датировка | Автор открытия | Год открытия | Местонахождение | Решение о постановке на гос. учет | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятники археологии |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Долгово 1, могильник | 5 - 1 вв. до н.э. | Иванов Г.Е. | 1980 | Новичихинский район, в 3 км к С от с. Долгово | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 |  |
| 2 | Долгово 2, поселение | 5 - 1 вв. до н.э. | Иванов Г.Е. | 1980 | Новичихинский район, в 3,3 км к ССВ от с. Долгово | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 | Местоположение памятника точно не определено, и указано на какрте в соответсвии с архивными источниками в виде знака. |
| 3 | Долгово 3, поселение | ранний металл, 5 - 1 вв. до н.э. | Шамшин А.Б. | 1979 | Новичихинский район, в 0,5 км к СВ от с. Долгово | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 | Местоположение памятника точно не определено, и указано на какрте в соответсвии с архивными источниками в виде знака. |
| 4 | Долгово 4, поселение | 5 - 1 вв. до н.э. | Шамшин А.Б. | 1979 | Новичихинский район, в 1,5 км к С от с. Долгово | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 | Местоположение памятника точно не определено, и указано на какрте в соответсвии с архивными источниками в виде знака. |
| 5 | Долгово 5, поселение | 5 - 1 вв. до н.э. | Шамшин А.Б. | 1979 | Новичихинский район, в 0,6 км к З от с. Долгово | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 | Местоположение памятника точно не определено, и указано на какрте в соответсвии с архивными источниками в виде знака. |
| 6 | Долгово 6, поселение | 5 - 1 вв. до н.э. | Шамшин А.Б. | 1979 | Новичихинский район, в 0,6 км к СЗ от с. Долгово | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 | Местоположение памятника точно не определено, и указано на какрте в соответсвии с архивными источниками в виде знака. |
| 7 | Долгово 7, поселение | ранний металл | Шамшин А.Б. | 1979 | Новичихинский район, в 0,6 км к ССЗ от с. Долгово | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 | Местоположение памятника точно не определено, и указано на какрте в соответсвии с архивными источниками в виде знака. |
| 8 | Долгово 8, поселение | 5 - 1 вв. до н.э. | Шамшин А.Б. | 1979 | Новичихинский район, в 0,6 км к З от с. Долгово | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 | Местоположение памятника точно не определено, и указано на какрте в соответсвии с архивными источниками в виде знака. |
| 9 | Ильинский 1, курган | дата не ясна | Шамшин А.Б. | 1979 | Новичихинский район, в 6 км к ЮВ от с. Ильинка | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 | - |
| 10 | Ильинский 2, поселение | эпоха раннего железа | Шамшин А.Б. | 1979 | Новичихинский район, в 0,5 км к З от с. Ильинка | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 | - |
| 11 | Ильинский 3, курган | дата не ясна | Шамшин А.Б. | 1979 | Новичихинский район, в 0,5 км к ЮВ от оз. Горького и в 1 км к ЮЗ от бригады с-за | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 | Местоположение памятника точно не определено, и указано на какрте в соответсвии с архивными источниками в виде знака. |
| 12 | Ильинский 4, курган | дата не ясна | Шамшин А.Б. | 1979 | Новичихинский район, в 2 км на СВ от 4 бригады с-за | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 | - |
| 13 | Ильинский 5, курганный могильник | дата не ясна | Шамшин А.Б. | 1979 | Новичихинский район, в 1 км к С от 4 бригады с-за | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 | - |
| 14 | Мельниково 4, бронзолитейная мастерская | дата не ясна | Иванов Г.Е. | 1972 | Новичихинский район, в 18 км к СВ от с. Мельниково | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 | Местоположение памятника точно не определено, и указано на какрте в соответсвии с архивными источниками в виде знака. |
| 15 | Ильинский 6, курганный могильник | дата не ясна | Шамшин А.Б. | 1979 | Новичихинский район, в 10 км к юго-востоку-востоку востоку от с. Долгово | вновь выявлен | - |

|  | Наименование | Датировка | Автор | Местонахождение | Решение о постановке на гос. учет | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятники истории |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Братская могила партизан. | 1920, 1960 гг. | неизвестен | Новичихинский район, с.Долговское, площадь | решение Алтайского краевого Совета народных депутатов трудящихся № 962 от 20.12.49 г. | - |
| 2 | Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945 гг.) | 1977 г. | неизвестен | Новичихинский район, с.Долгово | постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов № 94 от 02.04.01 г. | - |

## Приложение 2
Перечень мероприятий по реализации генерального плана МО Долговский сельсовет 
Новичихинского района Алтайского края

| №№ | Наименование объекта | Место размещения объекта | Параметры объекта |  | Мероприятия | Срок реализации, год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Социальная сфера |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ФАП | с.Долгово, ул.40 лет Победы | 21 посещений/смену |  | капитальный ремонт | 2015 – 2019 |  |  |
| 1.2 | ФАП | п.Ильинский | 7 посещений/смену |  | капитальный ремонт | 2015 – 2019 |  |  |
| 1.3 | Здание МБОУ «Долговская СОШ» | с.Долгово ул.Школьная | 98 мест |  | демонтаж | 2022-2034 |  |  |
| 1.4 | Здание МБОУ «Долговская СОШ» | с.Долгово ул.Школьная | 100 мест |  | разработка ПСД | 2019-2021 |  |  |
|  |  |  |  |  | строительство | 2022-2034 |  |  |
| 1.5 | Здание МКУК «Долговский КДЦ» | с.Долгово ул.Кооперативная | 70 мест |  | капитальный ремонт | 2016-2019 |  |  |
| 1.6 | Клуб | пос. Ильинский, ул.Центральная | 32 места |  | капитальный ремонт | 2016-2019 |  |  |
| 1.7 | Стадион | с.Долгово ул.Школьная | 1,7 га |  | капитальный ремонт | 2019-2021 |  |  |
| 1.8 | Спортивная площадка | с.Долгово ул.Школьная | 0, 24 га |  | строительство | 2019-2021 |  |  |
| 1.9 | Спортивная площадка | пос. Ильинский, ул.Центральная | 0, 08 га |  | строительство | 2019-2021 |  |  |
| 1.10 | Детская площадка | пос. Ильинский, ул.Центральная | 0, 03 га |  | строительство | 2016-2017 |  |  |
| 1.11 | Столовая | с.Долгово ул.Кооперативная | 15 мест |  | реконструкция | 2019-2021 |  |  |
| 1.12 | Объект бытового обслуживания (в здании швейного цеха) | с.Долгово ул.Кооперативная | 2 рабочих места существует, расширение на 3 рабочих места |  | капитальный ремонт | 2016-2019 |  |  |
| 1.13 | Магазин | с.Долгово ул.Кооперативная | 45 м2 торговых площадей |  | разработка ПСД | 2019-2021 |  |  |
|  |  |  |  |  | строительство | 2022-2034 |  |  |
| 1.14 | Место отдыха | на берегу пруда в с. Долгово | 1,4га |  | строительство | 2014-2019 |  |  |
| 1.15 | Место отдыха | на берегу пруда в п.Ильинский | 1,4га |  | строительство | 2014-2019 |  |  |
| 1.16 | Парк отдыха с площадками для массовых мероприятий | в центральной части с. Долгово (около СДК) | 0,7га |  | строительство | 2015-2019 |  |  |
| 1.17 | Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945 гг.) | с.Долгово ул.Кооперативная | 0,1 га |  | капитальный ремонт | 2016-2019 |  |  |
| 2. Жилищная сфера |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Жилые усадебные дома | с.Долгово ул. Большевистская | 8 домов, 480 м² |  | разработка ПСД строительство | 2014-2019 |  |  |
|  |  |  | 14 домов, 840 м² |  | разработка ПСД строительство | 2020-2034 |  |  |
| 2.2 | Жилые усадебные дома | пос.Ильинский, ул.Центральная | 1 дом, 60 м² |  | разработка ПСД строительство | 2014-2019 |  |  |
|  |  |  | 1 дом, 60 м² |  | разработка ПСД строительство | 2020-2034 |  |  |
| 3. Сельское хозяйство. Производство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Хлебопекарня | пос.Ильинский, ул.Центральная |  | до 100 едениц/сут | разработка ПСД |  | 2019-2021 |  |
|  |  |  |  |  | строительство |  | 2022-2034 |  |
| 3.2 | Цех по первичной переработке мяса и изготовления мясных полуфабрикатов | с.Долгово , восточная часть |  | до 1 тонны/сут | разработка ПСД |  | 2019-2021 |  |
|  |  |  |  |  | строительство |  | 2022-2034 |  |
| 3.3 | РТМ | с.Долгово ул.Комсомольская |  | 1,3 га | строительство |  | 2022-2034 |  |
| 4.Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Автодорога подъезд к с.Долгово | территория МО Долговский сельсовет |  | 8 км | капитальный ремонт |  | 2018-2019 |  |
| 4.2 | Автодорога | с. Долгово - п. Ильинский |  | 3,6 км | капитальный ремонт |  | 2020-2034 |  |
| 4.3 | Остановочный комплекс | с. Долгово, ул.Молодёжная п. Ильинский, ул.Центральная |  | 1 шт 1 шт | строительство |  | 2015-2019 |  |
| 4.4 | Проезжая часть улиц | п. Ильинский, ул.Центральная |  | 0,6 км | капитальный ремонт |  | 2020-2034 |  |
| 5.Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Котельные | с.Долгово, центральная часть |  | 2 шт | капитальный ремонт |  | 2014-2019 |  |
| 5.2 | Водонапорная башня | с.Долгово, ул.Забайкальская |  | 50м3/сут. | реконструкция |  | 2020-2034 |  |
| 5.3 | Сети водоснабжения | территория с.Долгово |  | 2,72 км | капитальный ремонт |  | 2020-2034 |  |
| 5.4 | Водонапорная башня | п.Ильинский, ул.Боровская |  | 50м3/сут. | реконструкция |  | 2020-2034 |  |
| 5.5 | Сети водоснабжения | территория п.Ильинский |  | 0,7 км | строительство |  | 2020-2034 |  |
| 6. Охрана окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Поля фильтрации | в 1,2км на северо-восток от границы с.Долгово |  | 2 га (73,61м3/сут) | разработка ПСД |  | 2014-2019 |  |
|  |  |  |  |  | строительство |  | 2020-2034 |  |
| 6.2 | Скотомогильник (с захоронением в ямах) | на северо-восток от границы с.Долгово |  | 0,06 га | консервация |  | 2014-2019 |  |
| 6.3 | Скотомогильник (с биологическими камерами) | на северо-восток от границы с.Долгово |  | 0,06 га | строительство |  | 2020-2034 |  |
| 6.4 | Площадка временного хранения ТБО | на северо-восток от от границы с.Долгово |  | 0,2 га | ликвидация |  | 2015-2017 |  |
| 6.5 | Полигон ТБО | на северо-восток от от границы с.Долгово |  | 0,04 га | строительство |  | 2015-2017 |  |

## Приложение 3
Характеристики зон с особыми условиями использования

| Вид зоны с особыми условиями использования территории |  | Ограничения в использовании земельных участков и объектов капитального строительства | Основание установления ограничений |
| --- | --- | --- | --- |
| охранные зоны | охранные зоны объектов электросетевого хозяйства -до 1 кВ - 2м (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий); -1-20кВ – 10м (5м - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов); -35кВ – 15м; -110кВ – 20м; -150,220кВ – 25м | В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе: - размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов; - размещать свалки; - производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи). | Постановление Правительства РФ от 24.02. 2009 г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» |
|  | охранные зоны линий сооружений связи и линий и сооружений радиофикации - для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны; - для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на кабельных линиях связи - в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра; - просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях: при высоте насаждений менее 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 метра (по 2 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев); при высоте насаждений более 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев); вдоль трассы кабеля связи - шириной не менее 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от кабеля связи) | В пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается: - осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра); - производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ; - производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища; - устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия; - производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации; - производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи. - производить снос и реконструкцию зданий и мостов, осуществлять переустройство коллекторов, туннелей метрополитена и железных дорог, где проложены кабели связи, установлены столбы воздушных линий связи и линий радиофикации, размещены технические сооружения радиорелейных станций, кабельные ящики и распределительные коробки, без предварительного выноса заказчиками (застройщиками) линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации по согласованию с предприятиями, в ведении которых находятся эти лини и сооружения; - производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устраивать на этих трассах временные склады, стоки химически активных веществ и свалки промышленных, бытовых и прочих отходов, ломать замерные, сигнальные, предупредительные знаки и телефонные колодцы; - открывать двери и люки необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов (наземных и подземных) и радиорелейных станций, кабельных колодцев телефонной канализации, распределительных шкафов и кабельных ящиков, а также подключаться к линиям связи (за исключением лиц, обслуживающих эти линии); - огораживать трассы линий связи, препятствуя свободному доступу к ним технического персонала. | ФЗ от 07.07.2003г. № 126-ФЗ «О связи»; Постановление Правительства РФ от 09.06.1995г. № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи РФ» |
|  | охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей, или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки. | В пределах охранных зон тепловых сетей не допускается производить действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной работе тепловых сетей, их повреждение, несчастные случаи, или препятствующие ремонту: - размещать автозаправочные станции, хранилища горюче-смазочных материалов, складировать агрессивные химические материалы; - загромождать подходы и подъезды к объектам и сооружениям тепловых сетей, складировать тяжелые и громоздкие материалы, возводить временные строения и заборы; - устраивать спортивные и игровые площадки, неорганизованные рынки, остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов, гаражи, огороды и т.п.; - устраивать всякого рода свалки, разжигать костры, сжигать бытовой мусор или промышленные отходы; - производить работы ударными механизмами, производить сброс и слив едких и коррозионно-активных веществ и горюче-смазочных материалов; - проникать в помещения павильонов, центральных и индивидуальных тепловых пунктов посторонним лицам; открывать, снимать, засыпать люки камер тепловых сетей; сбрасывать в камеры мусор, отходы, снег и т.д.; - снимать покровный металлический слой тепловой изоляции; разрушать тепловую изоляцию; ходить по трубопроводам надземной прокладки (переход через трубы разрешается только по специальным переходным мостикам); - занимать подвалы зданий, особенно имеющих опасность затопления, в которых проложены тепловые сети или оборудованы тепловые вводы под мастерские, склады, для иных целей; тепловые вводы в здания должны быть загерметизированы. В пределах территории охранных зон тепловых сетей без письменного согласия предприятий и организаций, в ведении которых находятся эти сети, запрещается: - производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений; - производить земляные работы, планировку грунта, посадку деревьев и кустарников, устраивать монументальные клумбы; - производить погрузочно-разгрузочные работы, а также работы, связанные с разбиванием грунта и дорожных покрытий; - сооружать переезды и переходы через трубопроводы тепловых сетей. | Приказ Минстроя РФ от 17.08.1992 №197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей» |
|  | придорожные полосы автомобильных дорог - 50 м – для дорог III и IV категорий - 25 м – для дорог V категории | В границах полосы отвода автомобильной дороги, запрещаются: - Выполнение работ, не связанных со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильной дороги, а также с размещением объектов дорожного сервиса (за исключением некоторых случаев, например прокладки или переустройства инженерных коммуникаций, по договору с владельцем дороги) - Размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не предназначенных для обслуживания автомобильной дороги, ее строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания и не относящихся к объектам дорожного сервиса - Распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок и повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за исключением работ по содержанию полосы отвода автомобильной дороги или ремонту автомобильной дороги, ее участков - Выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги вне специально установленных мест, согласованных с владельцами автомобильных дорог - Установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технических регламентов и (или) нормативным правовым актам о безопасности дорожного движения - Установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к обеспечению безопасности дорожного движения или осуществлению дорожной деятельности | Постановление Правительства РФ от 02.09.2009 № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса» ФЗ №257: Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ Постановление Правительства РФ от 01.12. 1998 № 1420 «Об утверждении Правил установления и использования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования» (с изм.и доп. от 2 февраля 2000 г., 29 мая 2006) |
| Водоохранные зоны | водоохранные зоны рек, ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью: - до 10км – 50м; - 10-50км - 100м; - более 50км – 200м. Для реки, ручья протяженностью менее 10км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается 50м. | В границах водоохранных зон запрещаются: 1) использование сточных вод для удобрения почв; 2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; 4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. | Водный кодекс Российской Федерации |
|  | водоохранные зоны озер за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра – 50м. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока. |  |  |
|  | прибрежная защитная полоса устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30м для обратного или нулевого уклона, 40м для уклона до трех градусов и 50м для уклона 3 и более градуса. | В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями для водоохранных зон, запрещаются: 1) распашка земель; 2) размещение отвалов размываемых грунтов; 3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. |  |
| зоны охраны памятников истории и культуры | охранная зона объекта культурного наследия устанавливаются проектом границ памятника истории или культуры | На территории памятника или ансамбля запрещаются: Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения В случае угрозы нарушения целостности и сохранности объекта культурного наследия движение транспортных средств на территории данного объекта или в его зонах охраны ограничивается или запрещается в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации. | ФЗ от 25.06.2002г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» |
| санитарно-защитные зоны промышленных объектов | санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов I-V классов вредности - промышленные объекты и производства первого класса - 1000 м; - промышленные объекты и производства второго класса - 500 м; - промышленные объекты и производства третьего класса - 300 м; - промышленные объекты и производства четвертого класса - 100 м; - промышленные объекты и производства пятого класса - 50 м. | В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" |
| Зоны санитарной охраны | зоны санитарной охраны источников и водопроводов питьевого назначения Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии: • от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м; • от водонапорных башен - не менее 10 м; • от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15м. Граница второго и третьего поясов определяется гидродинамическими расчетами. Ширину санитарно-защитной полосы водоводов следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода: а) при отсутствии грунтовых вод не менее 10 м при диаметре водоводов до 1 000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1 000 мм; б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов. В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. | Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. Не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т.ч. прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе Во втором и третьем поясе: Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. В пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения не допускается: - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; - применение удобрений и ядохимикатов; - рубка леса главного пользования и реконструкции. | СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» |

ПРИЛОЖЕНИЕ М (рекомендуемое) СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

При проектном устройстве твердого покрытия как минимум на 50%  внутрипоселковых улиц, и увеличения площадей, занимаемых скверами на 20% от существующих