Администрация МО Поломошенский сельсовет

ДОКУМЕНТ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Муниципального образования

Поломошенский сельсовет

Новичихинского района

Алтайского края

Часть 2. Положения о территориальном планировании

Шифр: 15

Главный инженер:                                                                С.В.Сосновый

Главный инженер проекта:                                                Л.В.Ларина

2013 г.

Авторский коллектив и ответственные исполнители  проекта:

Архитектурно-планировочная часть:

1. ГИП, архитектор                                                               К.В.Лехнер

Инженерное обеспечение:

1.Главный специалист - сантехник ВК                               Н.И.Тихомирова

2.Главный специалист - электрик                                        М.Н. Мителёва

3.Главный специалист - сантехник ОВ, газ                        И.Е.Нечаев

4. Инженер-эколог                                                                 И.П. Гаштольд

Содержание

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МО ПОЛОМОШЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ	6

1.1 Цели и задачи территориального планирования.	6

2 ПРОЕКТНАЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ МО ПОЛОМОШЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ	7

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ МО ПОЛОМОШЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ	8

3.1 Границы земель МО Поломошенский сельсовет.	8

3.2 Баланс территорий МО Поломошенский сельсовет	8

3.3 Основные положения планировочной концепции территориального планирования МО Поломошенский сельсовет.	11

3.4 Архитектурно-планировочные проектные предложения.	11

3.5 Предложения и мероприятия по территориальному планированию МО Поломошенский сельсовет.	12

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИЙ МО ПОЛОМОШЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ	13

4.1 Мероприятия по развитию зоны сельскохозяйственного использования и производственной зоны.	13

4.2 Мероприятия по развитию общественно-деловой зоны.	13

4.3Мероприятия по развитию зоны рекреационного назначения	14

4.4 Мероприятия по развитию жилой зоны.	15

4.5 Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры.	15

4.5.1 Теплоснабжение	15

4.5.3 Водоснабжение и водоотведение	16

4.5.4 Электроснабжение	17

4.5.5 Связь	18

4.6 Мероприятия по развитию зоны транспортной инфраструктуры	18

4.7 Мероприятия по развитию зоны специального назначения	19

4.8 Мероприятия по охране окружающей природной среды.	19

4.8.1 	Мероприятия по улучшению состояния и охране атмосферного воздуха	19

4.8.2 	Мероприятия по улучшению инженерно-геологических и гидрогеологических условий территории	20

4.8.3 	Мероприятия по улучшению состояния водных объектов	21

4.8.4 Перспективные мероприятия по охране почв	22

4.9 Мероприятия по вопросам гражданской обороны и ЧС.	22

4.9.1 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера	22

4.9.2 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера	23

4.9.3 Мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	24

4.9.4 Гражданская оборона	25

4.10 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия.	26

4.11 Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана.	28

5. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО–ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	29

ПРИЛОЖЕНИЯ	33

Приложение 1	34

Приложение 2	36

Приложение 3	38

Приложение 4	41

Приложение 5	42

Приложение 6	43

Приложение 7	45

# 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МО ПОЛОМОШЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

Основные этапы проектирования:

- первая очередь – 2014-2019 гг.;

- расчетный срок – 2020-2034 гг.

## 1.1 Цели и задачи территориального планирования.

Основная цель территориального планирования - обеспечение устойчивого развития территории муниципального образования на основе территориального планирования и градостроительного зонирования, формирование ресурсов информации, необходимой для принятия решений, способствующих улучшению условий жизнедеятельности населения, улучшению экологической ситуации, эффективному развитию инженерной, транспортной, производственной и социальной инфраструктуры, сохранению историко-культурного и природного наследия.

Задачи:

1. Создание архитектурно - планировочной основы благоприятного перспективного развития селитебных территорий населенных пунктов с целью повышения уровня жизни населения МО, при условии максимального сохранения существующих селитебных территорий и окружающей природной среды, водного и лесного фонда, объектов культурного наследия, истории и архитектуры.

2. Определение назначения и категорий земель с целью создания планировочного каркаса транспортной и инженерной инфраструктуры путем нанесения коридоров охраны существующих инженерных сетей и сооружений, придорожных защитных полос и ШЗЗ автомобильных трасс для  устойчивого экономического развития.

3. Определение участков для развития производственной экономической базы с целью открытия новых предприятий и  новых рабочих мест для жителей МО.

4. Расчет необходимого объёма строительства объектов культурно-бытового обслуживания местного значения с целью полного обеспечения потребности населения в образовании, здравоохранении, занятиях спортом, организации отдыха, культурно-досуговых мероприятиях.

5. Определение направления развития инженерной и транспортной инфраструктуры на перспективу, определение её производительной мощности.

6. Разработка мероприятий по охране окружающей природной среды с целью её сохранения для настоящих и будущих поколений граждан МО.

7. Разработка мероприятий по ГО сельсовета и его населения, защите территории населенных пунктов и граждан МО от возможных чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.

8. Определение перечня мероприятий территориального развития на 1 очередь строительства (до 2019г.) и стратегического плана экономического развития МО на перспективный долгосрочный период – 20 лет (до 2034г.).

# 2 ПРОЕКТНАЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ МО ПОЛОМОШЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

В настоящее время, на территории муниципального образования, проживает 766 человек в с. Поломошное. На первую очередь и расчётный срок численность населения определена на основе анализа данных о естественном приросте и миграции населения.

В результате расчётов можно сделать вывод, что в течение следующих следующих двадцати лет следует ожидать увеличение общей численности населения примерно на 6 % по сравнению с 2013 годом.

Численность населения в селе Поломошное составит: 743  человека на первую очередь и 674 человек на расчётный срок. Результат прогнозирования численности населения отражен в таблице №1.

Прогноз численности населения по основным возрастным группам

МО  Поломошенский сельсовет                                                                        Таблица №1

| Возрастные группы | Современное состояние | 2019 г. |  | 2034 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | человек | темп убыли к 2013 году,% | человек | темп убыли к 2013 году,% |
| с. Поломошное |  |  |  |  |  |
| Общая численность населения | 766 | 743 | -3,0 | 674 | -12,0 |
| Дошкольники 0-6 | 49 | 48 | -2,0 | 46 | -6,1 |
| Школьники 7-15 | 72 | 70 | -2,7 | 68 | -5,5 |
| Трудоспособный возраст 16-55(59) | 483 | 450 | -6,8 | 425 | -12,0 |
| Старше трудоспособного возраста 60 и старше | 162 | 175 | +8,0 | 135 | -16,7 |

# 3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ МО ПОЛОМОШЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

## 3.1 Границы земель МО Поломошенский сельсовет.

На северо-западе МО Поломошенский сельсовет граничит с Мамонтовским районом, на северо-востоке и севере с Шипуновским районом, на юго-востоке с МО Лобаниханский сельсовет Новичихинского района, на юге и юго-востоке – с МО Новичихинский сельсовет Новичихинского района, на западе с МО Долговский сельсовет Новичихинского района.

Граница МО Поломошенский сельсовет проходит:

- В северо- западной части по берегу оз.Горькое;

- В юго-западной и северо-восточной частях - по лесным просекам;

- В юго-восточной части - по полевым дорогам.

Границы населенного пункта, а также категории земель определяются по кадастровому делению на кварталы и фактическим расположением жилых и общественных зданий, строений и сооружений, входящих в их состав. Данным проектом генерального плана предусматривается частичное изменение категорий земель.

## 3.2 Баланс территорий МО Поломошенский сельсовет

Для реализации мероприятий по размещению объектов капитального строительства проектом генерального плана предполагается изменение назначения земель и упорядочение территорий внутри населенных пунктов сельсовета. Данные мероприятия и баланс территорий на перспективу приведены в Таблицах №2 и 3.

Баланс территорий МО Поломошенский сельсовет                                        Таблица №2

| Наименование | Единицы измерения | Современное состояние | Первая очередь | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Территория в границах сельсовета | га | 27713,00 | 27713,00 | 27713,00 |
| По категориям: |  |  |  |  |
| - земли сельскохозяйственного назначения | га | 14551,44 | 14551,44 | 14545,13 |
| - земли населённых пунктов | га | 443,5 | 443,5 | 443,5 |

| Наименование | Единицы измерения | Современное состояние | Первая очередь | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики; земли для обеспечения космической деятельности; земли обороны, безопасности и иного специального назначения | га | 0,06 | 0,06 | 6,37 |
| - земли лесного фонда | га | 12718 | 12718 | 12718 |
| - земли водного фонда | га | - | - | - |
| - земли запаса | га | - | - | - |
| - земли особо охраняемых территорий и объектов | га | - | - | - |
| Земли населённого пункта | га | 443,5 | 443,5 | 443,5 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Зона жилого назначения | га | 154,7 | 154,7 | 154,7 |
| Зона общественно-делового назначения | га | 8,5 | 8,5 | 10,5 |
| Зона производственного назначения | га | 37,4 | 37,4 | 40,4 |
| Зона инженерной и транспортной | га | 26,4 | 26,4 | 26,4 |
| Зона рекреационного назначения | га | 61,9 | 63,9 | 65,9 |
| Зона иного назначения (территория общего пользования) | га | 154,6 | 152,6 | 145,6 |

Мероприятия по переводу земель из одной категории в другую                    Таблица № 3

| Категории земель | Существующее положение, площадь га | Изменение категории земель, га | Планируемое положение, площадь га |
| --- | --- | --- | --- |
| Земли населенных пунктов | 443,5 | - | 443,5 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, земли обороны и иного специального назначения, в том числе: | 0,06 | + 6,31 га | 6,37 |
| под объектами специального назначения | 0,06 га (скотомогильник с захоронением в ямах) | +6,31 га из них: + 0,05 - полигон ТКО, + 2,7 - га поля фильтрации, + 3,5 га – кладбище 0,06 га (консервируемый скотомогильник с захоронением в ямах) | 6,37 |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов | - | - | - |
| Земли лесного фонда | 12718 | - | 12718 |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 14551,44 | -6,31 (земли промышленности и иного специального назначения) | 14545,13 |
| Земли водного фонда | - | - | - |
| Земли запаса | - | - | - |
| Итого по сельсовету: | 27713 | - | 27713 |

## 3.3 Основные положения планировочной концепции
территориального планирования МО Поломошенский сельсовет.

Главной идеей планировочной концепции современного территориального планирования МО Поломошенский сельсовет и генерального плана с.Поломошное является завершение формирования функциональных зон (жилого назначения, общественно-делового назначения, производственного  назначения, рекреационного назначения), путем размещения соответствующих объектов капитального строительства местного значения, отвечающих нормативным требованиям и потребностям населения как в настоящее время, так и на расчетный срок реализации генерального плана. Также необходимо дальнейшее благоустройство и развитие центральной части населенного пункта сельсовета.

## 3.4 Архитектурно-планировочные проектные предложения.

Генеральный план предусматривает сохранение общего характера исторически сложившейся планировочной структуры села и её дальнейшее развитие с приведением отдельных ее элементов (параметры магистралей и застройки, развитие центра) в соответствие с современными требованиями к организации жилой среды.

Архитектурно-планировочные предложения касаются организации функциональных зон и планировочных территорий и их размещение на территории муниципального образования друг относительно друга.

Архитектурно-планировочные решения территории МО Поломошенский сельсовет приняты с учётом инженерно-геологических и экологических ограничений, а также специфики уклада жизни населения, основных видов хозяйственной деятельности. Проектом предусмотрено сохранение существующей планировочной структуры и усиление основных композиционных осей, представленных главными и основными, второстепенными  улицами и проездами, за счет увеличения их профилей. Планировочная организация территории населенного пункта  разработана с учётом сложившейся застройки и представлена как единый селитебный комплекс, формируемый на принципах компактности, экономичности и комфортности проживания.

Структурный каркас с.Поломошное формируется улицами  Центральная, Молодёжная, Школьная.

В жилой застройке преобладают одноэтажные дома усадебного типа. Развитие жилых зон предусмотрено в восточной части населенного пункта, путем резервирования под жилищное строительство пустующих территорий, а так же за счет уплотнения существующей жилой застройки. Жилищное строительство на первую очередь предусмотрено по ул.Центральная.

Существующий административный центр размещается между ул.Школьная и ул.Молодёжная, где находятся: Администрация МО, Отделение Сберегательного банка, опорный пункт полиции, объекты образования, здравоохранения и торговли. Развитие общественно-деловой зоны предусмотрено в сложившихся местах.

Производственные объекты и складские территории сконцентрированы в юго-западной и восточной частях населенного пункта (складские помещения, мехток) склад ГСМ, автопарк, мастерские и др.). Проектом предполагается дальнейшее развитие данных территорий.

Для создания единого комплекса улично-дорожной сети генеральным планом предлагается реконструкция и капитальный ремонт существующих автодорог МО и главных улиц населенного пункта.

## 3.5 Предложения и мероприятия по территориальному планированию МО Поломошенский сельсовет.

- Нанесение ограничений по развитию селитебных территорий:

- Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов согласно Водному кодексу РФ.

- ЗСО 3 пояса водозаборов согласно СанПиН.

- Выделение охранных зон линий электропередач 10, 35 кВ.

- Установление СЗЗ предприятий и объектов с особыми условиями использования, озеленение данных территорий.

- Вынос существующих жилых построек (по мере амортизации) из СЗЗ предприятий и прибрежно-защитной полосы водных объектов.

- Предложения по размещению и развитию объектов спецназначения.

- Упорядочение структуры улично-дорожной сети, повышение класса покрытий.

- Предложение по размещению территорий и зон объектов социального и культурно – бытового обслуживания населения местного значения на 1 очередь и перспективный расчетный срок – 20 лет (по расчетам).

- Предложение по размещению территорий и объектов жилищного и гражданского строительства местного значения.

- Предложения по улучшению экологического состояния территории сельсовета. Рекультивация нарушенных земель для возможности в перспективе использования данных территорий под сельскохозяйственное производство и жилищное строительство.

Принятая концепция территориального планирования предусматривает развитие муниципального образования с четким функциональным зонированием всех его территорий, обеспечением его всеми видами инженерного оборудования и благоустройства. Проектная планировочная структура решается с учетом природных факторов и ограничений, а также сложившимся зонированием и существующей планировочной ситуацией.

## 4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИЙ МО ПОЛОМОШЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

## 4.1 Мероприятия по развитию зоны сельскохозяйственного использования и производственной зоны.

На расчетный срок сохранится основной вид деятельности в системе хозяйствования – производство сельскохозяйственной продукции с ведущей отраслью растениеводства, с преобладающей долей производства зерна и восстановление животноводческого производства, путём строительства объектов данной отрасли.

Мероприятия в сфере сельского хозяйства и производства:

  - строительство цеха по переработке лекарственных растений (по ул.Центральная);

- строительство цеха по первичной переработке древесины;

- строительство фермы КРС  (мощностью до 50 голов).

## 4.2 Мероприятия по развитию общественно-деловой зоны.

Общественно-деловая зона включает в себя территории под зданиями административно-делового, социально-бытового, торгового, учебно-образовательного, культурно-досугового, спортивного назначения, а также под объектами здравоохранения. Исторически объекты общественно-деловой зоны локализуются только в центре села. Проектом предусмотрена реконструкция и строительство новых объектов общественно-деловой зоны, как в центре, так и в зонах новой жилой застройки.

Мощность размещаемых объектов социального и культурно-бытового обслуживания рассчитана в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Алтайского края, исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания населения и решения задач наиболее полного удовлетворения потребностей жителей в учреждениях различных видов обслуживания. При выполнении расчётов учтены рекомендации СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Потребность населения (с учетом роста численности жителей) в объектах социальной сферы приведены в Приложении 1.

В результате анализа обеспеченности населения МО Поломошенский сельсовет основными учреждениями социального и культурно-бытового обслуживания генеральным планом предусмотрено:

В сфере здравоохранения:

- проведение капитального ремонта в действующем учреждении здравоохранения (ФАПе).

В сфере образования:

- капитальный ремонт школы в с.Поломошное;

- переоборудование части помещений школы и территории для размещения детского сада на 40 мест на первую очередь, строительство детского сада на расчетный срок.

В сфере культуры:

- капитальный ремонт КДЦ;

- текущий косметический ремонт Памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945 гг.) с.Поломошное;

- строительство часовни ул.Школьная (у пруда Церковный).

В сфере физической культуры и спорта:

- реконструкция хоккейной коробки под универсальную спортивную площадку в с. Поломошное.

В сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания:

- строительство мультифункционального здания под размещение предприятия бытового обслуживания (требуется 5 рабочих мест), магазина (114 м2 торговых площадей);

- строительство кафе (13 мест) в с.Поломошное.

Состав и объем общественных зданий на расчетный период определяется проектом реализации настоящего генерального плана после его утверждения на основе расчетной потребности сельсовета в учреждениях культурно-бытового обслуживания, выполненного данным проектом, плана строительства по соцкультбыту и жилому комплексу, определенному экономическими возможностями сельского бюджета.

## 4.3Мероприятия по развитию зоны рекреационного назначения

Среди видов рекреации для летнего периода возможны: купание, пешие и конные прогулки. Зимой: катание на лыжах и коньках и т.д. Лесные массивы и березово-осиновые колки пригодны для сбора грибов, ягод и лекарственных трав. Наличие водоёмов делает возможным развития рыболовного туризма, путем проведения мероприятий по зарыблению водоемов и строительства учреждения отдыха.

В силу статьи 6 Водного кодекса РФ, каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом и другими федеральными законами. В силу пункта 8 статьи 27 Земельного кодекса РФ приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом РФ, запрещена.

Проектные предложения:

- строительство места отдыха на пруду Церковный. Для этого необходима очистка дна, берегов и источников пруда, размещение объектов благоустройства территории (контейнеров для мусора, теневых навесов и т.д.).

- строительство места отдыха на озере Батенево;

- строительство парка отдыха в центральной части с.Поломошное с площадками для массовых мероприятий.

## 4.4 Мероприятия по развитию жилой зоны.

Генеральным планом предусмотрено:

- уплотнение жилой застройки за счет свободных территорий в пределах существующих границ населенного пункта;

- определение территорий для перспективного развития жилой застройки на 1 очередь и расчетный срок;

- обеспечение полного инженерного обустройства;

- определение зоны запрещенного строительства, в пределах которой запрещается новое строительство. Жилой фонд, попадающий в СЗЗ от действующих предприятий, предлагается использовать до состояния полной амортизации с последующим сносом.

Согласно расчетам численность населения МО Поломошенский сельсовет на 1-ю очередь составит 743 чел., на расчетный срок – 674 чел. В целях улучшения обеспеченности населения жилым фондом, в пределах расчетного срока, проектом предлагается строительство 720 м2 жилой площади (таблица №1 Приложения 1 ).

Наличие благоприятных территорий для жилищной застройки в границах с. Поломошное, существующие ограничения для жилой застройки в пределах санитарно-защитных зон от существующих объектов спецназначения делает необходимым резервирование 8 земельных участков для выноса жилых домов по мере амортизации существующей застройки в зонах запрещения нового строительства.

В с. Поломошное для строительства 2 жилых домов усадебного типа на 1-ю очередь и 10 домов на 2-ю очередь при размере приусадебного участка 0,15 га, необходимо 0,3 га и 1,5 га соответственно. Развитие жилых зон в с. Поломошное предусмотрено по улицам: Целинная, Молодёжная и Школьная, путем резервирования под жилищное строительство пустующих территорий, а так же за счет уплотнения существующей жилой застройки.

## 4.5 Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры.

### 4.5.1 Теплоснабжение

Потребность в тепле на I очередь составляет 2,4Гкал/ч.

Потребность в тепле на расчетный срок составляет 2,44Гкал/ч.

Отопление большей части жилой усадебной застройки сохраняется печное. Централизованное отопление предусматривается только для общественной застройки. Топливом для котельной является каменный уголь. Теплоноситель систем теплоснабжения - вода по температурному графику 95-70 град С.

Мероприятия по теплоснабжению:

- Капитальный ремонт 200 м тепловых сетей в центральной части с.Поломошное.

### 4.5.3 Водоснабжение и водоотведение

В настоящее время водоснабжение населения осуществляется из Чарышской водопроводной системы (магистральный водопровод) и кольцевого водопровода в границах населенного пункта с существующей водонапорной башней. Дебит существующей башни по эксплуатационным данным составляет 70м3/сут. На производственной территории имеется отдельная скважина с башней (не связанные с системой водоснабжения села).

Мероприятия по водоснабжению включают в себя капитальный ремонт водопровода и объектов водоснабжения до 100% обеспечения населения, а именно:

- капитальный ремонт 4,72км магистральных водопроводных сетей;

- капитальный ремонт 6,81км водопроводных сетей в с.Поломошное;

- реконструкция водонапорной башни в с.Поломошное.

Расход воды на хозяйственно-питьевое водоснабжение на 1 очередь строительства составляет – 108,493 м3/сут, на расчетный срок – 119,3423м3/сут см. таблицу № 3 в приложении.

Пожаротушение

Неприкосновенный запас воды на тушение пожара определен по таблице 5 СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85* и составляет: - наружное пожаротушение -1-ая очередь и расчетный срок - 1 пожар - 10л/сек, Предлагается противопожарные запасы воды для с.Поломошное хранить  в водонапорных башнях. В случае пожаротушения вода из существующих водонапорных башен вода забирается пожарными машинами.

Схема водоснабжения. Зоны санитарной охраны.

Для всех источников хозяйственно-питьевого водоснабжения устанавливаются зоны санитарной  охраны в составе трех поясов.

В первый пояс санитарной охраны подземного источника и включается территория в радиусе не менее 30 м вокруг каждой артезианской скважины, а так же территория, где размещаются резервуары и насосные станции. Территория первого пояса ограждается и благоустраивается. Запрещается  пребывание и на ней лиц, не работающих на головных сооружениях.

В зону 2-го и 3-его поясов подземных источников включаются территории, обеспечивающие надёжную защиту водозабора от попадания к нему бактериологических и химических загрязнений. Все строительство на территории 2-пояса ведется только по предварительному согласованию с Госсаннадзором. На ней устанавливается ограничительный санитарный режим. Неканализованные уборные устраиваются только с водонепроницаемыми выгребами и т. д.

Границы зон 1,2 и 3 поясов каждого водозабора и режим на их территории устанавливается по проектам водоснабжения сел на основе специальных расчетов.

Водоотведение.

Дома, оборудованные  централизованной бытовой канализацией, отсутствуют. Канализование хозяйственно- бытовых стоков осуществляется в местные выгребы.

Генеральным планом на перспективу  предусматривается оборудование  существующего и нового жилья местной канализацией с выгребами и  с последующим вывозом стоков ассенизационными машинами на поля фильтрации.

На расчетный срок  предлагается строительство полей фильтрации  бытовых сточных вод. Участок для размещения проектируемых  полей фильтрации выбран  к востоку села (с подветренной стороны) рядом с полигоном ТКО.

Производительность очистных сооружений (полей фильтрации) в с.Поломошное  на 1-очередь должна составлять 108,493 м3/сут, на расчетный срок – 119,3423 м3/сут.

### 4.5.4 Электроснабжение

Электроснабжение населенных пунктов Поломошенского сельсовета осуществляется от Новичихинкой энергосистемы. Источник электроснабжения ПС № 14 «Новичихинская» 110/35/10 кВ.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определены по срокам проектирования на основе численности населения, принятой настоящим проектом, согласно «Нормативам для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утвержденных приказом Минтопэнерго Росси от «29» июня 1999г. № 213 и приложением 15 к «Нормативам градостроительного проектирования Алтайского края», утвержденным Постановлением Администрации Алтайского края от 18.05.2012 N261 (ред. от 16.04.2013). Указанные Нормативы учитывают изменения и дополнения раздела 2 «Расчетные электрические нагрузки» Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94.

Электроснабжение жилищно-коммунального сектора осуществляется на напряжение 0,4 кВ. Годовой расход электроэнергии по сельсовету в 2013 г. и на расчетный срок генерального плана приведены в таблице №4.

Таблица №4

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2013г | Первая очередь 2014-2019 гг. | Расчетный срок до 2034 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | чел. | 766 | 743 (убыль-23) | 674 (убыль-69) |
| 2 | Годовое потребление на жилищно-коммунальные нужды | тыс. кВт/час | 727,7 | 705,9 | 640,3 |
| 3 | Максимальная электрическая нагрузка | кВт | 2166 | 2178 | 2190 |

Поэтапное развитие системы электроснабжения МО Поломошенский сельсовет при реализации архитектурно-планировочных проектных предложений предусматривает:

- использование резерва мощности существующих ТП;

- строительство новых распределительных сетей напряжением 10кВ и новых ТП;

- мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности.

### 4.5.5 Связь

Проектом предусматривается телефонизация объектов жилищно-гражданского и производственного назначения. В перспективе обеспечение жилых домов связью интернет (силами жителей населенного пункта).

Согласно действующим нормам телефонной плотности предполагается сохранить существующую автоматическую телефонную станцию с последующей заменой её на цифровую с расширением  до 500 номеров.

## 4.6 Мероприятия по развитию зоны транспортной инфраструктуры

Транспортная инфраструктура сельсовета представлена автомобильной дорогой местного значения муниципального района К-77 «Новичиха- Поломошное- Лобаниха – Клепечиха», сетью полевых дорог и дорогами и улицами в населенном пункте. Сельсовет характеризуется слабой транспортной доступностью вследствие неудовлетворительного состояния покрытия дорог.

Мероприятия в сфере транспортной инфраструктуры:

- ремонт 5км магистральной автодороги (подъезд к с.Поломошное);

- строительство асфальтобетонного покрытия ул.Школьная (1км) и ул.Молодёжная (1км);

- строительство остановочного комплекса в населенном пункте сельсовета (на ул.Школьная);

- ремонт дамбовых сооружений.

В проекте генерального плана согласно рекомендациям СП 42.13330.2011«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» принята следующая классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения улиц в транспортной схеме населенного пункта:

- главные магистральные улицы;

- основные улицы в жилой застройке;

- второстепенные улицы;

- внутриквартальные проезды.

Для обеспечения грузоперевозок на производственную зону, минуя жилую, проектом предлагается строительство нового участка дороги южнее села. Расстояние от бровки земляного полотна объездной дороги до жилой застройки необходимо принимать в соответствии с действующими нормативами: не менее 50 м. Для защиты застройки от шума и выхлопных газов автомобилей следует предусматривать вдоль дороги полосу зелёных насаждений шириной не менее 10 м.

Главная улица Молодёжная, основная улица Школьная. Генеральным планом предлагается вариант дорожной одежды – асфальтобетон.

## 4.7 Мероприятия по развитию зоны специального назначения

С целью улучшения экологической обстановки в сельсовете в соответствии с требованиями Федерального закона «Об отходах производства и потребления», СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления» и СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» предлагаются следующие мероприятия:

- строительство полей фильтрации в соответствии с установленными правилами (2,7га в 300м от восточной границы с.Поломошное);

- строительство полигона ТКО в 300м от восточной границы с.Поломошное (0,05га);

- ликвидация площадки временного хранения ТКО (2,7га в 300м от восточной границы с.Поломошное);

- консервация недействующего скотомогильника с захоронением в ямах (0,06га севернее с.Поломошное).

## 4.8 Мероприятия по охране окружающей природной среды.

### 4.8.1 	Мероприятия по улучшению состояния и охране атмосферного воздуха

С целью создания благоприятной среды проживания населения, сведения к минимуму негативного техногенного воздействия селитебной застройки на окружающую среду проектом предлагаются следующие мероприятия: организационно - планировочные, технические и технологические.

Проектные мероприятия вызваны необходимостью соблюдения норм и требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», закона РФ «Об охране атмосферного воздуха» и других нормативных документов.

Организационно-планировочные

- организация и благоустройство санитарно-защитных зон вокруг источников загрязнения атмосферного воздуха;

- разработка проектов нормативов ПДВ для всех предприятий действующих на территории поселения;

- организация на промышленных предприятиях лабораторного контроля соблюдения нормативов ПДВ и эффективностью проводимых мероприятий согласно требованиям закона «Об охране атмосферного воздуха». При отсутствии на предприятиях лабораторий, по контролю выбросов вредных веществ в атмосферу, контроль должен осуществляться с привлечением специализированных служб, имеющих лицензию на выполнение данного вида работ.

- посадка защитных зеленых насаждений на территориях санитарно-защитных зон предприятий в случае необходимости.

Технологические и технические мероприятия

Главной задачей технологических и технических мероприятий является оздоровление экологической обстановки Поломошенского сельсовета. С целью снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для действующих и вновь строящихся предприятий рекомендуется:

- более полный учет поля ветров и размещение промышленных и бытовых объектов согласно розе ветров;

- применение высокоэффективных пыле - и газоулавливающих устройств;

- организация хранения угля, золошлаковых и других сыпучих отходов на площадках с твердым покрытием с устройством ограждения и с применением средств пылеподавления;

- перевод котельной, работающей на твердом топливе на более экологически чистое – газовое;

- улучшение качества дорог и ужесточение экологического контроля службами ГИБДД для снижения выбросов от автомобильного транспорта;

- озеленение санитарно-защитных зон предприятий.

### 4.8.2 	Мероприятия по улучшению инженерно-геологических и гидрогеологических условий территории

Проектом предусматривается оборудование новых домов и  проведение ремонтных работ Чарышских магистральных водопроводных сетей и существующего кольцевого водопровода в границах населенного пункта.

Производительность существующего водозабора в с. Поломошное не обеспечивает необходимый расход воды на существующее положение, тем более на 1 очередь строительства и перспективу. Планируется реконструкция водонапорной башни в с. Поломошное, что повысит ее производительность и обеспечит необходимый расход воды на существующее положение и перспективу.

С целью предотвращения загрязнения водоносного горизонта необходимо соблюдать разработанные в проекте зоны санитарной охраны (ЗСО) вокруг скважин в составе трех поясов согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Первый пояс (строго режима). Второй и третий пояса – для предупреждения микробного (II пояса) и химического (III пояса) загрязнения источников водоснабжения.

С целью предупреждения загрязнения водоносного горизонта необходимо осуществлять мониторинг загрязнения вод водоносного горизонта.

Для утилизации бытовых сточных вод проектом предусматривается строительство полей фильтрации в с. Поломошное.

На перспективу предусматривается оборудование существующего и нового жилья местной канализацией с выгребами и с последующим вывозом стоков ассенизационными машинами на очистные сооружения – поля фильтрации.

Нормативным размер санитарно-защитной зоны для полей фильтрации определяется согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» в зависимости от расчетной производительности очистных сооружений.

В местах размещения полей фильтрации необходимо проведение регулярного контроля негативного воздействия на почву и подземные водные горизонты. Для своевременной оценки влияния полей фильтрации на почву и подземные воды необходимо разработать программу мониторинга полей фильтрации.

### 4.8.3 	Мероприятия по улучшению состояния водных объектов

В целях поддержания благоприятного гидрологического режима, улучшения санитарного состояния, рационального использования водных ресурсов поверхностных водных объектов предусмотрены следующие мероприятия:

- выявление и устранение источников негативного воздействия на реку;

- установление контроля за состоянием прибрежных защитных и водоохранных полос, в пределах которых установлен специальный режим использования и охраны природных ресурсов и осуществления хозяйственной деятельности;

- очистка берегов рек от несанкционированных свалок коммунальных отходов и мусора;

- организация водоохранной зоны вдоль реки, прежде всего восстановление растительного покрова;

- строгое отношение к выбору летних площадок содержания скота, исключающее попадание в водные объекты животноводческих стоков, перевод работы предприятий на оборотное водоснабжение;

- предварительная очистка поверхностных сточных воды от стоянок техники, АЗС, гаражей, промплощадок, перед сбросом в пониженные места рельефа.

Согласно ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации № 74-ФЗ ширина ВЗ и ПЗП устанавливается для рек от среднемноголетнего уреза воды в летний период в зависимости от их длины от истока до устья. На территории сельсовета ширина водоохранных зон и ширина прибрежных защитных полос для рек и прудов (уклон более 3о) совпадает и  составляет 50м. В границах этих зон должен поддерживаться специальный режим согласно действующему законодательству в целях предотвращения загрязнения, засорения, истощения вод и заиления водных объектов.

В границы МО Поломошенский сельсовет входит часть памятника природы краевого значения «Озеро Горькое» (в соответствии с постановлением Администрации Алтайского края от 06.05.2014 № 220 (ред. от 07.10.2015) «О памятниках природы краевого значения»). Описание границы территории памятника природы краевого значения "Озеро Горькое" и режим его особой охраны приведены в Приложении 8.

### 4.8.4 Перспективные мероприятия по охране почв

Строительство новой жилой застройки, организация новых рекреационных зон, устройство территорий коммунально-складских объектов, прокладывание коммуникаций будет связано с нарушением ландшафта, изменением состояния и свойств грунтов, загрязнением почвы и подземных вод поверхностными стоками и отходами.

Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова:

- проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламлённых участков с последующей рекультивацией территории;

- контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель.

## 4.9 Мероприятия по вопросам гражданской обороны и ЧС.

### 4.9.1 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера

На территории поселения возможны такие чрезвычайные ситуации природного характера как пожары, затопление паводковыми водами, обрушение берегов, снежные заносы.

Наибольшую опасность для территории поселения представляют степные пожары, несанкционированные палы соломы весной и осенью в ветреную погоду способствуют распространению очагов пожаров на значительные площади.

Мероприятия по предупреждения пожаров и снижению их последствий предусматривают:

- снос сгораемых малоценных сооружений;

- увеличение запасов воды для целей пожаротушения в селе;

- устройство дополнительных подъездов к рекам;

- полная готовность к использованию пожарной техники и средств пожаротушения;

- противопожарная пропаганда в дни отдыха;

- соблюдение мер пожарной безопасности при производстве работ с  применением технических средств;

- обучение населения основным приёмам тушения пожаров;

- подготовка к эвакуации населения из опасных зон.

Для предотвращения развития чрезвычайных ситуаций природного характера необходимо проведение мероприятий по берегоукреплению опасных участков, отсыпке территорий, подверженных затоплению паводковыми водами. В границах зон затопления запрещается строительство.

На территории наблюдаются экстремально низкие отрицательные температуры в холодный период. При усилении циклонической деятельности наблюдается большая неустойчивость погоды: возможны сильные снегопады, заносы и накаты, метели и сильные ураганы, резкие перепады температур (более чем на 10-12°С), что приводит к затруднениям, а местами прекращению движения транспорта, повреждениям высоковольтных опор и линий электропередач, прекращению подачи электроэнергии.

Причины невозможности предотвратить последствия опасных погодных явлений заключаются в недостатке надежных, адаптированных к местным условиям методов прогноза  погоды, наличие редкой метеорологической сети (на территории района метеостанция отсутствует), в недостатке современных технических средств обнаружения опасных явлений. Заблаговременное предупреждение о возникновении угрозы, а также смягчение последствий реализации угроз гидрометеорологического происхождения позволит сократить ущербы.

### 4.9.2 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера

На территории поселения большинство потенциально опасных объектов характеризуется 2, 3, 4 и 5 классами опасности, преимущественно техногеннопасными и пожароопасными. К ним относятся котельные, автозаправочные станции, склады ГСМ. Среди чрезвычайных ситуаций техногенного характера наибольшую опасность представляют пожары на объектах социально бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

С учетом экстремальных природно-климатических условий и очень низкой устойчивости ландшафтов к антропогенной нагрузке техногенные аварии трудно устранимы и могут привести к чрезвычайным ситуациям территориального масштаба, что требует особых мер по защите населения и природной среды.

В целом на территории поселения необходимо проведение следующих мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

- обеспечение санитарно-защитных зон и противопожарных разрывов от складов ГСМ;

- контроль за состоянием ёмкостей с ГСМ, замена поврежденного коррозией оборудования;

- обваловка территории складов ГСМ, оборудование нефтеловушками, отстойниками для предотвращения загрязнения водных объектов нефтепродуктами;

- применение изоляционных покрытий, исключающих попадание нефтепродуктов в почву;

- строгое соблюдение противопожарных нормативов и требований.

- Предотвращение образования взрыво - и пожароопасной среды на объектах теплоснабжения обеспечивается:

- применением герметичного производственного оборудования;

- соблюдением норм технологического режима;

- контролем состава воздушной среды и применением аварийной вентиляции;

- установкой в помещениях котельных сигнализаторов взрывоопасных концентраций, срабатывание которых происходит при достижении 20% величины нижнего предела воспламеняемости с автоматическим включением звукового сигнала в операторной.

Для обеспечения нормального функционирования объектов жизнеобеспечения и предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо соблюдение специального режима в пределах охранных зон объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.    Наличие охранных зон объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в комплексе зон с особыми условиями поселения накладывает дополнительные ограничения хозяйственного освоения территории.

### 4.9.3 Мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Согласно статье 76 123 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут. В с.Поломошное существует пожарное депо (1 машина), что обеспечивает нормативную безопасность в случае ЧС. Следует отметить, что при возникновении крупных пожаров предусмотрено привлечение пожарных бригад из с.Новичиха.

Вода для пожаротушения хранится в водонапорной башне.

Мероприятия по предупреждения пожаров и снижению их последствий предусматривают:

- снос сгораемых малоценных сооружений;

- увеличение запасов воды для целей пожаротушения в селе;

- устройство дополнительных подъездов к рекам;

- полная готовность к использованию пожарной техники и средств пожаротушения;

- противопожарная пропаганда в дни отдыха;

- соблюдение мер пожарной безопасности при производстве работ с  применением технических средств;

- обучение населения основным приёмам тушения пожаров;

- подготовка к эвакуации населения из опасных зон.

### 4.9.4 Гражданская оборона

В соответствии с планами химической и биологической защиты населения Алтайского края, разработанными ГУ МЧС России по Алтайскому краю, общий комплекс мероприятий, которые целесообразно выполнить заблаговременно по снижению риска возникновения химических, биологических аварий и уменьшения их масштабов при стихийных бедствиях и реальной угрозе терактов заключается в следующем:

- решить вопросы организации и поддержания в постоянной готовности системы оповещения населения об опасности поражения отравляющими химическими веществами (ОХВ), порядок доведения до них установленных сигналов оповещения;

- организовать взаимодействия с руководителями прилегающих муниципальных образований по использованию сил и. Утвердить порядок их привлечения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;

- постоянно обучать руководящий состав района выполнять специальные работы по ликвидации очагов заражения, образованных ОХВ;

- накапливать и своевременно освежать средства индивидуальной защиты населения для обеспечения рабочих и служащих предприятий и организаций, хранить и поддерживать средства защиты в постоянной готовности.

Согласно данным Администрации муниципального образования в населенных пунктах нет действующих ПРУ. В случае наступления чрезвычайной ситуации население будет размешаться в простейших укрытиях (приспособленных подвалах и погребах).

Устройство ПРУ предлагается оборудовать в подвале в здания школы.

Остальная часть населения 101 чел укрывается в собственных домах (подвалы, погреба) (точное место размещения ПРУ и их вместимость в проектируемых зданиях будет определяться при конкретной привязке объектов).

## 4.10 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия.

На территории Поломошенского сельсовета выявлено 4 памятника археологии представлены поселениями и 1 памятник истории на территории села (Таблица 2 Приложения1).

Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия включают в себя:

1.Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ (далее - строительных и иных работ) осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - реестр), выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, требований по обеспечению сохранности объектов культурного наследия.

2.Определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, землях лесного фонда либо в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию строительных и иных работ осуществляется управлением Алтайского края по культуре и архивному делу, которое является региональным органом охраны объектов культурного наследия.

3.Основные требования по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проведении строительных и иных работ.

3.1.На территории объекта культурного наследия (памятника истории или архитектуры) запрещается:

проведение строительных и иных работ;

строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих объектов капитального строительства.

3.2.На территории объекта культурного наследия (памятника истории или архитектуры) разрешается:

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

3.3.Особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия (памятник археологии), предусматривает возможность проведения археологических полевых работ, строительных и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия.

3.4.Проведение строительных и иных работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, осуществляется при условии наличия в проектной документации разделов об обеспечении сохранности объекта культурного наследия (разделов о проведении спасательных археологических полевых работ, проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия, плана проведения спасательных археологических полевых работ), согласованных с управлением Алтайского края по культуре и архивному делу.

4.Сохранение объекта культурного наследия - меры, направленные на обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление объекта культурного наследия для современного использования и включающие в себя научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением этих работ.

4.1.Работы по сохранению объекта культурного наследия проводятся:

на основании задания на проведение указанных работ, разрешения на проведение указанных работ, выданных управлением Алтайского края по культуре и архивному делу;

на основании проектной документации на проведение указанных работ, согласованной управлением Алтайского края по культуре и архивному делу;

при условии осуществления технического, авторского надзора и государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия за их проведением;

при наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и при условии осуществления государственного строительного надзора за указанными работами, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта.

4.2.В случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологического наследия под сохранением этого объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, проводимые на основании разрешения (открытого листа), выдаваемого Министерством культуры Российской Федерации.

5.Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в реестр, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

6.В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Границы зон охраны объектов культурного наследия, особые режимы использования земель в границах территорий данных зон и требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон утверждаются Администрацией Алтайского края на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия.

## 4.11 Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана.

В целях успешной реализации мероприятий генерального плана необходимо провести первоочередную подготовку следующей градостроительной и правовой документации:

1. Правила землепользования и застройки поселения.

2. Проекты  планировок на проектируемые кварталы.

3. Анализ использования территории производственными объектами.

4. Проекты организации санитарно - защитных зон предприятий и объектов спецназначения.

# 5. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО–ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица №5

| Показатели | Единицы измерения | Существующее положение на 2013г |  | Первая очередь 2014-2019 гг | Расчётный срок до 2034г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Население |  |  |  |  |  |
| Общая численность постоянного населения | чел | 766 |  | 743 | 674 |
|  | % роста от сущесвующего | - |  | -3,0 | -12,0 |
| - дошкольники до 6 лет | Чел | 49 |  | 48 | 46 |
| - школьники 7-15 | Чел | 72 |  | 70 | 68 |
| - население в трудоспособном возрасте 16-55(59) | Чел | 483 |  | 450 | 425 |
| - население старше трудоспособного возраста | Чел | 162 |  | 175 | 135 |
| 2. Жилищное строительство |  |  |  |  |  |
| Расчётное количество домов в усадебной застройке | дом/м2 |  | 299 / 17528 | 301 / 17648 | 303 / 17768 |
| Убыль жилого фонда (вынос из СЗЗ) | дом |  | - | - | 8 / 480 |
| Сохраняемый жилой фонд -усадебный | дом/м2 |  | 299 / 17528 | 299 / 17528 | 291/ 17048 |
| Проектируемый жилой фонд* -усадебный (под улучшение обеспеченности) -усадебный (под вынос из СЗЗ) | дом/м2 |  | - - | 2 / 120 - | 2 / 120 8 / 480 |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел |  | 23 | 23,8 | 26,4 |
| 3. Объекты культурно-бытового назначения |  |  |  |  |  |
| Детский сад | мест | - |  | 40 | 40 |
| Школа | мест | 340 |  | 340 | 340 |
| Объекты торговли | м2 торговой площади | 178 |  | 178 | 292 |
| Объекты КБО | рабочих мест | - |  | - | 5 |
| Объекты общественного питания | мест | - |  | - | 13 |
| 4. Транспорт и дороги |  |  |  |  |  |
| Протяжённость улиц, проездов | км | 6 |  | 6 | 6 |
| Проезжая часть дорог (твёрдое покрытие) | га | - |  | - | 5 |
| Остановочные комплексы | шт | - |  | 1 | 1 |
| 5. Инженерное оборудование и благоустройство |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| Водопотребление всего | м3/сут | 98,630 |  | 108,493 | 119,3423 |
| Протяжённость сетей магистральных | км | 4,72 |  | 4,72 | 4,72 |
| Обеспеченность жилого фонда централизованным водоснабжением | % | 70 |  | 70 | 100 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |
| Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | - |  | 119,3423 | 119,3423 |
| Протяжённость сетей | Км | - |  | - | - |
| Обеспеченность жилого фонда центр. канализацией | % | - |  | - | - |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |
| Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора | кВт | 2166 |  | 2178 | 2190 |
| Электрические нагрузки общественно-деловой зоны | кВт | 260,02 |  | 260,02 | 303,7 |
| Электрические нагрузки производственной зоны | кВт | 44 |  | 44 | 44 |
| Связь |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность стационарной телефонной связью | номеров | 100 |  | 100 | 500 |
| 6. Территория |  |  |  |  |  |
| Территория в границах сельсовета | га | 27713,00 |  | 27713,00 | 27713,00 |
| По категориям: |  |  |  |  |  |
| - земли сельскохозяйственного назначения | га | 14551,44 |  | 14551,44 | 14545,13 |
| - земли населённых пунктов | га | 443,5 |  | 443,5 | 443,5 |
| - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики; земли для обеспечения космической деятельности; земли обороны, безопасности и иного специального назначения | га | 0,06 |  | 0,06 | 6,37 |
| - земли лесного фонда | га | 12718 |  | 12718 | 12718 |
| - земли водного фонда | га | - |  | - | - |
| - земли запаса | га | - |  | - | - |
| - земли особо охраняемых территорий и объектов | га | - |  | - | - |
| Земли населённого пункта | га | 443,5 |  | 443,5 | 443,5 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| Зона жилого назначения | га | 154,7 |  | 154,7 | 154,7 |
| Зона общественно-делового назначения | га | 8,5 |  | 8,5 | 10,5 |
| Зона производственного назначения | га | 37,4 |  | 37,4 | 40,4 |
| Зона инженерной и транспортной | га | 26,4 |  | 26,4 | 26,4 |
| Показатели | Единицы измерения | Существующее положение на 2013г |  | Первая очередь 2014-2019 гг | Расчётный срок до 2034г |
| Зона рекреационного назначения | га | 61,9 |  | 63,9 | 65,9 |
| Зона иного назначения (территория общего пользования) | га | 154,6 |  | 152,6 | 145,6 |

# ПРИЛОЖЕНИЯ

## Приложение 1

Расчёт потребности в основных объектах социального и культурно-бытового обслуживания населения МО Поломошенский сельсовет 
на 2034г.

Расчёт нормативного количества мест в лечебно-профилактических учреждениях:

В соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» необходимая вместимость лечебно-профилактических учреждений определяется органами здравоохранения и указывается в задании на проектирование.

Расчёт нормативного количества мест в детских дошкольных учреждениях:

по демографическому прогнозу: детей 0-6 лет – 43 человека.

85% от 43 дошкольников = 37 мест. В настоящее время детского сада нет. Потребность 37 мест.

Расчёт нормативного количества мест в образовательной школе:

по демографическому прогнозу: детей 7-15лет = 61, 16-17 лет = 17

100% от 61 учащегося + 75% от 17 учащихся (13) = 74 места (в 1 смену)

Существующее количество мест в школе 340 мест. Потребность полностью обеспечена.

Расчёт нормативного количества мест в учреждениях культуры:

В соответствии с нормативом «Нормативов градостроительного проектирования Алтайского края» (постановление № 261 от 18.05.2012г) необходимая вместимость Домов культуры составляет 80 мест на 1000 человек. По демографическому прогнозу на расчетный срок население МО составит 674 человека. Рассчитанная потребность составит –  54 места. Существующее количество мест в КДЦ - 227 посадочных мест. Потребность полностью обеспечена.

Расчёт нормативного количества мест в учреждениях физической культуры и спорта:

В соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», при проектировании спортивного зала общего пользования требуется 60-80 м2 площади пола на 1000 человек. По демографическому прогнозу на расчетный срок население МО составит 674 человека. Рассчитанная потребность составит порядка 54 м2 площади пола спортивного зала. Существующая площадь пола спортзала (в школе) 60 м2. Потребность полностью обеспечена, при условии возможности занятий спортом жителей села в вечернее время.

Расчёт нормативной обеспеченности предприятиями торговли, бытового обслуживания и общественного питания:

Предприятия торговли (норматив по «Нормативам градостроительного проектирования Алтайского края» (постановление № 261 от 18.05.2012г) равен 434 м2 площади торгового зала на 1000 человек).

По демографическому прогнозу на расчетный срок население МО составит 674 человека – необходимо порядка 292 м2 площади торгового зала, фактическая обеспеченность составляет – 178 м2 площади торгового зала, рассчитанная потребность равна  114 м2.

Предприятия общественного питания (норматив по «Нормативам градостроительного проектирования Алтайского края» (постановление № 261 от 18.05.2012г) составляет 20 посадочных мест на 1000 человек). По демографическому прогнозу на расчетный срок население МО составит 674 человека. Рассчитанная потребность составит – 13 посадочных мест, фактически отсутствуют объекты общественного питания (40 мест в школьной столовой, работающей только на потребности школы), рассчитанная потребность равна 13 мест.

Предприятия бытового обслуживания (норматив по СП 42.13330.2011 составляет 7 рабочих мест на 1000 человек). По демографическому прогнозу на расчетный срок население МО составит 674 человека. Рассчитанная потребность составит –  5 рабочих мест.

Расчёт объёмов жилищного строительства

МО Поломошенский сельсовет                                                   Таблица №1

| Наименование | Ед. изм. | Показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение на 2013 г. | Первая очередь 2014-2019 гг. | Расчётный срок 2020-2034 гг. |
| с.Поломошное |  |  |  |  |
| Население | чел | 766 | 743 убыль -23 | 674 убыль -69 |
| Расчётное количество домов в усадебной застройке | дом/м2 | 299 / 17528 | 301 / 17648 | 303 / 17768 |
| Убыль жилого фонда (вынос из СЗЗ) | дом | - | - | 8 / 480 |
| Сохраняемый жилой фонд -усадебный | дом/м2 | 299 / 17528 | 299 / 17528 | 291/ 17048 |
| Проектируемый жилой фонд* -усадебный (под улучшение обеспеченности) -усадебный (под вынос из СЗЗ) | дом/м2 | - - | 2 / 120 - | 2 / 120 8 / 480 |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел | 23 | 23,8 | 26,4 |

## Приложение 2

РАСЧЕТ ПЛОЩАДИ ПОЛИГОНА ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ

Полигоны могут быть организованы для любых по величине населенных пунктов.

Полигоны ТКО проектируются в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», СанПиН 2.1.7.1322, СП 2.1.7.1038, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и размещаются за пределами жилой зоны, на обособленных территориях с обеспечением нормативных санитарно-защитных зон. Размер санитарно-защитной зоны принимается в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" и СП 2.1.7.1038.

Размещение полигонов ТКО не допускается:

- на территории зон санитарной охраны водоисточников и минеральных источников;

- во всех зонах охраны курортов;

- в местах выхода на поверхность трещиноватых пород;

- в местах выклинивания водоносных горизонтов;

- в местах массового отдыха населения и оздоровительных учреждений.

При выборе участка для устройства полигона ТКО следует учитывать климатогеографические и почвенные особенности, геологические и гидрологические условия местности. Полигоны ТКО размещаются на участках, где выявлены глины или тяжелые суглинки, а грунтовые воды находятся на глубине более 2 м. Не используются под полигоны болота глубиной более 1 м и участки с выходами грунтовых вод в виде ключей. Полигон ТКО размещается на ровной территории, исключающей возможность смыва атмосферными осадками части отходов и загрязнения ими прилегающих земельных площадей и открытых водоемов, вблизи расположенных населенных пунктов. Допускается отвод земельного участка под полигоны ТКО на территории оврагов, начиная с его верховьев, что позволяет обеспечить сбор и удаление поверхностных вод путем устройства перехватывающих нагорных каналов для отвода этих вод в открытые водоемы.

Размер участка, необходимого для размещения полигона ТКО определяется на основе расчета, проводимого с учетом удельной обобщенной годовой нормы ТКО на одного жителя (табл.1), количества обслуживаемого полигоном населения, расчетным сроком эксплуатации полигона.

Таблица 1 – Нормы накопления коммунальных отходов

| Коммунальные отходы | Количество коммунальных отходов, чел./год |  |
| --- | --- | --- |
|  | кг | л |
| Твердые |  |  |
| от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом | 190-225 | 900-1000 |
| от прочих жилых зданий | 300-450 | 1100-1500 |
| Общее количество по населенному пункту с учетом общественных зданий | 280-300 | 1400-1500 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) | - | 2000-3500 |
| Смет с 1 кв.м твердых покрытий улиц, площадей и парков | 5-15 | 8-20 |

Примечания:

1. Большие значения норм накопления отходов следует принимать для крупных городов.

- Для городов III и IV климатических районов норму накопления коммунальных отходов в год следует увеличивать на 10 %.

- Нормы накопления твердых отходов при местном отоплении следует увеличивать на 10 %, при использовании бурого угля – на 50 %.

- Нормы накопления крупногабаритных коммунальных отходов следует принимать в размере 5 % в составе приведенных значений твердых коммунальных отходов.

Расчет площади полигона ТКО на срок эксплуатации

Расчетный срок эксплуатации полигона ТКО принят 20 лет. Население в МО Поломошенский сельсовет на расчётный срок (согласно прогнозному расчету) уменьшится и составит 674 чел.

Количество коммунальных отходов принято согласно Приложению М (рекомендуемое) СП 42.13330.2011.

Расчет объемов накопления твердых коммунальных отходов:

674чел * 300кг = 202200кг в год

10110 кг в год (5 % крупногабаритных коммунальных отходов)

117557 м2 * 5кг = 587785кг в год (смёт с твёрдых покрытий улиц – 5 кг с 1 м2)

Всего количество твёрдых коммунальных отходов (с учётом 5% крупногабаритные коммунальные отходы), а также смёт с твёрдых покрытий улиц, площадей, скверов:) 800095 кг в год или 800,095 т / год

Расчет площади полигона ТКО:

Согласно Таблице 13 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», площадь земельных участков на 1000 т коммунальных отходов для полигона ТКО составляет 0,02-0,05 га (размеры санитарно-защитных зон 500 м)

Соответственно, для ежегодного размещения коммунальных отходов МО Поломошенский сельсовет необходимо 0,05га.

## Приложение 3

РАСЧЕТ РАЗМЕРОВ ПОЛЕЙ ФИЛЬТРАЦИИ

СНиП 2.04.03-85 КАНАЛИЗАЦИЯ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ

Поля фильтрации

6.179. Поля фильтрации для полной биологической очистки сточных вод надлежит предусматривать, как правило, на песках, супесях и легких суглинках.

Продолжительность отстаивания сточных вод перед поступлением их на поля фильтрации следует принимать не менее 30 мин.

6.180. Площадки для полей фильтрации необходимо выбирать: со спокойным и слабовыраженным рельефом с уклоном до 0,02; с расположением ниже течения грунтового потока от сооружений для забора подземных вод на расстоянии, равном величине радиуса депрессионной воронки, но не менее 200 м для легких суглинков, 300 м - для супесей и 500 м - для песков.

Нагрузку коммунальных и близких к ним по составу производственных сточных вод допускается принимать по Таблице 1

6.183. Необходимо предусматривать резервные карты, площадь которых должна быть обоснована в каждом отдельном случае и не должна превышать полезной площади полей фильтрации, %:

в III и IV климатических районах - 10;

во II климатическом районе - 20;

в I « « - 25.

Таблица 1

| Грунты | Среднегодовая температура воздуха, С | Нагрузка сточных вод, м3/(гасут) при залегании грунтовых вод на глубине, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1,5 | 2 | 3 |
| Легкие суглинки | От 0 до 3,5 | - | 55 | 60 |
|  | Св. 3,5 до 6 | - | 70 | 75 |
|  | « 6 « 11 | - | 75 | 85 |
|  | Св. 11 | - | 85 | 100 |
| Супеси | От 0 до 3,5 | 80 | 85 | 100 |
|  | Св. 3,5 до 6 | 90 | 100 | 120 |
|  | « 6 « 11 | 100 | 110 | 130 |
|  | Св. 11 | 120 | 130 | 150 |

Примечания: 1. Нагрузка указана для районов со среднегодовым количеством атмосферных осадков от 300 до 500 мм.

2. Нагрузку необходимо уменьшать для районов со среднегодовым количеством атмосферных осадков: 500-700 мм - на 15-25 %; свыше 700 мм, а также для I климатического района и IIIА климатического подрайона - на 25-30 %, при этом больший процент снижения нагрузки надлежит принимать при легких суглинистых, а меньший - при песчаных грунтах.

6.184. Дополнительную площадь для устройства сетей, дорог, оградительных валиков, древесных насаждений допускается принимать в размере до 25 % при площади полей фильтрации свыше 1000 га и до 35 % при площади их 1000 га и менее.

6.185. Размеры карт полей фильтрации надлежит определять в зависимости от рельефа местности, общей рабочей площади полей, способа обработки почвы. При обработке тракторами площадь одной карты должна быть не менее 1,5 га.

Отношение ширины карты к длине следует принимать от 1:2 до 1:4; при обосновании допускается увеличение длины карты.

Расчет площади полей фильтрации:

Существующее положение:

Основные карты:

100 м3/сут на 1га на супесях (по таблице 47) – уменьшить для I климатического подрайона - на 25 % = 75 м3/сут

Расчетный срок (2034г):

Основные карты:

119,3423 м3/сут : 70 м3/сут = 1,7га

Резервные карты:

0,25 от площади основных карт: 1,7га *0,25 = 0,4га

Дополнительные площади для устройства дорог, валов, зеленых насаждений:

0,35 от площади основных карт: 1,7га *0,35 = 0,6га

ИТОГО: 1,7га +0,4+0,6= 2,7га

## Приложение 4

Памятники истории и культуры на территории Поломошенского сельсовета                                            Таблица № 2

| Памятники археологии |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Датировка | Автор открытия | Год открытия | Местонахождение | Решение о постановке на гос. учет |
| 1 | Поломошное 1, поселение | 5 - 1 вв. до н.э. | Иванов Г.Е. | 1987 | Новичихинский район, на СВ окраине с. Поломошное у кладбища | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 |
| 2 | Поломошное 2, поселение | эпоха бронзы, 5 - 1 вв. до н.э. | Иванов Г.Е. | 1987 | Новичихинский район, в 0,4 - 0,5 км к СЗ от с. Поломошное | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 |
| 3 | Поломошное 3, поселение | эпоха бронзы, 5 - 1 вв. до н.э. | Иванов Г.Е. | 1987 | Новичихинский район, в 0,3 км на ССЗ от с. Поломошное | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 |
| 4 | Зеленая Сопка, поселение | поздний неолит, ранний железный век | Шмидт А.В. | 2002 | Новичихинский район, в 5 км к северу от с. Новичиха | вновь выявлен |
| Памятники истории |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование | Датировка | Автор |  | Местонахождение | Решение о постановке на гос. учет краевого значения |
| 1 | Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945 гг.) | 1978 г. | неизвестен |  | Новичихинский район, с. Поломошное | постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов № 94 от 02.04.01 г. |

## Приложение 5

| Расчет водопотребления c.Поломошное Новичихинского района Алтайского края Таблица 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование | ед. изм. | Норма водопотребления |  |  | Существующене положение на 2012г |  |  |  |  | I-ая очередь строительства |  |  |  |  | Расчетный срок |  |  |  |  |
|  |  |  | общий | холод | гор | Кол-во водопотребителей | Годовой расход воды | Расход воды |  |  | Кол-во водопотребителей | Расход воды |  |  |  | Кол-во водопотребителей | Расход воды |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | общий по нормам | холод | гор |  | общ.год. х10% | общий | холод | гор |  | общ.год. х10% | общий | холод | гор |
|  |  |  | л/сут | л/сут | л/сут | чел /голов | м3/год | л//сут | л/сут | л/ сут | чел | м3/сут | м3/сут | м3/сут | м3/ сут | чел | м3/сут | м3/сут | м3/сут | м3/ сут |
| 1 | Соцкультбыт | мест | 11100 | 7700 | 3400 | - | 4051,5 | 11100 | 7700 | 3400 | - | 4456,65 | 12210 | 8470 | 3740 | - | 4902,315 | 13431 | 9317 | 4114 |
| 2 | Производство | - | 230 | 230 | - | - | 83,95 | 230 | 230 | - | - | 92,345 | 253 | 253 | - | - | 101,5795 | 278,3 | 278,3 | - |
| 3 | Жилье | чел. | 87300 | 87300 | - | 766 | 31864,5 | 87300,00 | 87300,00 | - | 743 | 35051 | 96030 | 96030 | - | 674 | 38556,05 | 105633 | 105633 | - |
|  | Итого по населению | - | 98630 | 95230 | 3400 | 766 | 36000 | 98630,00 | 95230 | - |  | 39599,9 | 108493 | 104753 | - | 674 | 43559,94 | 119342,3 | 115228,3 | 4114 |
| 10 | Полив приусадебных участков | чел | 768000 | 768000 |  | 59,0 | - | 768000,00 | 768000,00 | - | - | - | 844800,00 | 844800,00 | - | - | - | 929280,00 | 929280,00 | - |
| 11 | Скот личного пользования | коровы | 7680 | 7680 |  | 256,00 | - | 7680,000 | 7680,000 | - | - | - | 8448,00 | 8448,00 | - | - | - | 9292,80 | 9292,80 | - |
|  |  | свиньи | 2560 | 2560 |  | 256,00 | - | 2560,000 | 2560,000 | - | - | - | 2816,00 | 2816,00 | - | - | - | 3097,60 | 3097,60 | - |
| Всего |  |  | 876870 | 873470 | 3400 | - | 36000 | 876870 | 873470 | 3400 | 743 | 39599,9 | 964557 | 960817 | 3740 | 674 | 43559,94 | 1061012,7 | 1056898,7 | 4114 |

## Приложение 6

Расчет потребности в тепле МО Поломошенский сельсовет (часовое потребление)	                               													Таблица №3

| № по генплану | Наименование объекта | Существующее положение |  |  |  | I очередь строительства |  |  |  | Расчетный срок строительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление и вентиляция, Гкал/ч | на горячее водоснабжение, Гкал/ч | производственные нужды, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч | отопление и вентиляция, Гкал/ч | на горячее водоснабжение, Гкал/ч | производственные нужды, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч | отопление и вентиляция, Гкал/ч | на горячее водоснабжение, Гкал/ч | производственные нужды, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| I. Жилые дома с индивидуальным печным отоплением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Поломошное | 1,83 | 0,00 | 0,00 | 1,83 | 1,86 | 0,00 | 0,00 | 1,86 | 1,89 | 0,00 | 0,00 | 1,89 |
| II. Общественные здания с центральным отоплением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Поломошное | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,17 |
| III. Общественные здания с индивидуальным отоплением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Поломошное | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| IV. Производственные здания с индивидуальным печным отоплением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Поломошное | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,35 |
| V. Производственные здания с центральным отоплением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Поломошное | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
|  | ИТОГО Жилые дома с индивидуальным печным отоплением | 1,83 | 0,00 | 0,00 | 1,83 | 1,86 | 0,00 | 0,00 | 1,86 | 1,89 | 0,00 | 0,00 | 1,89 |
|  | ИТОГО Общественные здания с центральным отоплением | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,17 |
|  | ИТОГО Общественные здания с индивидуальным отоплением | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
|  | ИТОГО Производственные здания с индивидуальным отоплением | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,35 |
|  | ИТОГО Производственные здания с центральным отоплением | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
|  | ИТОГО по Поломошенскому сельсовету | 2,37 | 0,00 | 0,00 | 2,37 | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 2,40 | 2,44 | 0,00 | 0,00 | 2,44 |

Расчет потребности в тепле МО Поломошенский сельсовет (годовое потребление)	                													Таблица №4

| № по генплану | Наименование объекта | Существующее положение |  |  |  | I очередь строительства |  |  |  | Расчетный срок строительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление и вентиляция, Гкал/год | на горячее водоснабжение, Гкал/год | производственные нужды, Гкал/год | Итого, Гкал/год | отопление и вентиляция, Гкал/год | на горячее водоснабжение, Гкал/год | производственные нужды, Гкал/год | Итого, Гкал/год | отопление и вентиляция, Гкал/год | на горячее водоснабжение, Гкал/год | производственные нужды, Гкал/год | Итого, Гкал/год |
| I. Жилые дома с индивидуальным печным отоплением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Поломошное | 4347,69 | 0,00 | 0,00 | 4347,69 | 4420,93 | 0,00 | 0,00 | 4420,93 | 4505,78 | 0,00 | 0,00 | 4505,78 |
| II. Общественные здания с центральным отоплением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Поломошное | 372,29 | 6,31 | 0,00 | 378,60 | 372,29 | 6,31 | 0,00 | 378,60 | 372,29 | 6,31 | 0,00 | 378,60 |
| III. Общественные здания с индивидуальным отоплением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Поломошное | 47,46 | 0,00 | 0,00 | 47,46 | 47,46 | 0,00 | 0,00 | 47,46 | 47,46 | 0,00 | 0,00 | 47,46 |
| IV. Производственные здания с индивидуальным печным отоплением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Поломошное | 670,60 | 0,00 | 0,00 | 670,60 | 670,60 | 0,00 | 0,00 | 670,60 | 670,60 | 0,00 | 0,00 | 670,60 |
| V. Производственные здания с центральным отоплением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Поломошное | 19,67 | 0,00 | 0,00 | 19,67 | 19,67 | 0,00 | 0,00 | 19,67 | 19,67 | 0,00 | 0,00 | 19,67 |
|  | ИТОГО Жилые дома с индивидуальным печным отоплением | 4347,69 | 0,00 | 0,00 | 4347,69 | 372,29 | 6,31 | 0,00 | 378,60 | 4505,78 | 0,00 | 0,00 | 4505,78 |
|  | ИТОГО Общественные здания с центральным отоплением | 372,29 | 6,31 | 0,00 | 378,60 | 47,46 | 0,00 | 0,00 | 47,46 | 372,29 | 6,31 | 0,00 | 378,60 |
|  | ИТОГО Общественные здания с индивидуальным отоплением | 47,46 | 0,00 | 0,00 | 47,46 | 670,60 | 0,00 | 0,00 | 670,60 | 47,46 | 0,00 | 0,00 | 47,46 |
|  | ИТОГО Производственные здания с индивидуальным отоплением | 670,60 | 0,00 | 0,00 | 670,60 | 19,67 | 0,00 | 0,00 | 19,67 | 670,60 | 0,00 | 0,00 | 670,60 |
|  | ИТОГО Производственные здания с центральным отоплением | 19,67 | 0,00 | 0,00 | 19,67 | 5530,95 | 6,31 | 0,00 | 5537,26 | 19,67 | 0,00 | 0,00 | 19,67 |
|  | ИТОГО по Поломошенскому сельсовету | 5457,70 | 6,31 | 0,00 | 5464,01 | 4420,93 | 0,00 | 0,00 | 4420,93 | 5615,79 | 6,31 | 0,00 | 5622,10 |

## Приложение 7

Перечень мероприятий по реализации генерального плана МО Поломошенский сельсовет 
Новичихинского района Алтайского края

| №№ | Наименование объекта | Место размещения объекта | Параметры объекта |  | Мероприятия | Срок реализации, год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Социальная сфера |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ФАП | ул.Молодёжная | 11 посещений/смену |  | капитальный ремонт | 2016 |  |  |
| 1.2 | Здание МБОУ «Поломошенская СОШ» | ул.Школьная | 340 мест |  | капитальный ремонт | 2016-2019 |  |  |
| 1.3 | Детский сад | ул.Школьная | 40 мест |  | размещение в здании школы | 2016-2017 |  |  |
|  |  |  |  |  | разработка ПСД | 2018-2019 |  |  |
|  |  |  |  |  | строительство | 2020-2034 |  |  |
| 1.4 | КДЦ | ул.Школьная | 277 мест |  | капитальный ремонт | 2016-2019 |  |  |
| 1.5 | Мультифункциональное здание | ул.Центральная | магазин с площадью торгового зала 114 м2, предприятие бытового обслуживания на 5 рабочих мест, |  | разработка ПСД | 2019-2021 |  |  |
|  |  |  |  |  | строительство | 2022-2034 |  |  |
| 1.6 | Кафе | ул.Центральная | 13 мест |  | разработка ПСД | 2019-2021 |  |  |
|  |  |  |  |  | строительство | 2022-2034 |  |  |
| 1.7 | Хоккейная коробка | около школы по ул.Школьная | 0,8 га |  | реконструкция | 2020-2034 |  |  |
| 1.8 | Парк отдыха с площадками для массовых мероприятий | ул.Школьная | 1,5га |  | строительство | 2016-2019 |  |  |
| 1.9 | Место отдыха | на пруду Церковный | 0,2 га |  | строительство | 2017 |  |  |
| 1.10 | Место отдыха | на озере Батенево | 0,2 га |  | строительство | 2017 |  |  |
| 1.11 | Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945 гг.) | ул.Центральная | 0,1 га |  | косметический ремонт | 2016-2019 |  |  |
| 1.12 | Часовня | ул.Школьная (у пруда Церковный) | 25 человек |  | разработка ПСД | 2019-2021 |  |  |
|  |  |  |  |  | строительство | 2022-2034 |  |  |
| 2. Жилищная сфера |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Жилые усадебные дома | ул.Молодёжная | 2 дома, 120 м² |  | разработка ПСД строительство | 2016-2019 |  |  |
|  |  | ул.Школьная | 2 дома, 120 м² |  | разработка ПСД строительство | 2020-2034 |  |  |
|  |  | ул.Целинная | 8 домов, 480 м² |  | разработка ПСД строительство | 2020-2034 |  |  |
| 3. Сельское хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Ферма КРС | северо-восточная граница с.Поломошное |  | до 50 голов | разработка ПСД |  | 2019-2021 |  |
|  |  |  |  |  | реконструкция |  | 2022-2034 |  |
| 4. Производство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Цех по переработке лекарственных растений | на территории бывшей фермы КРС по ул.Центральная |  | до 20т/сут | разработка ПСД |  | 2019-2021 |  |
|  |  |  |  |  | строительство |  | 2022-2034 |  |
| 4.2 | Цех по первичной переработке древесины | на въезде в южной части с.Поломошное |  | по проекту | разработка ПСД |  | 2020-2021 |  |
|  |  |  |  |  | строительство |  | 2022-2034 |  |
| 5.Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Автодорога (магистральная) | подъезд к с.Поломошное |  | 5 км | капитальный ремонт |  | 2019 |  |
| 5.2 | Асфальтобетонное покрытие | ул.Школьная, ул.Молодёжная |  | 1 км 1 км | строительство |  | 2020-2034 |  |
| 5.3 | Остановочный комплекс | ул.Школьная |  | 1 шт | строительство |  | 2016-2019 |  |
| 5.4 | Дамбовое сооружение | территории новой застройки |  | 1,4 км | капитальный ремонт |  | 2022-2034 |  |
| 6.Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Тепловые сети | ул.Школьная |  | 200 м | капитальный ремонт |  | 2016-2019 |  |
| 6.2 | Водонапорная башня | на северо-восточной границе с.Поломошное |  | 70м3/сут. | реконструкция |  | 2020-2034 |  |
| 6.3 | Сети водоснабжения (магистральные) | территория Поломошенского сельсовета |  | 4,72 км | капитальный ремонт |  | 2020-2034 |  |
| 6.4 | Сети водоснабжения | с,Поломошное |  | 6,81 км | капитальный ремонт |  | 2020-2034 |  |
| 7. Охрана окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Поля фильтрации | в 300м от восточной границы с.Поломошное |  | 2,7 га (119,3423м3/сут) | разработка ПСД |  | 2016-2019 |  |
|  |  |  |  |  | строительство |  | 2020-2034 |  |
| 7.2 | Полигон ТКО | в 300м от восточной границы с.Поломошное |  | 0,05 га (800,095 т/год) | разработка ПСД |  | 2016-2019 |  |
|  |  |  |  |  | строительство |  | 2020-2034 |  |
| 7.3 | Скотомогильник с захоронением в ямах (недействующий) | севернее с,Поломошное |  | 0,06 га | консервация |  | 2016-2017 |  |
| 7.4 | Площадка временного хранения ТКО | в 300м от восточной границы с.Поломошное |  | 2,7 га | ликвидация |  | 2019-2020 |  |

Приложение 8

Приложение

к Постановлению

Администрации Алтайского края

от 7 октября 2015 года N 384

(Фрагмент)

I. Границы территории памятника природы краевого значения "Озеро Горькое" и режим его особой охраны

1. Границы территории памятника природы

1.1. Памятник природы краевого значения "Озеро Горькое" расположен на территории Новичихинского и Мамонтовского районов Алтайского края в 0,6 км севернее с. Новичиха, в 3,5 км северо-западнее с. Поломошное, в 2,5 км западнее с. Крестьянка Мамонтовского района, непосредственно примыкает к северо-восточной границе с. Мельниково.

1.2. Описание границ территории памятника природы: граница памятника природы начинается в точке пересечения дороги направлением Мельниково - Крестьянка с дорогой, проходящей между озерами Горькое и Семкино, затем продолжается по полевой дороге между данными озерами до пересечения с восточной границей 5 квартала Крестьянского участкового лесничества Новичихинского лесничества, далее проходит по восточной границе 5 квартала Крестьянского участкового лесничества Новичихинского лесничества и южной границе 5 - 1 кварталов Крестьянского участкового лесничества Новичихинского лесничества, затем в юго-восточном направлении по восточной границе 7 квартала Поломошенского участкового лесничества Новичихинского лесничества, по южной границе 7 - 4 кварталов Поломошенского участкового лесничества Новичихинского лесничества, в юго-восточном направлении по восточной границе 13 квартала, по южной границе 13 - 9 кварталов Поломошенского участкового лесничества Новичихинского лесничества, далее по восточной границе 31 квартала Поломошенского участкового лесничества Новичихинского лесничества до пересечения с полевой дорогой, далее в юго-западном направлении по полевой дороге через 31 квартал Поломошенского участкового лесничества Новичихинского лесничества и 18 квартал Новичихинского участкового лесничества Новичихинского лесничества до восточной границы 17 квартала Новичихинского участкового лесничества Новичихинского лесничества, затем по восточной и далее по южной границе 17-16 кварталов Новичихинского участкового лесничества Новичихинского лесничества, далее по восточной границе 15 квартала Новичихинского участкового лесничества Новичихинского лесничества и далее по южной границе 15 - 8 кварталов Новичихинского участкового лесничества Новичихинского лесничества, далее по правой стороне дороги направлением Новичиха - Мельниково до пересечения с юго-восточной границей с. Мельниково, далее по юго-восточной и восточной границе с. Мельниково до полевой дороги направлением Мельниково - Крестьянка, далее по полевой дороге направлением Мельниково - Крестьянка (вверх по склону уступа до кромки поля, далее между полями и склоном) до пересечения с дорогой, проходящей между озерами Горькое и Семкино.

Земельный участок с кадастровым номером 22:30:010201:58 в границы памятника природы не входит.

2. Режим особой охраны памятника природы

2.1. На территории памятника природы запрещается:

- разработка и распашка земель, за исключением создания минерализованных полос в рамках противопожарных мероприятий;

- передвижение на расстоянии ближе чем 50 м от берега и/или прибрежно-водной растительности на моторных плавсредствах и 20 м на безмоторных плавсредствах;

- причаливание к берегу и/или приближение к прибрежно-водной растительности во время передвижения на плавсредствах по акватории озера, кроме случаев, указанных в абзаце седьмом подпункта 2.2 настоящего раздела;

- изменение видового состава флоры и фауны, в том числе акклиматизация и интродукция чужеродных видов;

- заготовка древесины, за исключением проведения санитарно-оздоровительных мероприятий;

- сбор лекарственных растений и заготовка пищевых ресурсов гражданами и юридическими лицами для ведения предпринимательской деятельности;

- проведение гидротехнических работ, приводящих к изменению гидрологического и гидрохимического режима водоема;

- прокладывание новых дорог и других линейных сооружений, за исключением коммуникаций, обеспечивающих функционирование объектов рекреационного и просветительского назначения;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн в границах водоохранной зоны (50 м от береговой линии);

- пуск палов и выжигание растительности;

- создание и эксплуатация скотомогильников, мест размещения и захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, применение любых ядохимикатов и минеральных удобрений;

- мойка транспортных средств;

- разведение костров вне специально оборудованных мест;

- любая охота, за исключением случаев, указанных в абзаце четырнадцатом подпункта 2.2 настоящего раздела;

- осуществление любых видов хозяйственной и иной деятельности, оказывающей негативное воздействие на окружающую среду и ведущей к деградации и (или) уничтожению природного объекта;

- проезд на механических транспортных средствах вне дорог, движение на снегоходах, за исключением проезда на всех видах транспорта, а также нахождения с оружием при осуществлении служебной деятельности должностных лиц государственного учреждения, обеспечивающего охрану территории памятника природы; органов, осуществляющих государственный экологический надзор; органов охраны объектов культурного наследия; должностных лиц, находящихся при исполнении служебных обязанностей, наделенных в соответствии с действующим законодательством полномочиями осуществлять осмотр; подача транспортными средствами гудков и иных звуковых сигналов;

- стоянка транспортных средств в водоохранной зоне (50 м от береговой линии), вне специально оборудованных мест, имеющих твердое покрытие, кроме транспортных средств лиц, находящихся при служебном исполнении, указанных в абзаце семнадцатом подпункта 2.1 настоящего раздела;

- ведение хозяйственной деятельности и иных видов работ на территории памятников истории, культуры и археологии федерального и регионального уровня без согласования с региональным органом охраны объектов культурного наследия.

2.2. На территории памятника природы допускается:

- проведение мониторинга состояния окружающей природной среды, изучение функционирования и развития природных экосистем и их компонентов и т.п.;

- проведение эколого-просветительских мероприятий (учебно-познавательных экскурсий, обустройство экологических троп и т.п.);

- строительство баз и туристской инфраструктуры с учетом соблюдения режима особой охраны памятника природы при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы на проектную документацию данных объектов;

- использование памятника природы в рекреационных целях:

а) отдых с использованием целебных вод и грязей озера, включая купание;

б) спуск на воду и причаливание к берегу плавсредств (моторных и безмоторных) разрешен только со специально оборудованных мест (причалов) на территории турбаз;

- сенокошение в сроки не ранее 15 июля;

- проведение охранных и биотехнических мероприятий, направленных на сохранение генофонда видов живых организмов, обеспечение условий обитания редких и исчезающих видов растений и животных;

- выпас сельскохозяйственных животных совокупной численностью не более 60 голов на степных участках северо-западного берега озера за пределами водоохранной зоны (50 м);

- проведение археологических полевых работ в установленном законодательством порядке по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края, в ведении которого находится памятник природы;

- проведение работ по выявлению и государственному учету объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края, в ведении которого находится памятник природы;

- сбор лекарственных растений и заготовка пищевых ресурсов гражданами для собственных нужд;

- осенняя охота на водоплавающую дичь на северо-западном берегу озера Горького (от с. Мельниково до северо-восточной оконечности этого озера)."

Проектный коэффициент семейности равен 3; средняя площадь усадебного дома принята за 60 м2; средний размер проектируемого участка – 15 соток

ПРИЛОЖЕНИЕ М (рекомендуемое) СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

При проектном устройстве твердого покрытия как минимум на 50%  внутрипоселковых улиц, и увеличения площадей, занимаемых скверами на 20% от существующих