Утверждена:

Постановлением Администрации

Новичихинского района Алтайского края

от «13» сентября 2016 г.  № 276

Схема водоснабжения и водоотведения

Муниципального образования Мельниковский

сельсовет Новичихинского района Алтайского края

на период до 2026 года

2016 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

| Введение.......................................................................................................... | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Паспорт схемы …....................................................................................... | 3 |  |  |
| Глава 1. Схема водоснабжения …............................................................... | 5 |  |  |
| 1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения | 5 |  |  |
| 1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения | 5 |  |  |
| 1.1.2. Описание и функционирование систем водоснабжения.................. | 5 |  |  |
| 1.2 Баланс водопотребления...................................................................... | 6 |  |  |
| 1.3 Тарифы …………………………………………………………………. | 6 |  |  |
| 1.4 Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения....................................................................................................... | 6 |  |  |
| 1.5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения.............................................................................. | 7 |  |  |
| Глава 2. Схема водоотведения.................................................................... | 7 |  |  |
| 2.1 Существующее положение в сфере водоотведения........................... | 7 |  |  |
| 2.2. Описание существующих технических и технологических проблем................................................................................................................. | 8 |  |  |
| 2.3. Предложение по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения….............................. | 8 |  |  |
| Глава 3. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения и водоотведения…............................................................................................................ | 8 |  |  |

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения МО Мельниковский сельсовет Новичихинского района Алтайского края на период до 2026 года разработана на основании следующих документов:

- схема территориального планирования МО Новичихинский район Алтайского края;

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ (ред. От 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении».

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышения надежности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.

Схема водоснабжения и водоотведения содержит:

- основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения;

- прогнозные балансы потребления питьевой воды, количества и состава сточных вод сроком не менее чем на 10 лет с учетом развития поселения;

- зоны централизованного водоснабжения;

- перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения.

Паспорт схемы

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения МО Мельниковский сельсовет Новичихинского района Алтайского края.

Инициатор проекта (Муниципальный заказчик)

Администрация Новичихинского района Алтайского края.

Местонахождение объекта

Россия, Алтайский край, Новичихинский район, Мельниковский сельсовет.

Нормативно-правовая база для разработки схемы.

- Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ (ред. От 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении»;

# - СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СП32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Цели схемы

- Развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2026 г.;

- увеличения объемов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг при повышении качества оказания;

- улучшения работы систем водоснабжения и водоотведения;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способы достижения поставленных целей

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

Водоснабжение:

- осуществить реконструкцию и развитие  действующих разводящих водопроводных сетей в целях 100% обеспеченности существующих потребителей с. Мельниково центральным водоснабжением;

- осуществить 100% установку приборов учета воды на существующих объектах водопотребления;

- капитальный ремонт сетей водоснабжения в с.Мельниково (5 км);

- реконструкция водонапорной башни в с.Мельниково;

- реконструкция водонапорной башни в п.Веселая Дубрава;

- строительство сетей водоснабжения в п.Веселая Дубрава (0,5км).

Водоотведение:

- Организация центральной системы  водоотведения  нецелесообразна, поэтому схемой предусматривается водоотведение в индивидуальные накопители сточных вод для жилых и общественных зданий с вывозом на поля фильтрации;

- в перспективе предусмотреть строительство полей фильтрации производительностью 60 м3/сут.

Сроки реализации схемы

Сроки реализации в период с 2016-2026 годы.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы:

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры.

2. Повышения качества предоставления коммунальных услуг.

3. Реконструкция и замена устаревшего оборудования и сетей.

4. Увеличения мощности систем водоснабжения и водоотведения.

5. Улучшения экологической ситуации на территории МО «Мельниковский сельсовет».

Глава 1. Схема водоснабжения

1.1. Существующее положение в сфере водоснабжения МО «Мельниковский сельсовет»

1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения МО «Мельниковский сельсовет»

В настоящее время водоснабжение населенных пунктов Мельниковского сельсовета осуществляется из существующих водопроводов с водозаборными скважинами и водонапорными башнями. Схема водопроводов кольцевая. Сетями уличных водопроводов оборудовано только с. Мельниково. В пос. Веселая Дубрава отсутствует централизованное водоснабжение, поэтому забор воды производится из собственных скважин.

1.1.2. Описание и функционирование систем водоснабжения

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В качестве напорно-регулирующих емкостей установлены две водонапорные башни в с. Мельниково – каждая емкостью 25м3.	Центральное горячее водоснабжение отсутствует.  Противопожарное водоснабжение – пожарные гидранты.

Протяженность водопроводной сети – 18 км. Диаметр 100 мм. Основной материал полиэтилен, кроме этого, сталь, чугун, асбестоцемент. Ветхих – 28%. Срок эксплуатации сетей и сооружений от 5 до 35 лет.

Техническое водопотребление производственных предприятий (при наличии) целесообразно обеспечить за счет использования собственных артезианских скважин на основе оборотных систем водоснабжения, предусматривающих повторное использование воды (из технологического цикла).

На 01.01.2015 года 100% населения пользуются приборами учета воды.

Качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

1.2. Баланс водопотребления

Таблица 1. - Водопотребление за 2015 год

| Наименование показателя | ед. измер. | кол-во |
| --- | --- | --- |
| Население | Чел. | 916 |
| Реализация воды для населения | М³/год | 20845 |
| Реализация воды для предприятий (бюджетные, прочие) | М³/год | 2710 |
| Потери воды | М³/год | 500 |
| Собственные и технологические нужды | М³/год | 449 |
| Итого | М³/год | 24504 |

1.3. Тарифы

Данные по тарифам на водоснабжение представлены в таблице и на рисунке ниже.

Таблица 2. – Действующие тарифы

| Период | Тариф, руб/м³ без НДС | Тариф, руб/м³ с НДС |
| --- | --- | --- |
| 2013 год с 1 января по 30июня | 31,00 | 31,00 |
| 2013 год с 1 июля по 31декабря | 31,00 | 31,00 |
| 2014 год с 1 января по 30июня | 31,00 | 31,00 |
| 2014 год с 1 июля по 31декабря | 32,47 | 32,47 |
| 2015 год с 1 января по 30июня | 32,47 | 32,47 |
| 2015 год с 1 июля по 31декабря | 33,67 | 33,67 |
| 2016 год с 1 января по 30июня | 33,67 | 33,67 |
| 2016 год с 1 июля по 31декабря | 33,67 | 33,67 |

1.4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере

водоснабжения

Развитие систем водоснабжения на период до 2026 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации Мельниковского сельского поселения:

Развитие систем водоснабжения на период до 2026 года учитывает улучшение качества жизни населения.

В результате реализации программы должно быть обеспечено развитие сетей централизованного водоснабжения в соответствии с потребностями жителей Мельниковского сельского поселения, а также со 100% подключением их к централизованным системам водоснабжения.

В перспективе развития Мельниковского сельского поселения источником хозяйственно-питьевого водоснабжения принимаются централизованные сети водоснабжения.

Благоустройство жилой застройки для Мельниковского сельского поселения принято следующим:

- существующий одноэтажный жилой фонд оборудуется ванными, туалетами, мойкой кухонной, местными водонагревателями, местной канализацией;

- вновь построенное индивидуальное одноэтажное жилищное строительство оборудуется ванными, туалетами, мойкой кухонной, местными водонагревателями, местной канализацией.

- вновь построенный многоквартирный жилой фонд оборудуется ванными, туалетами, мойкой кухонной, местными водонагревателями, местной или центральной канализацией.

1.5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения

- осуществить реконструкцию и развитие  действующих разводящих водопроводных сетей в целях 100% обеспеченности существующих потребителей центральным водоснабжением;

- осуществить 100% установку приборов учета воды на существующих объектах водопотребления.

- капитальный ремонт сетей водоснабжения в с.Мельниково (5 км);

- реконструкция водонапорной башни в с.Мельниково;

- реконструкция водонапорной башни в п.Веселая Дубрава;

- строительство сетей водоснабжения в п.Веселая Дубрава (0,5км).

Глава 2. Схема водоотведения

2.1. Существующее положение в сфере водоотведения

В настоящее время канализация во всех селах выгребная. Отвод и утилизация жидких бытовых отходов в процессе эксплуатации существующего фонда жилых и гражданских объектов осуществляется в надворные уборные.

В селе Мельниково Мельниковского сельсовета нет централизованной системы водоотведения, ряд общественных зданий канализовано в выгребы разных объемов. Сбор сточных вод с селитебной территории осуществляется в уличные туалеты и в выгребы, откуда ассенизаторскими машинами вывозятся на полигон, расположенный за территорией населенного пункта. Сброс поверхностного стока селитебных и производственных территорий осуществляется без какой-либо очистки. Ливневые канализации отсутствуют.

Таким образом. Для снижения негативного влияния на окружающую среду, существует необходимость в разработке рабочего проекта очистных сооружений с выносом за территорию населенного пункта.

2.2. Описание существующих технических и технологических проблем

Организация централизованной системы водоотведения нецелесообразна, поэтому проектом предусматривается водоотведение в индивидуальные накопители сточных вод для жилых и общественных зданий с вывозом стоков на очистные сооружения. Это позволяет сохранить площадь используемой хозяйственной территории и является предпочтительней для поселений.

2.3. Предложение по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения

На территории Мельниковского сельсовета на расчетный срок предусмотреть строительство полей фильтрации производительностью 60 м³/сут. (производительность учитывает привозные стоки от индивидуальных накопителей сточных вод для жилых и общественных зданий).

Использование автономных систем канализации, обеспечивающих сбор сточных вод от выпусков домов их отведения в местные сооружения очистки в соответствии с требованиями санитарных и природоохранных норм.

Глава 3. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения и

водоотведения

Схема будет реализована в период с 2016 по 2026 годы на которых планируется реализация намеченных целей:

Водоснабжение:

с. Мельниково

- осуществить реконструкцию и развитие  действующих разводящих водопроводных сетей в целях 100% обеспеченности существующих потребителей центральным водоснабжением;

- осуществить 100% установку приборов учета воды на существующих объектах водопотребления.

- капитальный ремонт сетей водоснабжения в с.Мельниково (5 км);

- реконструкция водонапорной башни в с.Мельниково;

пос. Веселая Дубрава

- реконструкция водонапорной башни в п.Веселая Дубрава;

- строительство сетей водоснабжения в п.Веселая Дубрава (0,5км).

Водоотведение:

На территории Мельниковского сельсовета на расчетный срок предусмотреть строительство полей фильтрации производительностью 60 м³/сут. (производительность учитывает привозные стоки от индивидуальных накопителей сточных вод для жилых и общественных зданий).  Также необходимо установить локальные очистные установки на имеющихся предприятиях. Использование автономных систем канализации, обеспечивающих сбор сточных вод от выпусков домов их отведения в местные сооружения очистки в соответствии с требованиями санитарных и природоохранных норм, сброс в грунт или накопительный водоем.

В зависимости от площади прилегающей территории и грунтовых условий предлагаются следующие системы очистки: септики, фильтрующие колодцы, поля подземной  фильтрации, фильтрующая кассета, компактные очистные установки заводского изготовления.